帽类修改内容说明：

1、卷檐帽（女士）

第432页3.2.1面料颜色：大檐帽调整为：卷檐帽。3.2.2里料颜色：大檐帽调整为：卷檐帽。

第433页3.4材料：表1材料规格、要求及用途：

增加内容：

| 材料名称 | 规格 | 质量要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涤棉平布 | 涤80%，棉20%，13tex ×13tex，密度430×280/10㎡。 |  | 帽徽底托包条 |

更改内容：涤纶松紧带，宽度6.0mm±0.5mm,调整为10mm±0.5mm

（续）

第437页3.7.2缝制

缝制要求应符合表6规定。

| 表6 缝制要求 单位为厘米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位名称 |  |  |  | 缝制形式 及缝线道数 |  | 外观要 求 |  |  |  | 内在要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 明线 距边 |  | 要求 |  | 缝头 |  | 要求 |  |
| 帽顶、 帽墙 | 合帽墙面后缝 |  |  | 暗线一道明线两道 |  | 距缝0.15 |  | - |  | 0.8 |  | 劈缝 |  |
|  | 帽顶面与帽墙面结合 |  |  | 暗线一道 明线两道 |  | 距缝 0.15 |  | 结合帽缝圆顺 |  | 0.6 |  | 劈缝， 帽顶中印与帽墙后缝 对正 |  |
|  | 合帽墙里后缝 |  |  | 明、暗线各一道 |  | 0.15 |  | - |  | 0.6 |  | 缝头向右倒 |  |
|  | 帽顶里与帽墙里结合 |  |  | 明、暗线 各一道 |  | 0.15 |  | 明线扎在帽顶上 |  | 0.6 |  | 头倒向帽顶 |  |
|  | 合帽墙网眼布后缝 |  |  | 曲折缝一道 |  | - |  | - |  | - |  | 对缝处里面垫 1.0 宽衬条 |  |
|  | 帽顶、墙网眼布结合 |  |  | 搭缝两道 |  | - |  | - |  | 0.4 |  | 帽顶压帽墙 |  |
|  | 帽墙面与网眼布结合 |  |  | 扎线一周 |  | - |  | - |  | 0.3 |  | 在帽墙下口扎线 |  |
|  | 帽墙面、里结合 |  |  | 扎线一周 |  | - |  | - |  | 0.2 |  | 帽墙面、里后缝对正， 在帽墙下口扎线 |  |
|  | 钉帽徽气眼 |  |  | - |  | - |  | 帽墙前正中，距帽墙下口5.5，钉气眼一个 |  | - |  | 连帽里一起钉住- |  |
| 部位名称 |  |  |  | 缝制形式 及缝线道数 |  | 外观要求 |  |  |  | 内在要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 明线 距边 |  | 要求 |  | 缝头 |  | 要求 |  |
| 帽 口 条 |  | 纳帽口条上口 |  | 纳“之”字 型线一道 |  | 0.3 |  | 距边宽窄一致 |  | 0.8 |  | 帽口条上口缝头折净 |  |
|  |  | 扎帽口条下口 |  | 明线一道 |  | 0.2 |  | - |  | 0.8 |  | - |  |
|  |  | 钉标志 |  | 扎线一道 |  | 0.2 |  | - |  | 0.4 |  | 帽口条后缝向右 2.0，标志钉在帽口条上口里侧 |  |
| 卷 檐 |  | 合卷檐面后缝 |  | 暗线一道明线两道 |  | 距缝0.15 |  | - |  | 0.6 |  | 劈缝 |  |
|  |  | 合卷檐里后缝 |  | 暗线一道 明线两道 |  | 距缝 0.15 |  | - |  | 0.6 |  | 劈缝 |  |
|  |  | 勾卷檐外口 |  | 暗线一周 |  | - |  | 外口齐子口 |  | 0.6 |  | 面、里后缝对正，面、里吃度一致 |  |
|  |  | 纳卷檐明线 |  | 环形扎线 |  | 0.6 |  | 纳环形线路，在后缝处起针， 扎线间距 0.6 |  | - |  | - |  |
| 帽 口 |  | 卷檐、帽墙结合 | 缝线一周 |  | - |  | - |  | 0.8 |  | 帽墙下口边与卷檐里口边比齐，后缝对正，距帽墙下口边 0.8 缝线 |  |
|  |  | 包帽徽底托 | 明线一道 |  | 0.15 |  | 包边宽窄一致 |  | - |  | - |  |
|  |  | 绱帽徽底托 | 扎线一道 |  | - |  | 长：7.0 宽：5.0 |  | - |  | - |  |
|  |  | 压卷檐帽里口缝头 | 缝线一周 |  | - |  | - |  | 0.4 |  | - |  |
|  |  | 绱帽口条 | 扎线一周 |  | 0.1 |  | - |  | - |  | 将卷檐、帽墙和松紧带一起扎住，位置在帽口横宽设计线上，松紧带缝头 1.0，帽口条后缝与帽檐后缝错开1.0～1.2，帽口条后缝搭接 1.5～2.0 |  |
|  |  | 帽口条打结 | - |  | - |  | 打结位置距帽口条后缝和上口各 0.5 |  | - |  | 搭头上端打结一个 |  |
|  |  | 模具定型 | - |  | - |  | 平服、圆顺 |  | - |  | - |  |
| 帽墙 带 |  | 环缝帽墙带上下口 |  |  |  |  | 线迹平展、均匀，不许接线； 接头必须热熔 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合帽墙带后缝 | 曲折缝一道 |  |  |  |  |  |  |  | 两端对接，反面垫布一层 |  |

| 部位名称 |  | 缝制形式 及缝线道数 | 外观要求 |  | 内在要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 明线 距边 | 要求 | 缝头 | 要求 |
| 附 件 装 配 与 整 理 | 装帽墙带 | - | - | 帽墙带要服帖、平展，帽饰带下口与帽墙下口平齐；帽墙带前中与帽徽孔对正 | - | - |
|  | 固定帽墙带 | - | - | 在帽墙带前中距帽墙带下口 1.0 打结一个；在距帽墙带后缝右侧 1.0、下口 2.0 打结一个 | - | 将帽墙与帽墙带一起钉住 |
|  | 固定帽饰带 | - | - | 帽饰带中印对准帽徽孔中印， 确定帽饰带两端位置，距帽墙下口 1.5处，将帽墙与帽墙带一起打孔，用帽钉将帽饰带、帽墙带、帽墙一起钉住；帽饰带松紧适度、服帖 | - | - |
|  | 钉扣 | - | - | 与防风带对正，距帽顶里缝 1.0，在帽墙里上左右各钉扣一粒 | - | 手工钉扣，6 根/眼，留余量0.1～0.15，缝线起尾打结 |
| 注 1：外观要求指不需进行破坏，可从外观、目视或测量进行检验的缝制要求。 注 2：内在要求指需进行破坏，才可检验的缝制要求。本规范中缝头均列入内在要求中。 |  |  |  |  |  |  |

2、卷檐凉帽（女士）

第472页3.2.1面料颜色：大檐帽调整为：卷檐凉帽。3.2.2里料颜色：大檐帽调整为：卷檐凉帽。

第474页3.4材料    表1材料规格、要求及用途：

增加内容：

| 材料名称 | 规格 | 质量要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯塑料牵条 | 宽6.0mm，厚0.5mm-0.6mm |  | 帽卷檐外口牵条 |
| 树脂四眼扣 | Φ1.0mm | QB/T 3637 | 固定扣 |

更改内容：涤纶松紧带，宽度6.0mm±0.5mm,调整为10mm±0.5mm

第476页3.6.1下料 表3 裁片下料方向

取消：帽徽底托包条、帽徽底托。

第477页调整内容见下表：

| 表6 缝制要求 单位为厘米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位名称 |  | 缝制形式 及缝线道数 | 外观要求 |  | 内在要求 |  |
|  |  |  | 明线 距边 | 要求 | 缝头 | 要求 |
| 帽顶 、 帽墙 | 合帽墙面后缝 | 暗线一道明线两道 | 距缝0.2 | - | 0.8 | 劈缝 |
|  | 合帽墙里后缝 | 暗线一道 | - | - | 0.8 | 劈缝 |
|  | 帽墙面、帽墙里结合 | 上、下扎线各一周 | 0.3 | 平服、不起皱 | - | 帽墙面、里后缝对正 |
|  | 帽顶面与帽顶里结合 | 扎线一周 | 0.3 | 平服、不起皱 | 0.6 | - |
|  | 帽顶与帽墙结合 | 明、暗线各一道 | 距缝0.2 | 结合帽缝圆顺，明线扎在帽墙上 | 0.6 | 倒缝， 帽顶中印与帽墙后缝对正 |
|  | 绱帽顶包条 | 扎线一道 | 0.1 | 宽窄一致 | - | 包条两边折净，宽窄一致， 包条净宽 0.6 |
|  | 钉帽徽气眼 | - | - | 帽墙前正中，距帽墙下口 5.5 钉气眼一个 | - | 连帽里一起扎住 |
| 帽口条 | 纳帽口条上口 | 纳“之”字 型线一道 | 0.3 | 距边宽窄一致 | 0.8 | 帽口条上口缝头折净 |
|  | 扎帽口条下口 | 明线一道 | 0.2 | - | 0.8 | - |
|  | 钉标志 | 扎线一道 | 0.2 | - | 0.4 | 帽口条后缝向右 2.0，标志钉在帽口条上口里侧 |
| 卷檐 | 合卷檐后缝 | 暗线一道明线两道 | 距缝0.5 | - | 0.8 | 劈缝 |
|  | 帽卷檐外口折边 | 明线两道 | 0.2 | 卷檐折边净宽0.8，宽度一致 | 0.6 | 夹上聚乙烯塑料牵条 |
| 帽口 | 卷檐、帽墙结合 | 缝线一周 | - | - | 0.8 | 帽墙下口边与卷檐里口边比齐，后缝对正，距帽墙下口 边 0.8 扎线一周 |
|  | 压卷檐凉帽里口缝头 | 缝线一周 | - | - | 0.4 | - |
|  | 绱帽口条 | 扎线一周 | 0.1 | - | - | 将卷檐、帽墙和松紧带一起扎住，松紧带钉缀在帽口横宽设计线上，帽口条后缝与帽檐后缝错开 1.0～1.2，帽口条后缝搭接 1.5 ～2.0 |
|  | 帽口条打结 |  |  | 打 结 位 置 距 帽 口 条 后 缝 和 上 口 各 0.5 |  | 搭 头 上 端 打 结 一 个 |
|  | 模具定型 | - | - | 平服、圆顺 | - | - |
| 帽墙 带 | 环缝帽墙带上下口 | - | - | 线迹平展、均匀，不许接线； 接头必须热熔 | - | - |
|  | 合帽墙带后缝 | 曲折缝一道 | - | - | - | 两端对接，反面垫布一层 |

| 部位名称 |  | 缝制形式 及缝线道数 | 外观要求 |  | 内在要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 明线 距边 | 要求 | 缝头 | 要求 |
| 附件装配与整理 | 装帽墙带 | - | - | 帽墙带要服帖、平展，帽饰带下口与帽墙下口平齐；帽墙带 前中与帽徽孔对正 | - | - |
|  | 固定帽墙带 | - | - | 在帽墙带前中距帽墙带下口 1.0 打结一个；在距帽墙带后缝右侧 1.0、下口 2.0 打结一个 | - | 将帽墙与帽墙带一起钉住 |
|  | 固定帽饰带 | - | - | 帽饰带中印对准帽徽孔中印， 确定帽饰带两端位置，距帽墙下口 1.5处，将帽墙与帽墙带一起打孔，用帽钉将帽饰带、帽墙带、帽墙一起钉住；帽饰带松紧适度、服帖 | - | - |
|  | 钉扣 | - | - | 与防风带对正，距帽顶里缝 1.0，在帽墙里上左右各钉扣一粒 | - | 手工钉扣，6 根/眼，留余量0.1～0.15，缝线起尾打结 |
| 注 1：外观要求指不需进行破坏，可从外观、目视或测量进行检验的缝制要求。 注 2：内在要求指需进行破坏，才可检验的缝制要求。本规范中缝头均列入内在要求中。 |  |  |  |  |  |  |

- 大檐帽（男士）

第416页3.8.1标识章

调整：顺时针旋转90°。

- 大檐凉帽（男士）

第457页3.8.1标识章

调整：顺时针旋转90°。

《行政执法制式服装和标志技术规范》答疑更正事项：

男单裤

- P202页表1第14条后袋牙宽0.5CM.P203页测量图是上下袋牙总宽，测量图是否准确？

答：按技术规范 表1单条0.5CM

- P205页表4聚脂四眼扣：裤后袋\裤腰头,但P210页锁订工艺中距尖1.2斜锁圆头眼1个,里襟处有无扣子

答：有，里襟处斜锁圆头眼订1.5CM扣。

- P204页4.3.2里料颜色：与面料颜色相匹配。P205页表4中没提到裤绸。是没裤绸的吧

答：无裤绸

4、后中串带距后档缝的尺寸有无要求

答：2.5CM各一个

女单裤：

- P207页用衬图只有腰面用衬，腰里是否不用粘衬

答：无要求

- P201页玛璜绊在前省居中位置，P209页绱裤袋绊下端“齐前褶向前前片按位置各一个”两者相矛盾，按哪个？

答：按P209页缝制工艺要求

- P204页4.3.2里料颜色：与面料颜色相匹配。P7页表4中没提到裤绸。是没裤绸的吧。

答：无裤绸

- P202页表2中没有玛璜绊尺寸。

答：1×4.5

男常服

上衣

- P11表3材料规格及用途中没提到领底呢用什么衬

答：无要求

- P6  175/96   胸围110，腰围97 ，下摆110， 胸腰差13，制服腰围会不会太小，下摆110有问题

答：按技术文件

- 澄清函第五条汗包答复取消，第十二条又说按款式图做汗包，要不要汗包

答：有汗包

- 春秋、冬执勤服的肩袢衬是用的硬衬，男女常服的肩袢衬是有纺衬，是否要统一用硬衬？

答：按技术文件

裤

- P11页粘合衬1：裤腰衬，男裤腰衬同上衣前身衬，是否准确？

答：按技术文件

- P7页表1第45条后袋牙宽0.5CM.P9页测量图是上下袋牙总宽，测量图是否准确？

答：按技术规范表1单条0.5CM

- 后中串带距后档缝的尺寸有无要求

答：2.5CM各一个

- P11页表3聚脂四眼扣:裤后袋\裤腰头,但P20页锁订工艺腰部位距尖1.2斜锁圆头眼1个，对应位置订扣一粒。里襟处有无扣子

答：有，里襟处斜锁圆头眼订1.5CM扣。

女常服

上衣

- P41页表3粘合衬2中后领口衬，P44页后片用衬图上没体现，要不要粘衬？

答：按技术规范要粘衬

- P36页内里展开图上有嵌边及内拱针，P48表7缝制作工艺中没提到做法，P41表3材料规格及用途中也没提到，要不要内嵌边内拱针？

答：按款式图

裤

- P46页用衬图只有腰面用衬，腰里是否不用粘衬

答：无要求

- P40页玛璜绊在前省居中位置，P49页绱裤袋绊下端“齐前省向前前片按位置各一个”两者相矛盾，按哪个？

答：按技术规范P49页 缝制工艺要求

春秋执勤服：

男款

- 效果图页面上效果图袖口处四合扣下无调节底瓣。但是技术标准文件里袖口处四合扣有调节下瓣。是否按技术标准文件做

答：四合扣有调节下瓣

- P66款式图上肩缝无明线，P76缝制工艺中：前后身：合压肩缝：0.1+0.7,前后矛盾，按哪个？

答：按技术规范 缝制工艺 肩缝明线0.1+0.7

- P68页表1中没有外袋牙尺寸。P75页表6大袋：绱袋牙：扎线距绱垫布线2.0,外袋牙尺寸是否为2CM?

答：2CM

- 外壳内里处贴袋材质没有要求

答：按技术规范P71 表2面布

- P71页表2胸号、胸徽底托（魔术贴毛面：长7.5*1.8CM），胸号与胸徽底托是一样大小的吗？

答：只是胸号的尺寸。胸徽底托按胸徽形状。

- P66款式图卡夫绊前端是双明线，P76页“绱卡夫绊：0。6”前后矛盾，按哪个？

答：按技术规范缝制要求 绱卡夫绊：0.6

- P66页展开图领下口前端有0.1明线，P75表6中没有提到，P66展开图是否准确

答：无明线

- P77缝制工要求中没有商标位。商标订哪里

答：参见 澄清函（服装）P12 序号3 冬执勤服

男春秋执勤裤：

- P69页后袋牙宽0.5,P70测量图标的是后袋牙总宽，测量图是否有误？

答：按技术规范 表1单条0.5CM

- 男裤裤腰衬衬同上衣前身衬，是否准确？

答：按技术文件

- P66页款式图后袋D套结，P76页表6袋口打结：袋口两端各打套结一个。是否按款式图打D套结

答：打D套结

- P66页款式图门襟明线至腰下口，P76页表6压门襟明线：明线压至腰上口，前后矛盾，按哪个？

答：至腰下口

- P77页钉裤钩：左前腰头宽取中，距腰头1.0,在腰里上钉钩。与款式不符（款式是还有过腰的）

答：参见 澄清函（服装） P12  男裤（冬执勤）序号4

男冬执勤服：

问题同春秋执勤服，再增加以下条目

- 内胆衍缝间距没有明示

答：按技术文件

- P90页内胆图示挂面与贴边结合处0.1明线在里布上，P102页贴边与面结合，明线扎在面上，前后矛盾，按哪个

答：明线缉在里布上

- 款式有内胆，袖口开叉是否需加三角挡布，防止内胆在叉口外露？

答：无三角挡布。

春秋执勤服：

女款

- P67款式图上肩缝无明线，P76缝制工艺中：前后身：合压肩缝：0.1+0.7,前后矛盾，按哪个？

答：按缝制工艺 肩缝明线0.1+0.7

- P68页表1中没有外袋牙尺寸。P75页表6大袋：绱袋牙：扎线距绱垫布线2.0,外袋牙尺寸是否为2CM?

答：2CM

- 外壳内里处贴袋材质没有要求

答：按技术规范P71 表2 面布

- P71页表2胸号、胸徽底托（魔术贴毛面：长7.5*1.8CM），胸号与胸徽底托是一样大小的吗？

答：只是胸号的尺寸。胸徽底托按胸徽形状。

- P67展开图门牌与领上下口齐，P76页前门拉链：绱压掩门：上端距领下口1.0，下止距卡夫上口不大于3CM。前后矛盾。

答：参见澄清函（服装类）P11  第15条（冬执勤服上衣）

- P67款式图卡夫绊前端是双明线，P76页“绱卡夫绊：0。6”前后矛盾，按哪个？

答：按技术规范缝制要求 绱卡夫绊：0.6

- P67页展开图领下口前端有0.1明线，P75表6中没有提到，P67展开图是否准确

答：无明线。

- P77页缝制要求没有商标位。商标订哪里.

答：参见澄清函（服装类）P12 序号3

- 有横胸省对应里布是否抽横褶。

答：无要求

- P67款式图前后袖笼底无明线，P75页绱袖子：袖笼底部明线一道0.15,前后矛盾，

答：按缝制要求袖笼底部明线一道0.15

11  P67款式图袖口褶一个，P75页夹绱袖头：大袖按标印捏活褶二个，前后矛盾。

答：按技术规范 大袖按标印捏活褶二个。

- P76页前后身：后过肩与身结合：后身按标印捏暗褶，褶裥宽2CM。褶下口是否需按常规工艺封死一段？P67页款式图后背褶画的是有弧度，不好操作，褶是否要做有弧度的？

答：参见澄清函（服装类）P7  序号3

- 中腰尺寸太小。领长尺寸按测量图量法不能做到。

答：按技术规范规格表1

女裤：

- P74页用衬图只有腰面用衬，腰里是否不用粘衬

答：无要求

- P67页玛璜绊在前省居中位置，P77页绱裤袋绊下端“齐前省向前前片按位置各一个”两者相矛盾，按哪个？

答：按技术规范P77缝制工艺要求执行

- P69页表2玛璜绊长4.5,p77页扎裤带绊：长5.0，前后矛盾。按哪个？

答：成品4.5CM

女冬执勤服：

问题同春秋执勤服，再增加以下条目

- 内胆衍缝间距没有明示

答：按技术文件

- P90页内胆图示挂面与贴边结合处0.1明线在里布上，P102页贴边与面结合，明线扎在面上，前后矛盾，按哪个

答：明线缉在里布上

3、款式有内胆，袖口开叉是否需加三角挡布，防止内胆在叉口外露？

答：无三角挡布。

4、P92页 45条内胆前门贴边下宽11cm无法做到。

答：按技术文件

常服配套衬衣

- P123、136 附录A中表A.1允差 密度/（根/10cm）经向、纬向的允差更正为±10。

防寒服短款

1、P248附录A中表A.1允差 密度/（根/10cm）经向的允差更正为≥1225、纬向的允差更正为≥580。