综合行政执法澄清函—服装类

| 通 用 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 相关问题 | 答 复 |
| 1 | 毛涤缎背哔叽：适用于常服面料，女常服在3.5材料中较男常服多了关于线密度：纱支（S）的描述，且描述方式也存在歧义；男常服与女常服的密度指标不一致。 | 统一按照男常服指标执行。 |
| 2 | 成分中描述的涂层除外建议修改为覆膜除外。 | 更改为覆膜除外 |
| 3 | 规范性引用文件中GB/T18401建议修改GB 18401。 | 修改为GB 18401 |
| 4 | 材料中洗涤标识要求胶质标签，在3.9.1使用说明中要求采用织标印刷，建议统一。 | 按材料规格中要求。 |
| 5 | 材料中涤棉平布：成分：聚酯纤维100%，出现歧义，建议修改。 | 名称修改为涤纶平布。 |
| 男常服 |  |  |
| 序号 | 相关问题 | 答复 |
| 1 | P7：表1 男常服规格尺寸及极限偏差 19大袋盖中宽（不含牙）的规格尺寸为7.0，是否合理？ | 改为含眼皮5.5cm . |
| 2 | （技术规范文件第 10 页、41 页）中，男女常服面料参数不一致，请问是不同面料吗？ 如是同款面料，请问以那个面料参数为准？(P10) | 为同一面料，按男常服。 |
| 3 | 夹里展开图暗袋为D形套结，P18表7 缝制工艺 里袋的打袋口结为42针套结（未说明是直套结还是D套结） | D型套结。 |
| 4 | 夹里展开图前里有折裥， P18表7 缝制工艺 没有说明，是否需要？(P25) | 需要。 |
| 5 | 夹里展开图有汗止， P18表7 缝制工艺 和材料表均没有说明，是否需要？(P25) | 取消。 |
| 6 | P20：表8 锁钉工艺，袖口扣眼与钉扣不统一？ | 按扣眼统一。 |
| 7 | P20：表8 锁钉工艺，肩部需锁眼，肩扣是否是免缝扣 | 是长臂免缝扣。 |
| 8 | P7、8：表1 男常服规格尺寸及极限偏差 31臂袢距袖山规格尺寸与图2 男常服上衣测量图不一致，按哪一个？ | 按尺寸表。 |
| 9 | P7：表1 男常服规格尺寸及极限偏差 26胸章眼距肩颈点为7.0，是否合理？(P7) | 胸章眼距肩颈点改为21.5。 |
| 10 | P7：表1 男常服规格尺寸及极限偏差 27胸章眼距前止口14.0，测量方法示意图是否准确？(P7) | 距前止口改为11.5 。 |
| 11 | P6：表1 男常服规格尺寸及极限偏差 1前衣长为76，9后身长为74.5，是否合理？(P6) | 按技术文件执行。 |
| 12 | P5：款式图内部有芽条，材料、裁片、缝制工艺中都没有关于芽条的要求和说明，挂面内里是否做芽条？按照什么标准执行？ | 按款式图。 |
| 13 | 按照标书中说明，P11常服肩袢和裤子腰面用衬的衬布一样，而在执勤服中裤子腰衬和肩袢都是使用的材质较硬的衬布，常服的肩袢和腰衬是否需要调整？ | 按技术文件执行。 |
| 14 | P11 表3材料规格及用途 粘合衬2与P12 表4 裁片纱向男常服西服裁片中有后领口衬裁片，但是P14表5 敷衬工艺 粘衬图示中没有提到，后片是否粘后领口衬？ | 按裁片。 |
| 15 | P20：表8 锁钉工艺 袖口锁眼位置和钉扣位置不匹配，以那个为准？同问题6 | 按锁眼位钉扣。 |
| 16 | P13表5 敷衬工艺 前片袖笼嵌条图示为直丝嵌条，P12表4 裁片纱向 裁片中前袖笼牵条为斜丝，以哪个为准？牵条的材质有无要求？(P13) | 按图，直丝。 材质按常规 |
| 17 | P5：款式图上挂面有沿条、拱针、前里褶、腋下吸汗垫和主标，标准材料用途和工艺中没有；请问按照图式还是按材料用途及工艺？ | 按款式图。 |
| 18 | P11表3 材料规格及用途 肩袢和裤腰用的是粘合衬1， P15表5 敷衬工艺 粘衬图中肩袢是净衬，裤腰无要求；是同执勤用单独的？(p15) | 按技术文件表3 材料规格及用途。 |
| 19 | 臂袢距袖山尺寸表是 13，工艺是 9；是按照尺寸表还是工艺描述？(p7) | 按尺寸表。 |
| 20 | 袖子袖口锁眼眼距标准要求 1.3，纽扣是 1.5；是否更改成 1.5？(p20)同问题6 | 按扣眼统一。 |
| 21 | P7 3.2号型规格中 表1 男常服规格尺寸及极限偏差 第29项臂袢长偏差为±0.2cm，与P17 3.8.2缝制中表7缝制工艺中钉臂章袢的臂章袢长偏差±0.3cm不一致，建议统一； | 按规格表。 |
| 22 | P21 3.10.2外观疵点要求 表10 外观瑕点允许范围 皱印、色泽深浅：3号部位要求4级色差，建议修改为3级色差，与P51女常服指标保持一致。 | 同女常服。 |
| 23 | P23在5.2中规定：只允许干洗，不允许水洗，但附录B、C、D、E、F中涉及耐皂洗色牢度、水洗尺寸变化率和水洗后外观的项目，存在冲突。建议修改为干洗色牢度、干洗后尺寸变化率、干洗后外观。 | 按技术文件5.2规定。 |
| 24 | P26附录B.1中，密度单位描述错误，建议修改； | 更改为（根/10cm） |
| 25 | P27附录C.1中，密度指标与P10 3.5材料中要求不一致，建议统一 | 按技术文件3.5材料 表3。 |
| 26 | 附录C.2中，撕破强力的指标设置过高，建议修改(P27) | 按技术文件。 |
| 27 | P28附录D.1.2中，干洗尺寸有两个纵向指标，建议应将其中一个修改为横向 | 下边纵向改为横向。 |
| 28 | P33附录G.1中密度指标与P11 3.5材料 表3 材料规格与用途中黑炭衬不一致，建议统一 | 按技术文件3.5材料 表3。 |
| 29 | P33附录G.2中单位面积质量：单位描述错误，建议修改。干洗尺寸变化率缺少纬向指标，建议补充 | 按技术文件，改为g/m2。干洗尺寸变化率不考核纬向 |
| 30 | 外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判(P21) | 按技术文件3.10成品质量产品标准规定。 |
| 男 裤 |  |  |
| 序号 | 相关问题 | 答 疑 |
| 1 | P6款式图上后袋套结为“D”，P18 表7 缝制工艺 裤 后袋的袋口打结要求为“袋口两端各打套结一个，结长 与明线齐”，按哪个？ | 打带有“D”套结。 |
| 2 | P18 表7 缝制工艺 缝制要求里没有商标位置，请标明。 | 左前身腰里贴居中。 |
| 3 | P19 表7 缝制工艺 裤腰的钉裤钩环的缝制要求“左前腰头宽取中，距腰头 1.0，在腰里上钉钩，与钩对正，在右腰面上钉环”是否合理？ | 不做变动，按文件执行 |
| 4 | P20 表8 锁钉工艺 左腰头为宝剑头型，请问长度是否有要求？ | 门襟外口距宝剑头5CM。 |
| 5 | 右掩襟做法是否同P9图3男常服裤子测量图做法？ | 按带有斜角工艺制作。 |
| 6 | P20 检验章盖在标志反面，是哪个标志？ | 按技术文件执行，加盖在洗涤标志位置。 |
| 7 | P18 裤膝稠 下口缝边 1CM 明线 0.4cm 是指拷边折 1CM 切线 0.4cm？还是卷边切线 0.4CM？ | 按技术文件执行。 |
| 8 | 春秋执行男裤、冬执行男裤、男单裤P6款式图门襟压线不到腰上口， P19表7 缝制工艺 裤腰 缝制工艺中要求到腰上口，以哪个为准？ | 腰口下。 |
| 女常服 |  |  |
| 序号 | 相关问题 | 答 疑 |
| 1 | P37表1 女常服规格尺寸与极限偏差 下摆围（测量图有位置）为96？请确认是臀围尺寸还是下摆尺寸。 | 按技术文件执行。 |
| 2 | P37表1 女常服规格尺寸与极限偏差 6袖根肥尺寸16cm是否按标书?(P38) | 袖根肥尺寸为16cm*2(一周）,按技术文件执行。 |
| 3 | P37表1 女常服规格尺寸与极限偏差 6袖口肥尺寸 | 袖口肥尺寸为12cm*2(一周）,按技术文件执行。 |
| 4 | P38表1 女常服规格尺寸与极限偏差 26胸章眼距前止口17cm测量图指示是迭门中线还是翻驳线？请明确止口线位置。按标书胸章位置是否太靠袖笼？(P40) | 距止口线，尺寸是11.7CM。 |
| 5 | P38表1 女常服规格尺寸与极限偏差 30臂袢距袖山 尺寸表12.5cm，P47表7 缝制工艺要求“臂袢上沿距袖山8.5”请问按哪个为准(P39) | 按尺寸表。 |
| 6 | P43表4裁片纱向 里面有胸衬，P47表7 缝制工艺和P41表3 材料规格及用途 里面均无，是否需要。(P44) | 胸衬取消。 |
| 7 | P50表8锁钉工艺，袖口锁眼间距与袖口钉扣间距矛盾 | 按扣眼钉扣。 |
| 8 | 肩袢和肩章长度太长，绱好后超过领圈，请问肩袢和肩章长能否减短 1cm？ | 按技术文件执行。 |
| 9 | 肩袢材料中用衬同大身太软，请问能否用硬衬同男装？（P42） | 按技术文件执行 |
| 10 | P36款式图上挂面有沿条和主标，P41表3 材料规格及用途中没有；请问按照图式还是按材料用途及工艺？图式里布前片和工艺无腰省；常规女款里布都应有腰省，请问能否增加？(P37) | 按款式图制作。 |
| 11 | 臂袢距袖山尺寸表是 12.5，工艺是 8.5；是否按照尺寸表尺寸？(P38) | 按尺寸表。 |
| 12 | 胸眼距肩 20 和距前襟止口 11.7 规定的尺寸有问题；是否可更改？(P38) | 按尺寸表。 |
| 13 | 袖子按工艺是活转袖里，未提到留袖洞，袖底标准未提到拱针；是否更改成左袖留袖洞，袖底拱针？ | 按文件制作 |
| 14 | 袖子袖口锁眼眼距标准要求 1.3，纽扣是 1.5；是否更改成 1.5？(P50) | 按扣眼统一。 |
| 15 | P51 3.10.2 表10 外观疵点允许范围 斑渍（油、锈、色斑） ：3号部位小于54.0mm2，建议修改为5.0mm2，与男常服指标保持一致；(P51) | 3号部位更改为5.0mm2 |
| 16 | 外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判(P53) | 按技术文件3.10成品质量产品标准规定。 |
| 17 | 在5.2中规定：只允许干洗，不允许水洗，但附录B、C、D、F、G中涉及耐皂洗色牢度、水洗尺寸变化率和水洗后外观的项目，存在冲突。建议修改为干洗色牢度、干洗后尺寸变化率、干洗后外观(P53) | 按技术文件。 |
| 18 | 附录B.1中，密度单位错误，建议更改（P56） | 更改为（根/10cm） |
| 19 | 附录C.1中，密度指标与3.5材料中要求不一致，建议统一（P57）； | 按3.5材料中要求。 |
| 20 | 附录D.1.2中，干洗尺寸变化率，列了两个纵向指标，建议将其中一个修改为横向（P58）； | 下边纵向改为横向。 |
| 21 | 附录E.2中单位面积质量：单位印刷错误，建议更改。弯曲长度中有两个纬向指标，建议确认一个；（P59）； | 单位面积更改为（g/m²），弯曲长度中纬向按≥4.1 |
| 22 | 附录F.2中，粘合衬2的单位面积质量与3.5材料中不一致，建议统一（P60）。 | 按3.5材料中要求。 |
| 女 裤 |  |  |
| 序号 | 相关问题 | 答 疑 |
| 1 | P37图1 女常服款式 前腰松紧超过了侧袋口，P40图3 女常服裤子测量图中前腰松紧齐袋口，按哪个？ | 按款式图。 |
| 2 | P46 表5 敷衬工艺 腰面松紧没有断开，敷衬图上腰面没有断开，P49表7 缝制工艺 裤腰缝制要求中显示侧面需断开，按哪个？ | 不断开。 |
| 3 | P46 表5 敷衬工艺 敷衬图腰面是直腰，P49表7 缝制工艺 裤腰缝制要求中是弧形腰，按哪个？(p47) | 按直腰工艺制作，腰面里可连接，不断开。 |
| 4 | 标准工艺提到商标，材料用途未提到；是否取消商标？ | 不取消，按技术文件 |
| 5 | 女单裤缝制要求后裤袢距后档缝 1.0 厘米各一个，后档缝上端缝头 2.5，而春秋执勤、冬执勤、常服后裤袢距后档缝 2.5 厘米各一个，后档缝上端缝头 1.0cm，请问能否与女长服下衣统一？(P50) | 男裤后裆缝上端2.5cm,女裤后裆缝上端1cm. |
| 6 | P46 表5 敷衬工艺 女单裤敷衬图中里襟是整片，而 P49表7 缝制工艺 缝制要求中是掩襟里过档 2.0，请问女单裤里襟裁片是否同敷衬图整片？(P47) | 整片。 |
| 春秋执勤服上衣 |  |  |
| 序号 | 相关问题 | 答 疑 |
| 1 | 外观图后领圈有活褶，与款式图不符；（P66） | 按款式图，领圈处夹后领贴，领贴上钉主标。 |
| 2 | 女款图示上有胸省，缝制要求里没有描述，是否有胸省？(P67) | 按款式图，有胸省。 |
| 3 | 图示上女款后片下段有开刀缝，缝制要求里未描述。(P67) | 按款式图，1CM缝份缝制，外缉0.1/0.6双明线。 |
| 4 | 表1，编号27，对讲机袢距前袖笼3.0（男），2.0（女）； 与P7 测量图上标的位置不符；(P68) | 按表1要求，距前袖笼。 |
| 5 | 表1，女春秋款的胸围、中腰围、卡夫围尺寸不合理，中腰围90CM 尺寸是否太小？(P68) | 按技术文件执行。 |
| 6 | 表1，女春秋款的领长45，太长，是否合理？(P68) | 按技术文件执行。 |
| 7 | 表1，编号38，臂袢长3；P12缝制要求里的臂章袢长是3.3，前后矛盾；(P69) | 按表1要求：3CM。 |
| 8 | 表6，胸袋布上口折边宽1.5，缝份1.0？还是袋口明切线宽1.0？(P75) | 兜口明切线1CM . |
| 9 | 表6，夹绱袖头明线两道0.15/0.8，与其它部位明线两道不统一；(P75) | 更改为0.1/0.7。 |
| 10 | 表6，后过肩与身结合，后身按标印捏暗裥，褶裥宽2.0；款式图上无暗裥，参照哪个？(P75) | 按款式图。 |
| 11 | 款式图上，挂面、后领贴有切线0.15在面料上，缝制要求里未描述，要切线吗？(p66) | 按款式图，有切线。 |
| 12 | 款式图上，右前里有贴袋；表3裁片纱向、表6缝制要求里都未说明；(p66) | 有贴袋布，经向。 |
| 13 | 表6，绱门襟拉链下止距卡夫上口不大于3.0；款式图与描述不符；(p76) | 按款式图，与下摆平齐。 |
| 14 | 表2，单开尾尼龙拉链3号，用于内胆链接，内胆门襟；春秋款无内胆；(p71) | 无内胆不做考虑。 |
| 15 | 表6，合袖底缝面里，里缝头向大袖倒烫 袖口处留口，开口长9.0，女 8.0，是袖叉吗？袖叉怎么在袖底缝上？请确认扎袖开口明线0.2，衩开口上端回针3-5道，要拐扎吗？(p75) | 应为合袖外缝面里，袖口处留口，开口长9.0，女 8.0，其它按文件执行。 |
| 16 | 表6：上衣洗涤标志未注明夹在左内袋还是右内袋？(p77） | 左内袋。 |
| 17 | ### 图片正面图门牌上下是圆角，展开图是直角，按哪个？（脱卸与春秋同问）（P66） | 圆角。 |
| 18 | 挂面要装拉链的话,内胆前中就不能装拉链,不合理拉上后不平。（内胆配法应到上挂面拉链位置.综合款式图和工艺文字描述不改变大体外观的情况下，我们建议图一挂面处装小袢，对应的内胆钉扣，内胆前中可保持装拉链，是否可行？ | 春秋服无内胆，不做考虑。 |
| 19 | 下摆克夫图示上炕，工艺描述下炕，按哪个？(P66) | 按技术文件。 |
| 20 | 内袋图示四周无切线，描述内袋四周切线？按哪个？（脱卸与春秋同问）(P66) | 无线。 |
| 21 | 门牌款式图上下两粒明钦扣，锁订要求上下两粒明，中间两粒暗扣，已哪个为准？（春秋与脱卸同问）(P66)(P77) | 按锁钉要求。 |
| 22 | ### 里袋规格表要求 1.2cm 宽，工艺说明 1.0cm，按哪个？（春秋与脱卸同问）(P69、P76) | 按规格表 1.2。 |
| 23 | 臂袋打扣部位是单层面料，不牢固。建议上口靠边加长双层牢固。 | 臂袋取消。 |
| 24 | 手机袋口如图像子母扣，材料没有，工艺说明也没有（春秋与脱卸同问），请确认材质？(P66) | 锁眼钉扣。 |
| 25 | 图式有后领贴，材料用途和工艺无后领贴描述；图式和尺寸表中有里袋贴布，工艺无描述；里袋口宽尺寸表要求 1.2，工艺要求 1；请问按照那个执行？(P66) | 按款式图制作。 |
| 26 | 胸徽警号魔术贴距分割线尺寸表是 1，工艺是 0.8；请问按照那个执行？(P68) | 按尺寸单 1。 |
| 27 | 上衣款式图有护肘，规格尺寸表中没有尺寸(P67)。 | 尺寸为：长18cm,宽11cm。 |
| 28 | 上衣尺寸表中掩门宽6.0cm，砸四件扣扎断身明线，是否改为6.5cm，是否按尺寸表尺寸制作？(P68) | 按尺寸表。 |
| 29 | 上衣款式图女式扎胸袋布工褶有明线，制作工艺无明线，按款式图制作还是按工艺制作？ (P67) | 无明线。 |
| 30 | 执勤服袋盖里标准中是面料，制作后不平整。 | 按文件执行。 |
| 31 | 女式执勤服身里，内胆后背面、里款式图、制作工艺均未要求收中腰省，不收中腰省尺寸达不到尺寸表中中腰尺寸要求。(P67) | 收省。 |
| 32 | 4.3颜色中建议添加拉链、粘合衬、纽扣的颜色要求（P71）； | 按技术要求。 |
| 33 | 单裤、女裙、春秋执勤服、冬执勤服的洗涤标识，表2材料规格及用途胶质7*7cm(P72),但图片是7*6cm(P78),要跟哪个规格做？ | 胶质，尺寸按规格表。 |
| 34 | 4.2号型与规格中（P69），第57项裤带袢长要求4.8，在4.8.2缝制中（P77）中扎裤带袢要求5.0，建议统一；（春秋执勤服下裤） | 按规格表。 |
| 35 | 外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判（P79）； | 按技术文件 4.10成品质量中的产品标准执行。 |
| 36 | 4.10中建议添加外观疵点允许程度（P78）； | 按技术文件。 |
| 37 | 附录A.2中，耐洗、耐汗渍色牢度，毛、涤沾色建议与成分一致，修改为涤、粘沾色（P80）； | 修改为涤、粘布沾色 |
| 38 | 附录B.1中，密度单位错误，建议修改（P81）； | 更改为（根/10cm） |
| 39 | 附录B.3斜纹绸建议与B.1、B.2斜纹里布名称统一（P81）； | 改为斜纹里布 |
| 40 | 附录C.2中，撕破强力的指标设置过高，建议修改（P82）； | 按技术文件 |
| 冬季执勤服上衣 |  |  |
| 序号 | 相关问题 | 答 疑 |
| 1 | 外观图后领圈有活褶，与款式图不符；(P87) | 按款式图，领圈处夹后领贴，领贴上钉主标。 |
| 2 | 女款图示上有胸省，缝制要求里没有描述，是否有胸省？(P89) | 按款式图，有胸省。 |
| 3 | 图示上女款后片下段有开刀缝，缝制要求里未描述。(P89) | 按款式图，1CM缝份缝制，外缉0.1/0.6双明线。 |
| 4 | 表1，编号27，对讲机袢距前止口3.0（男），2.0（女）； 与P89 测量图上标的位置不符；(P91) | 对讲机袢距前止口，改为距前袖笼，尺寸按表1要求，距前袖笼。 |
| 5 | 表1，女春秋款的胸围、中腰围、卡夫围尺寸不合理，中腰围90CM 尺寸是否太小？(P68) | 按技术文件执行。 |
| 6 | 表1，女春秋款的领长45，太长，是否合理？(P68) | 按技术文件执行。 |
| 7 | 表1，编号38，臂袢长3；P12缝制要求里的臂章袢长是3.3，前后矛盾；(P91) | 按表1要求：3CM。 |
| 8 | 表1，编号46，臂兜墙宽2.5；缝制要求里 臂袋布压明线两道0.1/0.7，没有描述袋墙，是否要袋墙，怎么缝制？(P92) | 臂袋已取消。 |
| 9 | 表6，胸袋布上口折边宽1.5，缝份1.0？还是袋口明切线宽1.0？(P100) | 兜口明切线1CM . |
| 10 | 表6，臂袋布上口折边宽1.5，缝份1.0？还是袋口明切线宽1.0？ | 臂袋取消。 |
| 11 | 表6，夹绱袖头明线两道0.15/0.8，与其它部位明线两道不统一；(P100) | 改为0.1/0.7。 |
| 12 | 表6，后过肩与身结合，后身按标印捏暗裥，褶裥宽2.0；款式图上无暗裥，参照哪个？(P101) | 按款式图。 |
| 13 | 款式图上，挂面、后领贴有切线0.15在面料上，缝制要求里未描述，要切线吗？(P87) | 按款式图，有切线。 |
| 14 | 款式图上，右前里有贴袋；表3裁片纱向、表6缝制要求里都未说明；(P87) | 经向。 |
| 15 | 表6，绱门襟拉链下止距卡夫上口不大于3.0(P101)；款式图(P87)与描述不符； | 按款式图，与下摆平齐。 |
| 16 | 图式有主标，材料用途和工艺无描述；图式和尺寸表中有里袋贴布，工艺无描述；内胆和挂面结合材料用途上是拉链，工艺上描述是绱扣袢；内胆门襟材料用途上写的是拉链，但是工艺里没有描述；里袋口宽尺寸表要求 1.2，工艺要求 1；请问按照那个执行？(P87) | 内胆与面结合为拉链，里袋口宽按尺寸表1.2cm。 |
| 17 | 表6，合袖底缝面里，里缝头向大袖倒烫 袖口处留口，开口长9.0，女 8.0，是袖叉吗？袖叉怎么在袖底缝上？请确认扎袖开口明线0.2，衩开口上端回针3-5道，要拐扎吗？(P100) | 应为合袖外缝面里，袖口处留口，开口长9.0，女 8.0，其它按文件执行。 |
| 18 | 表6：上衣洗涤标志未注明夹在左内袋还是右内袋？(P103) | 左内袋。 |
| 19 | （技术规范文件第 95 页）冬执勤服面料参数中，密度（根/10cm）经向 860 纬向 330， 面料供应商反馈，经向 860 过高，经向 680 才是匹配的。(P95) | 按技术文件 |
| 20 | 表2，单开尾注塑拉链5号，用于内胆门襟、结合内胆处；而P101缝制要求里挂面上夹扣袢4个，前后矛盾，与款式图不符；(P95) | 拉链结合，无需夹扣袢。 |
| 21 | 绱罗纹领子，后领窝面正中夹绱扣袢一个；而表2材料规格及用途里 无内胆钮扣；(P95) | 有扣袢。 |
| 22 | 款式图上袖里有扣袢；而表2材料（P95）规格及用途里无内胆钮扣，缝制要求里无袖口扣袢描述； | 距卡夫上口向上3.5CM处夹车扣袢2个。 |
| 23 | 冬执勤服内胆夹棉规格大小，标书上没有体现(问题⑧：(p90 p93、 p95) | 按款式图和表2 材料规格及用途 |
| 24 | 4.3颜色中建议添加拉链、粘合衬、纽扣的颜色要求（P71）； | 按技术文件。 |
| 25 | 4.5材料中（P95）聚酯四眼扣，用途：里袋；但在4.1款式（P87）中里袋处无纽扣，建议统一； | 锁眼钉扣 |
| 26 | 外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判（P105）； | 按技术文件。按4.10成品质量中的产品标准执行。 |
| 27 | 4.10中建议增加外观疵点允许程度（P105）； | 按技术文件。 |
| 28 | 附录A.2中，耐洗、耐汗渍色牢度，毛、涤沾色建议与成分一致，修改为涤、粘沾色（P106）； | 按技术文件。建议改为涤、粘布沾色 |
| 29 | 附录B.1中，密度单位错误，建议更改（P107）； | 更改为（根/10cm） |
| 30 | 附录B.3斜纹绸建议与B.1、B.2斜纹里布名称统一（P107）； | 按技术文件。改为斜纹里布 |
| 31 | 附录C.2中，撕破强力的指标设置过高，建议修改（P108）； | 按技术文件。 |
| 男 裤（冬执勤服） |  |  |
| 序号 | 相关问题 | 答 疑 |
| 1 | 款式图压门襟明线是压至腰下口，缝制要求是压至腰上口，按哪个？(P87) | 至腰口下。 |
| 2 | 款式图上后袋套结为“D”，缝制要求是袋口两端套结结长与明线齐，按哪个？(P87) | 打 “D型”套结。 |
| 3 | 缝制要求里没有商标位置，请标明。 | 左前身腰里贴居中。 |
| 4 | 缝制要求里钉裤钩环的缝制要求是否合理？(P103) | 改为距门襟1厘米处，其它按文件执行。 |
| 5 | 左腰头为宝剑头型，请问长度是否有要求？(P103) | 门襟外口距宝剑头5CM。 |
| 6 | 右掩襟做法是否同图3测量图做法？(P94) | 否，按带有斜角工艺制作。 |
| 7 | 检验章盖在标志反面，是哪个标志？ | 洗水标。 |
| 女 裤 |  |  |
| 序号 | 相关问题 | 答 疑 |
| 1 | 前腰松紧超过了侧袋口，测量图中前腰松紧齐袋口，按哪个？(P89) 冬执勤服女裤 | 按款式图。 |
| 2 | 腰面松紧没有断开，敷衬图上腰面没有断开，缝制要求中显示侧面需断开，按哪个？(P99) | 不断开。 |
| 3 | 敷衬图腰面是直腰(P99)，缝制要求中是弧形腰，按哪个？(P99) | 按直腰工艺制作，腰面里可连接，不断开。 |
| 4 | 标准工艺提到商标，材料用途未提到；是否取消商标？ | 不取消，按技术文件 |
| 5 | 女单裤缝制要求后裤袢距后档缝 1.0 厘米各一个，后档缝上端缝头 2.5，而春秋执勤、冬执勤、常服后裤袢距后档缝 2.5 厘米各一个，后档缝上端缝头 1.0cm，请问能否与女长服下衣统一？(P103) | 男裤后裆缝上端2.5cm,女裤后裆缝上端1cm. |
| 6 | 女单裤敷衬图中里襟是整片（P99），而缝制要求中是掩襟里过档 2.0(P103)，请问女单裤里襟裁片是否同敷衬图整片？(P99) | 整片 |
| 男内穿衬衣 |  |  |
| 序号 | 相关问题 | 答 疑 |
| 1 | 图示中无胸袋，工艺内有胸袋(P119)；图示和材料用途有领角插片，工艺没有；裁剪方向中有7*7 领角包布(P118)，工艺无此要求；请问按照那个执行？(P114) | 按款式图。 |
| 2 | 工艺上有提到商标和号型标（P120），材料用途中只有水洗唛；是否取消主标和号型标？ | 按技术文件（即均提供）。 |
| 3 | 备扣位置，是否可以按我司里襟背面距底边 8cm 执行？ | 按技术文件。 |
| 4 | 男内穿衬衣、男长袖制式衬衣要求洗标订于里襟里口洗涤方式一面朝外；男短袖制式衬衣要求洗标订于里襟里口洗涤方式一面朝上；两种说法朝向是否一个意思，洗涤方法穿起后朝向身体？ | 是同样的意思。 |
| 5 | 3.6裁剪中（P117）有领角包布7*7的要求，但缝制工艺中（P119）未提及，建议添加; | 按技术文件，取消包布 |
| 6 | 3.5材料中（P117）洗涤标识要求7*3，与3.9.1使用说明中（P121）说明图9*3不一致，建议统一； | 按材料和尺寸中要求，7*3 |
| 7 | 外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判（P122）； | 按技术文件。 |
| 8 | 附录A.1中，密度指标与3.5材料中要求不一致，建议统一（P123）； | 按3.5材料中要求。 |
| 女内穿衬衫 |  |  |
| 1 | 图示中收胸省、腰省，工艺是合公主线；图示和材料用途有领角插片，工艺没有；裁剪方向中有 7*7 领角包布，工艺无此要求；请问按照那个执行？(P128) | 按款式图，收胸省、腰省；7*7领角包布取消，领角内夹插片。 |
| 2 | 合肩缝是暗线一道、环缝一道，合身袖缝就是五线环缝一道（P132）；能否改成都是五线环缝一道？ | 按技术文件 |
| 3 | 工艺上有提到商标和号型标材料用途中只有水洗唛；是否取消主标和号型标？ | 按技术文件 （即均提供）。 |
| 4 | 扎袖头面里口线标准要求扎透（P132），外穿要求不扎透；是否改成同外穿一致？ | 按技术文件。 |
| 5 | 3.5材料中（P130）洗涤标识要求7*3，与3.9.1使用说明中（P133）说明图9*3不一致，建议统一； | 按材料和尺寸中要求，7*3 |
| 6 | 3.6裁剪中有领角包布7*7的要求，但缝制工艺中未提及，建议添加（P131）; | 按技术文件，取消包布 |
| 7 | 外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判（P135）； | 按技术文件。 |
| 8 | 附录A.1中，密度指标与3.5材料中要求不一致，建议统一（P136）； | 按3.5材料中要求。 |
| 男长短袖制式衬衫 |  |  |
| 序号 | 相关问题 | 答 疑 |
| 1 | 绱门襟明贴边，明线各一道或专用机，明线距边0.5， 要求，齐止口。（P147） 疑问：明线各两道或专用机，明线距边0.5，3.1款式图中门襟明线左右只有各一道，门襟明切线0.5CM，用专用机门襟条会吐止口0.4CM.无法齐止口 | 不做要求。 |
| 2 | 夹绱卡夫，明线一道，明线距边0.1（P147） 疑问：卡夫四周明切线是不是都是0.1CM明线 | 改为双明线0.1/0.7 |
| 3 | 绱袖子（P147）和腰袖缝环缝一道，疑问：环缝一道是五线拷边，还是一道平车暗线，一道三线拷边。 | 用专用机做握手缝，里外干净。 |
| 4 | 表5敷衬工艺里（P146），男女短袖制式衬衣门襟都是 毛衬，男女长袖制式衬衣，男女内穿衬衣门襟都是净衬。 请问：男女短袖制式衬衣、男女长袖制式衬衣，男女内穿衬衣门襟衬能不能都改为净衬。 | 全部改为净衬。 |
| 5 | 表3材料规格及用途里（P144），只有男内穿衬衣标注有领尖插片，其他男女短袖制式衬衣、男女长袖制式衬衣，女内穿衬衣都没有标注领尖插片，3.1款式图中领尖都有领尖插片图。 疑问：男女短袖制式衬衣、男女长袖制式衬衣，女内穿衬衣领尖是不是都要放内置领尖插片。 | 所有衬衫领角都有插片。 |
| 6 | 规格表中（P143）臂袢上沿距袖山 10.5cm，臂袢长 3.0cm，但是 P147 页缝制工艺表中要求臂袢距袖山 7.0cm，臂袢长 3.3cm。（男衫袖袢位置距袖山 10.5 较为合理）按哪种规格执行？(P143)(P147) | 按规格表。 |
| 7 | 男内穿衬衣、男长袖制式衬衣要求洗标订于里襟里口洗涤方式一面朝外；男短袖制式衬衣要求洗标订于里襟里口洗涤方式一面朝上；两种说法朝向是否一个意思，洗涤方法穿起后朝向身体？ | 是同样的意思。 |
| 8 | 3.5材料中（P145）洗涤标识要求7*3，与3.9.1使用说明中（P148）说明图9*3不一致，建议统一； | 按材料和尺寸中要求，7*3 |
| 9 | 外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判（P150）； | 按技术文件。 |
| 10 | 附录A.1中，密度指标与3.5材料中要求不一致，建议统一（P151）； | 按3.5材料中要求。 |
| 11 | 附录B.1中，单位面积质量出现2个，建议明确一个（P152）； | 按第一个，下面的取消。 |
| 女长短袖制式衬衫 |  |  |
| 序号 | 相关问题 | 答 疑 |
| 1 | 绱门襟明贴边（P161），明线各一道或专用机，明线距边0.5， 要求，齐止口。 疑问：明线各两道或专用机，明线距边0.5，3.1款式图中门襟明线左右只有各一道，门襟明切线0.5CM，用专用机门襟条会吐止口0.4CM.无法齐止口 | 不做要求。 |
| 2 | 夹绱卡夫（P161），明线一道，明线距边0.1 疑问：卡夫四周明切线是不是都是0.1CM明线 | 改为双明线0.1/0.7 |
| 3 | 绱袖子和腰袖缝环缝一道，疑问：环缝一道是五线拷边，还是一道平车暗线，一道三线拷边。 | 用专用机做握手缝，里外干净。 |
| 4 | 表5敷衬工艺里，男女短袖制式衬衣门襟都是毛衬，男女长袖制式衬衣，男女内穿衬衣门襟都是净衬。 请问：男女短袖制式衬衣、男女长袖制式衬衣，男女内穿衬衣门襟衬能不能都改为净衬。 | 全部改为净衬。 |
| 5 | 表3材料规格及用途里，只有男内穿衬衣标注有领尖插片，其他男女短袖制式衬衣、男女长袖制式衬衣，女内穿衬衣都没有标注领尖插片，3.1款式图中领尖都有领尖插片图。 疑问：男女短袖制式衬衣、男女长袖制式衬衣，女内穿衬衣领尖是不是都要放内置领尖插片。 | 所有衬衫领角都有插片。 |
| 6 | 合前、后身刀背缝、合肩缝暗线一道，环缝一道、绱袖子和腰袖缝环缝一道， 疑问：环缝一道是五线拷边，还是一道平车暗线，一道三线拷边，暗线一道，环缝一道是不是一道平车暗线，一道三线拷边。 | 五线环缝一道。 |
| 7 | 按标书尺寸要求，对讲机衬离魔术贴距离太近，只相距2cm，建议这个尺寸要调整？ | 按技术文件。 |
| 8 | 3.5材料中（P145）洗涤标识要求7*3，与3.9.1使用说明中（P148）说明图9*3不一致，建议统一； | 按材料和尺寸中要求。 |
| 9 | 外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判（P150）； | 按技术文件。 |
| 10 | 附录A.1中，密度指标与3.5材料中要求不一致，建议统一（P151）； | 按3.5材料中要求。 |
| 11 | 附录B.1中，单位面积质量出现2个，建议明确一个（P152）； | 按第一个，下面的取消。 |
| 男夏裤 |  |  |
| 序号 | 相关问题 | 答 疑 |
| 1 | 款式图压门襟明线是压至腰下口，缝制要求是压至腰上口，按哪个？(P201) 男单裤 | 至腰口下。 |
| 2 | 款式图上后袋套结为“D”，缝制要求是袋口两端套结结长与明线齐，按哪个？(P201) | 打“D型”套结。 |
| 3 | 缝制要求里没有商标位置，请标明。 | 左前身腰里贴居中。 |
| 4 | 缝制要求里钉裤钩环的缝制要求是否合理？(P209) | 改为距门襟1厘米处，其它按文件执行。 |
| 5 | 左腰头为宝剑头型，请问长度是否有要求？ | 门襟外口距宝剑头5CM。 |
| 6 | 右掩襟做法是否同图3测量图做法？ | 否，按带有斜角工艺制作。 |
| 7 | 检验章盖在标志反面，是哪个标志？ | 洗水标。 |
| 8 | 裤子膝稠下口缝边 1CM 明线 0.4cm 是指拷边折 1CM 切线 0.4cm？还是卷边切线 0.4CM？ | 按技术文件执行。 |
| 9 | 春秋执行男裤、冬执行男裤、男单裤款式图门襟压线不到腰上口，缝制工艺中要求到腰上口，以哪个为准？ | 腰口下。 |
| 10 | 4.5材料中（P205）洗涤标识要求胶质标签，尺寸7.0*7.0；在4.9.1使用说明中（P210）要求采用织标印刷，尺寸6*7，建议统一； | 按材料和尺寸中要求。 |
| 11 | 外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判（P211）； | 按技术文件。 |
| 12 | 4.10.1皱印、色泽深浅：3号部位要求4级色差建议修改为3级色差；（P211）； | 按技术文件。 |
| 13 | 附录B.2中，撕破强力的指标设置过高，建议修改（P215）。 | 按技术文件。 |
| 女夏裤 |  |  |
| 序号 | 相关问题 | 答 疑 |
| 1 | 前腰松紧超过了侧袋口，测量图中前腰松紧齐袋口，按哪个？(P204) | 按款式图。 |
| 2 | 腰面松紧没有断开，敷衬图上腰面没有断开，缝制要求中显示侧面需断开，按哪个？(P207) | 不断开。 |
| 3 | 敷衬图腰面是直腰，缝制要求中是弧形腰，按哪个？(P207) | 按直腰工艺制作，腰面里可连接，不断开。 |
| 4 | 标准工艺提到商标，材料用途未提到；是否取消商标？ | 按文件要求（不取消）。 |
| 5 | 女单裤缝制要求后裤袢距后档缝 1.0 厘米各一个，后档缝上端缝头 2.5，而春秋执勤、冬执勤、常服后裤袢距后档缝 2.5 厘米各一个，后档缝上端缝头 1.0cm，请问能否与女长服下衣统一？ | 男裤后裆缝上端2.5cm,女裤后裆缝上端1cm. |
| 6 | 女单裤敷衬图中里襟是整片，而缝制要求中是掩襟里过档 2.0，请问女单裤里襟裁片是否同敷衬图整片？(P207) | 整片。问题同上 |
| 7 | 4.5材料中（P205）洗涤标识要求胶质标签，尺寸7.0*7.0；在4.9.1使用说明中（P210）要求采用织标印刷，尺寸6*7，建议统一； | 按材料和尺寸中要求。 |
| 8 | 外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判（P211）； | 按技术文件。 |
| 9 | 4.10.1皱印、色泽深浅：3号部位要求4级色差建议修改为3级色差；（P211）； | 按技术文件。 |
| 10 | - 附录B.2中，撕破强力的指标设置过高，建议修改（P215）。 | 按技术文件。 |
| 女 裙 |  |  |
| 序号 | 相关问题 | 答 疑 |
| 1 | 粘衬图腰面没有断开，缝制工艺中显示合腰面里倒缝，按哪个？(P222) | 不断开。 |
| 2 | 缝制工艺中，掩门长3.0CM，指的是哪里？(P223) | 宝剑头长。 |
| 3 | 粘衬图里腰面是直腰，款示图显示是弧形腰，按哪个？(P219) | 直腰。 |
| 4 | 腰里右端勾宝剑头型，请问腰头长是否有要求? | 按技术文件执行。3CM. |
| 5 | 外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判（P225）； | 按技术文件。 |
| 6 | 3.3颜色中3.3.6缝纫线只允许浅，描述错误，建议修改为只允许深（P220）； | 改为只允许深。 |
| 7 | 4.5材料中（P221）洗涤标识要求胶质标签，尺寸7.0*7.0；在4.9.1使用说明中（P224）要求采用织标印刷，尺寸6*7，建议统一； | 按材料和尺寸中要求。 |
| 8 | 附录B.1中，密度单位错误，建议修改（P229）; | 更改为（根/10cm） |
| 9 | 附录B.3斜纹绸建议与B.1、B.2斜纹里布名称统一（P229）； | 按技术文件，改为斜纹里布 |

| 短款防寒服 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表1，编号33（P236），臂袢长3.0，间距1.3；P11缝制工艺（P242）里臂章袢长3.3，间距1.0，前后矛盾； | 按尺寸表。 |
| 2 | 帽顶前宽、后宽的编号（P236）与测量图上标的位置不符； | 技术文件需修改。 二者互换。 |
| 3 | 表3（P238），有袖衩三角挡布，P11缝制工艺（P242）：夹绱袖头，捏活褶两个，有袖衩，挡布；与P3工艺图不符； | 按工艺图，无袖衩无三角挡布。 |
| 4 | 图示上里袋有2只，P9表4 右里袋牙、右里袋挡口布，(P240)前后矛盾； | 技术文件中左右两个字取消。 |
| 5 | 表7，钩压帽口挡布(P242)，要明切线吗？P3款式图上有明切线； | 需切明线。 |
| 6 | 表7，按版位订左胸徽，左胸徽是胸号还是胸徽？扎线两周还是一周？与春秋、冬款扎线不统一； | 需订魔术贴毛面。 |
| 7 | 表7，挂面贴边、后领托外口，按标印锁眼；款式图上是拉链，前后不符； | 按款式图装拉链。 |
| 8 | 表7，身里与下摆边结合，挂面处缝头向下倒(P243)是什么意思？ | 改为里外对齐。 |
| 9 | 表5（P241），对讲机袢粘衬与春秋、冬款不统一 | 按文件执行。 |
| 10 | 表7，袖底缝夹绱扣袢1个，而P3、4款式图上钮扣各2粒，需确认？ | 两个扣袢。 |
| 11 | 表7，绱肩袢 前宽后侧距肩缝0.3(P243)，与春秋、冬款不统一 | 按技术文件执行。 |
| 12 | 表7，绱对讲机袢 打结3个，反面加垫布(P243)；春秋、冬款无标明要加垫布，需确认？ | 按技术文件执行。 |
| 13 | 表7，后过肩与后身结合，暗线一道(P243)，工艺图上有明切线，前后不符 | 按工艺图。 |
| 14 | 表7，帽面与帽里结合，下口按版位锁眼(P244)，与款式图不符，下口装拉链还是锁眼？ | 按款式图装拉链。 |
| 15 | 表7，钉气眼(P244)，帽子左右端钉四件扣还是气眼？ | 按技术文件执行。 |
| 16 | 表7，钩领绒，领底口夹扣袢5个(P244)，P235款式图上扣袢7个，前后矛盾； | 5个即可。 |
| 17 | 表8 距绒领上口1.2cm钉扣7粒(P245)，绒领下口夹绱松紧扣7粒，与P4款式图不符？ | 绱领缝两头处留对应扣位各一个，其他三个留在领面拼接缝上。 |
| 18 | 工艺要求里有袖衩裆布，袖口活褶 2 个，但是效果图上没有袖叉和袖褶，请问按照哪个？ 工艺里绱袖子切线至反光条，但是此款没有反光条的要求，请问有反光条吗？如果有，在什么部位？ | 按款式图。 |
| 19 | 胸袋拉链是左右各一个吗？(P243) | 两边都有。 |
| 20 | 工艺里袋是要求男左女右(P243)，而款式图是左右都有(P234)，请问按照哪个？ | 按款式图。 |
| 21 | 帽子工艺里有下口贴条(P244)，而款式图里没有下口贴条，请问按照哪个操作？ | 按款式图。 |
| 22 | 帽下口按版位锁眼如何操作(P244)？帽口切线工艺要求是按照帽口形状切 0.1+2.5 的切线，而款式图(P237)是切到下口的，请问按照哪个操作？ | 拉链。 |
| 23 | 毛领下口是夹带纽扣的松紧还是扣绊？工艺前后矛盾(P244) | 松紧绳 |
| 24 | 门牌揿扣款式图是 2 颗揿扣，工艺里是上下各一颗明揿扣，中间是 3 颗暗揿扣(P245)，请问是按照哪个操作？ | 按工艺要求，中间三粒不透扣子。 |
| 25 | 后背确定是绣吗？(P246) 答：按文件要求。 | 按技术文件要求，绣字。 |
| 26 | 内胆袖口订扣是一边 2 颗还是 1 颗 (P235) | 两个。 |
| 27 | 内胆大身填充物棉比较厚，并且不到前中和后领窝处，故请问挂面后领拖处是否嫌薄嫌空，是否要加棉，若加棉请问加多少克？ | 按技术文件 |