改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区会议室建设项目三期（新竣工楼配套）

北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区会议室建设项目三期（新竣工楼配套）

项目编号/包号：2402-HXTC-IC1078

采 购 人：北京信息科技大学

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	32

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	35

第五章   采购需求	44

第六章   拟签订的合同文本	110

第七章   投标文件格式	123

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：2402-HXTC-IC1078

2.项目名称：改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区会议室建设项目三期（新竣工楼配套）

3.项目预算金额：922.503109万元、项目最高限价（如有）：  /  万元

4.采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 项目预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区会议室建设项目三期（新竣工楼配套） | 922.503109 | 1批 | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区会议室建设项目三期（新竣工楼配套）提供所需货物及相关服务。本次项目包含:五层学术报告厅（1间，面积：150 m2）配备LED显示系统、音频扩声系统、视频会议系统、高清摄录系统、分布式音视频管控系统、同声传译系统和会务管理系统，满足国内外学术会议、学术讲座、学术交流、研讨、课程培训、国际研讨，投票选举等活动需求；六层功能厅（1间，面积：313 m2）配备LED显示系统、音频扩声系统、视频会议系统、高清摄录系统、分布式音视频管控系统、智能灯光系统和会务管理系统，作为中大型学术会议、学术讲座、学术交流、小组研讨、课程培训、新闻发布、国际交流会议等活动使用；六层功能厅左右侧会场（2间，面积均为：234m2）配备LED显示系统、音频扩声系统、视频会议系统、分布式音视频管控系统和会务管理系统，满足学术会议、颁奖典礼、新闻发布会等需求。并配套建设管理四个会场的管理平台。详见第五章采购需求。 |

5.合同履行期限：合同签订后45日内完成交货，甲方具备入场条件后60日内完成供货安装及系统联调，并通过验收。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  无  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年4月2日至2024年4月10日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年4月25日14点00分（北京时间）。

地点：北京信息科技大学小营校区三号办公楼212会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

2.本项目的采购年限为 / 年、预算金额为/万元。

3. 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式

请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA认证证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，

在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京信息科技大学

地    址：北京市海淀区清河小营东路12号

联系方式：商老师，010-80187369

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦11层1110室

联系方式：赵洁、刘京、王思晨、曹文君、闫文娟、吉国侠、修海龙、成歌、吴众为、赵峰、陈博维、姬小雪、孙银英、杨晓楠、王东衍, 010-63989602、010-63969957

3.项目联系方式

项目联系人：赵洁、孙银英、闫文娟

电      话：010-63989602   010-63969957

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目_ 包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：LED主显示屏。 |
| 3.1 | 现场考察 | □不组织 ■组织，考察时间：2024年4月11日14点00分 考察地点：北京信息科技大学沙河新校区（昌平区太行路55号）北门。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见后附表 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | 投标保证金 | 保证金形式：■支票 □汇票 □本票 ■电汇 ■金融机构、担保机构出具的保函 投标保证金金额： 01包：184500元整。 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的； （2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的； （3）中标人不按规定与采购人签订合同的； （4）中标人不按规定提交履约保证金的（如适用）； （5）中标人领取中标通知书时未按规定缴纳中标服务费的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 15.2.2 | 投标文件的提交 | 投标人须以“包”为单位编制投标文件： 投标人应将开标一览表（一份）、投标文件（正本一份、副本五份）、电子版（一份，U盘内容含投标文件WORD电子文档及盖章签字后的投标文件正本的PDF扫描件各一份）、投标保证金（电汇底单复印件一份）分别密封提交。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： □得分且投标报价均相同的，以 / 得分高者为中标人 ■随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式递交至北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：综合法务部； 联系电话：010-57456265； 通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准： （1）按照中标金额作为收费的计算基数； （2）代理服务费按差额定率累进法计算； 中标金额（万元）; 招标费率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 缴纳时间：中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构缴纳代理服务费。 缴纳方式：在递交投标文件时，供应商向采购代理机构送交代理服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构缴纳所有代理服务费。 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 帐号：20000062274900106153382 |

标的所属行业附表

| 序号 | 标的名称 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 一、学术报告厅 |  |  |
| 1 | LED主显示屏 | 工业 |
| 2 | 主屏发送卡 | 工业 |
| 3 | 主屏接收卡 | 工业 |
| 4 | 主屏钢结构 | 工业 |
| 5 | 主题屏 | 工业 |
| 6 | 主题屏发送卡 | 工业 |
| 7 | 主题屏接收卡 | 工业 |
| 8 | 主题屏钢结构 | 工业 |
| 9 | 配电柜 | 工业 |
| 10 | 无线会议终端 | 工业 |
| 11 | 无线会议伴侣 | 工业 |
| 12 | 主扩扬声器 | 工业 |
| 13 | 补声扬声器 | 工业 |
| 14 | 补声功率放大器 | 工业 |
| 15 | 主扩功率放大器 | 工业 |
| 16 | 数字音频处理器 | 工业 |
| 17 | 鹅颈桌面话筒 | 工业 |
| 18 | 无线手持话筒 | 工业 |
| 19 | 天线放大器 | 工业 |
| 20 | 数字调音台 | 工业 |
| 21 | 12路智能电源 | 工业 |
| 22 | 网络音频节点 | 工业 |
| 23 | 无线发射点 | 工业 |
| 24 | 无线讨论单元 | 工业 |
| 25 | 鹅颈短话筒 | 工业 |
| 26 | 充电箱 | 工业 |
| 27 | 视频会议摄像机 | 工业 |
| 28 | 视频会议采集卡 | 工业 |
| 29 | 多功能教学系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 30 | 高清摄像机 | 工业 |
| 31 | 控制键盘 | 工业 |
| 32 | 电源时序器 | 工业 |
| 33 | 4K一体云节点 | 工业 |
| 34 | 控制平板 | 工业 |
| 35 | 智能控制主机 | 工业 |
| 36 | 八路强电控制接口机 | 工业 |
| 37 | 无线路由器 | 工业 |
| 38 | 交换机 | 工业 |
| 39 | 数字红外无线会议系统主机 | 工业 |
| 40 | 数字红外收发器 | 工业 |
| 41 | 数字红外接收机 | 工业 |
| 42 | 接收机耳机 | 工业 |
| 43 | 可充电电池组 | 工业 |
| 44 | 接收机机箱 | 工业 |
| 45 | 全数字同声传译翻译单元 | 工业 |
| 46 | 话筒杆 | 工业 |
| 47 | 头戴式耳麦 | 工业 |
| 48 | 线缆分路器 | 工业 |
| 49 | 充电机箱 | 工业 |
| 50 | 会议专用线缆 | 工业 |
| 51 | 收发器专用线缆 | 工业 |
| 52 | 图形工作站 | 工业 |
| 53 | 移动工作站 | 工业 |
| 54 | 机柜 | 工业 |
| 55 | 操作台 | 工业 |
| 56 | 监听音箱 | 工业 |
| 57 | 监视器 | 工业 |
| 58 | 网络配线架 | 工业 |
| 59 | 网络理线器 | 工业 |
| 60 | 嵌入式强弱电地插 | 工业 |
| 61 | PDU | 工业 |
| 62 | 系统集成 | 工业 |
| 二、功能厅中间会场 |  |  |
| 1 | 显示屏 | 工业 |
| 2 | 发送卡 | 工业 |
| 3 | 钢结构 | 工业 |
| 4 | 配电柜 | 工业 |
| 5 | 返看屏 | 工业 |
| 6 | 移动支架 | 工业 |
| 7 | 无线会议终端 | 工业 |
| 8 | 无线会议伴侣 | 工业 |
| 9 | 主扩扬声器 | 工业 |
| 10 | 低音扬声器 | 工业 |
| 11 | 补声扬声器 | 工业 |
| 12 | 主扩低音功率放大器 | 工业 |
| 13 | 补声功率放大器 | 工业 |
| 14 | 数字音频处理器 | 工业 |
| 15 | 无线手持话筒 | 工业 |
| 16 | 无线头戴/领夹话筒 | 工业 |
| 17 | 天线分配器 | 工业 |
| 18 | 演讲发言话筒 | 工业 |
| 19 | 数字调音台 | 工业 |
| 20 | 网络音频节点 | 工业 |
| 21 | 12路智能电源 | 工业 |
| 22 | 无线发射点 | 工业 |
| 23 | 无线讨论单元 | 工业 |
| 24 | 鹅颈短话筒 | 工业 |
| 25 | 充电箱 | 工业 |
| 26 | 视频会议摄像机 | 工业 |
| 27 | 视频会议采集卡 | 工业 |
| 28 | 多功能教学系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 29 | 高清摄像机 | 工业 |
| 30 | 控制键盘 | 工业 |
| 31 | 电源时序器 | 工业 |
| 32 | 信号切换器 | 工业 |
| 33 | 4K一体云节点 | 工业 |
| 34 | 控制平板 | 工业 |
| 35 | 智能控制主机 | 工业 |
| 36 | 八路强电控制接口机 | 工业 |
| 37 | 红外发射棒 | 工业 |
| 38 | 无线路由器 | 工业 |
| 39 | 交换机 | 工业 |
| 40 | 嵌入式LED面板会议灯 | 工业 |
| 41 | 电动翻转嵌入式平板LED三基色 | 工业 |
| 42 | LED PAR彩光 | 工业 |
| 43 | LED摇头光束 | 工业 |
| 44 | 电脑控制控台 | 工业 |
| 45 | 信号放大器 | 工业 |
| 46 | 薄雾烟机 | 工业 |
| 47 | 薄雾烟油 | 工业 |
| 48 | 12路智能数字箱 | 工业 |
| 49 | 灯光配电箱 | 工业 |
| 50 | 灯钩及安全绳 | 工业 |
| 51 | 固定灯架辅料 | 工业 |
| 52 | 图形工作站 | 工业 |
| 53 | 移动工作站 | 工业 |
| 54 | 机柜 | 工业 |
| 55 | 操作台 | 工业 |
| 56 | 监听音箱 | 工业 |
| 57 | 监视器 | 工业 |
| 58 | 工作站 | 工业 |
| 59 | 网络配线架 | 工业 |
| 60 | 网络理线器 | 工业 |
| 61 | 嵌入式强弱电地插 | 工业 |
| 62 | PDU | 工业 |
| 63 | 系统集成 | 工业 |
| 三、功能厅左侧会场 |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 工业 |
| 2 | 发送卡 | 工业 |
| 3 | 发送卡 | 工业 |
| 4 | 配电柜 | 工业 |
| 5 | 钢结构 | 工业 |
| 6 | 无线会议终端 | 工业 |
| 7 | 无线会议伴侣 | 工业 |
| 8 | 主扩扬声器 | 工业 |
| 9 | 补声扬声器 | 工业 |
| 10 | 主扩功放 | 工业 |
| 11 | 补声功放 | 工业 |
| 12 | 数字音频处理器 | 工业 |
| 13 | 12路智能电源 | 工业 |
| 14 | 网络音频节点 | 工业 |
| 15 | 无线发射点 | 工业 |
| 16 | 无线讨论单元 | 工业 |
| 17 | 鹅颈短话筒 | 工业 |
| 18 | 充电箱 | 工业 |
| 19 | 无线手持话筒 | 工业 |
| 20 | 天线分配器 | 工业 |
| 21 | 演讲发言话筒 | 工业 |
| 22 | 视频会议摄像机 | 工业 |
| 23 | 视频会议采集卡 | 工业 |
| 24 | 4K一体云节点 | 工业 |
| 25 | 控制平板 | 工业 |
| 26 | 智能控制主机 | 工业 |
| 27 | 八路强电控制接口机 | 工业 |
| 28 | 无线路由器 | 工业 |
| 29 | 交换机 | 工业 |
| 30 | 图形工作站 | 工业 |
| 31 | 移动工作站 | 工业 |
| 32 | 机柜 | 工业 |
| 33 | 工作站 | 工业 |
| 34 | 网络配线架 | 工业 |
| 35 | 网络理线器 | 工业 |
| 36 | 嵌入式强弱电地插 | 工业 |
| 37 | PDU | 工业 |
| 38 | 系统集成 | 工业 |
| 四、功能厅右侧会场 |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 工业 |
| 2 | 发送卡 | 工业 |
| 3 | 发送卡 | 工业 |
| 4 | 配电柜 | 工业 |
| 5 | 钢结构 | 工业 |
| 6 | 无线会议终端 | 工业 |
| 7 | 无线会议伴侣 | 工业 |
| 8 | 主扩扬声器 | 工业 |
| 9 | 补声扬声器 | 工业 |
| 10 | 主扩功放 | 工业 |
| 11 | 补声功放 | 工业 |
| 12 | 数字音频处理器 | 工业 |
| 13 | 12路智能电源 | 工业 |
| 14 | 网络音频节点 | 工业 |
| 15 | 无线发射点 | 工业 |
| 16 | 无线讨论单元 | 工业 |
| 17 | 鹅颈短话筒 | 工业 |
| 18 | 充电箱 | 工业 |
| 19 | 无线手持话筒 | 工业 |
| 20 | 天线分配器 | 工业 |
| 21 | 演讲发言话筒 | 工业 |
| 22 | 视频会议摄像机 | 工业 |
| 23 | 视频会议采集卡 | 工业 |
| 24 | 4K一体云节点 | 工业 |
| 25 | 控制平板 | 工业 |
| 26 | 智能控制主机 | 工业 |
| 27 | 八路强电控制接口机 | 工业 |
| 28 | 无线路由器 | 工业 |
| 29 | 交换机 | 工业 |
| 30 | 图形工作站 | 工业 |
| 31 | 移动工作站 | 工业 |
| 32 | 机柜 | 工业 |
| 33 | 工作站 | 工业 |
| 34 | 网络配线架 | 工业 |
| 35 | 网络理线器 | 工业 |
| 36 | 嵌入式强弱电地插 | 工业 |
| 37 | PDU | 工业 |
| 38 | 系统集成 | 工业 |
| 五、管理平台 |  |  |
| 1 | 中心服务平台 | 工业 |
| 2 | 中心服务平台软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 转码媒体服务平台 | 工业 |
| 4 | 录播服务平台 | 工业 |
| 5 | 媒体服务平台软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 音频处理服务平台 | 工业 |
| 7 | 智能会务管理软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 智能会务软件授权 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 智能会务OA系统对接 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 智能会务微信小程序定制版 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 智能会务软件授权 (含人脸识别) | 软件和信息技术服务业 |
| 12 | 交换机 | 工业 |
| 13 | 工作站 | 工业 |
| 14 | 机柜 | 工业 |
| 15 | 网络配线架 | 工业 |
| 16 | 网络理线器 | 工业 |
| 17 | PDU | 工业 |
| 18 | 系统集成 | 工业 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 电子投标的情形（本项目不适用）

    - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

    - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

  - 线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的情形（本项目适用）

    - 招标文件要求签字的内容，必须由签字人手签，加盖签章或印鉴无效；招标文件要求盖章的内容（如授权委托书等），必须使用原件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 采用全流程电子化采购方式（本项目不适用）

    - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

    - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

  - 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式（本项目适用）

    - 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），正反面打印，左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。采购人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

    - 投标人应将开标一览表（一份）、投标文件（正本一份、副本五份）、电子版（一份，U盘内容含投标文件WORD电子文档及盖章签字后的投标文件正本的PDF扫描件各一份）、投标保证金（电汇底单复印件一份）分别密封提交，并在信封上分别注明标明“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子版”、“投标保证金”字样，在投标时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖投标人公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖投标人公章）”。

    - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、招标编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖本单位公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

    - 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。（本项目不适用）

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将纸质投标文件提交至招标文件规定的地点。（本项目适用）

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。（本项目不适用）

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。（本项目适用）

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。（本项目不适用）

  - 采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。（本项目适用）

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。（本项目不适用）

  - 开标时，由监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。

  - 开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

  - 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由监标人、采购代理机构、投标人代表签字确认。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 及 3-3 项规定。 3、本表序号3-4项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 10 | 分包其他要求 （如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予  10  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  4  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的节能清单或环境标志清单中的产品。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的无线局域网认证产品政府采购清单的产品。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 类别 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 投标报价 | 报价得分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分按下式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 小数点后保留二位小数，第三位四舍五入。 | 30 |
| 商务部分 | 企业实力 | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的得1.5分，每缺一项扣0.5分，扣完为止。 2.投标人具有有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书，得1分。 3.投标人具有有效的安全生产许可证证书，得0.5分。 须提供证书复印件，并加盖投标人公章,否则不得分。 | 3 |
|  | 拟派项目人员情况 | 项目负责人 1.拟派项目负责人具有机电专业二级及以上建造师且具备有效的安全生产考核合格证书（B本），得1分； 2.拟派项目负责人具有信息系统项目管理师证书，得1分。 注：提供有效的证书复印件、劳动合同或近3个月社保缴纳证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 拟派项目团队成员 1.每提供一名信息系统项目管理师、网络规划设计师、系统规划与管理师，得1分，最多得2分； 2.每提供一名网络工程师、多媒体应用设计师、系统集成项目管理工程师、信息系统管理工程师、信息技术支持工程师，得0.5分，最多得1分。 注：提供有效的证书复印件、劳动合同或近3个月社保缴纳证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 |
|  | 同类项目实施案例 | 投标人提供2021年3月1日至投标截止日期止（以合同签署时间为准）同类项目业绩，每个项目业绩得1分,满分3分；投标人需提供同类项目采购合同复印件关键页（即至少包含合同首页、采购内容详单、签字盖章页）。 未提供证明材料或材料不齐全的项目不得分。 | 3 |
| 技术指标响应情况 | 货物技术指标响应情况 | 审查投标文件货物技术指标响应情况，满分40分，其中： 1.#号项（共14项）为关键功能指标项,全部满足得28分，每有一项负偏离扣2分； 2.▲号项（共7项）为重要功能指标项, 全部满足得7分，每有一项负偏离扣1分； 3.其他无标识指标为一般指标，全部满足得5分，每有一项负偏离扣0.1分，最多扣5分。 注：投标人须对本招标文件货物技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，特别对具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。 对于关键指标和重要指标产品，采购人在签订合同前有权要求与中标单位组织现场测试，测试合格后，方可签订合同。 | 40 |
| 方案设计及实施 | 项目设计方案 | 对用户建设目标理解充分，能根据项目实际情况给出详细的规划设计方案。 1.设计方案具有明确描述，提供详细设备布置图（包含设备布局图、系统拓扑图、安装布线图及效果图），设计内容针对性强，品牌知名度高，实施性强，符合项目实际需求，得6分； 2.设计方案具有较明确描述，提供较详细设备布置图（包含设备布局图、系统拓扑图、安装布线图及效果图），设计内容针对性较强，品牌知名度较高，实施性较强，符合项目实际需求，得3分； 3.设计方案具有基本描述，提供简单的设备布置图（包含设备布局图、系统拓扑图、安装布线图及效果图），设计内容针对性一般，品牌知名度一般，基本可实施，基本符合项目实际需求，得1分； 4.方案设计内容简单，针对性差，未能提供详细设备布置图或布置图不符合实际使用情况或未提供明晰的设计方案，得0分。 | 6 |
|  | 项目实施方案 | 项目实施方案内容详实,全面,具有进度计划,安全措施完备,人员配置合理、经验丰富,且有针对性和可行性。考察投标文件,酌情打分。 1.项目实施方案内容详实、全面,进度计划合理,安全措施完备,人员配置合理、经验丰富,针对性和可行性强，得6分； 2.项目实施方案内容较详实、全面,进度计划较合理,安全措施较完备,人员配置较合理、经验较丰富,针对性和可行性较强，得3分； 3.项目实施方案内容详实全面性一般,进度计划合理性一般,安全措施完备性一般,人员配置合理性一般、经验一般,针对性和可行性一般，得1分； 4.项目实施方案内容详实全面性较差,进度计划合理性较差,人员配置合理性较差、经验较差,安全措施完备性较差,针对性和可行性较差或未提供明晰的实施方案，得0分。 | 6 |
|  | 售后服务及培训 | 针对本项目实际需要，提供科学性、合理性和有效性的售后服务及培训方案。 1.售后服务： （1）运维、售后服务方案详细，有明确的售后服务跟踪制度、针对性强，完全满足用户需求，满足招标文件要求，得2分； （2）运维、售后服务方案粗略，欠缺售后服务跟踪制度、无针对性，不能完全满足用户需求，得1分； （3）未提供明晰的售后服务方案，得0分； 2.培训方案： （1）培训方案详细，针对性强，有明确的培训计划，且完全满足用户需求，满足招标文件的要求，得2分； （2）培训方案不详细，无针对性，欠缺培训计划，不能完全满足用户需求，得1分； （3）未提供完善的培训方案，得0分。 | 6 |
|  |  | 提供LED显示屏原厂针对本项目的售后服务承诺函，承诺提供5年原厂售后服务的，同时加盖生产厂商公章及投标人公章的，得2分。 |  |
| 政策 | 节能环保 | 所投产品属于节能产品或环境标志产品，须附响应证明材料。属于节能产品得0.5分；属于环境标志产品得0.5分。满分为1分，没有不得分。 说明：1.证明材料须按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”的要求提供国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书； 2.属于政府强制采购节能产品、环境标志产品不得分； 3.未按照要求提供证明材料不得分。 | 1 |

# 第五章   采购需求

## 一、采购标的

1. 采购标的（简要服务内容及数量）

| 序号 | 采购标的 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 是否接受进口产品投标 | 是否专门面向中小微企业采购 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED主显示屏 | 平米 | 10.36 | 学术报告厅 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | 主屏发送卡 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 主屏接收卡 | 张 | 45.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 主屏钢结构 | 平米 | 10.36 |  | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 主题屏 | 平米 | 14.74 |  | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 主题屏发送卡 | 台 | 3.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 主题屏接收卡 | 张 | 38.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 主题屏钢结构 | 平米 | 14.74 |  | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 配电柜 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 无线会议终端 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 无线会议伴侣 | 个 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 主扩扬声器 | 只 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 补声扬声器 | 只 | 6.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 补声功率放大器 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 主扩功率放大器 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 数字音频处理器 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 鹅颈桌面话筒 | 只 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 无线手持话筒 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 天线放大器 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 数字调音台 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 12路智能电源 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 网络音频节点 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 无线发射点 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 无线讨论单元 | 台 | 40.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 鹅颈短话筒 | 块 | 40.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 充电箱 | 台 | 8.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 视频会议摄像机 | 台 | 3.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 视频会议采集卡 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 多功能教学系统 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 高清摄像机 | 台 | 3.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 控制键盘 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 电源时序器 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 4K一体云节点 | 台 | 15.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 控制平板 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 智能控制主机 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 八路强电控制接口机 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 无线路由器 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 交换机 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 39 | 数字红外无线会议系统主机 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 数字红外收发器 | 台 | 6.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 数字红外接收机 | 台 | 40.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 42 | 接收机耳机 | 副 | 40.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 43 | 可充电电池组 | 套 | 40.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 44 | 接收机机箱 | 个 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 45 | 全数字同声传译翻译单元 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 46 | 话筒杆 | 个 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 47 | 头戴式耳麦 | 副 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 48 | 线缆分路器 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 49 | 充电机箱 | 个 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 50 | 会议专用线缆 | 条 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 51 | 收发器专用线缆 | 条 | 6.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 52 | 图形工作站 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 53 | 移动工作站 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 54 | 机柜 | 个 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 55 | 操作台 | 个 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 56 | 监听音箱 | 对 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 57 | 监视器 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 58 | 网络配线架 | 台 | 4.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 59 | 网络理线器 | 台 | 4.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 60 | 嵌入式强弱电地插 | 项 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 61 | PDU | 个 | 4.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 62 | 系统集成 | 项 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 二、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 | 平米 | 36.45 | 功能厅中间会场 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 发送卡 | 台 | 4.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 钢结构 | 平米 | 36.45 |  | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 配电柜 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 返看屏 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 移动支架 | 套 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 无线会议终端 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 无线会议伴侣 | 个 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 主扩扬声器 | 只 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 低音扬声器 | 只 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 补声扬声器 | 只 | 16.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 主扩低音功率放大器 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 补声功率放大器 | 台 | 4.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 数字音频处理器 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 无线手持话筒 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 无线头戴/领夹话筒 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 天线分配器 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 演讲发言话筒 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 数字调音台 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 网络音频节点 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 12路智能电源 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 无线发射点 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 无线讨论单元 | 台 | 10.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 鹅颈短话筒 | 块 | 10.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 充电箱 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 视频会议摄像机 | 台 | 3.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 视频会议采集卡 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 多功能教学系统 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 高清摄像机 | 台 | 3.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 控制键盘 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 电源时序器 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 信号切换器 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 4K一体云节点 | 台 | 21.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 控制平板 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 智能控制主机 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 八路强电控制接口机 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 红外发射棒 | 条 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 无线路由器 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 39 | 交换机 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 嵌入式LED面板会议灯 | 台 | 8.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 电动翻转嵌入式平板LED三基色 | 台 | 11.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 42 | LED PAR彩光 | 台 | 9.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 43 | LED摇头光束 | 台 | 8.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 44 | 电脑控制控台 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 45 | 信号放大器 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 46 | 薄雾烟机 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 47 | 薄雾烟油 | 箱 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 48 | 12路智能数字箱 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 49 | 灯光配电箱 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 50 | 灯钩及安全绳 | 套 | 17.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 51 | 固定灯架辅料 | 道 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 52 | 图形工作站 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 53 | 移动工作站 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 54 | 机柜 | 个 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 55 | 操作台 | 个 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 56 | 监听音箱 | 对 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 57 | 监视器 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 58 | 工作站 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 59 | 网络配线架 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 60 | 网络理线器 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 61 | 嵌入式强弱电地插 | 项 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 62 | PDU | 个 | 4.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 63 | 系统集成 | 项 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 三、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 平米 | 21.06 | 功能厅左侧会场 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 发送卡 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 发送卡 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 配电柜 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 钢结构 | 平米 | 21.06 |  | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 无线会议终端 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 无线会议伴侣 | 个 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 主扩扬声器 | 只 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 补声扬声器 | 只 | 16.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 主扩功放 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 补声功放 | 台 | 4.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 数字音频处理器 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 12路智能电源 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 网络音频节点 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 无线发射点 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 无线讨论单元 | 台 | 10.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 鹅颈短话筒 | 块 | 10.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 充电箱 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 无线手持话筒 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 天线分配器 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 演讲发言话筒 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 视频会议摄像机 | 台 | 3.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 视频会议采集卡 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 4K一体云节点 | 台 | 16.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 控制平板 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 智能控制主机 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 八路强电控制接口机 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 无线路由器 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 交换机 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 图形工作站 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 移动工作站 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 机柜 | 个 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 工作站 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 网络配线架 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 网络理线器 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 嵌入式强弱电地插 | 项 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 37 | PDU | 个 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 系统集成 | 项 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 四、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 平米 | 21.06 | 功能厅右侧会场 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 发送卡 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 发送卡 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 配电柜 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 钢结构 | 平米 | 21.06 |  | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 无线会议终端 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 无线会议伴侣 | 个 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 主扩扬声器 | 只 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 补声扬声器 | 只 | 16.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 主扩功放 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 补声功放 | 台 | 4.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 数字音频处理器 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 12路智能电源 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 网络音频节点 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 无线发射点 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 无线讨论单元 | 台 | 10.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 鹅颈短话筒 | 块 | 10.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 充电箱 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 无线手持话筒 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 天线分配器 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 演讲发言话筒 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 视频会议摄像机 | 台 | 3.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 视频会议采集卡 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 4K一体云节点 | 台 | 16.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 控制平板 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 智能控制主机 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 八路强电控制接口机 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 无线路由器 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 交换机 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 图形工作站 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 移动工作站 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 机柜 | 个 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 工作站 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 网络配线架 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 网络理线器 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 嵌入式强弱电地插 | 项 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 37 | PDU | 个 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 系统集成 | 项 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 五、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心服务平台 | 台 | 1.00 | 管理平台 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 中心服务平台软件 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 转码媒体服务平台 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 录播服务平台 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 媒体服务平台软件 | 套 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 音频处理服务平台 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 智能会务管理软件 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 智能会务软件授权 | 套 | 4.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 智能会务OA系统对接 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 智能会务微信小程序定制版 | 套 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 智能会务软件授权 (含人脸识别) | 套 | 4.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 交换机 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 工作站 | 台 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 机柜 | 个 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 网络配线架 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 网络理线器 | 台 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 17 | PDU | 个 | 2.00 |  | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 系统集成 | 项 | 1.00 |  | 否 | 否 | 否 |

说明：改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区会议室建设项目三期（新竣工楼配套），项目预算金额为：9225031.09元

本项目是否接受进口产品：否。

本项目是否专门面向中小企业采购：否。

2. 项目背景/项目概述

改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区会议室建设项目三期（新竣工楼配套）提供所需货物及相关服务等。

## 二、商务要求

1. 交付的时间和地点

合同履行期限：合同签订后45日内完成交货，甲方具备入场条件后60日内完成供货安装及系统联调，并通过验收。

项目实施地点：北京信息科技大学沙河新校区指定地点。

2. 付款方式

合同签订生效后，支付40%预付款，货物到场后，经采购方清点无误，支付 40%款项。安装调试完毕，验收合格后，支付合同总价款20%尾款。同时，中标人提供合同总价款5%的履约保证金，三年质保期满后无息返还。

由于本合同价款100%来源于政府财政拨付，合同约定的付款时间以财政资金实际到位为前提，如因采购人财政资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项，中标人同意待采购人财政资金到位后，且满足前款约定的付款条件时，采购人按工作程序支付；中标人有义务按照采购人要求在采购人指定银行开立“共管账户”,确保项目款项安全、合规支付。

3. 包装和运输

须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）等现行政策规定。

4. 质保期

质保期：设备安装验收后三年。学术报告厅的LED主显示屏及主题屏、功能厅中间会场的显示屏、功能厅左侧会场的LED显示屏、功能厅右侧会场的LED显示屏质保期需满足5年。

5. 质保及售后服务要求

（1）质保要求

1）投标人应提供不少于3年（部分产品要求不少于5年）免费质保服务，质保期内提供免费上门服务。

2）在免费质保期内，所有服务不能另行收费，包括但不限于备件费、差旅费等。

3）必须保证提供的货物是全新的未经使用的产品。

4）投标人在中标后提供货物齐全的资料，对设备的完整性和配套性负责，保证设备的正常使用，提供设备的使用说明等资料。

5）在质保期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

（2）售后服务及培训等

1）故障处理：做到30分钟电话响应（提供联系人及手机联系方式），4小时上门，7×24小时服务，如8小时内无法解决问题，需提供备用设备，以保证正常使用。

如有学校重大活动需提前增派1-2名的服务人员免费做技术保障支持。

2）培训免费提供技术培训、咨询、现场指导。负责培训2-3名能对设备正常使用和维护的操作人员。

6. 报价要求

系统集成报价不得超过以下标准：

| 序号 | 位置 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学术报告厅 | 160000.00 |
| 2 | 功能厅中间会场 | 160000.00 |
| 3 | 功能厅左侧会场 | 95000.00 |
| 4 | 功能厅右侧会场 | 95000.00 |
| 5 | 管理平台 | 20000.00 |

## 三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次项目包含:五层学术报告厅（1间，面积：150 m2）配备LED显示系统、音频扩声系统、视频会议系统、高清摄录系统、分布式音视频管控系统、同声传译系统和会务管理系统，满足国内外学术会议、学术讲座、学术交流、研讨、课程培训、国际研讨，投票选举等活动需求；六层功能厅（1间，面积：313 m2）配备LED显示系统、音频扩声系统、视频会议系统、高清摄录系统、分布式音视频管控系统、智能灯光系统和会务管理系统，作为中大型学术会议、学术讲座、学术交流、小组研讨、课程培训、新闻发布、国际交流会议等活动使用；六层功能厅左右侧会场（2间，面积均为：234m2）配备LED显示系统、音频扩声系统、视频会议系统、分布式音视频管控系统和会务管理系统，满足学术会议、颁奖典礼、新闻发布会等需求。并配套建设管理四个会场的管理平台。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《智慧校园总体框架》GB/T36342-2018

《高等学校智慧教室建设标准》T/BAHE202001

《多媒体教学环境设计要求》GB/T 36447-2018

《扩声系统工程施工规范》GB 50949-2013

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016

《发光二极管（LED）显示屏通用规范》SJ/T 11141-2017

《红外线同声传译系统工程技术规范》GB 50524-2010

2. 货物技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、学术报告厅 |  |  |  |  |
| 1 | LED主显示屏（核心产品） | 1.显示屏点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡； 2.整屏显示尺寸≥10.36平米； 3.可模组灵活拼接，45°切角，拼直角或简易箱体弧度； 4.屏幕亮度≥600nit，0%-100%无级可调，最大对比度≥12000：1，刷新率≥3900Hz；换帧频率为 50/60Hz；色温可调范围：2000K～15000K，调节色温误差≤200K； 5.单元拼接间隙：≤0.05mm，相邻像素间平整度：≤0.05mm； 6.低亮高灰：100%亮度时，≥16bit，20%亮度时，≥16bit； 7.防护等级：正面防护等级需满足IP5X； 8.观看舒适度：符合VICO 1级要求，去除100%紫外线，消除80%摩尔纹； 9.蓝光安全：需符合RG0级； 10.显示屏 PCB 板、面板、电源及信号连接器塑胶材料阻燃需满足 V-0 阻燃等级要求。 | 平米 | 10.36 |
| 2 | 主屏发送卡 | 1.输入接口：DP1.2≥1路，DVI 接口≥4路； 2.输出接口：千兆网口输出≥16路、光纤口输出≥4路； 3.单台最大带载 3840*2160@60Hz； 4.需满足视频源位深 8Bit/10Bit/12Bit； 5.支持发送卡模式和光电转换模式相互切换； 6.支持2D与3D一键切换； 7.支持超大分辨率设置，最高可支持； 7680*1080@60Hz； 8.支持逐点亮色度校正； 9.可根据显示屏所用 LED 的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 主屏接收卡 | 1.单卡最大带载512×512像素，支持色彩管理、18Bit+、逐点亮色度校正、RGB独立Gamma调节、3D等功能； 2.支持色彩管理，可实现显示色域在多个色域之间自由切换； 3.支持18Bit+，可使LED显示屏灰阶提升，减少低亮时灰度丢失问题； 4.支持逐点亮色度校正，配合LCT和CLB，对每个灯点的亮度和色度进行校正； 5.支持快速亮暗线调节； 6.支持3D功能，配合支持3D功能的独立主控，输出3D画面； 7.支持RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的发送卡和LCT，可对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节； 8.支持画面90°倍数旋转，画面以90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转； 9.支持Mapping功能，可在箱体上显示接收卡编号和网口信息，显示接收卡的位置和走线方式； 10.支持预存画面设置，可自定义开机、网线断开、无视频源信号时显示屏的画面； 11.支持温度和电压监测，监测接收卡自身的温度和电压，无需其他外设； 12.支持误码监测，检测接收卡网口通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患； 13.支持固件程序回读，回读接收卡的固件程序并保存到本地； 14.支持配置参数回读，回读接收卡的配置参数并保存到本地； 15.支持环路备份，接收卡与发送卡间通过主备线路连接成环路。线路某处出现故障时，屏体仍能正常显示； 16.支持配置参数双备份，接收卡配置参数同时存储在接收卡的应用区和工厂区。用户平时操作应用区的配置参数，需要时可将工厂区的配置参数恢复至应用区； 17.支持双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题。 | 张 | 45.00 |
| 4 | 主屏钢结构 | 1.定制支架，定制钢结构，确保承重； 2.由原厂商制作和安装钢结构（投标人提供项目中标实施时由原厂商制作和安装钢结构的原厂承诺函）。 | 平米 | 10.36 |
| 5 | 主题屏 | - 显示屏类型：LED 自发光显示，点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡； 2.整屏显示尺寸≥14.74平米； 3.可模组灵活拼接，45°切角，拼直角或简易箱体弧度； 4.屏幕亮度≥600nit，0%-100%无级可调，最大对比度≥12000：1，刷新率≥3900Hz；换帧频率为 50/60Hz；色温可调范围：2000K～15000K，调节色温误差≤200K； 5.单元拼接间隙：≤0.05mm，相邻像素间平整度：≤0.05mm； 6.低亮高灰：100%亮度时，≥16bit，20%亮度时，≥16bit； 7.防护等级：正面防护等级需满足IP5X； 8.观看舒适度：符合VICO 1级要求，去除100%紫外线，消除80%摩尔纹； 9.蓝光安全：需符合RG0级； 10.显示屏 PCB 板、面板、电源及信号连接器塑胶材料阻燃需满足 V-0 阻燃等级要求； | 平米 | 14.74 |
| 6 | 主题屏发送卡 | 1.输入接口：DP1.2≥1路，DVI 接口≥4路； 2.输出接口：千兆网口输出≥ 16 路、光纤口输出≥4路； 3.单台最大带载 3840*2160@60Hz； 4.需满足视频源位深 8Bit/10Bit/12Bit； 5.支持发送卡模式和光电转换模式相互切换； 6.支持2D与3D一键切换； 7.支持超大分辨率设置，最高可支持 7680*1080@60Hz； 8.支持逐点亮色度校正； 9.可根据显示屏所用 LED 的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配。 | 台 | 3.00 |
| 7 | 主题屏接收卡 | 1.单卡最大带载512×512像素，支持色彩管理、18Bit+、逐点亮色度校正、RGB独立Gamma调节、3D等功能； 2.支持色彩管理，可实现显示色域在多个色域之间自由切换； 3.支持18Bit+，可使LED显示屏灰阶提升，减少低亮时灰度丢失问题； 4.支持逐点亮色度校正，配合LCT和CLB，对每个灯点的亮度和色度进行校正； 5.支持快速亮暗线调节；6.支持3D功能，配合支持3D功能的独立主控，输出3D画面； 7.支持RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的发送卡和LCT，可对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节； 8.支持画面90°倍数旋转，画面以90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转； 9.支持Mapping功能，可在箱体上显示接收卡编号和网口信息，显示接收卡的位置和走线方式； 10.支持预存画面设置，可自定义开机、网线断开、无视频源信号时显示屏的画面； 11.支持温度和电压监测，监测接收卡自身的温度和电压，无需其他外设； 12.支持误码监测，检测接收卡网口通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患； 13.支持固件程序回读，回读接收卡的固件程序并保存到本地； 14.支持配置参数回读，回读接收卡的配置参数并保存到本地； 15.支持环路备份，接收卡与发送卡间通过主备线路连接成环路。线路某处出现故障时，屏体仍能正常显示； 16.支持配置参数双备份，接收卡配置参数同时存储在接收卡的应用区和工厂区。用户平时操作应用区的配置参数，需要时可将工厂区的配置参数恢复至应用区； 17.支持双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题。 | 张 | 38.00 |
| 8 | 主题屏钢结构 | 1.定制支架，定制钢结构，确保承重； 2.由原厂商制作和安装钢结构（投标人提供项目中标实施时由原厂商制作和安装钢结构的原厂承诺函）。 | 平米 | 14.74 |
| 9 | 配电柜 | 1.三相配电系统，功率≥30KW； 2.可通过软件控制电源系统的开关； 3.可通过PLC进行通讯信息的参数设置。 | 台 | 1.00 |
| 10 | 无线会议终端 | 支持企业微信投屏功能（提供产品佐证资料） （一）硬件系统： 1. CPU：不低于四核64位Cortex-A55，主频最高需达到1.8GHz； 2.内存：≥4G； 3.存储：≥16G； 4.显示分辨率：≥3840*2160； 5.视频接口需至少满足：1路HDMI输出接口；1路HDMI输入接口，最大支持4K高清输入； 6. 音频接口需至少满足：1个3.5mm音频输出、1个3.5mm音频输入 7. USB接口需至少满足：1个USB2.0；1个Type-C；4个USB 3.0（含USB Touch）；1个MircoUSB（ACS）； 8.支持 RS232、USB转换； 9. 有线网络需至少满足：1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 10.无线网络需至少满足：1个WiFi6（802.11AX协议）无线模块、1个WiFi5（802.11AC协议）无线模块；支持AP热点、STA终端连接、WiFi P2P工作模式； 11.天线需至少满足：内置4根高增益全向天线； 12.外结构需提供1个专用防盗锁孔； 13.开机时长：≤30s； 14.电源：DC12V3A； （二）软件系统： 1.Airplay投屏：支持苹果iOS、MacOS设备自带的Airplay投屏功能、无需安装任何软件；支持Airplay多路投屏； 2.Miracast投屏：支持Android设备（手机、Pad）系统自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持miracast多路投屏；支持HDCP，可以正常播放有版权的内容信息； 3. WiDi投屏：支持Windows8/10/11电脑自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持WiDi多路投屏；支持2K投屏； 4. GooGlecast投屏：支持Googlecast的安卓设备无线投屏，支持Chrome、Edge浏览器投屏； 5. Huawei Cast+投屏：支持华为/荣耀手机（含鸿蒙）自带的无线投屏功能、无需安装任何软件； 6.客户端投屏：可提供Android、iOS、MacOS、Windows 4套发射端软件,支持Windows、Mac、Android、iOS设备安装软件客户端方式进行无线投屏；支持扫码投屏和投屏码投屏；PC客户端支持扩展屏投屏和程序窗口投屏；客户端投屏支持跨网段投屏； 7.按键发射器：可选配USB/HDMI/Type-C三种接口的按键发射器，支持一键投屏； 8.AOA线连投屏：支持Android设备USB线连投屏； 9.投屏PIN码：支持投屏安全加密，兼容Miracast PIN码，可有效避免误投； 10.投屏时延：≤150ms； 11.投屏距离：局域网投屏无距离限制；点对点投屏（无阻挡）最大可至40m； 12.投屏水印：支持投屏画面显示投屏环境水印信息（设备名称、当前会议室、时间等），可信息追溯； 13.抢投模式：提供抢投开启和关闭功能，允许或者禁止下一个用户的投屏画面抢占当前显示画面； 14.投屏反控：支持USB Touch，支持Android手机和Windows/Mac电脑投屏反向控制； 15.BYOM无线会议：支持BYOM功能，配套无线会议伴侣可实现电脑无线连接会议室AV设备（USB摄像机、麦克风、音响等），支持Teams、Zoom、腾讯会议、钉钉、会畅等视频会议平台； 16.语音字幕：支持将语音实时转换成字幕信息，支持保存、导出； 17.多画面显示：至少可支持6路投屏终端同时无线投屏显示，能够在显示终端上自适应进行多窗口显示切换。多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、全屏或移出操作； 18.镜像显示：支持多台智能设备组网实现镜像显示，实现一投多功能； 19.弱网传输：支持弱网传输对抗，可在10%~20%的网络丢包率情况下仍能流畅稳定投屏； 20.屏幕工具栏：显示侧边栏设备功能按钮区域，用户可直接在触控显示屏上触控操作，也可在系统设备上连接USB鼠标点击工具条上的功能来控制，具有信号源切换、电子白板、批注、设置等功能按钮。工具栏支持自用隐藏； 21. UI主题：内置多套UI设计模板，可自定义选择UI风格； 22.电子白板：内置电子白板功能，可流畅书写，支持多彩画笔、屏幕清除、内容圈画、书写移动、内容复制、文件保存、背景更换、图片插入、二维码分享等功能； 23.批注功能：支持对当前屏幕的批注，提供多彩画笔标注，支持批注保存、二维码扫码浏览保存功能。 24.OPS联动显示：将智能盒子Type-C接口与OPS主机USB接口直连，实现无线投屏画面直接在OPS Windows界面进行显示和功能操控，无需切换HDMI信号源； 25.自定义壁纸：支持自定义更换系统壁纸，支持多壁纸循环播放； 26.自定义动画：支持自定义更换系统开机动画，支持多视频文件循环播放； 27.网页壁纸：支持将网页页面设置成开机壁纸，网页支持在线操作； 28.信息发布：内置图片、视频、字幕推送功能，通过web管理系统或统一管理平台，可自定义设置信息发布的内容和发布； 29. U盘浏览：支持U盘浏览功能，支持图片、视频、文档等文件浏览播放； 30.联动开关机：支持智能盒子与显示设备同步开关机，将智能盒子micro USB接口与显示设备USB直连，智能盒子通过检测显示设备USB有无电流判断显示设备开关机状态来自动进行开关机处理。 31.独立信源接入：支持第三方HDMI独立信号源接入功能，可设置HDMI接入显示优化或无线投屏显示优先，实现有线投屏和无线投屏的逻辑显示自定义设置； 32.RTSP流媒体：支持RTSP流媒体服务，可对接录播服务器； 33.投屏状态监测：支持投屏分辨率、丢包率、码率、帧率及信号强度信息显示； 34. WEB管理：智能终端支持web管理控制，通过web管理可远程进行设备参数配置和产品运维； 35.自动开关机：内置独立MCU处理电路，可监控主机状态，支持定时开关机，延时开关，定时重启功能； 36.自动休眠：支持空闲时自动进入休眠状态； 37.Web上网认证：支持Portal登录认证，提供更安全的网络连接服务； 38.集控管理：可接入统一管理平台，支持远程管控，支持统一运维管控； 39.中控API：可提供控制API接口，可与外部中控、智慧讲台等物联网设备集成对接； 40.系统语言：至少支持简体中文、繁体中文、英文。 | 台 | 1.00 |
| 11 | 无线会议伴侣 | 1.支持BYOM，可免驱动无线连接AV设备（摄像机、麦克风、音箱等）； 2.至少包含Type-C接口，支持DP功能； 3.支持一键投屏，支持4K高清无线投屏显示； 4.采用独立音视频编解码处理芯片； 5.支持无线投屏和反镜像显示功能； 6.802.11AX（WiFi6）高速WiFi； 7.至少3色LED状态显示； 8.满足内置高增益双天线； 9.需支持Type-C辅助充电。 | 个 | 1.00 |
| 12 | 主扩扬声器 | 1.低音单元≥2*8寸 2.高音单元≥1寸 3.指向性≥90°*50° 4.连续功率≥350 W 5.可旋转恒指向波导； 6.最大声压级≥125dB； 7.频率响应（-3dB）≥100Hz-16kHz； 8.轴向灵敏度( SPL,@1W/1m)≥90dB。 | 只 | 2.00 |
| 13 | 补声扬声器 | 1.低音单元≥8寸； 2.频响范围 (-10dB)≥ 50Hz-20kHz； 3.轴向灵敏度≥91dB(1W/1m)； 4.覆盖角度≥100°(圆锥）； 5.功率≥100W 持续,具有过载保护功能； 6.内置 70/100Ｖ变压器，可实现定压/定阻转换。 | 只 | 6.00 |
| 14 | 补声功率放大器 | 1.最大输出功率≥ 2*600W/4Ω，2*320W/ 8Ω； 2.电压增益≥32dB； 3.最大输入电平≥+20dBu； 4.传音干扰≤ -80dB； 5.频率响应≥15 Hz - 20 kHz (±1 dB)； 6.信噪比A-计权≥104dB； 7.DSP处理器具有FIR滤波器、压限器、输出延时、31段图示均衡器、参数均衡器等功能； 8.总谐波失真≤0.05%。 | 台 | 2.00 |
| 15 | 主扩功率放大器 | 1.最大输出功率≥ 2*850W/4Ω；2*450W/ 8Ω； 2.电压增益≥ 32dB； 3.最大输入电平≥ +21 dBu； 4.传音干扰≤-80dB； 5.频率响应≥ 15 Hz - 20 kHz (±1 dB)； 6.信噪比A-计权≥ 105dB； 7.DSP处理器具有FIR滤波器、压限器、输出延时、31段图示均衡器、参数均衡器等功能； 8.总谐波失真≤0.05%。 | 台 | 1.00 |
| 16 | 数字音频处理器 | 1.不低于8个模拟输入通道、8个模拟输出通道，需具备回声消除功能； 2.支持可扩展的DANTE数字网络音频卡； 3.支持级联交换及热备份功能，可实现全混音矩阵处理，每通道都具有独立的DSP处理功能； 4.频率响应≥20Hz-20kHz,-0.3dB； 5.动态范围≥113dBu；； 6.失真度≤0.008% - 1kHz(0dBu)； 7.串音≥70dBu，20Hz-20kHz； 8.共模拟制比≥75dBu 1KHz； 9.数字处理采用24bit sigma-delta A/D、D/A转换(24bit sigma-delta A/D、D/A)32 bit SHARC DSP, 96kHz采样率。 | 台 | 1.00 |
| 17 | 鹅颈桌面话筒 | 1.收音头≥20mm驻极式； 2.超心型指向收音头； 3.灵敏度≥-31dB (0dB=1V/Pa,1000Hz)； 4.频响≥20Hz20000Hz； 5.输出阻抗≤200欧姆； 6.负载阻抗≥1000 欧姆； 7.最大声压级≥138dB SPL (0dB SPL=2×10-5 Pa)； 8.等效噪声级≤17dB-A； 9.48V幻象供电； 10.具有静音控制开关。 | 只 | 1.00 |
| 18 | 无线手持话筒 | （一）发射机规格 1.振荡模式：PLL相位锁定频率合成； 2.载波频段≥UHF640690MHz； 3.频带宽度≥50MHz； 4.谐波幅射≤55dBc； 5.最大偏移度±48KHz之间； 6.动圈式音头； （二）接收机规格： 7.射频稳定度±0.005%之间； 8.载波频率≥UHF640690MHz； 9.频率宽度≥50MHz； 10.信道≥200CH； 11.综合S/N比≥102Db； 12.综合T.H.D≤0.5%@1KHz； 13.频率响应≥60Hz~15KHz； 14.输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式； 15.电子SQ可调：需满足30-200米离距离可调 | 套 | 1.00 |
| 19 | 天线放大器 | 1.全频道的UHF天线分配器； 2.支持外置5A开关电源，可提供四组12V直流电给无线接收机； 3.频率响应≥450-970MHZ； 4.采用对数周期偶极振子阵列； 5.低噪声信号放大器补偿同轴缆线的插入损失； 6.天线盒子内置增益选择开关。 | 套 | 1.00 |
| 20 | 数字调音台 | 1.专业数字调音台； 2.控制界面：具有不少于24个电动推子，且不少于4层翻页，推子可自由定义输入或者输出，具备不少于24个旋钮，可以控制本地接口的话筒前置放大器； 3.本地接口：输入：不少于24路话筒/线路输入，不少于4组立体声线路输入，不少于1对AES/EBU输入；输出：不少于16路模拟输出，不少于1对AES/EBU输出； 4.不少于2个扩展卡槽，可选MADI网络卡连接扩展舞台接口箱； 5.控制界面具备不少于一个4.3"彩色触摸屏； 6.采用不少于40bit浮点DSP处理引擎； 7.不少于80路DSP全处理输入通道，每路具有包括增益处理、参量均衡器、动态处理功能，高通滤波、压缩、噪声门和延时；不少于28路输出母线，其中不少于4个立体声矩阵输出及左中右主输出，每路输出通道均有均衡器、动态处理功能、压缩、延时等处理； 8.每通道带自定义背光颜色，且每通道带显示通道名称和模式的LCD屏； 9.内置不少于4个立体声效果处理器引擎； 10.不少于8个VCA（压控放大器）或DCA编组； 11.不少于8个哑音编组； 12.支持IPad无线远程实时控制，支持离线编辑软件； 13.支持快照无限存储数量； 14.可选双电源供电； 15.采样频率：48kHz，采样精度：24bit。 | 台 | 1.00 |
| 21 | 12路智能电源 | 1.总容量≥50A； 2.输出≥10A 国标五孔插座； 3.12路通道控制，至少包含SET，KEY，ON/OFF 按键； 4.控制接口具有EMG DC24V 紧急启动接口； DC524V 电压信号启动接口； 标准RS232 输入输出口； RS 485 串口； 5.具有时序开关：时序延时可用户定义，单路遥控，串口控制； 6.电源接入采用≥50A空气开关； 7.净化滤波器的工作电流≥40 A； 8.具有参数设置和实时控制功能。 | 台 | 2.00 |
| 22 | 网络音频节点 | 1.支持无风扇静音设计； 2.平衡话筒/线路输入≥8路，支持48V幻象供电；线路输出≥8路； 3.支持≥8*8网络音频传输通道，可实现在标准的以太网上实现网络音频扩展； #4.支持网络音频传输，并由平台进行统一管理，配置信号路由关系等（需提供具有CMA或CNAS标志的检验报告复印件证明资料加盖生产厂家公章）； 5.具有LCD显示屏，1000M以太网接口≥2个，支持网络音频传输不间断冗余备份； #6.频率响应：20HZ-20KHZ，动态范围：≥108dB，总谐波失真（TH+N）：<0.01%（需提供具有CMA或CNAS标志的检验报告复印件证明资料加盖生产厂家公章，检测报告上至少包含频率响应、动态范围、总谐波失真的检测曲线图）； 7.具有RS-232双线控制接口，GPIO接口≥8路，支持UAC功能，可双向传输≥8通道音频信号； 8.DC12V 2A适配器电源与PoE供电备份。 | 台 | 1.00 |
| 23 | 无线发射点 | 1.网页浏览器界面配置系统； 2.符合IEEE 802.11n的标准WiFi； 3.无缝自动无线频率通道切换； 4.用于安全通信的WPA2加密； 5.支持电源适配器供电和POE供电； 6.具有丢包补偿； 7.支持多种语言操作界面； 8.5段参量均衡器； 9.系统的无线覆盖区域≥30米*30米； 10.主机可连接≥115台无线讨论单元； 11.支持同时打开话筒数量≥24只。 | 台 | 1.00 |
| 24 | 无线讨论单元 | 1.采用DQPSK数字调制/解调技术； 2.面板配置5PIN话筒杆插座； 3.话筒杆可拆卸； 4.内置高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫； 5.麦克风灵敏度、EQ独立调节； #6.采用数字红外传输技术；具备话筒开关按键，至少5个投票表决按键（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖生产厂家公章和操作界面或者实物照片并加盖生产厂家公章）； 7.内置同声传译通道选择器（1+7通道）； 8.64×48屏带背光的LCD显示屏，可显示通道号、语种名称、信号图标、电池电量； 9.具有签到功能； 10.系统可控制会议单元≥1000个； 11.配合可充电锂电池使用，持续发言时电池使用时间≥12小时，收听但不发言时电池使用时间≥48小时； 12.配合视频切换台和摄像机，使用电脑预设后，可实现摄像机自动跟踪功能； 13.不受高频驱动光源干扰，具有抗手机干扰能力；包含可拆卸电池；标称容量≥4400 mAh。 | 台 | 40.00 |
| 25 | 鹅颈短话筒 | 1.等级：广播级及以上麦克风； 2.具有开启指示灯功能； 3.具有防脱落的麦克风防风罩； 4.长度≥50cm； 5.麦克风参数： 麦克风类型：心形指向性驻极体 频率响应：50Hz-20kHz 灵敏度：-46dB@680Ω(0dB=1V/Pa) 方向性0°/180°：≥ 20 dB (1kHz) 等效噪声：≥20dBA(SPL) 最大声压级：≥125dB (THD<3%)。 | 块 | 40.00 |
| 26 | 充电箱 | 1.电源：AC 100V-240V,50Hz/60Hz； 2.最大功耗：≤380W； 3.充电时间：≤6小时； 4.充电单元容量：至少可容纳8个锂电池； 5.LED 指示灯：电源指示灯，充电指示灯。 | 台 | 8.00 |
| 27 | 视频会议摄像机 | 1.采用不低于1/1.7英寸1240万图像传感器； 2.不低于35倍光学变倍+2倍电子变倍，≥60 度水平视角，最低照度≤0.01lux； 3.支持IP与HDMI、SDI、USB接口同时输出，HDMI和IP支持不低于3840*2160@30帧超高清分辨率，SDI和USB输出不低于1080P@60； 4.支持不少于128个预置位； 5.支持RS232、RS485和RJ45接口控制； 6.转动角度：水平：不低于-170°～+170°；垂直：不低于-30°～+90°； 7.IP超高清4k视频输出，同时支持H.264、H.265编码； 8.支持宽动态、3D降噪、自动手动白平衡、自动手动电子快门、自动手动背光补偿、自动手动光圈等功能； 9.支持标准的Sony Visca、Pelco-P、Pelco-D 控制协议，可通过菜单快速地进行设置； 10.采用标准的SONY VISCA协议，同时带VISCA IN和VISCA OUT接口； 11.支持POE供电，一条网线可以同时解决视频传输、摄像机控制、电源供电； 12.支持图像翻转功能：可正装、倒装。 | 台 | 3.00 |
| 28 | 视频会议采集卡 | 1.高清HDMI采集卡； 2.输入接口：≥2个HDMI2.0接口，≥2个3.5mm音频输入接口，支持2160P30/1440P144/1080P240 向下兼容； 3.输出接口：≥1个Type-C接口（USB3.1速率），2160P30/1440P60/1080P120/1080P60 向下兼容； 4.至少支持Windows 8.1、10、11，linux，mac OX，android操作系统的x86和x64版本。 | 台 | 1.00 |
| 29 | 多功能教学系统 | 1.管理配置方式：至少支持模式管理配置、系统管理配置、文件管理功能； 2.文件管理：支持录制文件管理功能，录制完成可随时查看会议视频回放，支持批量上传、删除等功能； #3.备播通道：支持备播通道≥11路，需具备加载本地视频、远程互动视频以及片头片尾图片等功能（需提供软件功能截图或产品白皮书等证明文件并加盖生产厂家公章）； 4.模式切换：支持主讲模式、听讲模式、录播模式功能切换； 5.规则管理：支持视频输出、音频输出、导播规则管理； 6.音视频调节功能：≥3路音频调节，≥2路视频调节； 7.远程互动：≥1路远程互动声音调节，≥10路导播模式配置功能； 8.编码质量调节：支持视频编码、音频编码、电影模式编码质量调节，资源模式≥5路通道师生全景特写调节，显示通道选择应用； 9.分段录制：支持视频分段录制管理功能；FTP上传、片头片尾功能、录制模式功能； 10.跟踪定位：支持GPS跟踪定位推送功能，支持师生场景调节功能，视频编码质量调节功能； #11.智能互动系统：支持互动平台管理功能，支持互动云平台地址设置、设备名称设置、学校名称、注册码设置、视频主辅流通道管理、支持自动挂断、手动接听、自动接听功能；（需提供软件功能截图或产品白皮书等证明文件并加盖生产厂家公章） 12.视频叠加：支持≥5种视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，提供对话模式、画中画、三分屏、四分屏等多画面模式； 13.导播规则：支持定时执行，开始停止主播窗口录制时间功能； 14.片头片尾功能：支持录制中加入片头片尾功能，支持多视频叠加功能； 15.导播切换：支持导播切换功能，能根据会议进程，对主讲人画面、听讲人画面等多路视频信号进行实时切换，最终形成完整的实况录像； 16.课件采集：支持教学视频画面采集、教学内容PPT等文档采集；支持远程VGA，采集电脑主讲人客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择；支持观看平台采集VGA视频教室中老师视频、支持观看平台采集VGA视频教室中学生视频。 | 套 | 1.00 |
| 30 | 高清摄像机 | （一）硬件指标： 1.物理云台式双镜头设计，单路镜头≥800万有效像素，支持≥3840*2160 25FPS视频输出，单路镜头配备4K CMOS传感器； 2.支持2D/3D降噪算法及噪点控制功能； 3.支持≥1路HDMI接口、≥1路 LINE IN接口、≥1路RJ45接口； 4.特写镜头技术要求： 1）图像传感器：4K CMOS； 2）光学变焦：≥30倍； 3）视场角：≥60°； 4）聚焦系统：自动，手动，PTZ触发、一键触发； 5）曝光控制：自动，手动，快门优先，光圈优先； 6）预置位数量：≥64个； 5.全景镜头技术要求 1）图像传感器：4K CMOS传感器； 2）焦距：≥7mm定焦； 3）视场角：≥30°； 4）信噪比：≥40Db； （二）软件指标： ▲1.采用SOT跟踪技术，对教师进行跟踪拍摄，可以通过人脸识别或手势识别设置，排除部分区域或多人环境对教师跟踪的影响与干扰；（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 2.跟踪界面设定：支持一键式开启跟踪，一键式跟踪自动运行，支持人像距离设置、灵敏度设置； 3.图像运动检测：教师定位采用人工智能算法，支持根据教师的教学活动进行跟踪拍摄，支持自动聚焦； 4.摄像机云台控制设定：支持通过web页面访问配置云台跟踪速度和推焦的速度； 5.导播规则与场景切换：可以实现对教师摄像机导播规则/场景的切换； ▲6.教师考勤分析模块：通过会议前接收的教师信息，在考勤时段对视频进行实时统计分析，支持对教师出勤状态统计分析；（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 7.教师行为分析模块：支持教师行为统计分析，包括但不限于站立、走动、巡视、板书、互动，并根据时间节点实时生成时序图表。 | 台 | 3.00 |
| 31 | 控制键盘 | 1.支持控制接口：≥1路RS232； 2.支持≥8路主播通道功能，支持≥8路备播通道功能； 3.支持≥8种转场特效无缝切换； 4.支持≥5种视频模板叠加切换功能； 5.支持≥9个摄像机预置位设置和调用； 6.支持四维控制摇杆； 7.支持≥2英寸高亮度 OLED 屏幕显示，按键需支持自动背光。 | 台 | 1.00 |
| 32 | 电源时序器 | 1.支持≥8路通道输出，每路可一键单独开启或关闭； 2.支持每路延时开启和关闭时间可自由设置； 3.支持≥1路RS232串口，支持外部中央控制设备控制； 4.电源输出接口：支持≥8路多功能插座。 | 台 | 1.00 |
| 33 | 4K一体云节点 | 1.核心CPU、网络、音视频采集等器件采用国产芯片，系统支持有中心部署和无中心部署（需提供具有CMA或CNAS标志的检验报告复印件证明）； 2.支持1U机柜并排安装≥2台，支持集中式安装支架同时安装≥ 8 台，集中式安装支架支持集中供电并自带散热风扇； 3.采用编解码一体化设计，支持连接物理端口自动识别编解码模式，无需硬件拨码或软件调试，编解码分辨率均不低于 4096*2160@60Hz（可向下兼容），支持同时开设不少于 32个活动窗口（需提供具有CMA或CNAS标志的检验报告复印件证明）； ▲4.接口：视频接口支持输入≥2路HDMI，输出≥2路HDMI， 每一路都支持HDMI固定卡扣；具备RJ45网口和SFP光口，并支持接口备份功能，光电口倒换时间无延时；音频接口支持声学回声消除功能(AEC)、背景噪声抑制功能(ANS)、自动增益控制功能(AGC)；≥1*Type-C接口，支持视频输出；支持≥1 路 RS-422、≥1 路 RS-232 接口、≥1 路 RS-485 接口、≥1 路 Relay 接口、≥1 路 I/O、≥1路 IR 红外接口（需提供具有CMA或CNAS标志的检验报告复印件证明加盖投标人公章和接口证明资料或者实物照片加盖投标人公章）； 5.支持信号源切换无黑场，实时无感无缝切换；支持分布式处理节点内置多媒体影像漫游系统，实现大屏幕拼接墙设置、 节点管理、信号回显和预览等；支持对图像亮度、色度、饱和度进行调整设置； 6.支持在屏幕上任意区域循环显示各类视频，支持轮巡时间间隔设置，支持≥512路信号源轮巡，支持在大屏上叠加字幕横幅，支持大屏操作锁定功能。支持多个不同类型的显示设备显示内容同屏镜像功能，支持一键拷屏功能，支持对视频源进行局部放大至全屏显示功能，支持预操控功能，支持窗口锁定/解锁功能，支持大屏拼接布局快速切换； 7.支持显示终端任意跨屏、漫游、开窗、叠加、大屏任意拼接同步显示；支持开窗画面90°、180°、270°旋转；支持窗口位置交换、窗口叠加、窗口替换、窗口位置移动、改变窗口大小、码流连接方式切换（TCP/UDP）、窗口双击全屏、 窗口单击置顶、声音开关控制、音频预监；支持实时预览每页≥96路视频源；监控摄像头媒体流仅取一次，即可分发≥128 个节点解码输出（需提供具有CMA或CNAS标志的检验报告复印件证明）； 8.支持通过平板电脑/台式电脑安装的可视化 UI 控制软件对接入的电脑信号源进行反向控制，具备远程 KVM 控制功能，鼠标支持跨屏、漫游等操作功能，支持快捷键隐藏/显示 OSD 菜单，支持可视化座席 OSD 交互；支持同一套鼠标键盘在不同电脑之间进行文件复制拷贝； 9.支持音视频同步拖放控制，视频源回显画面上具有音频独立控制开关，支持音频状态实时监测；支持纯音频信号独立控制播放和多路混音，支持音频混合播放，在分布式网络音频部署情况下，实现语音对讲和多方通话； ▲10.节点≥16方音视频会议功能，支持VOIP/PSTN电话同步呼叫和接听、会议话筒加入正在召开的视频会议中组成混合会议，混合会议中支持图像拉取和推送对接的监控系统画面、视频会议系统画面和本地系统内视频源，并且支持多画面、混合语音、混合媒体流的编解码及分发功能，支持静音、闭麦、开关画面、调节音量大小，支持随时增加人员参与交流，支持在混合会议时发送辅流给参会中的相关成员(提供具有CMA或ilac-MRA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人公章) 11.节点支持网口 POE 供电方式， 同时支持外接电源接口供电，两种电源可冗余备份，电源适配器采用可防止电源接口松脱的锁定装置结构。 | 台 | 15.00 |
| 34 | 控制平板 | 1.屏幕尺寸：≥12.6英寸； 2.≥120Hz高刷新率； 3.CPU：i7-1260U及更高配置； 4.内存：≥16G+1T； 5.配置手写笔。 | 台 | 1.00 |
| 35 | 智能控制主机 | 1.支持建立多个不同工程界面； 2.支持嵌入式CPU，≥512M内存，存储≥8G； 3.支持多种网络协议，便于编写各种通讯协议，适应各种控制设备； 4.支持浏览器在线编程调试，无需安装任何软件； 5.接口：弱继电器接口≥8路，I/O输入≥8路，IR接口≥8路，RS-232/422/485串行通讯口≥8路双向； 6.前面板带液晶显示屏和红外学习窗，前面板不少于4个可编程按键。 | 台 | 1.00 |
| 36 | 八路强电控制接口机 | 1.支持≥8通道，每通道负载不低于250V 15A； 2.每通道均自带常开、常闭互锁接口； 3.支持通道互锁功能，锁定的两个通道不能同时打开； 4.支持多机级联，级联数量不少于900台； 5.支持RS232串行控制，自带输入输出接口； 6.支持TCP、UDP、HTTP、web网络控制。 | 台 | 1.00 |
| 37 | 无线路由器 | 1.最高传输速率：≥7141Mbps； 2.2.4GHz传输速率：≥1376Mbps； 3.5GHz传输速率：≥5765Mbps； 4.频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）； 5.网络接口：WAN和LAN接口自适应：入户网线可以插任意一个网口，均可以上网。≥4个10/100/1000 M 自适应速率的以太网接口。 | 台 | 1.00 |
| 38 | 交换机 | 1.背板带宽：≥670Gbps； 2.包转发率：≥140Mpps； 3.端口：≥48个10/100/1000/10000BASE-T以太网端口(PoE+)，≥4个万兆SFP； 4.含2个万兆单模模块。 | 台 | 1.00 |
| 39 | 数字红外无线会议系统主机 | 1.采用DQPSK数字调制/解调技术； 2.不受无线电频率使用限制； 3.≥2.8”LCD显示屏，可显示主机状态及系统菜单； 4.至少具有A型USB接口，可用于系统升级和系统设置参数备份； 5.具有微型USB接口，支持与主流软件视频会议联通（需提供具有CNAS标识的检测报告），可解决会场内同时存在多个声源或是重复拾音引起的回声和啸叫问题； 6.麦克风灵敏度、EQ独立调节； 7.与数字红外语言分配系统兼容，通过高频信号输出接口（BNC插座）连接数字红外辐射单元； 8.具有译音信号输出接口； 9.具有≥6个数字红外收发器接口，用以连接数字红外收发器，配合分路器，每台主机可连接≥ 10 个收发器； 10.具有翻译单元接口，可以连接翻译单元，实现至少8通道同声传译功能（含原声通道），该接口还可接入有线会议单元； 11.具有Dante接口（需提供具有CNAS标识的检测报告），用于连接到Dante网络，输入音频信号； 12.具有消防报警连动触发接口； #13.采用数字红外传输技术；配合专用会议单元可实现投票表决功能（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖生产厂家公章），配置相应的软件模块可以进行多种形式的投票表决； 14.至少具有“OPEN”“OVERRIDE”“VOICE”“Request”等发言模式； 15.配合视频切换台和摄像机，使用电脑预设后，可实现摄像机自动跟踪功能； 16.具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，实现集中控制； 17.具有以太网接口，主机与计算机使用TCP/IP协议，通过以太网接口连接，可以进行远程控制； 18.技术参数：频率响应：80 Hz～20 kHz (-3 dB)；动态范围≥90 dB；信噪比≥90 dBA；总谐波失真≤0.05%；通道隔离度≥80 dB。 | 台 | 1.00 |
| 40 | 数字红外收发器 | 1.采用DQPSK数字调制/解调技术； 2.采用1～8 MHz传输频率，确保不受高频驱动光源干扰； 3.数字红外接收机需可直接在收发器下使用； 4.连接：需满足不少于2米6P-DIN公头连接电缆，可以配合专用6芯延长电缆做延长连接； 5.需满足支架活动安装或固定安装在墙壁或天花板； 6.工作电流：至少达到550 Ma 。 | 台 | 6.00 |
| 41 | 数字红外接收机 | 1.符合 GB 50524-2010《红外线同声传译系统工程技术规范》； 2.与符合 IEC 61603-7 的红外同传系统兼容，可交叉使用； 3.采用数字红外处理芯片及 DQPSK 数字调制/解调技术； 4.采用1~8 MHz传输频率，确保不受高频驱动光源干扰； 5.按钮式通道选择，可至少可接收 8个音频通道； #6.具有LCD 显示屏，可显示同传通道、同传通道语种名称、电池电量、音量及信号状态（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖生产厂家公章）； 7.通道数量与系统中实际使用的通道数量自动同步功能，不使用的通道不会出现在可选择的通道中； 8.可自由调节音量大小； 9.至少满足 270°超宽接收角度； 10.需满足阳光下可正常工作； 11.具有测试模式，可监测红外辐射单元的覆盖； 12.当断开耳机后，自动切断电源； 13.可以用一次性电池供电，或可充电电池组供电； #14.可配合数字红外无线会议系统使用，实现1+7 通道红外无线同声传译功能（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖生产厂家公章）。 | 台 | 40.00 |
| 42 | 接收机耳机 | 1.可与红外接收机或会议单元配套使用； 2.具有高保真音质； 3.32Ω×2,Φ3.5mm立体声插头； 4.频响：20Hz-20kHz； 5.灵敏度：≥108dBA/1mW。 | 副 | 40.00 |
| 43 | 可充电电池组 | 1.可充电电池组； 2.不低于1500mAh,3.7V。 | 套 | 40.00 |
| 44 | 接收机机箱 | 1.用于数字红外接收机的包装及运输； 2.每箱至少可放置100台接收机。 | 个 | 1.00 |
| 45 | 全数字同声传译翻译单元 | 1.符合 GB 50524-2010《红外线同声传译系统工程技术规范》； 2.一台分机的故障或更换不会影响到系统中其它分机的工作，分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作； 3.至少满足可同时进行 64 种语言（含原声通道）的同声传译； 4.支持直接翻译和间接翻译、具有自动间接翻译功能（AUTO RELAY）； 5.可通过主机或应用软件预设各通道语种的名称； 6.6.8〞TFT LCD，显示内容丰富，翻译员使用便捷：详细的翻译单元设置信息、输入/输出通道的通道号和语种名称、输入语言质量指示、各输出通道音频是否被录音/被发送到红外语言分配系统、各输出通道收听人数、各种短消息、会议系统主机内置实时时钟，可以在翻译台上显示当前时间，方便翻译员的计时结算； ▲7.至少可预设 7 路输入语种通道，并有对应的快捷按键（需提供此功能操作界面截图或者产品实物照片展示并加投标人公章）； 8.具有通道选择旋钮，可方便地在所有输入语种通道中进行选择； 9.至少可预设 3 路译音输出通道，有对应的快捷按键及指示灯； 10.驻极体心形指向性麦克风，话筒带有开启指示灯功能，可拆卸； #11.可通过应用软件或会议主机对已开启的麦克风增益（需提供此功能操作界面截图或者实物照片展示并加盖生产厂家公章）； 12.内置扬声器，并有音量调节旋钮，当翻译间内所有话筒都关闭时，播放原音或译音通道语音； 13.具有同一通道互锁功能，确保输出通道的唯一性； 14.具有静音（消咳）功能； 15.具有语速提醒按键，译员按下按键可向发言单元发送信息，并有提示音，提醒发言者放慢语速； 16.具有记忆、回放功能； 17.具有按键提示音开关键； 18.按键配置盲文标识； 19.手机安装专用 APP 后，可通过蓝牙向翻译单元发送信息，便于管理。 | 台 | 2.00 |
| 46 | 话筒杆 | 1.等级：广播级及以上麦克风； 2.具有开启指示灯功能； 3.具有防脱落的麦克风防风罩； 4.长度≥30cm； 5.麦克风参数： 麦克风类型：心形指向性驻极体 频率响应：50 Hz-20 kHz 灵敏度：-46 dB @680Ω (0dB=1V/Pa) 方向性0°/180°：≥ 20 dB (1 kHz) 等效噪声：≥20 dBA (SPL) 最大声压级：≥125 dB (THD<3%)。 | 个 | 2.00 |
| 47 | 头戴式耳麦 | 1.可配合同声传译系统的翻译单元作监听及发言； 2.具有高保真音质； 3.话筒可戴在左侧或右侧； 4.耳麦可伸缩； 5.耳机罩可拆洗； 6.TRRS 插头：Φ3.5 mm 立体声插头，150 Ω×2； 7.耳机频响：20 Hz-20 kHz； 8.耳机灵敏度：≥108 dBA/1 mW； 9.麦克风指向性：全指向性； 10.麦克风频响：50 Hz-20 kHz； 11.麦克风灵敏度：-48 dBV/Pa； 12.麦克风阻抗：≤680 Ω。 | 副 | 2.00 |
| 48 | 线缆分路器 | 1.具有中继功能，可对通讯信号进行放大； 2.一进三出，用于同传主机与会议系统分机及翻译单元的连接； 3.输入端：不少于2米 6P-DIN 公头电缆； 4.至少三个 8P-DIN 输出接口。 | 台 | 1.00 |
| 49 | 充电机箱 | 1.可用于为数字红外接收机充电； 2.每次可为至少60只红外接收机充电； 3.电源：AC100V-240V,50Hz/60Hz； 4.功耗：≤280W（60台接收机同时在充电），≤7W（待机，无接收机在充电）。 | 个 | 2.00 |
| 50 | 会议专用线缆 | 1.可用于控制主机/扩展机与会议单元之间的延长连接； 2.两端分别为 8P-DIN 公头和 8P-DIN 母头； 3.线材使用 S-UTP CABLE 或 FTP CABLE，线芯为 4×2×(7×0.2) 带 96 支钢丝编织屏蔽网； 4.长度≥20米。 | 条 | 2.00 |
| 51 | 收发器专用线缆 | 1.数字红外收发器专用原厂成品线缆； 2.线长：≥50米。 | 条 | 6.00 |
| 52 | 图形工作站 | 1.CPU：i7-11700及更高配置； 2.CPU核数：≥8核； 3.混合硬盘：≥4TB机械硬盘+512GB固态硬盘； 4.内存：≥32G； 5.≥6G专业显卡； 6.≥27寸宽屏； 7.含无线键鼠，带摄像头。 | 套 | 1.00 |
| 53 | 移动工作站 | 1.屏幕尺寸：≥16英寸； 2.CPU核数：≥14核； 3.CPU：i9-13900H及更高配置； 4.固态硬盘：≥1TB； 5.内存：≥16G； 6.含无线鼠标，带摄像头。 | 台 | 1.00 |
| 54 | 机柜 | 1.尺寸：≥600*800*2000mm； 2.至少包含一个8位10A的PDU；固定板3块； 3.按需据实配置盲板及绑线棍。 | 个 | 2.00 |
| 55 | 操作台 | 1.尺寸：≥长1200mm*宽600-900mm*高750mm； 2.防火板台面。 | 个 | 1.00 |
| 56 | 监听音箱 | 1.输入灵敏度：TRS平衡输入:+4dBu；AUX/RCA非平衡输入：-10dBV； 2.失真限制的输出功率：21W+21W，额定声频率响应范围:60Hz-20KHz； 3.音频输入：TRS平衡输入、RCA非平衡输入、AUX非平衡输入信噪比：≥85dBA； 4.总谐波失真+噪声 (%) ≤0.2%，高音单元尺寸：≥1英寸，低音单元尺寸：≥4英寸。 | 对 | 1.00 |
| 57 | 监视器 | 1.CPU架构不低于：四核A55、WIFI频段：2.4G&5G 运行内存/RAM：4GB； 2.背光方式：直下式/DLED ； 3.亮度：300-500尼特； 4.屏幕比例：16:9； 5.屏幕分辨率：超高清4K； 6.屏幕尺寸：≥50英寸。 | 台 | 1.00 |
| 58 | 网络配线架 | 24口六类非屏蔽 直插配线架 | 台 | 4.00 |
| 59 | 网络理线器 | 冷轧钢板制作，厚度≥1.4mm | 台 | 4.00 |
| 60 | 嵌入式强弱电地插 | 拉丝不锈钢制作，音视频、网络、电源插接口，根据现场实际情况配置 | 项 | 1.00 |
| 61 | PDU | 1.输入：10A国标插头（3米1.5mm2线）； 2.输出：8位10A国标五孔插座； 3.功能：双断开关（灯+保护盖）、复位过载保护。 | 个 | 4.00 |
| 62 | 系统集成 | 包含桥架、线缆、接插件及设备的安装、调试、培训等。 | 项 | 1.00 |
| 二、功能厅中间会场 |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 | 1.像素间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡，整屏显示尺寸≥36.45平米； 2.采用SMD表贴三合一封装，支持单点现场维修； 3.静音散热，无风扇； 4.维护方式：电源、模组、接收卡、HUB板全前维护，支持热插拔； 5.亮度(nit)校正后:≥750cd/㎡，0-100%无级可调； 6.色温:2000K-10000K可调，刷新率:≥3840Hz； 7.对比度:≥10000：1，可视角:水平：≥170°，垂直：≥170°； 8.亮度均匀性(校正后):≥98%，色度均匀性:±0.003Cx、Cy之内，发光点中心距偏差:＜1.7%； 9.箱体平整度≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1mm； 10.低亮高灰：100%亮度时，≥16bit灰度；70%亮度时，≥16bit灰度；50%亮度时，≥16bit灰度；20%亮度时，≥15bit灰度； 11.模组和驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能； 12.无排线连接：模块与控制卡用硬连接； 13.HDR:搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果； 14.消除鬼影和拖尾：抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； 15.箱体测试功能：箱体带测试按键，可实现不少于四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描，显示信号指示灯可体现信号正常，电源指示灯可体现供电正常； 16.故障智能自查诊断及排查：具备故障自诊断及排查功能； 17.软件亮、暗线校正功能：支持屏体拼缝亮线、暗线校正； 18.自动GAMMA校正：支持自动GAMMA校正，可进行如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等的显示效果改善； 19.模块级校正：支持模块校正和数据存储及回读； 20.盐雾：达到盐雾10级要求；色域覆盖率：NTSC色域覆盖率≥120%； | 平米 | 36.45 |
| 2 | 发送卡 | 1.输入接口：DP1.2≥1路，DVI 接口≥4路； 2.输出接口：千兆网口输出≥ 16 路、光纤口输出≥4路； 3.单台最大带载 3840*2160@60Hz； 4.需满足视频源位深 8Bit/10Bit/12Bit； 5.支持发送卡模式和光电转换模式相互切换； 6.支持2D与3D一键切换； 7.支持超大分辨率设置，最高可支持 7680*1080@60Hz； 8.支持逐点亮色度校正； 9.可根据显示屏所用 LED 的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配。 | 台 | 4.00 |
| 3 | 钢结构 | 1.定制支架，定制钢结构，确保承重； 2.由原厂商制作和安装钢结构（投标人提供项目中标实施时原厂商制作和安装钢结构的原厂承诺函）。 | 平米 | 36.45 |
| 4 | 配电柜 | 1.三相配电系统，功率≥30KW； 2.可通过软件控制电源系统的开关； 3.可通过PLC进行通讯信息的参数设置。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 返看屏 | 1.屏幕尺寸：≥55英寸； 2.刷屏率：≥144Hz； 3.存储容量：≥4GB+64GB 4.视频显示格式：≥2160p。 | 台 | 2.00 |
| 6 | 移动支架 | 可满足返看屏使用的移动支架。 | 套 | 2.00 |
| 7 | 无线会议终端 | 支持企业微信投屏功能（提供产品佐证资料） （一）硬件系统： 1.CPU：不低于四核64位Cortex-A55，主频最高需达到1.8GHz； 2.内存：≥4G； 3.存储：≥16G； 4.显示分辨率：≥3840*2160； 5.视频接口需至少满足：1路HDMI输出接口；1路HDMI输入接口，最大支持4K高清输入； 6.音频接口需至少满足：1个3.5mm音频输出、1个3.5mm音频输入 7. USB接口需至少满足：1个USB2.0；1个Type-C；4个USB 3.0（含USB Touch）；1个MircoUSB（ACS）； 8.支持RS232、USB转换； 9.有线网络需至少满足：1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 10.无线网络需至少满足：1个WiFi6（802.11AX协议）无线模块、1个WiFi5（802.11AC协议）无线模块；支持AP热点、STA终端连接、WiFi P2P工作模式； 11.天线需至少满足：内置4根高增益全向天线； 12.外结构需提供1个专用防盗锁孔； 13.开机时长：≤30s 14.电源：DC12V3A； （二）软件系统： 1.Airplay投屏：支持苹果iOS、MacOS设备自带的Airplay投屏功能、无需安装任何软件；支持Airplay多路投屏； 2.Miracast投屏：支持Android设备（手机、Pad）系统自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持miracast多路投屏；支持HDCP，可以正常播放有版权的内容信息； 3.WiDi投屏：支持Windows8/10/11电脑自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持WiDi多路投屏；支持2K投屏； 4. GooGlecast投屏：支持Googlecast的安卓设备无线投屏，支持Chrome、Edge浏览器投屏； 5.Huawei Cast+投屏：支持华为/荣耀手机（含鸿蒙）自带的无线投屏功能、无需安装任何软件； 6.客户端投屏：可提供Android、iOS、MacOS、Windows 4套发射端软件,支持Windows、Mac、Android、iOS设备安装软件客户端方式进行无线投屏；支持扫码投屏和投屏码投屏；PC客户端支持扩展屏投屏和程序窗口投屏；客户端投屏支持跨网段投屏； 7.按键发射器：可选配USB/HDMI/Type-C三种接口的按键发射器，支持一键投屏； 8.AOA线连投屏：支持Android设备USB线连投屏； 9.投屏PIN码：支持投屏安全加密，兼容Miracast PIN码，可有效避免误投； 10.投屏时延：≤150ms； 11.投屏距离：局域网投屏无距离限制；点对点投屏（无阻挡）最大可至40m； 12.投屏水印：支持投屏画面显示投屏环境水印信息（设备名称、当前会议室、时间等），可信息追溯； 13.抢投模式：提供抢投开启和关闭功能，允许或者禁止下一个用户的投屏画面抢占当前显示画面； 14.投屏反控：支持USB Touch，支持Android手机和Windows/Mac电脑投屏反向控制； 15.BYOM无线会议：支持BYOM功能，配套无线会议伴侣可实现电脑无线连接会议室AV设备（USB摄像机、麦克风、音响等），支持Teams、Zoom、腾讯会议、钉钉、会畅等视频会议平台； 16.语音字幕：支持将语音实时转换成字幕信息，支持保存、导出； 17.多画面显示：至少可支持6路投屏终端同时无线投屏显示，能够在显示终端上自适应进行多窗口显示切换。多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、全屏或移出操作； 18.镜像显示：支持多台智能设备组网实现镜像显示，实现一投多功能； 19.弱网传输：支持弱网传输对抗，可在10%~20%的网络丢包率情况下仍能流畅稳定投屏； 20.屏幕工具栏：显示侧边栏设备功能按钮区域，用户可直接在触控显示屏上触控操作，也可在系统设备上连接USB鼠标点击工具条上的功能来控制，具有信号源切换、电子白板、批注、设置等功能按钮。工具栏支持自用隐藏； 21. UI主题：内置多套UI设计模板，可自定义选择UI风格； 22.电子白板：内置电子白板功能，可流畅书写，支持多彩画笔、屏幕清除、内容圈画、书写移动、内容复制、文件保存、背景更换、图片插入、二维码分享等功能； 23.批注功能：支持对当前屏幕的批注，提供多彩画笔标注，支持批注保存、二维码扫码浏览保存功能。 24.OPS联动显示：将智能盒子Type-C接口与OPS主机USB接口直连，实现无线投屏画面直接在OPS Windows界面进行显示和功能操控，无需切换HDMI信号源； 25.自定义壁纸：支持自定义更换系统壁纸，支持多壁纸循环播放； 26.自定义动画：支持自定义更换系统开机动画，支持多视频文件循环播放； 27.网页壁纸：支持将网页页面设置成开机壁纸，网页支持在线操作； 28.信息发布：内置图片、视频、字幕推送功能，通过web管理系统或统一管理平台，可自定义设置信息发布的内容和发布； 29. U盘浏览：支持U盘浏览功能，支持图片、视频、文档等文件浏览播放； 30.联动开关机：支持智能盒子与显示设备同步开关机，将智能盒子micro USB接口与显示设备USB直连，智能盒子通过检测显示设备USB有无电流判断显示设备开关机状态来自动进行开关机处理。 31.独立信源接入：支持第三方HDMI独立信号源接入功能，可设置HDMI接入显示优化或无线投屏显示优先，实现有线投屏和无线投屏的逻辑显示自定义设置； 32.RTSP流媒体：支持RTSP流媒体服务，可对接录播服务器； 33.投屏状态监测：支持投屏分辨率、丢包率、码率、帧率及信号强度信息显示； 34. WEB管理：智能终端支持web管理控制，通过web管理可远程进行设备参数配置和产品运维； 35.自动开关机：内置独立MCU处理电路，可监控主机状态，支持定时开关机，延时开关，定时重启功能； 36.自动休眠：支持空闲时自动进入休眠状态； 37.Web上网认证：支持Portal登录认证，提供更安全的网络连接服务； 38.集控管理：可接入统一管理平台，支持远程管控，支持统一运维管控； 39.中控API：可提供控制API接口，可与外部中控、智慧讲台等物联网设备集成对接； 40.系统语言：至少支持简体中文、繁体中文、英文。 | 台 | 1.00 |
| 8 | 无线会议伴侣 | 1.支持BYOM，可免驱动无线连接AV设备（摄像机、麦克风、音箱等）； 2.至少包含Type-C接口，支持DP功能； 3.支持一键投屏，支持4K高清无线投屏显示； 4.采用独立音视频编解码处理芯片； 5.双按键设计，支持无线投屏和反镜像显示功能； 6.802.11AX（WiFi6）高速WiFi； 7.至少3色LED状态显示； 8.满足内置高增益双天线； 9.需支持Type-C辅助充电。 | 个 | 1.00 |
| 9 | 主扩扬声器 | 1.额定功率 ≥600W； 2.峰值功率 ≥2400W； 3.额定输出功率 ≥800-1200W/4Ω； 4.标称灵敏度 ≥100dB(1W@1m)； 5.最大声压级≥ 128dB@600W(131dB@1200W) (Pmax@1m）； 6.频率带宽≥90 - 18kHz (-3dB)； 7.标称指向性≥100°H × 30°V (-6dB)； 8.低频驱动器≥6.5″×4； 9.中频驱动器≥6.5″(35mm音圈)×2； 10.高频驱动器≥1.3″(34mm音圈)×2。 | 只 | 2.00 |
| 10 | 低音扬声器 | 1.额定功率≥700 W ，最大功率≥1400 W； 2.标称灵敏度≥99 dB （1W@1m）； 3.最大声压级≥127dB； 4.频率带宽≥40Hz—250Hz； 5.低音驱动器≥ 18寸。 | 只 | 2.00 |
| 11 | 补声扬声器 | 1.额定功率 ≥60W； 2.峰值功率 ≥240W； 3.定压式功率≥70V 45W/30W/15W/7.5W 100V 60W/30W/15W； 4.灵敏度≥86dB(1W@1m)； 5.最大声压级≥105dB@60W(111dB@240W)； 6.指向特性 ≥90°H × 90°V； 7.频响范围≥60 - 20kHz； 8.高频驱动器≥0.75寸； 9.低频驱动器≥6.5寸。 | 只 | 16.00 |
| 12 | 主扩低音功率放大器 | 1.立体声模式≥4×4 600W每通道； 2.频率响应20Hz - 20 kHz； 3.总谐波失真:≤0.5dB； 4.信噪比≥105 dB； 5.动态范围: ≥90 dB； 6.阻尼系数≥200； 7.转换速率≥15 V/us； 8.电压增益≥30dB； 9.具有高温保护，直流保护，开机保护，过载保护等功能。 | 台 | 2.00 |
| 13 | 补声功率放大器 | 1.具有高温、短路、过载限流等保护功能； 2. 8Ω立体声输出≥2*300W；4Ω立体声输出≥2*495W； 3.频率响应≥ 20Hz - 20 kHz ±1dB； 4.串音≥65dB 8Ω 1KH； 5.信噪比≥97dB； 6.总谐波失真≤ 0.05%。 | 台 | 4.00 |
| 14 | 数字音频处理器 | 1.不低于8个模拟输入通道、8个模拟输出通道，需具备回声消除功能； 2.支持可扩展的DANTE数字网络音频卡； 3.支持级联交换及热备份功能，可实现全混音矩阵处理，每通道都具有独立的DSP处理功能； 4.频率响应≥20Hz-20kHz,-0.3dB； 5.动态范围≥113dBu； 6.失真度≤0.008% - 1kHz(0dBu)； 7.串音≥70dBu，20Hz-20kHz； 8.共模拟制比≥75dBu 1KHz； 9.数字处理采用24bit sigma-delta A/D、D/A转换(24bit sigma-delta A/D、D/A)32 bit SHARC DSP, 96kHz采样率。 | 台 | 1.00 |
| 15 | 无线手持话筒 | （一）发射机规格 1.振荡模式：PLL相位锁定频率合成； 2.载波频段≥UHF640-690MHz； 3.频带宽度≥50MH；z 4.谐波幅射≤55dBc； 5.最大偏移度±48KHz之间； 6.动圈式音头； （二）接收机规格： 7.射频稳定度±0.005%之间； 8.载波频率≥UHF640~690MHz； 9.频率宽度≥50MHz； 10.信道≥200CH； 11.综合S/N比≥102Db； 12.综合T.H.D≤0.5%@1KHz； 13.频率响应≥60Hz~15KHz； 14.输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式； 15.电子SQ可调：需满足30-200米离距离可调 | 套 | 1.00 |
| 16 | 无线头戴/领夹话筒 | （一）发射机规格： 1.佩挂发射器采用1/4 波长鞭状天线； 2.输出功率≥20mW； 3.杂散抑制≥-60dB； 4.使用时间≥8小时； （二）接收机规格： 5.接收机方式采用二次变频超外差； 6.输入功率≥5W； 7.无线接口为BNC/50Ω； 8.灵敏度≥12 dBμV (80dBS/N)； 9.杂散抑制≥95dB； 10.最大输出电平≥+10 dBV。 | 套 | 1.00 |
| 17 | 天线分配器 | 1.全频道的UHF天线分配器； 2.支持外置5A开关电源，可提供四组12V直流电给无线接收机； 3.频率响应≥450-970MHZ； 4.采用对数周期偶极振子阵列； 5.低噪声信号放大器补偿同轴缆线的插入损失； 6.天线盒子内置增益选择开关。 | 套 | 1.00 |
| 18 | 演讲发言话筒 | 1.收音头≥20mm驻极式； 2.超心型指向收音头； 3.灵敏度≥-31dB (0dB=1V/Pa,1000Hz)； 4.频响≥20Hz~20000Hz； 5.输出阻抗≤200欧姆； 6.负载阻抗≥1000 欧姆； 7.最大声压级≥138dB SPL (0dB SPL=2×10-5 Pa)； 8.等效噪声级≤17dB-A； 9.48V幻象供电； 10.具有静音控制开关。 | 台 | 1.00 |
| 19 | 数字调音台 | 1.专业数字调音台； 2.控制界面：具有不少于24个电动推子，且不少于4层翻页，推子可自由定义输入或者输出，具备不少于24个旋钮，可以控制本地接口的话筒前置放大器； 3.本地接口：输入：不少于24路话筒/线路输入，不少于4组立体声线路输入，不少于1对AES/EBU输入；输出：不少于16路模拟输出，不少于1对AES/EBU输出； 4.不少于2个扩展卡槽，可选MADI网络卡连接扩展舞台接口箱； 5.控制界面具备不少于一个4.3"彩色触摸屏； 6.采用不少于40bit浮点DSP处理引擎； 7.不少于80路DSP全处理输入通道，每路具有包括增益处理、参量均衡器、动态处理功能，高通滤波、压缩、噪声门和延时；不少于28路输出母线，其中不少于4个立体声矩阵输出及左中右主输出，每路输出通道均有均衡器、动态处理功能、压缩、延时等处理； 8.每通道带自定义背光颜色，且每通道带显示通道名称和模式的LCD屏； 9.内置不少于4个立体声效果处理器引擎； 10.不少于8个VCA（压控放大器）或DCA编组； 11.不少于8个哑音编组； 12.支持IPad无线远程实时控制，支持离线编辑软件； 13.支持快照无限存储数量； 14.可选双电源供电； 15.采样频率：48kHz，采样精度：24bit。 | 台 | 1.00 |
| 20 | 网络音频节点 | 1.支持无风扇静音设计； 2.平衡话筒/线路输入≥8路，支持48V幻象供电；线路输出≥8路； 3.支持≥8*8网络音频传输通道，可实现在标准的以太网上实现网络音频扩展； 4.支持网络音频传输，并由平台进行统一管理，配置信号路由关系等； 5. 具有LCD显示屏，1000M以太网接口≥2个，支持网络音频传输不间断冗余备份； 6.频率响应：20HZ-20KHZ，动态范围：≥108dB，总谐波失真（TH+N）：<0.01%； 7.具有RS-232双线控制接口，GPIO接口≥8路，支持UAC功能，可双向传输≥8通道音频信号； 8.DC12V 2A适配器电源与PoE供电备份。 | 台 | 2.00 |
| 21 | 12路智能电源 | 1.总容量≥50A； 2.输出≥10A 国标五孔插座； 3.12路通道控制，至少包含SET，KEY，ON/OFF 按键； 4.控制接口具有EMG DC24V 紧急启动接口； DC5-24V 电压信号启动接口； 标准RS232 输入输出口； RS 485 串口； 5.具有时序开关：时序延时可用户定义，单路遥控，串口控制； 6.电源接入采用≥50A空气开关； 7.净化滤波器的工作电流≥40 A； 8.具有参数设置和实时控制功能。 | 台 | 1.00 |
| 22 | 无线发射点 | 1.网页浏览器界面配置系统； 2.符合IEEE 802.11n 的标准WiFi； 3.无缝自动无线频率通道切换； 4.用于安全通信的WPA2加密； 5.支持电源适配器供电和POE供电； 6.具有丢包补偿； 7.支持多种语言操作界面； 8.5段参量均衡器； 9.系统的无线覆盖区域≥30 米*30 米； 10.主机可连接≥115台无线讨论单元； 11.支持同时打开话筒数量≥24只。 | 台 | 1.00 |
| 23 | 无线讨论单元 | 1.在2.4 GHz和5 GHz均可工作； 2.内置反馈抑制器； 3.可同时激活扬声器和话筒； 4.可选择≥3种话筒杆； 5.具有电池电量不足LED指示灯； 6.可设定包含代表机、双代表或主席机等功能； 7.具有音频静音按钮； 8.使用Web界面配置无线设备； 9.话筒按钮通过指示灯颜色可区分其当前状态； 10.可拆卸电池组； 11.无缝自动频率通道切换； 12.具有WiFi 覆盖区域范围测试； 13.具有丢包补偿功能； 14.具有至少两个3.5毫米耳机插孔和音量旋钮； 15.电池容量≥12800 mAh； 16.工作时间≥24小时（当20%发言，80%聆听时）； 17.频率响应≥100 Hz - 20 kHz（-3 dB，额定电平）； 额定电平时的THD≤ 0.1 %； 18.动态范围 ≥ 90 dB； 19.信噪比≥90 dB。 | 台 | 10.00 |
| 24 | 鹅颈短话筒 | 1.强指向性话筒； 2.具有防喷和防风罩； 3.具有防止移动电话干扰功能； 4.带宽≥125Hz–15kHz； 5.动态范围≥100 dB； 6.额定输入≥于85 dB SPL； 7.最大输入≥115 dB SPL； 8.等效噪音≥15 dB SPL。 | 块 | 10.00 |
| 25 | 充电箱 | 1.可同时为至少5块电池充电； 2.从零电量到充满电用时≤3个小时； 3.具有环路主电源连接器； 4.具有单独的电池组充电电量指示灯； 5.电池在完全充满电后也可留在充电器中而不会影响电池组的充电电量和使用寿命； 6.主电源插座允许以串行方式连接≤5个充电器。 | 台 | 2.00 |
| 26 | 视频会议摄像机 | 1.采用不低于1/1.7英寸 1240万图像传感器； 2.不低于35倍光学变倍+2倍电子变倍，≥60 度水平视角，最低照度≤0.01 lux； 3.支持IP与HDMI、SDI、USB接口同时输出，HDMI和IP支持不低于3840x2160@30帧超高清分辨率，SDI和USB输出不低于1080P@60； 4.支持不少于128个预置位； 5.支持RS232、RS485和RJ45接口控制； 6.转动角度：水平：不低于-170° ~ +170°；垂直：不低于-30° ~ +90°； 7.IP超高清4k视频输出，同时支持H.264、H.265编码； 8.支持宽动态、3D降噪、自动手动白平衡、自动手动电子快门、自动手动背光补偿、自动手动光圈等功能； 9.支持标准的Sony Visca、Pelco-P、Pelco-D 控制协议，可通过菜单快速地进行设置； 10.采用标准的SONY VISCA协议，同时带VISCA IN和VISCA OUT接口； 11.支持POE供电，一条网线可以同时解决视频传输、摄像机控制、电源供电； 12.支持图像翻转功能：可正装、倒装。 | 台 | 3.00 |
| 27 | 视频会议采集卡 | 1.高清HDMI采集卡； 2.输入接口：≥2个HDMI2.0接口，≥2个3.5mm音频输入接口，支持2160P30/1440P144/1080P240 向下兼容； 3.输出接口：≥1个Type-C接口（USB3.1速率），2160P30/1440P60/1080P120/1080P60 向下兼容； 4.至少支持Windows 8.1、10、11，linux，mac OX，android操作系统的x86 和x64 版本。 | 台 | 1.00 |
| 28 | 多功能教学系统 | 1.管理配置方式:至少支持模式管理配置、系统管理配置、文件管理功能； 2.文件管理:支持录制文件管理功能，录制完成可随时查看会议视频回放，支持批量上传、删除等功能； 3.备播通道:支持备播通道≥11路，需具备加载本地视频、远程互动视频以及片头片尾图片等功能； 4.模式切换:支持主讲模式、听讲模式、录播模式功能切换； 5.规则管理:支持视频输出、音频输出、导播规则管理； 6.音视频调节功能：≥3路音频调节，≥2路视频调节； 7.远程互动:≥1路远程互动声音调节，≥10路导播模式配置功能； 8.编码质量调节:支持视频编码、音频编码、电影模式编码质量调节，资源模式≥5路通道师生全景特写调节，显示通道选择应用； 9.分段录制:支持视频分段录制管理功能；FTP上传、片头片尾功能、录制模式功能； 10.跟踪定位:支持GPS跟踪定位推送功能，支持师生场景调节功能，视频编码质量调节功能； 11.智能互动系统:支持互动平台管理功能，支持互动云平台地址设置、设备名称设置、学校名称、注册码设置、视频主辅流通道管理、支持自动挂断、手动接听、自动接听功能； 12.视频叠加：支持≥5种视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，提供对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等； 13.导播规则:支持定时执行，开始停止主播窗口录制时间功能； 14.片头片尾功能:支持录制中加入片头片尾功能，支持多视频叠加功能； 15.导播切换:支持导播切换功能，能根据会议进程，对主讲人画面、听讲人画面等多路视频信号进行实时切换，最终形成完整的实况录像； 16.课件采集:支持教学视频画面采集、教学内容PPT等文档采集；支持远程VGA，采集电脑主讲人客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择；支持观看平台采集VGA视频教室中老师视频、支持观看平台采集VGA视频教室中学生视频。 | 套 | 1.00 |
| 29 | 高清摄像机 | - 硬件指标： 1.物理云台式双镜头设计，单路镜头≥800万有效像素，支持≥3840x2160 25FPS视频输出，单路镜头配备4K CMOS传感器； 2.支持2D/3D降噪算法及噪点控制功能； 3.支持≥1路HDMI接口、≥1路 LINE IN接口、≥1路RJ45接口； 4.特写镜头技术要求： 1）图像传感器：4K CMOS； 2）光学变焦：≥30倍； 3）视场角：≥60°； 4）聚焦系统：自动，手动，PTZ触发、一键触发； 5）曝光控制：自动，手动，快门优先，光圈优先； 6）预置位数量：≥64个； 5.全景镜头技术要求 1）图像传感器：4K CMOS传感器； 2）焦距：≥7mm定焦； 3）视场角：≥30°； 4）信噪比：≥40Db； （二）软件指标： 1.采用SOT跟踪技术，对教师进行跟踪拍摄，可以通过人脸识别或手势识别设置，排除部分区域或多人环境对教师跟踪的影响与干扰； 2.跟踪界面设定：支持一键式开启跟踪，一键式跟踪自动运行，支持人像距离设置、灵敏度设置； 3.图像运动检测：教师定位采用人工智能算法，支持根据教师的教学活动进行跟踪拍摄，支持自动聚焦； 4.摄像机云台控制设定：支持通过web页面访问配置云台跟踪速度和推焦的速度； 5.导播规则与场景切换：可以实现对教师摄像机导播规则/场景的切换； 6.教师考勤分析模块：通过会议前接收的教师信息，在考勤时段对视频进行实时统计分析，支持对教师出勤状态统计分析； 7.教师行为分析模块：支持教师行为统计分析，包括但不限于站立、走动、巡视、板书、互动，并根据时间节点实时生成时序图表。 | 台 | 3.00 |
| 30 | 控制键盘 | 1.支持控制接口：≥1路RS232； 2.支持≥8路主播通道功能，支持≥8路备播通道功能； 3.支持≥8种转场特效无缝切换； 4.支持≥5种视频模板叠加切换功能； 5.支持≥9个摄像机预置位设置和调用； 6.支持四维控制摇杆； 7.支持≥2英寸高亮度 OLED 屏幕显示，按键需支持自动背光。 | 台 | 1.00 |
| 31 | 电源时序器 | 1.支持≥8路通道输出，每路可一键单独开启或关闭； 2.支持每路延时开启和关闭时间可自由设置； 3.支持≥1路RS232串口，支持外部中央控制设备控制； 4.电源输出接口：支持≥8路多功能插座。 | 台 | 1.00 |
| 32 | 信号切换器 | 4K60HZ三进一出HDMI信号切换器。 | 台 | 1.00 |
| 33 | 4K一体云节点 | 1.核心CPU、网络、音视频采集等器件采用国产芯片，系统支持有中心部署和无中心部署（需提供具有CMA或CNAS标志的检验报告复印件证明）； 2.支持 1U 机柜并排安装≥2台，支持集中式安装支架同时安装≥ 8 台，集中式安装支架支持集中供电并自带散热风扇； 3.采用编解码一体化设计，支持连接物理端口自动识别编解码模式， 无需硬件拨码或软件调试，编解码分辨率均不低于 4096x2160@60Hz（可向下兼容） ， 支持同时开设不少于 32个活动窗口（需提供具有CMA或CNAS标志的检验报告复印件证明）； 4.接口：视频接口支持输入 ≥2路HDMI，输出≥2路HDMI， 每一路都支持 HDMI固定卡扣；具备RJ45网口和SFP光口，并支持接口备份功能，光电口倒换时间无延时；音频接口支持声学回声消除功能(AEC)、 背景噪声抑制功能(ANS)、自动增益控制功能(AGC)；≥1*Type-C接口，支持视频输出；支持≥1 路 RS-422、 ≥1 路 RS-232 接口、≥1 路 RS-485 接口、≥1 路 Relay 接口、≥1 路 I/O、≥1路 IR 红外接口； 5.支持信号源切换无黑场， 实时无感无缝切换；支持分布式处理节点内置多媒体影像漫游系统， 实现大屏幕拼接墙设置、节点管理、信号回显和预览等；支持对图像亮度、色度、 饱和度进行调整设置； 6.支持在屏幕上任意区域循环显示各类视频，支持轮巡时间间隔设置，支持 ≥512 路信号源轮巡，支持在大屏上叠加字幕横幅，支持大屏操作锁定功能。支持多个不同类型的显示设备显示内容同屏镜像功能， 支持一键拷屏功能， 支持对视频源进行局部放大至全屏显示功能，支持预操控功能，支持窗口锁定/解锁功能，支持大屏拼接布局快速切换； 7.支持显示终端任意跨屏、漫游、开窗、叠加、大屏任意拼接同步显示；支持开窗画面 90°、 180°、 270°旋转；支持窗口位置交换、窗口叠加、窗口替换、窗口位置移动、改变窗口大小、码流连接方式切换（ TCP/UDP）、 窗口双击全屏、窗口单击置顶、声音开关控制、音频预监；支持实时预览每页≥96路视频源；监控摄像头媒体流仅取一次， 即可分发≥128 个节点解码输出； 8.支持通过平板电脑/台式电脑安装的可视化 UI 控制软件对接入的电脑信号源进行反向控制，具备远程 KVM 控制功能，鼠标支持跨屏、漫游等操作功能，支持快捷键隐藏/显示 OSD 菜单，支持可视化座席OSD交互；支持同一套鼠标键盘在不同电脑之间进行文件复制拷贝； 9.支持音视频同步拖放控制，视频源回显画面上具有音频独立控制开关，支持音频状态实时监测；支持纯音频信号独立控制播放和多路混音，支持音频混合播放，在分布式网络音频部署情况下，实现语音对讲和多方通话； 10.节点≥16方音视频会议功能，支持VOIP/PSTN电话同步呼叫和接听、会议话筒加入正在召开的视频会议中组成混合会议，混合会议中支持图像拉取和推送对接的监控系统画面、视频会议系统画面和本地系统内视频源，并且支持多画面、混合语音、混合媒体流的编解码及分发功能，支持静音、闭麦、开关画面、调节音量大小，支持随时增加人员参与交流，支持在混合会议时发送辅流给参会中的相关成员； 11.节点支持网口POE供电方式，同时支持外接电源接口供电，两种电源可冗余备份，电源适配器采用可防止电源接口松脱的锁定装置结构。 | 台 | 21.00 |
| 34 | 控制平板 | 1.屏幕尺寸：≥12.6英寸； 2.≥120Hz高刷新率； 3.CPU：i7-1260U及更高配置； 4.内存：≥16G+1T； 5.配置手写笔。 | 台 | 1.00 |
| 35 | 智能控制主机 | 1.支持建立多个不同工程界面； 2.支持嵌入式CPU，≥512M内存，存储≥8G； 3.支持多种网络协议，便于编写各种通讯协议，适应各种控制设备； 4.支持浏览器在线编程调试，无需安装任何软件； 5.接口：弱继电器接口≥8路，I/O输入≥8路，IR接口≥8路，RS-232/422/485串行通讯口≥8路双向； 6.前面板带液晶显示屏和红外学习窗，前面板不少于4个可编程按键（需提供功能介绍或产品白皮书等证明文件）。 | 台 | 1.00 |
| 36 | 八路强电控制接口机 | 1.支持≥8通道，每通道负载不低于250V 15A； 2.每通道均自带常开、常闭互锁接口； 3.支持通道互锁功能，锁定的两个通道不能同时打开； 4.支持多机级联，级联数量不少于900台； 5.支持RS232串行控制，自带输入输出接口； 6.支持TCP、UDP、HTTP、web网络控制。 | 台 | 1.00 |
| 37 | 红外发射棒 | 可通过智能控制主机控制带红外发射的设备 | 条 | 2.00 |
| 38 | 无线路由器 | 1.最高传输速率：≧7141Mbps； 2.2.4GHz传输速率：≧1376Mbps； 3.5GHz传输速率：≧5765Mbps； 4.频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）； 5.网络接口：WAN和LAN接口自适应：入户网线可以插任意一个网口，均可以上网。≥4个10/100/1000 M 自适应速率的以太网接口。 | 台 | 1.00 |
| 39 | 交换机 | 1.背板带宽：≥670Gbps； 2.包转发率：≥140Mpps； 3.端口：≥48个10/100/1000/10000BASE-T以太网端口(PoE+)，≥4个万兆SFP； 4.含2个万兆单模模块。 | 台 | 1.00 |
| 40 | 嵌入式LED面板会议灯 | 1.额定电压：AC100-240V，50/60Hz； 2.功耗：≥200W； 3.光源：≥800颗0.5W高亮度LED灯珠； 4.显色指数：CRI≥92； 5.光束角度：≥120°； 6.色温：至少满足双色温3200K/5600K； 7.控制通道 : 双色温≥3CH，单色温≥2CH。 | 台 | 8.00 |
| 41 | 电动翻转嵌入式平板LED三基色 | 1.输入电压：AC90-260V/50/60Hz； 2.额定功率：≥200W； 3.光 源：高亮度LED灯珠； 4.灯珠数量：≥600颗； 5.光源寿命：≥50000小时； 6.色 温：至少满足双色温3200K/5600K； 7.显色指数：Rａ≥92； 8.调 光：0-100%线性电子调光(16bit无闪烁调光)； 9.光源类型：泛光型； 10.控制方式：DMX512控台协议； 11.控制模式：≥2CH/4CH通道； 12.操 作：数码管显示控制地址码和调光数值； 13.仰俯角度：0°-60°； 14.限位方式：磁传感器,更高的灵敏度,高精准度限位； 15.工作温度：-10°-40°； 16.冷却系统：高导热纯铝成型散热器自然散热。 | 台 | 11.00 |
| 42 | LED PAR彩光 | 1.电压：AC100V-240V，50HZ/60HZ ； 2.功率：≥260W； 3.光源： LED24pcs*10W（RGBW四合一）； 4.显示界面：数码管显示； 5.操作：显示板控制，自走/自定义编程； 6.接收信号：DMX512信号； 7.带主/从机功能，内置自走程序； 8.通道：≥8个DMX通道； 9.静音无风机； 10.散热方式：机壳散热； 11.调光：0-100%线性调节 ； 12.频闪：独立电子频闪； 13.防水等级：≥IP65。 | 台 | 9.00 |
| 43 | LED摇头光束 | 1.电压：AC 110-240V,50-60Hz； 2.总功率：≥180W； 3.光源：白光150W LED； 4.光束角：≥5°； 5.颜色：12种二向色滤光片+白色； 6.固定的图案：13个+空白； 7.调焦：电子线性； 8.棱镜：旋转8棱镜； 9.调光：0-100%； 10.频闪： 0-25Hz； 11.水平: 540°，倾斜: 270°； 12.平移/倾斜分辨率：16位； 13.显示器：全彩色显示器。 | 台 | 8.00 |
| 44 | 电脑控制控台 | 1.额定电压 : AC100V-240V，50/60Hz； 2.功耗 : ≥ 50W； 3.I5双核及以上处理器，≥4G内存, ≥128G硬盘； 4.搭载≥9.1 更多版本系统； 5.≥4个DMX光电隔离物理输出口，≥2048个通道； 6.可扩展≥64个输出口，≥32768个通道； 7.内置3D Visualiser可视化舞台模拟软件，支持实时模拟； 8.千兆网络端口，可用于ArtNet及sACN协议； 9.支持MIDI触发、内置时间码、播放器等触发，实现声光同步； 10.10个精密播放推杆，3个精密进口金属轴光学编码器； 11.20个可编程宏功能按钮； 12.高亮度≥14.0寸显示屏，带有灵敏的触摸功能； 13.支持外接显示屏； 14.至少两个USB3.0接口（一个正面、一个背面）； 15.支持ios端、Android端远程控制； 16.内置ups电源。 | 台 | 1.00 |
| 45 | 信号放大器 | 1.至少1路DMX512数码输入； 2.至少1路DMX512直接输出； 3.输入输出光电隔离； 4.至少8路独立放大驱动输出; 5.具有信号放大整形功能，延长信号传输距离； 6.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性； 7.独立的LED信号指示； 8.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz； 9.输出:DMX512/1990信号。 | 台 | 2.00 |
| 46 | 薄雾烟机 | 1.功率: ≥1000w； 2.预热时间:≤6分钟； 3.烟雾输出: ≥3000cuft/min ； 4.油桶容积: ≥3L； 5.耗油量:≤1L/1H 6.控制器：可遥控，512 两个通道； 7.DMX通道:1/2CH 。 | 台 | 2.00 |
| 47 | 薄雾烟油 | 1.规格：≥4 桶/箱，4 L/桶； 2.特点：雾色纯白、停留持久性高、纯度高。 | 箱 | 1.00 |
| 48 | 12路智能数字箱 | 1.至少1路DMX512信号输入； 2.至少1路DMX512直接输出； 3.满足12个开关回路，每路最大4kw； 4.带信号输入检测指示和每路输出状态指示； 5.采用欧姆龙大功率继电器； 6.采用大功率接插端子； 7.采用宽压电源驱动； 8.电源:三相五线制AC380V±10%,45-65Hz 。 | 台 | 1.00 |
| 49 | 灯光配电箱 | 供电：三相AC380V 15KW根据现场实际情况订制。 | 台 | 1.00 |
| 50 | 灯钩及安全绳 | 灯光专用安全绳，铸铝灯钩。 | 套 | 17.00 |
| 51 | 固定灯架辅料 | 采用40钢管根据现场实际情况订制。 | 道 | 1.00 |
| 52 | 图形工作站 | 1.CPU:i7-11700及更高配置； 2.CPU核数: ≥8核 ； 3.混合硬盘: ≥4TB机械硬盘+512GB固态硬盘； 4.内存: ≥32G； 5.≥6G专业显卡； 6.≥27寸宽屏 ； 7.含无线键鼠，带摄像头。 | 套 | 1.00 |
| 53 | 移动工作站 | 1.屏幕尺寸：≥16英寸； 2.CPU核数：≥14核； 3.CPU:i9-13900H及更高配置； 4.固态硬盘：≥1TB； 5.内存：≥16G； 6.含无线鼠标，带摄像头。 | 台 | 1.00 |
| 54 | 机柜 | 1.尺寸：≥600*800*2000mm； 2.至少包含一个8位10A的PDU；固定板3块； 3.按需据实配置盲板及绑线棍。 | 个 | 2.00 |
| 55 | 操作台 | 1.尺寸：≥长2400mm*宽600-900mm*高750mm； 2.防火板台面。 | 个 | 1.00 |
| 56 | 监听音箱 | 1.输入灵敏度: TRS平衡输入:+4dBu AUX/RCA非平衡输入:-10dBV； 2.失真限制的输出功率:21W+21W，额定声频率响应范围:60Hz-20KHz； 3.音频输入: TRS平衡输入、RCA非平衡输入、AUX非平衡输入信噪比:≥85dBA； 4.总谐波失真+噪声 (%) ≤0.2%，高音单元尺寸: ≥1英寸，低音单元尺寸: ≥4英寸； 5.主箱箱体尺寸:≥140x200x190mm； 副箱箱体尺寸: ≥140x220x180mm | 对 | 1.00 |
| 57 | 监视器 | 1.CPU架构不低于：四核A55、WIFI频段：2.4G&5G 运行内存/RAM：4GB； 2.背光方式：直下式/DLED ； 3.亮度：300-500尼特； 4.屏幕比例：16:9； 5.屏幕分辨率：超高清4K； 6.屏幕尺寸：≥50英寸。 | 台 | 1.00 |
| 58 | 工作站 | 1.CPU:i7-12700及更高配置； 2.内存：≥16G； 3.≥1T+256G固态； 4.≥23.8英寸高清显示器； 5.包含键盘鼠标，带摄像头。 | 台 | 1.00 |
| 59 | 网络配线架 | 24口六类非屏蔽 直插配线架 | 台 | 2.00 |
| 60 | 网络理线器 | 冷轧钢板制作，厚度≥1.4mm | 台 | 2.00 |
| 61 | 嵌入式强弱电地插 | 拉丝不锈钢制作，音视频、网络、电源插接口，根据现场实际情况配置。 | 项 | 1.00 |
| 62 | PDU | 1.输入：10A国标插头（3米1.5mm2线）； 2.输出：8位10A国标五孔插座； 3.功能：双断开关（灯+保护盖）、复位过载保护。 | 个 | 4.00 |
| 63 | 系统集成 | 包含桥架、线缆、接插件及设备的安装、调试、培训等。 | 项 | 1.00 |
| 三、功能厅左侧会场 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.像素间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡，整屏显示尺寸≥21.06平米； 2.采用SMD表贴三合一封装，支持单点现场维修； 3.静音散热，无风扇； 4.维护方式：电源、模组、接收卡、HUB板全前维护，支持热插拔； 5.亮度(nit)校正后:≥750cd/㎡，0-100%无级可调； 6.色温:2000K-10000K可调，刷新率:≥3840Hz； 7.对比度:≥10000：1，可视角:水平：≥170°，垂直：≥170°； 8.亮度均匀性(校正后):≥98%，色度均匀性:±0.003Cx、Cy之内，发光点中心距偏差:＜1.7%； 9.箱体平整度≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1mm； 10.低亮高灰：100%亮度时，≥16bit灰度；70%亮度时，≥16bit灰度；50%亮度时，≥16bit灰度；20%亮度时，≥15bit灰度； 11.模组和驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能； 12.无排线连接：模块与控制卡用硬连接； 13.HDR:搭配 HDR 系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果； 14.消除鬼影和拖尾：抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 15.箱体测试功能：箱体带测试按键，可实现不少于四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描，显示信号指示灯可体现信号正常，电源指示灯可体现供电正常； 16.故障智能自查诊断及排查：具备故障自诊断及排查功能； 17.软件亮、暗线校正功能：支持屏体拼缝亮线、暗线校正； 18.自动GAMMA校正：支持自动GAMMA校正，可进行如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等的显示效果改善； 19.模块级校正：支持模块校正和数据存储及回读； 20.盐雾：达到盐雾10级要求；色域覆盖率：NTSC色域覆盖率≥120%； | 平米 | 21.06 |
| 2 | 发送卡 | 1.输入接口：DP1.2≥1路，DVI 接口≥4路； 2.输出接口：千兆网口输出≥ 16 路、光纤口输出≥4路； 3.单台最大带载 3840*2160@60Hz； 4.需满足视频源位深 8Bit/10Bit/12Bit； 5.支持发送卡模式和光电转换模式相互切换； 6.支持2D与3D一键切换； 7.支持超大分辨率设置，最高可支持 7680*1080@60Hz； 8.支持逐点亮色度校正； 9.可根据显示屏所用 LED 的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配。 | 台 | 2.00 |
| 3 | 发送卡 | 1.信号输入： DVI视频输入≥1路； 2.DVI视频输出，可用于级联或监视； 3.输出接口： HDMI输入/输出≥1路；≥6网口输出； 4.至少包含USB或RS232接口控制； 5.可级联多台进行统一控制； 6.最大带载分辨率满足2048*1152或1920*1200。 | 台 | 2.00 |
| 4 | 配电柜 | 1.三相配电系统，功率≥20KW； 2.可通过软件控制电源系统的开关； 3.可通过PLC进行通讯信息的参数设置。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 钢结构 | 1.定制支架，定制钢结构，确保承重； 2.由原厂商制作和安装钢结构（投标人提供项目中标实施时原厂商制作和安装钢结构的原厂承诺函）。 | 平米 | 21.06 |
| 6 | 无线会议终端 | 支持企业微信投屏功能（提供产品佐证资料） （一）硬件系统： 1.CPU：不低于四核64位Cortex-A55，主频最高需到达1.8GHz； 2.内存：≥4G； 3.存储：≥16G。 4.显示分辨率：≥3840*2160 5.视频接口需至少满足：1路HDMI输出接口；1路HDMI输入接口，最大支持4K高清输入； 7.音频接口需至少满足：1个3.5mm音频输出、1个3.5mm音频输入 8. USB接口需至少满足：1个USB2.0；1个Type-C；4个USB 3.0（含USB Touch）；1个MircoUSB（ACS）； 8.支持RS232、USB转换； 9.有线网络需至少满足：1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 10.无线网络需至少满足：1个WiFi6（802.11AX协议）无线模块、1个WiFi5（802.11AC协议）无线模块；支持AP热点、STA终端连接、WiFi P2P工作模式； 11.天线需至少满足：内置4根高增益全向天线； 12.外结构需提供1个专用防盗锁孔； 13.开机时长：≤30s 14.电源：DC12V3A； （二）软件系统： 1.Airplay投屏：支持苹果iOS、MacOS设备自带的Airplay投屏功能、无需安装任何软件；支持Airplay多路投屏； 2.Miracast投屏：支持Android设备（手机、Pad）系统自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持miracast多路投屏；支持HDCP，可以正常播放有版权的内容信息； 3.WiDi投屏：支持Windows8/10/11电脑自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持WiDi多路投屏；支持2K投屏； 4.GooGlecast投屏：支持Googlecast的安卓设备无线投屏，支持Chrome、Edge浏览器投屏； 5.Huawei Cast+投屏：支持华为/荣耀手机（含鸿蒙）自带的无线投屏功能、无需安装任何软件； 6.客户端投屏：可提供Android、iOS、MacOS、Windows 4套发射端软件,支持Windows、Mac、Android、iOS设备安装软件客户端方式进行无线投屏；支持扫码投屏和投屏码投屏；PC客户端支持扩展屏投屏和程序窗口投屏；客户端投屏支持跨网段投屏； 7.按键发射器：可选配USB/HDMI/Type-C三种接口的按键发射器，支持一键投屏； 8.AOA线连投屏：支持Android设备USB线连投屏； 9.投屏PIN码：支持投屏安全加密，兼容Miracast PIN码，可有效避免误投； 10.投屏时延：≤150ms； 11.投屏距离：局域网投屏无距离限制；点对点投屏（无阻挡）最大可至40m； 12.投屏水印：支持投屏画面显示投屏环境水印信息（设备名称、当前会议室、时间等），可信息追溯； 13.抢投模式：提供抢投开启和关闭功能，允许或者禁止下一个用户的投屏画面抢占当前显示画面； 14.投屏反控：支持USB Touch，支持Android手机和Windows/Mac电脑投屏反向控制； 15.BYOM无线会议：支持BYOM功能，配套无线会议伴侣可实现电脑无线连接会议室AV设备（USB摄像机、麦克风、音响等），支持Teams、Zoom、腾讯会议、钉钉、会畅等视频会议平台； 16.语音字幕：支持将语音实时转换成字幕信息，支持保存、导出。 17.多画面显示：至少可支持6路投屏终端同时无线投屏显示，能够在显示终端上自适应进行多窗口显示切换。多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、全屏或移出操作； 18.镜像显示：支持多台智能设备组网实现镜像显示，实现一投多功能； 19.弱网传输：支持弱网传输对抗，可在10%~20%的网络丢包率情况下仍能流畅稳定投屏； 20.屏幕工具栏：显示侧边栏设备功能按钮区域，用户可直接在触控显示屏上触控操作，也可在系统设备上连接USB鼠标点击工具条上的功能来控制，具有信号源切换、电子白板、批注、设置等功能按钮。工具栏支持自用隐藏； 21. UI主题：内置多套UI设计模板，可自定义选择UI风格； 22.电子白板：内置电子白板功能，可流畅书写，支持多彩画笔、屏幕清除、内容圈画、书写移动、内容复制、文件保存、背景更换、图片插入、二维码分享等功能； 23.批注功能：支持对当前屏幕的批注，提供多彩画笔标注，支持批注保存、二维码扫码浏览保存功能。 24.OPS联动显示：将智能盒子Type-C接口与OPS主机USB接口直连，实现无线投屏画面直接在OPS Windows界面进行显示和功能操控，无需切换HDMI信号源； 25.自定义壁纸：支持自定义更换系统壁纸，支持多壁纸循环播放； 26.自定义动画：支持自定义更换系统开机动画，支持多视频文件循环播放； 27.网页壁纸：支持将网页页面设置成开机壁纸，网页支持在线操作； 28.信息发布：内置图片、视频、字幕推送功能，通过web管理系统或统一管理平台，可自定义设置信息发布的内容和发布； 29.U盘浏览：支持U盘浏览功能，支持图片、视频、文档等文件浏览播放； 30.联动开关机：支持智能盒子与显示设备同步开关机，将智能盒子micro USB接口与显示设备USB直连，智能盒子通过检测显示设备USB有无电流判断显示设备开关机状态来自动进行开关机处理。 31.独立信源接入：支持第三方HDMI独立信号源接入功能，可设置HDMI接入显示优化或无线投屏显示优先，实现有线投屏和无线投屏的逻辑显示自定义设置； 32.RTSP流媒体：支持RTSP流媒体服务，可对接录播服务器； 33.投屏状态监测：支持投屏分辨率、丢包率、码率、帧率及信号强度信息显示； 34.WEB管理：智能终端支持web管理控制，通过web管理可远程进行设备参数配置和产品运维； 35.自动开关机：内置独立MCU处理电路，可监控主机状态，支持定时开关机，延时开关，定时重启功能； 36.自动休眠：支持空闲时自动进入休眠状态； 37.Web上网认证：支持Portal登录认证，提供更安全的网络连接服务； 38.集控管理：可接入统一管理平台，支持远程管控，支持统一运维管控； 39.中控API：可提供控制API接口，可与外部中控、智慧讲台等物联网设备集成对接； 40.系统语言：至少支持简体中文、繁体中文、英文。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 无线会议伴侣 | 1.支持BYOM，可免驱动无线连接AV设备（摄像机、麦克风、音箱等）； 2.至少包含Type-C接口，支持DP功能； 3.支持一键投屏，支持4K高清无线投屏显示； 4.采用独立音视频编解码处理芯片； 5.双按键设计，支持无线投屏和反镜像显示功能； 6.802.11AX（WiFi6）高速WiFi； 7.至少3色LED状态显示； 8.满足内置高增益双天线； 9.需支持Type-C辅助充电。 | 个 | 1.00 |
| 8 | 主扩扬声器 | 1.额定功率 ≥600W； 2.峰值功率 ≥2400W； 3.额定输出功率 ≥800-1200W/4Ω； 4.标称灵敏度 ≥100dB(1W@1m)； 5.最大声压级≥ 128dB@600W(131dB@1200W) (Pmax@1m）； 6.频率带宽≥90 - 18kHz (-3dB)； 7.标称指向性≥100°H × 30°V (-6dB)； 8.低频驱动器≥6.5″×4； 9.中频驱动器≥6.5″(35mm音圈)×2； 10.高频驱动器≥1.3″(34mm音圈)×2； | 只 | 2.00 |
| 9 | 补声扬声器 | 1.额定功率 ≥60W； 2.峰值功率 ≥240W； 3.定压式功率≥70V 45W/30W/15W/7.5W 100V 60W/30W/15W； 4.灵敏度≥86dB(1W@1m)； 5.最大声压级≥105dB@60W(111dB@240W)； 6.指向特性 ≥90°H × 90°V； 7.频响范围≥60 - 20kHz； 8.高频驱动器≥0.75寸； 9.低频驱动器≥6.5寸； | 只 | 16.00 |
| 10 | 主扩功放 | 1.立体声模式≥4×4 600W每通道； 2.频率响应20Hz - 20 kHz; 3.总谐波失真: ≤0.5dB； 4.信噪比≥105 dB； 5.动态范围: ≥90 dB； 6.阻尼系数≥200； 7.转换速率≥15 V/us； 8.电压增益≥30dB； 9.具有高温保护，直流保护，开机保护，过载保护等功能。 | 台 | 1.00 |
| 11 | 补声功放 | 1.具有高温、短路、过载限流等保护功能； 2. 8Ω立体声输出≥2x300W；4Ω立体声输出≥2x495W； 3.频率响应≥ 20Hz - 20 kHz ±1dB； 4.串音≥65dB 8Ω 1KH； 5.信噪比≥97dB； 6.总谐波失真≤ 0.05%。 | 台 | 4.00 |
| 12 | 数字音频处理器 | 1.不低于8个模拟输入通道、8个模拟输出通道，需具备回声消除功能； 2.支持可扩展的DANTE数字网络音频卡； 3.支持级联交换及热备份功能，可实现全混音矩阵处理，每通道都具有独立的DSP处理功能； 4.频率响应≥20Hz-20kHz,-0.3dB； 5.动态范围≥113dBu； 6.失真度≤0.008% - 1kHz(0dBu)； 7.串音≥70dBu，20Hz-20kHz； 8.共模拟制比≥75dBu 1KHz； 9.数字处理采用24bit sigma-delta A/D、D/A转换(24bit sigma-delta A/D、D/A)32 bit SHARC DSP, 96kHz采样率。 | 台 | 1.00 |
| 13 | 12路智能电源 | 1.总容量≥50A； 2.输出≥10A 国标五孔插座； 3.12路通道控制，至少包含SET，KEY，ON/OFF 按键； 4.控制接口具有EMG DC24V 紧急启动接口； DC5~24V 电压信号启动接口； 标准RS232 输入输出口； RS 485 串口； 5.具有时序开关：时序延时可用户定义，单路遥控，串口控制； 6.电源接入采用≥50A空气开关； 7.净化滤波器的工作电流≥40 A； 8.具有参数设置和实时控制功能。 | 台 | 1.00 |
| 14 | 网络音频节点 | 1.支持无风扇静音设计； 2.平衡话筒/线路输入≥8路，支持48V幻象供电；线路输出≥8路； 3.支持≥8*8网络音频传输通道，可实现在标准的以太网上实现网络音频扩展； 4.支持网络音频传输，并由平台进行统一管理，配置信号路由关系等； 5.具有LCD显示屏，1000M以太网接口≥2个，支持网络音频传输不间断冗余备份； 6.频率响应：20HZ-20KHZ，动态范围：≥108dB，总谐波失真（TH+N）：<0.01%； 7.具有RS-232双线控制接口，GPIO接口≥8路，支持UAC功能，可双向传输≥8通道音频信号； 8.DC12V 2A适配器电源与PoE供电备份。 | 台 | 1.00 |
| 15 | 无线发射点 | 1.网页浏览器界面配置系统； 2.符合IEEE 802.11n 的标准WiFi； 3.无缝自动无线频率通道切换； 4.用于安全通信的WPA2加密； 5.支持电源适配器供电和POE供电； 6.具有丢包补偿； 7.支持多种语言操作界面； 8.5段参量均衡器； 9.系统的无线覆盖区域≥30 米x30 米； 10.主机可连接≥115台无线讨论单元； 11.支持同时打开话筒数量≥24只。 | 台 | 1.00 |
| 16 | 无线讨论单元 | 1.在2.4 GHz和5 GHz均可工作； 2.内置反馈抑制器； 3.可同时激活扬声器和话筒； 4.可选择≥3种话筒杆； 5.具有电池电量不足LED指示灯； 6.可设定包含代表机、双代表或主席机等功能； 7.具有音频静音按钮； 8.使用Web界面配置无线设备； 9.话筒按钮通过指示灯颜色可区分其当前状态； 10.可拆卸电池组； 11.无缝自动频率通道切换； 12.具有WiFi 覆盖区域范围测试； 13.具有丢包补偿功能； 14.具有至少两个3.5毫米耳机插孔和音量旋钮； 15.电池容量≥12800 mAh； 16.工作时间≥24小时（当20%发言，80%聆听时）； 17.频率响应≥100 Hz - 20 kHz（-3 dB，额定电平）； 额定电平时的THD≤ 0.1 %； 18.动态范围 ≥ 90 dB； 19.信噪比≥90 dB。 | 台 | 10.00 |
| 17 | 鹅颈短话筒 | 1.强指向性话筒； 2.具有防喷和防风罩； 3.具有防止移动电话干扰功能； 4.带宽≥125Hz–15kHz； 5.动态范围≥100 dB； 6.额定输入≥于85 dB SPL； 7.最大输入≥115 dB SPL； 8.等效噪音≥15 dB SPL。 | 块 | 10.00 |
| 18 | 充电箱 | 1.可同时为至少5块电池充电； 2.从零电量到充满电用时≤3个小时； 3.具有环路主电源连接器； 4.具有单独的电池组充电电量指示灯； 5.电池在完全充满电后也可留在充电器中而不会影响电池组的充电电量和使用寿命； 6.主电源插座允许以串行方式连接≤5个充电器。 | 台 | 2.00 |
| 19 | 无线手持话筒 | （一）发射机规格 1.振荡模式：PLL相位锁定频率合成； 2.载波频段≥UHF640~690MHz； 3.频带宽度≥50MHz； 4.谐波幅射≤55dBc； 5.最大偏移度±48KHz之间； 6.动圈式音头； （二）接收机规格： 7.射频稳定度±0.005%之间； 8.载波频率≥UHF640~690MHz； 9.频率宽度≥50MHz； 10.信道≥200CH； 11.综合S/N比≥102Db； 12.综合T.H.D≤0.5%@1KHz； 13.频率响应≥60Hz~15KHz； 14.输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式； 15.电子SQ可调: 需满足30-200米离距离可调。 | 套 | 1.00 |
| 20 | 天线分配器 | 1.全频道的UHF天线分配器； 2.支持外置5A开关电源，可提供四组12V直流电给无线接收机； 3.频率响应≥450-970MHZ； 4.采用对数周期偶极振子阵列； 5.低噪声信号放大器补偿同轴缆线的插入损失； 6.天线盒子内置增益选择开关。 | 套 | 1.00 |
| 21 | 演讲发言话筒 | 1.收音头≥20mm驻极式； 2.超心型指向收音头； 3.灵敏度≥-31dB (0dB=1V/Pa,1000Hz)； 4.频响≥20Hz-20000Hz； 5.输出阻抗≤200欧姆； 6.负载阻抗≥1000 欧姆； 7.最大声压级≥138dB SPL (0dB SPL=2×10-5 Pa)； 8.等效噪声级≤17dB-A； 9.48V幻象供电； 10.具有静音控制开关。 | 台 | 1.00 |
| 22 | 视频会议摄像机 | 1.采用不低于1/1.7英寸 1240万图像传感器； 2.不低于35倍光学变倍+2倍电子变倍，≥60 度水平视角；最低照度≤0.01 lux； 3.支持IP与HDMI、SDI、USB接口同时输出，HDMI和IP支持不低于3840x2160@30帧超高清分辨率，SDI和USB输出不低于1080P@60； 4.支持不少于128个预置位； 5.支持RS232、RS485和RJ45接口控制； 6.转动角度：水平：不低于-170° ~ +170°；垂直：不低于-30° ~ +90°； 7.IP超高清4k视频输出，同时支持H.264、H.265编码； 8.支持宽动态、3D降噪、自动手动白平衡、自动手动电子快门、自动手动背光补偿、自动手动光圈等功能； 9.支持标准的Sony Visca、Pelco-P、Pelco-D 控制协议，可通过菜单快速地进行设置； 10.采用标准的SONY VISCA协议，同时带VISCA IN和VISCA OUT接口； 11.支持POE供电，一条网线可以同时解决视频传输、摄像机控制、电源供电； 12.支持图像翻转功能：可正装、倒装。 | 台 | 3.00 |
| 23 | 视频会议采集卡 | 1.高清HDMI采集卡； 2.输入接口：≥2个HDMI2.0接口，≥2个3.5mm音频输入接口，支持2160P30/1440P144/1080P240 向下兼容； 3.输出接口：≥1个Type-C接口（USB3.1速率），2160P30/1440P60/1080P120/1080P60向下兼容； 4.至少支持Windows 8.1、10、11，linux，mac OX，android操作系统的x86 和x64 版本。 | 台 | 1.00 |
| 24 | 4K一体云节点 | 1.核心CPU、网络、音视频采集等器件采用国产芯片，系统支持有中心部署和无中心部署； 2.支持1U机柜并排安装≥2台，支持集中式安装支架同时安装≥ 8 台，集中式安装支架支持集中供电并自带散热风扇； 3.采用编解码一体化设计，支持连接物理端口自动识别编解码模式，无需硬件拨码或软件调试，编解码分辨率均不低于 4096x2160@60Hz（可向下兼容），支持同时开设不少于 32个活动窗口； 4.接口：视频接口支持输入 ≥2 路 HDMI，输出≥ 2 路 HDMI，每一路都支持 HDMI固定卡扣；具备RJ45网口和SFP光口，并支持接口备份功能，光电口倒换时间无延时；音频接口支持声学回声消除功能(AEC)、背景噪声抑制功能(ANS)、 自动增益控制功能(AGC)；≥1*Type-C接口，支持视频输出；支持≥1 路 RS-422、 ≥1 路 RS-232 接口、≥1 路 RS-485 接口、≥1 路 Relay 接口、≥1 路 I/O、≥1路 IR 红外接口； 5.支持信号源切换无黑场，实时无感无缝切换；支持分布式处理节点内置多媒体影像漫游系统，实现大屏幕拼接墙设置、节点管理、信号回显和预览等；支持对图像亮度、色度、饱和度进行调整设置； 6.支持在屏幕上任意区域循环显示各类视频，支持轮巡时间间隔设置，支持≥512 路信号源轮巡，支持在大屏上叠加字幕横幅，支持大屏操作锁定功能。支持多个不同类型的显示设备显示内容同屏镜像功能，支持一键拷屏功能，支持对视频源进行局部放大至全屏显示功能，支持预操控功能，支持窗口锁定/解锁功能，支持大屏拼接布局快速切换； 7.支持显示终端任意跨屏、漫游、开窗、叠加、大屏任意拼接同步显示；支持开窗画面 90°、180°、270°旋转；支持窗口位置交换、窗口叠加、窗口替换、窗口位置移动、改变窗口大小、码流连接方式切换（TCP/UDP） 、窗口双击全屏、 窗口单击置顶、声音开关控制、音频预监；支持实时预览每页≥96路视频源；监控摄像头媒体流仅取一次，即可分发≥128个节点解码输出； 8.支持通过平板电脑/台式电脑安装的可视化 UI 控制软件对接入的电脑信号源进行反向控制，具备远程 KVM 控制功能，鼠标支持跨屏、 漫游等操作功能，支持快捷键隐藏/显示 OSD 菜单，支持可视化座席 OSD 交互；支持同一套鼠标键盘在不同电脑之间进行文件复制拷贝； 9.支持音视频同步拖放控制， 视频源回显画面上具有音频独立控制开关，支持音频状态实时监测；支持纯音频信号独立控制播放和多路混音，支持音频混合播放，在分布式网络音频部署情况下，实现语音对讲和多方通话，支持坐席音频随动功能，支持设置输入和输出音频接口的静音/增益调节； 10.节点≥16方音视频会议功能，支持VOIP/PSTN电话同步呼叫和接听、会议话筒加入正在召开的视频会议中组成混合会议，混合会议中支持图像拉取和推送对接的监控系统画面、视频会议系统画面和本地系统内视频源，并且支持多画面、混合语音、混合媒体流的编解码及分发功能，支持静音、闭麦、开关画面、调节音量大小，支持随时增加人员参与交流，支持在混合会议时发送辅流给参会中的相关成员； 11.节点支持网口 POE 供电方式，同时支持外接电源接口供电，两种电源可冗余备份，电源适配器采用可防止电源接口松脱的锁定装置结构。 | 台 | 16.00 |
| 25 | 控制平板 | 1.屏幕尺寸：≥12.6英寸； 2.≥120Hz高刷新率； 3.CPU：i7-1260U及更高配置； 4.内存：≥16G+1T； 5.配置手写笔。 | 台 | 1.00 |
| 26 | 智能控制主机 | 1.支持建立多个不同工程界面； 2.支持嵌入式CPU，≥512M内存，存储≥8G； 3.支持多种网络协议，便于编写各种通讯协议，适应各种控制设备； 4.支持浏览器在线编程调试，无需安装任何软件； 5.接口：弱继电器接口≥8路，I/O输入≥8路，IR接口≥8路，RS-232/422/485串行通讯口≥8路双向； 6.前面板带液晶显示屏和红外学习窗，前面板不少于4个可编程按 。 | 台 | 1.00 |
| 27 | 八路强电控制接口机 | 1.支持≥8通道，每通道负载不低于250V 15A； 2.每通道均自带常开、常闭互锁接口； 3.支持通道互锁功能，锁定的两个通道不能同时打开； 4.支持多机级联，级联数量不少于900台； 5.支持RS232串行控制，自带输入输出接口； 6.支持TCP、UDP、HTTP、web网络控制； | 台 | 1.00 |
| 28 | 无线路由器 | 1.最高传输速率：≥7141Mbps； 2.2.4GHz传输速率：≥1376Mbps； 3.5GHz传输速率：≥5765Mbps； 4.频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）； 5.网络接口：WAN和LAN接口自适应：入户网线可以插任意一个网口，均可以上网。≥4个10/100/1000 M 自适应速率的以太网接口。 | 台 | 1.00 |
| 29 | 交换机 | 1.背板带宽：≥670Gbps； 2.包转发率：≥140Mpps； 3.端口：≥48个10/100/1000/10000BASE-T以太网端口(PoE+)，≥4个万兆SFP； 4.含2个万兆单模模块。 | 台 | 1.00 |
| 30 | 图形工作站 | 1.CPU:i7-11700及更高配置； 2.CPU核数: ≥8核 ； 3.混合硬盘: ≥4TB机械硬盘+512GB固态硬盘； 4.内存: ≥32G； 5.≥6G专业显卡； 6.≥27寸宽屏 ； 7.含无线键鼠，带摄像头。 | 套 | 1.00 |
| 31 | 移动工作站 | 1.屏幕尺寸：≥16英寸； 2.CPU核数：≥14核； 3.CPU:i9-13900H及更高配置； 4.固态硬盘：≥1TB； 5.内存：≥16G； 6.含无线鼠标，带摄像头。 | 台 | 1.00 |
| 32 | 机柜 | 1.尺寸：≥600*800*2000mm； 2.至少包含一个8位10A的PDU；固定板3块； 3.按需据实配置盲板及绑线棍。 | 个 | 1.00 |
| 33 | 工作站 | 1.CPU:i7-12700及更高配置； 2.内存：≥16G； 3.≥1T+256G固态； 4.≥23.8英寸高清显示器； 5.包含键盘鼠标，带摄像头。 | 台 | 1.00 |
| 34 | 网络配线架 | 24口六类非屏蔽 直插配线架 | 台 | 2.00 |
| 35 | 网络理线器 | 冷轧钢板制作，厚度≥1.4mm | 台 | 2.00 |
| 36 | 嵌入式强弱电地插 | 拉丝不锈钢制作，音视频、网络、电源插接口，根据现场实际情况配置。 | 项 | 1.00 |
| 37 | PDU | 1.输入：10A国标插头（3米1.5mm2线）； 2.输出：8位10A国标五孔插座； 3.功能：双断开关（灯+保护盖）、复位过载保护。 | 个 | 2.00 |
| 38 | 系统集成 | 包含桥架、线缆、接插件及设备的安装、调试、培训等。 | 项 | 1.00 |
| 四、功能厅右侧会场 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.像素间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡，整屏显示尺寸≥21.06平米； 2.采用SMD表贴三合一封装，支持单点现场维修； 3.静音散热，无风扇； 4.维护方式：电源、模组、接收卡、HUB板全前维护，支持热插拔； 5.亮度(nit)校正后:≥750cd/㎡，0-100%无级可调； 6.色温:2000K-10000K可调，刷新率:≥3840Hz； 7.对比度:≥10000：1，可视角:水平：≥170°，垂直：≥170°； 8.亮度均匀性(校正后):≥98%，色度均匀性:±0.003Cx、Cy之内，发光点中心距偏差:＜1.7%； 9.箱体平整度≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1mm； 10.低亮高灰：100%亮度时，≥16bit灰度；70%亮度时，≥16bit灰度；50%亮度时，≥16bit灰度；20%亮度时，≥15bit灰度； 11.模组和驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能； 12.无排线连接：模块与控制卡用硬连接； 13.HDR:搭配 HDR 系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果； 14.消除鬼影和拖尾：抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 15.箱体测试功能：箱体带测试按键，可实现不少于四种单色显示， 横扫、竖扫等方式扫描，显示 信号指示灯可体现信号正常，电源指示灯可体现供电正常； 16.故障智能自查诊断及排查：具备故障自诊断及排查功能； 17.软件亮、暗线校正功能：支持屏体拼缝亮线、暗线校正； 18.自动GAMMA校正：支持自动GAMMA校正，可进行如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等的显示效果改善； 19.模块级校正：支持模块校正和数据存储及回读； 20.盐雾：达到盐雾10级要求；色域覆盖率：NTSC色域覆盖率≥120%； | 平米 | 21.06 |
| 2 | 发送卡 | 1.输入接口： DP1.2≥1路，DVI 接口≥4路； 2.输出接口：千兆网口输出≥ 16 路、 光纤口输出≥4路； 3.单台最大带载 3840*2160@60Hz； 4.需满足视频源位深 8Bit/10Bit/12Bit； 5.支持发送卡模式和光电转换模式相互切换； 6.支持2D与3D一键切换； 7.支持超大分辨率设置，最高可支持 7680*1080@60Hz； 8.支持逐点亮色度校正； 9.根据显示屏所用 LED 的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配。 | 台 | 2.00 |
| 3 | 发送卡 | 1.信号输入： DVI视频输入≥1路； 2.DVI视频输出，可用于级联或监视； 3.输出接口：HDMI输入/输出≥1路；≥6网口输出； 4.至少包含USB或RS232接口控制； 5.可级联多台进行统一控制； 6.最大带载分辨率满足2048*1152或1920*1200。 | 台 | 2.00 |
| 4 | 配电柜 | 1.三相配电系统，功率≥20KW； 2.可通过软件控制电源系统的开关； 3.可通过PLC进行通讯信息的参数设置。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 钢结构 | 1.定制支架，定制钢结构，确保承重； 2.由原厂商制作和安装钢结构（投标人提供项目中标实施时原厂商制作和安装钢结构的原厂承诺函）。 | 平米 | 21.06 |
| 6 | 无线会议终端 | 支持企业微信投屏功能（提供产品佐证资料） （一）硬件系统： 1.CPU：不低于四核64位Cortex-A55，主频最高须达到1.8GHz； 2.内存：≥4G； 3.存储：≥16G。 4.显示分辨率：≥3840*2160 5.视频接口需至少满足：1路HDMI输出接口；1路HDMI输入接口，最大支持4K高清输入； 6.音频接口需至少满足：1个3.5mm音频输出、1个3.5mm音频输入 7.USB接口需至少满足：1个USB2.0；1个Type-C；4个USB 3.0（含USB Touch）；1个MircoUSB（ACS）； 8.支持RS232、USB转换； 9.有线网络需至少满足：1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 10.无线网络需至少满足：1个WiFi6（802.11AX协议）无线模块、1个WiFi5（802.11AC协议）无线模块；支持AP热点、STA终端连接、WiFi P2P工作模式； 11.天线需至少满足：内置4根高增益全向天线； 12.外结构需提供1个专用防盗锁孔； 13.开机时长：≤30s； 14.电源：DC12V3A； （二）软件系统： 1.Airplay投屏：支持苹果iOS、MacOS设备自带的Airplay投屏功能、无需安装任何软件；支持Airplay多路投屏； 2.Miracast投屏：支持Android设备（手机、Pad）系统自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持miracast多路投屏；支持HDCP，可以正常播放有版权的内容信息； 3.WiDi投屏：支持Windows8/10/11电脑自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持WiDi多路投屏；支持2K投屏； 4.GooGlecast投屏：支持Googlecast的安卓设备无线投屏，支持Chrome、Edge浏览器投屏； 5.Huawei Cast+投屏：支持华为/荣耀手机（含鸿蒙）自带的无线投屏功能、无需安装任何软件； 6.客户端投屏：可提供Android、iOS、MacOS、Windows 4套发射端软件,支持Windows、Mac、Android、iOS设备安装软件客户端方式进行无线投屏；支持扫码投屏和投屏码投屏；PC客户端支持扩展屏投屏和程序窗口投屏；客户端投屏支持跨网段投屏； 7.按键发射器：可选配USB/HDMI/Type-C三种接口的按键发射器，支持一键投屏； 8.AOA线连投屏：支持Android设备USB线连投屏； 9.投屏PIN码：支持投屏安全加密，兼容Miracast PIN码，可有效避免误投； 10.投屏时延：≤150ms； 11.投屏距离：局域网投屏无距离限制；点对点投屏（无阻挡）最大可至40m； 12.投屏水印：支持投屏画面显示投屏环境水印信息（设备名称、当前会议室、时间等），可信息追溯； 13.抢投模式：提供抢投开启和关闭功能，允许或者禁止下一个用户的投屏画面抢占当前显示画面； 14.投屏反控：支持USB Touch，支持Android手机和Windows/Mac电脑投屏反向控制； 15.BYOM无线会议：支持BYOM功能，配套无线会议伴侣可实现电脑无线连接会议室AV设备（USB摄像机、麦克风、音响等），支持Teams、Zoom、腾讯会议、钉钉、会畅等视频会议平台； 16.语音字幕：支持将语音实时转换成字幕信息，支持保存、导出。 17.多画面显示：至少可支持6路投屏终端同时无线投屏显示，能够在显示终端上自适应进行多窗口显示切换。多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、全屏或移出操作； 18.镜像显示：支持多台智能设备组网实现镜像显示，实现一投多功能； 19.弱网传输：支持弱网传输对抗，可在10%~20%的网络丢包率情况下仍能流畅稳定投屏； 20.屏幕工具栏：显示侧边栏设备功能按钮区域，用户可直接在触控显示屏上触控操作，也可在系统设备上连接USB鼠标点击工具条上的功能来控制，具有信号源切换、电子白板、批注、设置等功能按钮。工具栏支持自用隐藏； 21.UI主题：内置多套UI设计模板，可自定义选择UI风格； 22.电子白板：内置电子白板功能，可流畅书写，支持多彩画笔、屏幕清除、内容圈画、书写移动、内容复制、文件保存、背景更换、图片插入、二维码分享等功能； 23.批注功能：支持对当前屏幕的批注，提供多彩画笔标注，支持批注保存、二维码扫码浏览保存功能。 24.OPS联动显示：将智能盒子Type-C接口与OPS主机USB接口直连，实现无线投屏画面直接在OPS Windows界面进行显示和功能操控，无需切换HDMI信号源； 25.自定义壁纸：支持自定义更换系统壁纸，支持多壁纸循环播放； 26.自定义动画：支持自定义更换系统开机动画，支持多视频文件循环播放； 27.网页壁纸：支持将网页页面设置成开机壁纸，网页支持在线操作； 28.信息发布：内置图片、视频、字幕推送功能，通过web管理系统或统一管理平台，可自定义设置信息发布的内容和发布； 29.U盘浏览：支持U盘浏览功能，支持图片、视频、文档等文件浏览播放； 30.联动开关机：支持智能盒子与显示设备同步开关机，将智能盒子micro USB接口与显示设备USB直连，智能盒子通过检测显示设备USB有无电流判断显示设备开关机状态来自动进行开关机处理。 31.独立信源接入：支持第三方HDMI独立信号源接入功能，可设置HDMI接入显示优化或无线投屏显示优先，实现有线投屏和无线投屏的逻辑显示自定义设置； 32.RTSP流媒体：支持RTSP流媒体服务，可对接录播服务器； 33.投屏状态监测：支持投屏分辨率、丢包率、码率、帧率及信号强度信息显示； 34.WEB管理：智能终端支持web管理控制，通过web管理可远程进行设备参数配置和产品运维； 35.自动开关机：内置独立MCU处理电路，可监控主机状态，支持定时开关机，延时开关，定时重启功能； 36.自动休眠：支持空闲时自动进入休眠状态； 37.Web上网认证：支持Portal登录认证，提供更安全的网络连接服务； 38.集控管理：可接入统一管理平台，支持远程管控，支持统一运维管控； 39.中控API：可提供控制API接口，可与外部中控、智慧讲台等物联网设备集成对接； 40.系统语言：至少支持简体中文、繁体中文、英文。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 无线会议伴侣 | 1.支持BYOM，可免驱动无线连接AV设备（摄像机、麦克风、音箱等）； 2.至少包含Type-C接口，支持DP功能； 3.支持一键投屏，支持4K高清无线投屏显示； 4.采用独立音视频编解码处理芯片； 5.双按键设计，支持无线投屏和反镜像显示功能； 6.802.11AX（WiFi6）高速WiFi； 7.3色LED状态显示； 8.满足内置高增益双天线； 9.需支持Type-C辅助充电。 | 个 | 1.00 |
| 8 | 主扩扬声器 | 1.额定功率 ≥600W； 2.峰值功率 ≥2400W； 3.额定输出功率 ≥800-1200W/4Ω； 4.标称灵敏度 ≥100dB(1W@1m)； 5.最大声压级≥ 128dB@600W(131dB@1200W) (Pmax@1m）； 6.频率带宽≥90 - 18kHz (-3dB)； 7.标称指向性≥100°H × 30°V (-6dB)； 8.低频驱动器≥6.5″×4； 9.中频驱动器≥6.5″(35mm音圈)×2； 10.高频驱动器≥1.3″(34mm音圈)×2。 | 只 | 2.00 |
| 9 | 补声扬声器 | 1.额定功率 ≥60W； 2.峰值功率 ≥240W； 3.定压式功率≥70V 45W/30W/15W/7.5W； 100V 60W/30W/15W； 4.灵敏度≥86dB(1W@1m)； 5.最大声压级≥105dB@60W(111dB@240W)； 6.指向特性 ≥90°H × 90°V； 7.频响范围≥60 - 20kHz； 8.高频驱动器≥0.75寸； 9.低频驱动器≥6.5寸。 | 只 | 16.00 |
| 10 | 主扩功放 | 1.立体声模式≥4×4 600W每通道； 2.频率响应20Hz - 20 kHz; 3.总谐波失真: ≤0.5dB； 4.信噪比≥105 dB； 5.动态范围: ≥90 dB； 6.阻尼系数≥200； 7.转换速率≥15 V/us； 8.电压增益≥30dB； 9.具有高温保护，直流保护，开机保护，过载保护等功能。 | 台 | 1.00 |
| 11 | 补声功放 | 1.具有高温、短路、过载限流等保护功能； 2. 8Ω立体声输出≥2x300W；4Ω立体声输出≥2x495W； 3.频率响应≥ 20Hz - 20 kHz ±1dB； 4.串音≥65dB 8Ω 1KH； 5.信噪比≥97dB； 6.总谐波失真≤ 0.05%。 | 台 | 4.00 |
| 12 | 数字音频处理器 | 1.不低于8个模拟输入通道、8个模拟输出通道，需具备回声消除功能； 2.支持可扩展的DANTE数字网络音频卡； 3.支持级联交换及热备份功能，可实现全混音矩阵处理，每通道都具有独立的DSP处理功能； 4.频率响应≥20Hz-20kHz,-0.3dB； 5.动态范围≥113dBu； 6.失真度≤0.008% - 1kHz(0dBu)； 7.串音≥70dBu，20Hz-20kHz； 8.共模拟制比≥75dBu 1KHz； 9.数字处理采用24bit sigma-delta A/D、D/A转换(24bit sigma-delta A/D、D/A)32 bit SHARC DSP, 96kHz采样率。 | 台 | 1.00 |
| 13 | 12路智能电源 | 1.总容量≥50A； 2.输出≥10A 国标五孔插座； 3.12路通道控制，至少包含SET，KEY，ON/OFF 按键； 4.控制接口具有EMG DC24V 紧急启动接口； DC5~24V 电压信号启动接口； 标准RS232 输入输出口； RS 485 串口； 5.具有时序开关：时序延时可用户定义，单路遥控，串口控制； 6.电源接入采用≥50A空气开关； 7.净化滤波器的工作电流≥40 A； 8.具有参数设置和实时控制功能。 | 台 | 1.00 |
| 14 | 网络音频节点 | 1.支持无风扇静音设计； 2.平衡话筒/线路输入≥8路，支持48V幻象供电；线路输出≥8路； 3.支持≥8*8网络音频传输通道，可实现在标准的以太网上实现网络音频扩展； 4.支持网络音频传输，并由平台进行统一管理，配置信号路由关系等； 5.具有LCD显示屏，1000M以太网接口≥2个，支持网络音频传输不间断冗余备份； 6.频率响应：20HZ-20KHZ，动态范围：≥108dB，总谐波失真（TH+N）：<0.01%； 7.具有RS-232双线控制接口，GPIO接口≥8路，支持UAC功能，可双向传输≥8通道音频信号； 8.DC12V 2A适配器电源与PoE供电备份。 | 台 | 1.00 |
| 15 | 无线发射点 | 1.网页浏览器界面配置系统； 2.符合IEEE 802.11n 的标准WiFi； 3.无缝自动无线频率通道切换； 4.用于安全通信的WPA2加密； 5.支持电源适配器供电和POE供电； 6.具有丢包补偿； 7.支持多种语言操作界面； 8. 5段参量均衡器； 9.系统的无线覆盖区域≥30 米x30 米； 10.主机可连接≥115台无线讨论单元； 11.支持同时打开话筒数量≥24只。 | 台 | 1.00 |
| 16 | 无线讨论单元 | 1.在2.4 GHz和5 GHz均可工作； 2.内置反馈抑制器； 3.可同时激活扬声器和话筒； 4.可选择≥3种话筒杆； 5.具有电池电量不足LED指示灯； 6.可设定包含代表机、双代表或主席机等功能； 7.具有音频静音按钮； 8.使用Web界面配置无线设备； 9.话筒按钮通过指示灯颜色可区分其当前状态； 10.可拆卸电池组； 11.无缝自动频率通道切换； 12.具有WiFi 覆盖区域范围测试； 13.具有丢包补偿功能； 14.具有至少两个3.5毫米耳机插孔和音量旋钮； 15.电池容量≥12800 mAh； 16.工作时间≥24小时（当20%发言，80%聆听时）； 17.频率响应≥100Hz-20kHz（-3dB，额定电平）； 额定电平时的THD≤0.1%； 18.动态范围 ≥90dB； 19.信噪比≥90dB。 | 台 | 10.00 |
| 17 | 鹅颈短话筒 | 1.强指向性话筒 2.具有防喷和防风罩； 3.具有防止移动电话干扰功能； 4.带宽≥125Hz–15kHz； 5.动态范围≥100dB； 6.额定输入≥于85dB SPL； 7.最大输入≥115dB SPL； 8.等效噪音≥15dB SPL。 | 块 | 10.00 |
| 18 | 充电箱 | 1.可同时为至少5块电池充电； 2.从零电量到充满电用时≤3个小时； 3.具有环路主电源连接器； 4.具有单独的电池组充电电量指示灯； 5.电池在完全充满电后也可留在充电器中而不会影响电池组的充电电量和使用寿命； 6.主电源插座允许以串行方式连接≤5个充电器。 | 台 | 2.00 |
| 19 | 无线手持话筒 | （一）发射机规格： 1.振荡模式：PLL相位锁定频率合成； 2.载波频段≥UHF640~690MHz； 3.频带宽度≥50MHz； 4.谐波幅射≤55dBc； 5.最大偏移度±48KHz之间； 6.动圈式音头； （二）接收机规格： 7.射频稳定度±0.005%之间； 8.载波频率≥UHF640~690MHz； 9.频率宽度≥50MHz； 10.信道≥200CH； 11.综合S/N比≥102Db； 12.综合T.H.D≤0.5%@1KHz； 13.频率响应≥60Hz~15KHz； 14.输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式； 15.电子SQ可调: 需满足30-200米离距离可调。 | 套 | 1.00 |
| 20 | 天线分配器 | 1.全频道的UHF天线分配器； 2.支持外置5A开关电源，可提供四组12V直流电给无线接收机； 3.频率响应≥450-970MHZ； 4.采用对数周期偶极振子阵列； 5.低噪声信号放大器补偿同轴缆线的插入损失； 6.天线盒子内置增益选择开关。 | 套 | 1.00 |
| 21 | 演讲发言话筒 | 1.收音头≥20mm驻极式； 2.超心型指向收音头； 3.灵敏度≥-31dB (0dB=1V/Pa,1000Hz)； 4.频响≥20Hz-20000Hz； 5.输出阻抗≤200欧姆； 6.负载阻抗≥1000 欧姆； 7.最大声压级≥138dB SPL (0dB SPL=2×10-5 Pa)； 8.等效噪声级≤17dB-A； 9.48V幻象供电； 10.具有静音控制开关。 | 台 | 1.00 |
| 22 | 视频会议摄像机 | 1.采用不低于1/1.7英寸 1240万图像传感器； 2.不低于35倍光学变倍+2倍电子变倍，≥60 度水平视角；最低照度≤0.01 lux； 3.支持IP与HDMI、SDI、USB接口同时输出，HDMI和IP支持不低于3840x2160@30帧超高清分辨率，SDI和USB输出不低于1080P@60； 4.支持不少于128个预置位； 5.支持RS232、RS485和RJ45接口控制； 6.转动角度：水平：不低于-170° ~ +170°；垂直：不低于-30° ~ +90°； 7.IP超高清4k视频输出，同时支持H.264、H.265编码； 8.支持宽动态、3D降噪、自动手动白平衡、自动手动电子快门、自动手动背光补偿、自动手动光圈等功能； 9.支持标准的Sony Visca、Pelco-P、Pelco-D 控制协议，可通过菜单快速地进行设置； 10.采用标准的SONY VISCA协议，同时带VISCA IN和VISCA OUT接口； 11.支持POE供电，一条网线可以同时解决视频传输、摄像机控制、电源供电； 12.支持图像翻转功能：可正装、倒装。 | 台 | 3.00 |
| 23 | 视频会议采集卡 | 1.高清HDMI采集卡； 2.输入接口：≥2个HDMI2.0接口，≥2个3.5mm音频输入接口，支持2160P30/1440P144/1080P240 向下兼容； 3.输出接口：≥1个Type-C接口（USB3.1速率），2160P30/1440P60/1080P120/1080P60 向下兼容； 4.至少支持Windows 8.1、10、11，linux，mac OX，android操作系统的x86 和x64 版本。 | 台 | 1.00 |
| 24 | 4K一体云节点 | 1.核心CPU、网络、音视频采集等器件采用国产芯片，系统支持有中心部署和无中心部署（需提供具有CMA或CNAS标志的检验报告复印件证明）； 2.支持1U机柜并排安装≥2台，支持通过集中式安装支架同时安装≥8台，集中式安装支架支持集中供电并自带散热风扇； 3.采用编解码一体化设计，支持连接物理端口自动识别编解码模式，无需硬件拨码或软件调试，编解码分辨率均不低于 4096*2160@60Hz（可向下兼容），支持同时开设不少于 32个活动窗口（需提供具有CMA或CNAS标志的检验报告复印件证明）； 4.接口：视频接口支持输入≥2路HDMI，输出≥2路HDMI，每一路都支持HDMI固定卡扣；具备RJ45网口和SFP光口，并支持接口备份功能，光电口倒换时间无延时；音频接口支持声学回声消除功能(AEC)、背景噪声抑制功能(ANS)、自动增益控制功能(AGC)；≥1*Type-C接口，支持视频输出；支持≥1路 RS-422、≥1路 RS-232接口、≥1路 RS-485 接口、≥1路 Relay 接口、≥1路 I/O、≥1路 IR 红外接口； 5.支持信号源切换无黑场， 实时无感无缝切换；支持分布式处理节点内置多媒体影像漫游系统，实现大屏幕拼接墙设置、节点管理、信号回显和预览等；支持对图像亮度、色度、饱和度进行调整设置； 6.支持在屏幕上任意区域循环显示各类视频，支持轮巡时间间隔设置，支持 ≥512 路信号源轮巡，支持在大屏上叠加字幕横幅，支持大屏操作锁定功能。支持多个不同类型的显示设备显示内容同屏镜像功能，支持一键拷屏功能，支持对视频源进行局部放大至全屏显示功能，支持预操控功能，支持窗口锁定/解锁功能，支持大屏拼接布局快速切换； 7.支持显示终端任意跨屏、漫游、开窗、叠加、大屏任意拼接同步显示；支持开窗画面 90°、180°、270°旋转；支持窗口位置交换、窗口叠加、窗口替换、窗口位置移动、改变窗口大小、码流连接方式切换（TCP/UDP）、窗口双击全屏、 窗口单击置顶、声音开关控制、音频预监；支持实时预览每页≥96路视频源；监控摄像头媒体流仅取一次，即可分发≥128 个节点解码输出； 8.支持通过平板电脑/台式电脑安装的可视化 UI 控制软件对接入的电脑信号源进行反向控制，具备远程 KVM 控制功能，鼠标支持跨屏、漫游等操作功能，支持快捷键隐藏/显示 OSD 菜单，支持可视化座席 OSD 交互；支持同一套鼠标键盘在不同电脑之间进行文件复制拷贝； 9.支持音视频同步拖放控制，视频源回显画面上具有音频独立控制开关，支持音频状态实时监测；支持纯音频信号独立控制播放和多路混音，支持音频混合播放，在分布式网络音频部署情况下，实现语音对讲和多方通话； 10.节点≥16方音视频会议功能，支持VOIP/PSTN电话同步呼叫和接听、会议话筒加入正在召开的视频会议中组成混合会议，混合会议中支持图像拉取和推送对接的监控系统画面、视频会议系统画面和本地系统内视频源，并且支持多画面、混合语音、混合媒体流的编解码及分发功能，支持静音、闭麦、开关画面、调节音量大小，支持随时增加人员参与交流，支持在混合会议时发送辅流给参会中的相关成员； 11.节点支持网口 POE 供电方式， 同时支持外接电源接口供电，两种电源可冗余备份，电源适配器采用可防止电源接口松脱的锁定装置结构。 | 台 | 16.00 |
| 25 | 控制平板 | 1.屏幕尺寸：≥12.6英寸； 2.≥120Hz高刷新率； 3.CPU：i7-1260U及更高配置； 4.内存：≥16G+1T； 5.配置手写笔。 | 台 | 1.00 |
| 26 | 智能控制主机 | 1.支持建立多个不同工程界面； 2.支持嵌入式CPU，≥512M内存，存储≥8G； 3.支持多种网络协议，便于编写各种通讯协议，适应各种控制设备； 4.支持浏览器在线编程调试，无需安装任何软件； 5.接口：弱继电器接口≥8路，I/O输入≥8路，IR接口≥8路，RS-232/422/485串行通讯口≥8路双向； 6.前面板带液晶显示屏和红外学习窗，前面板不少于4个可编程按键 。 | 台 | 1.00 |
| 27 | 八路强电控制接口机 | 1.支持≥8通道，每通道负载不低于250V 15A； 2.每通道均自带常开、常闭互锁接口； 3.支持通道互锁功能，锁定的两个通道不能同时打开； 4.支持多机级联，级联数量不少于900台； 5.支持RS232串行控制，自带输入输出接口； 6.支持TCP、UDP、HTTP、web网络控制； | 台 | 1.00 |
| 28 | 无线路由器 | 1.最高传输速率：≧7141Mbps； 2.2.4GHz传输速率：≧1376Mbps； 3.5GHz传输速率：≧5765Mbps； 4.频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）； 5.网络接口：WAN和LAN接口自适应：入户网线可以插任意一个网口，均可以上网。≥4个10/100/1000 M 自适应速率的以太网接口。 | 台 | 1.00 |
| 29 | 交换机 | 1.背板带宽：≥670Gbps； 2.包转发率：≥140Mpps； 3.端口：≥48个10/100/1000/10000BASE-T以太网端口(PoE+)，≥4个万兆SFP； 4.含2个万兆单模模块。 | 台 | 1.00 |
| 30 | 图形工作站 | 1.CPU:i7-11700及更高配置； 2.CPU核数: ≥8核 ； 3.混合硬盘: ≥4TB机械硬盘+512GB固态硬盘； 4.内存: ≥32G； 5.≥6G专业显卡； 6.≥27寸宽屏 ； 7.含无线键鼠，带摄像头。 | 套 | 1.00 |
| 31 | 移动工作站 | 1.屏幕尺寸：≥16英寸； 2.CPU核数：≥14核； 3.CPU:i9-13900H及更高配置； 4.固态硬盘：≥1TB； 5.内存：≥16G； 6.含无线鼠标，带摄像头。 | 台 | 1.00 |
| 32 | 机柜 | 1.尺寸：≥600*800*2000mm； 2.至少包含一个8位10A的PDU；固定板3块； 3.按需据实配置盲板及绑线棍。 | 个 | 1.00 |
| 33 | 工作站 | 1.CPU:i7-12700及更高配置； 2.内存：≥16G； 3.≥1T+256G固态； 4.≥23.8英寸高清显示器； 5.包含键盘鼠标，带摄像头。 | 台 | 1.00 |
| 34 | 网络配线架 | 24口六类非屏蔽 直插配线架 | 台 | 2.00 |
| 35 | 网络理线器 | 冷轧钢板制作，厚度≥1.4mm | 台 | 2.00 |
| 36 | 嵌入式强弱电地插 | 拉丝不锈钢制作，音视频、网络、电源插接口，根据现场实际情况配置。 | 项 | 1.00 |
| 37 | PDU | 1.输入：10A国标插头（3米1.5mm2线）； 2.输出：8位10A国标五孔插座； 3.功能：双断开关（灯+保护盖）、复位过载保护。 | 个 | 2.00 |
| 38 | 系统集成 | 包含桥架、线缆、接插件及设备的安装、调试、培训等。 | 项 | 1.00 |
| 五、管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 中心服务平台 | 1.提供系统管理、用户管理、设备管理、媒体管理、开窗管理、背景管理（屏幕显示背景）、录播管理、会议融合、环控管理、工具管理功能，协调各类节点的工作,监控各部分的工作状态； 2.支持编解码云节点、音频处理器、中控主机、超融合云节点、网络监控、拼控矩阵、录播平台设备接入统一管控； 3.支持电脑信号、监控信号、视频会议信号、监控平台信号、超高分信号、软编信号接入统一调度； 4.支持红外设备、摄像机、PTZ云台设备、I/O设备等外设统一控制； 5.支持多台中心服务器级联，实现音视频互联互通； 6.支持多台服务器热备份，具有防灾能力； 7.支持双网口骑墙，实现接入不同网络的设备进行统一管控；支持光电互备；支持同步主节点功能； 8.平台需兼容多种平台运行:提供 iOS、Windows、安卓、银河麒麟等操作系统下的 C/S 客户端；支持谷歌、火狐、360 等浏览器 web 客户端； ▲9.支持节点端口备份、传输链路备份、多个输出节点热备份和服务器多机备份；（需提供具有CMA或CNAS标志的检验报告复印件证明加盖投标人公章） 10.硬件配置：CPU≥Intel 4核2.0GHz、内存≥8GB、硬盘≥128GB固态硬盘，千兆网口≥3个； #11.基于兼容性和便于维护需求，此平台与供应商本项目所投的音视频处理服务平台为同一品牌（需提供投标产品的检验报告复印件证明加盖生产厂家公章）。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 中心服务平台软件 | 1.支持备份，热备份服务器数量≥5台，切换时间≤1秒，切换过程原有音视频控制业务不受影响； 2.单机设备≥1000路高清多媒体信号管理能力； 3.支持监控平台对接，实现多种码流统一管理、上屏服务； 4.要求至少支持DANTE、AAC、G.711、H.264、H.265、ONVIF、RTSP、GB/T28181、TCP/UDP、RS-232/485、IO、Relay协议； 5.支持可视化管控，音视频信号支持实时反馈、输入信号可预览，输出信号可回显； 6.支持web界面批量管理节点设备，控制开关机，查看配置信息，在线监测设备状态； 7.支持用户权限设置，支持多用户同时在线管理，支持同一权限多终端登录； 8.可视化管理界面，支持音频动态电平实时反馈、视频信号实时预览及回显，UI界面可根据用户需求定制，提供多套UI模版备选；可采用拖拽方式将视频信号源推送到各个显示终端上； #9.支持视频开窗，每个屏幕支持≥64个高清视频开窗，支持≥64层视频叠加，支持多个屏幕之间视频漫游，支持大屏的拼接、分割以及90/180/270 度旋转显示控制，支持指定一个或多个显示区域任意信号进行视频轮巡，支持一键开启和关闭多屏同步镜像，支持语音场景设置与语音场景调度，支持固定显示模式和自由开窗模式，远程管理不少于1024 台音频处理器；平台支持与分布式网络音频全网统一调度和管理，平台支持通过网络接入网络音频云节点、 网络会议话筒、 网络功放、网络音箱、无纸化终端等设备的音频信号， 并统一管控；支持无纸化系统的控制与码流通过网络接入平台；（需提供具有CMA或CNAS标志的检验报告复印件证明加盖生产厂家公章）； 10.支持媒体源树（树形结构）自定义，支持媒体源树一键拖拽上屏；支持信号源名称（非预览图像）拖放上屏显示功能； 11.支持对视频源进行局部放大至全屏显示功能，可任意放大还原，不影响此视频源在其它处的使用； 12.支持≥500台电脑远程KVM控制，单组支持≥16台显示屏同时跨屏、漫游鼠标操作，支持多屏间放大缩小；支持基于用户的布局配置，一个用户一个布局；支持基于用户的快捷键配置；支持源的权限配置，权限包括预览、协作、接管、独占、推送；支持屏内键鼠漫游（单屏内显示并控制多台PC桌面）；支持客户端可视化调度KVM源到坐席屏幕； #13.支持跨屏、漫游鼠标操作，支持多屏间放大缩小；支持空闲自动锁定KVM坐席；支持快捷键隐藏/显示OSD菜单，支持自定义快捷键；支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示，延时≤10ms；平台可扩展为多网安全融合，支持双网结构，遵循在多个网络都是物理隔离的前提下，处于多个不同网络的业务系统在统一平台下联合使用，一套视频网的显示屏+指令网的鼠标键盘，实现同步单向调阅和单向操控多个网络的系统（需提供具有CMA或CNAS标志的检验报告复印件证明加盖生产厂家公章）； 14.通过系统控制终端远程控制电脑，在控制终端回显窗口内即可打开PC端应用程序，控制其内容（修改编辑、复制粘贴、上下翻页、播放暂停等）； ▲15.支持多级级联，上下级信号共享；上下级之间能同时看到全局的视频源列表，且支持动态刷新视频源，包括PC视频、IP摄像机视频和监控平台的视频，可以树形结构按照分支单位方式显示，可以跨级选择视频源进行本地上大屏操作；支持不少于20套平台多级级联，支持监看不低于四级系统网络TOPO图以及链接状态；（需提供具有CMA或CNAS标志的检验报告复印件证明加盖投标人公章）； 16.支持大屏控制管理，界面具备分布式综合图像管理平台功能，按照功能区可分为输入、输出及拼接墙部分。支持控制大屏画面拼接、开窗、分屏、漫游、信号投屏，支持将输入信号直接拖拽显示上墙，支持实时回显预监当前显示屏当前状态； 17.支持国标 GB/T28181类型的监控平台接入，支持监控平台 SDK 私有协议对接，支持包含海康、大华、宇视等多种品牌网络摄像头接入，支持 onvif 云台摄像机上、下、 左、右、移动步长、焦距等控制，支持 ONVIF、 RTSP、 GB/T-28181 、H.323/SIP 协议，支持通过 RS-232、 RS-422、 RS-485、 IO、 IR、 Relay、 DMX512 接口通道控制第三方设备(提供带CMA或ilac-MRA或CNAS标识的检验报告复印件)。 | 套 | 1.00 |
| 3 | 转码媒体服务平台 | 用于管理录制分布式调度和图像综合管理平台各路视频源，并提供点播直播功能和用于监控平台、视频会议平台的对接。 1.支持国标 GB/T28181-2016 类型的监控平台接入，支持获取监控平台设备树形目录信息，支持获取监控码流并上大屏显示，支持控制监控云台摄像机上、下、左、右、移动步长、 焦距等； 2.支持 H323/SIP 视频会议系统网络对接，支持获取视频会议 MCU 的活动视频源列表；支持抓取视讯 MCU 码流，并解码上屏显示；支持视频会议系统信号直接读取、 调用， 支持从视频会议终端取媒体流直接上屏;支持会管功能，可显示会议模板、会议列表、终端列表，可实现快速组会、 散会、 呼叫、 断开、静音、点名等功能； 3.与IPC对接时：单台支持≥32路1080P30的IPC画面转发上屏及UI回显预览； 4.与视频会议对接：单台支持≥16路1080P30的视频会议终端画面上屏与16路视频会议终端画面UI回显预览； 5.与监控平台对接时：单台支持≥16路1080P30的监控平台画面上屏与16路监控平台画面UI回显预览。 | 台 | 1.00 |
| 4 | 录播服务平台 | 1.要求设备采用工业级系统架构； 2.要求采用分布式架构设计,音视频同步录制,采用MP4等格式存储,支持多路音视频信号同步直播、点播,支持多用户操作；支持≥32路1080P信号录制；支持多机扩展使用； 3.支持按房间进行节目录制，支持房间添加、删除、修改、查看，并支持按照房间布局录制节目； 4.支持控制终端拖拽选择信号源至录制窗口进行节目录制;支持多视频源画面合成录制；支持控制终端 UI 界面录播布局管理,实时录播回显； 5.支持拼接屏整屏实时录制、回显、画面比例不变形，能够完全录制整个大屏的交互过程； 6.支持平台可视化UI界面回放节目，按照房间布局播放，支持双击放大单个视频至全屏；支持录制的视频下载到本地； 7.支持在线直播，支持按照房间布局播放。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 媒体服务平台软件 | 1.支持国标GB/T28181类型的监控平台接入，控制监控云台摄像机上、下、左、右、移动步长、焦距等； 2.支持网络摄像头接入:支持包含海康、大华、宇视等多种品牌的网络IPC摄像头接入，获取IPC摄像头码流并上大屏显示；支持onvif云台摄像机上、下、左、右、移动步长、焦距等控制；不依赖额外解码设备可直接解码海量IPC直接上墙； 3.支持H323/SIP视频会议系统网络对接，获取视频会议MCU的活动视频源列表，并支持可视化预览，一键调度上大屏; 4.支持对接视频会议实现会控管理，如召开会议、邀请终端入会、主会场设置、闭音、重连接、结束会议常用功能； 5.支持视频会议系统信号直接读取、调用，无需视频会议终端，即可召开远程视频会议，支持从视频会议终端取媒体流直接上屏; 6.支持按房间进行节目录制，支持房间添加、删除、修改、查看;支持按照房间布局录制节目；支持控制终端拖拽选择信号源至录制窗口进行节目录制;支持多视频源画面合成录制; 7.配置不少于16路对接的视频会议图像上屏，具备16路对接的监控平台图像上屏，具备32路1080P信号录制； 8.提供软件著作权证书复印件。 | 套 | 2.00 |
| 6 | 音频处理服务平台 | #1.采用国产音频网络传输协议，开放式架构，支持≥136路输入，≥136路输出网络音频通道，至少提供有B/S的运维界面和C/S的使用界面；(需提供具有CNAS标识的检验报告复印件加盖生产厂家公章, 报告内容需含有开放式架构的核查示意图)； 2.支持1+1冗余热备份功能，确保系统稳定工作； 3.内置自适回声馈消除AEC,可通过设计软件添加和删除,单台音频处理服务平台支持≥36路； 4.支持不少于反馈消除、噪声消除、自动增益控制，门限自动混音、增益分享型自动混音，动态压缩器等功能模块； #5.支持麦克风全开放智能管理MAOM，可同时管理≥96只麦克风，麦克风全开不啸叫；支持内置环控功能， 可作为集中控制系统， 通过RS-232、 网络、 I/O 管理受控设备；(需提供CNAS标识的检验报告复印件加盖生产厂家公章，报告内容需含有麦克风全开放智能管理MAOM的核查示意图)； 6. ≥矩阵混音：136*136； 7.预设管理模块化，可根据需要将处理模块加入或不加入某个预设； 8.矩阵混音等模块支持精细化预设，可选择某些通道交叉点加入或不加入预设； 9.用户操作界面可至少可在麒麟、android等操作系统上运行； 10.可视化管理界面，支持音频动态电平实时反馈； 11.开放的API接口、支持定制化对接； 12.≥96组预设管理。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 智能会务管理软件 | 1.系统管理功能 （1）系统支持分布式多级部署方式，后台管理平台部署于Windows server或Linux环境下。 （2）客户端采用B/S架构，终端支持兼容嵌入式架构终端和X86架构终端，支持Android或Ubuntu操作系统。 （3）支持信息发布、直播管理、会议预约、交互式查询、LED管理等管理模块集成统一平台内。 （4）系统备份管理，支持选择备份周期，和备份时间。支持设备备份数据保留时长。支持导入备份收据，进行系统还原。 （5）负载均衡功能，iptv模式下能分担主服务器的访问压力，实现服务器的负载均衡和定向访问。 （6）角色管理功能，支持创建不同角色，并给角色赋予功能模块权限。 （7）审核策略管理，支持创建不同的审核策略，审核策略可绑定不同的用户组，绑定的用户组按审核策略执行播放任务和素材的审核。可任意添加审核级别，每个审核节点支持选择相应的审核管理员，每个节点可选择会签或签。 （8）日志管理功能，支持查询操作日志、消息日志和审核日志，包括操作人、操作时间、操作动作、用户登录IP、被审核对象、审核结果、驳回原因、审核时间等。支持通过时间进行批量查询。支持通过日志类型进行分类查询。支持通过关键字索引。日志可导出。 （9）账户管理功能，支持创建账户，可给账户绑定角色，并赋予相应权限。也可以自主选择功能模块，操作更灵活。创建好的账户支持分组。账号支持查看、修改、删除和禁用、启用等操作。 （10）终端管理功能，终端设置通讯地址后自动连接后台管理系统，无需额外操作。系统可对设备的在线状态、IP地址、MAC地址、授权状态、下载进度、播放任务节目单、当前播放元素、更新时间等数据做实时监控。 （11）支持对设备进行远程重启、立即开屏、立即关屏、远程关机、远程音量调节、定时开关机、远程音量调节、远程亮度调节、下载限速等远程操控。 （12）支持远程获取终端日志，以便于日常设备维护。 （13）实时监控功能，支持批量截图，可设置开启或关闭自动刷新，可设置自动刷新时间。 （14）素材管理功能，支持设置素材库，素材库可设置为公有或私有，私有素材库仅创建人及超级管理员可使用。 （15）素材支持设置有效期，过期的素材自动从播放任务中停止。 （16）素材支持设置删除任务自动删除素材、过期任务自动删除等操作。 （17）支持素材预览、素材详细信息预览。 （18）支持通过素材类型进行快速分组，支持通过素材名称、ID号进行快速索引定位。 （19）审核管理功能，支持素材、播出单、跑马灯审核。支持给不同用户组绑定不同的审核流程，审核功能可选择开启或关闭。 （20）审核内容以列表形式展示，可通过审核任务的状态进行快速分组，如待审核、已通过、已驳回。支持通过审核任务的类型进行快速分组，如素材、播出单、跑马灯。 （21）审核流程需提供可视化图形页面，能鲜明的表明出流程进行的状态。审核流程需支持溯源。 2.会议预约功能 （1）系统架构 1）系统部署于云主机上，用户无需自行安装服务端软件，随时随地可进行登录预约会议。 2）系统采用B/S架构，用户可通过手机，电脑网页方式登录系统，进行查询和预约等操作，也可在公众号的预约入口登录对会议室进行查询或预约；（如需公众号预约，已对接好公众号，登录需简单配置客户微信公众号，只支持云端） 3）在前台、大厅等位置装设综合显示屏，显示会议室所有会议信息； 4）在会议室门口，装设会议室门牌，显示该会议室所有预约信息； （2）前端设备显示 1）会议综合显示屏能显示所有会议室预约信息，能分屏显示其他内容，如视频、图片、时间、字幕等； 2）门牌屏显示当前时间会议室状态，会议室状态分别有：空闲、会议即将开始、会议中、停用； （3）基本功能 1）会议查看功能： 查看各会议室会议中/空闲/停用状态、门牌设备在线/离线数量、各会议室视频次数等信息； 查看自己预约的会议，包括所在会议室、开始时间、结束时间、主题、主讲人、预约时间等信息； 可根据会议状态（已结束、即将开始、会议中、已取消）、会议类型、会议室等条件进行筛选查询； 查看已通过审核的会议； 查看已被管理员拒绝审核的会议； 2）预定会议室功能： 在会议室预约功能中，系统支持在电脑浏览器登录进行会议预约，也可以在手机端在公众号会议预约入口进行会议预约；预约会议室可设置信息包括：会议开始结束时间，会议主题，参会人员等信息； 3）会议管理功能： 查看会议的详细信息，如会议参会人员、签到情况、签到方式并可将相关信息进行导出； 如会议室开启审核选项，可对提交预约的会议进行审核，也可对已经进行预约的会议进行取消操作； 正在进行中的会议如需要进行延时，可进行延时推迟会议室使用结束时间； 会议室预约使用记录可按会议室名称、会议类型、审核状态等条件进行筛选查询，也可对会议室预约使用记录进行删除管理； 4）会议室管理功能： 新增会议室：支持设置会议室可预约使用时间、预约权限、容纳人数、会议室大小，也可上传会议室实际场景图方便预约人根据情况进行预约； 会议室关联门牌：如面积较大的会议室可能有多个入口，可配有多台会议门牌，统一关联到同一个会议室中，使得多个入口的门牌统一显示该会议室的会议信息； 删除和编辑会议室：根据使用情况删除或编辑修改会议室相关信息，如会议室名称、使用/停用状态、预约时间等设置； 5）会议状态显示： 空闲状态：当前没有会议时，灯条和节目主题均显示为绿色； 会议中：当前时间为会议时间时，灯条和节目时间为红色； 停用：如因故会议时停用，灯条不亮，节目主题显示为黑色，并显示暂停使用； 6）节目制作功能： 系统提供丰富多样的横竖屏会议模板以及会议综合屏模板，用户可直接使用模板进行修改编辑，也可自行新建节目自定义编辑； 每个节目设有四个子节目分别对应会议前、会议中、空闲以及停用四种状态下显示，用户根据需求，分别编辑会议室不同会议状态下的显示内容； 7）设备管理 支持对各间会议门牌和综合屏进行管理； 查询所有会议门牌，并查看对应的门牌信息。可显示当前会议室的会议信息和即将开始的会议状态切换指示； 8）集中管控 支持对所有终端设备进行一对多统一管理； 9）电源管理 设置终端设备定时开关机； 10）报表管理 会议室状态统计，会议室使用次数统计，会议室预约次数统计，会议室取消次数统计； 11）日志管理 支持显示用户所有操作日志信息，方便维护人员进行异常情况处理； 12）用户管理 新增、删除、编辑用户，可管理用户账号、密码、手机、邮箱、人脸照片等用户信息； 13）会议配置 设置会议提前签到时间，在可签到时间内可进行会议签到； 设置提前通知时间，会议预约后按照设置的时间将会议通知提前发送给会议参会人员； 14）会议签到 支持人脸识别、微信扫码、短信链接签到； 15）会议通知 支持短信通知、邮件通知、微信公众号通知和钉钉企业微信通知。 | 套 | 1.00 |
| 8 | 智能会务软件授权 | 1.采用Android嵌入式系统，不染毒，不崩溃； 2.与后台管理系统支持双向实时通信； 3.支持素材管理； 4.视频播放：支持mp4、wmv、avi等常见视频文件播放； 5.图片：支持jpg、bmp、png等图片文件播放； 6.网页：支持html网页文件播； 7.模拟信号：支持模拟有线电视播放； 8.文本：支持文本播放； 9.发布管理 模板管理：支持用户自定义模板样式 播出单管理：支持垫片、主任务、插播等三种任务类型 跑马灯管理：支持滚动字幕； 10.监控管理 磁盘管理：支持后台查看终端磁盘信息； 11.系统音量：支持多时间段音量设置； 12.下载播放：支持播放下载的文件； 13.定时开关机：支持定时开机和关机； 14.重启：支持后台控制终端远程重启； 15.时钟：支持与服务器时钟校时； 16.支持全屏播放、分屏播放； 17.支持跨网关、跨防火墙、跨路由网络； 18.支持在局域网或公网环境下的远程控制。 | 套 | 4.00 |
| 9 | 智能会务OA系统对接 | 会务系统支持与OA对接，可同步获取OA预约的会议信息，包括会议室名称、会议主题、会议开始和结束时间、预约人、预约部门信息并显示于会务屏上。 | 套 | 1.00 |
| 10 | 智能会务微信小程序定制版 | 1.支持微信小程序-预约会议； 2.使用客户定制界面部署。 | 套 | 1.00 |
| 11 | 智能会务软件授权 (含人脸识别) | 支持人脸识别签到。 | 套 | 4.00 |
| 12 | 交换机 | 1.背板带宽：≥672Gbps/6.72Tbps 2.包转发率：≥120/138Mpp 3.接口类型：≥24个千兆SFP,8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ | 台 | 1.00 |
| 13 | 工作站 | 1.CPU:i7-12700及更高配置； 2.内存：≥16G； 3.≥1T+256G固态； 4.≥23.8英寸高清显示器； 5.包含键盘鼠标，带摄像头。 | 台 | 1.00 |
| 14 | 机柜 | 1.尺寸：≥600*800*2000mm， 2.至少包含一个8位10A的PDU；固定板3块； 3.按需据实配置盲板及绑线棍。 | 个 | 1.00 |
| 15 | 网络配线架 | 24口六类非屏蔽 直插配线架 | 台 | 2.00 |
| 16 | 网络理线器 | 冷轧钢板制作，厚度≥1.4mm | 台 | 2.00 |
| 17 | PDU | 1.输入：10A国标插头（3米1.5mm2线）； 2.输出：8位10A国标五孔插座； 3.功能：双断开关（灯+保护盖）、复位过载保护。 | 个 | 2.00 |
| 18 | 系统集成 | 包含桥架、线缆、接插件及设备的安装、调试、培训等。 | 项 | 1.00 |

3. 验收标准

系统验收前必须首先进行系统自验，合格后方进行预验和总验。验收前要编制好竣工交验大纲，邀请相关部门参加，实施单位应做好交验准备，提供下列资料：

1） 设计文件和相关的技术标准，需满足包括但不限于《LED显示屏通用规范》、《发光二极管（LED）显示屏通用规范》等；

2） 系统的验收规范和标准；

3） 系统的评估办法；

4） 施工图纸、竣工图纸及施工中各类设计变更单、施工洽商单；

5） 各类施工记录，包括管线敷设记录、设备安装调试记录、试运行记录等；

6） 各类设备资料，包括产品说明书、用户操作手册、保修单等；

7） 各种管理资料，包括资质证明、钢结构制作安装验收过程中的全部资料等。

# 第六章   拟签订的合同文本

（供参考，具体内容待签订合同时双方协商）

招标编号：	  (参见招标文件)                    	包号：

## 采   购   合   同

项目名称： 北京信息科技大学 *************************购置项目

货物名称： ***************************************** (参见招标文件)

买　　方： 北京信息科技大学

卖　　方：   （公司名称）

签署日期：　2024年   月   日　（此处空着，当面填写）

合　　　同　　　书

北京信息科技大学 (买方)                  (项目名称)中所需        (参见招标文件) (货物名称),经             (招标代理机构)以               号招标文件在国内     （公开/邀请）招标。经评审委员会评定    （公司名称）      (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书；

b.合同专用条款

c合同通用条款；

d合同附件；

e合同补充协议（如有）；

f中标人的投标文件 （含澄清文件）；

g本项目招标文件（含招标文件补充通知、澄清文件）。

2、货物和数量

本合同货物：  （参见公司投标文件）

数      量：

3、合同总价

本合同总价：人民币             元

分项价格：  详见分项报价表

4、付款方式

本合同的付款方式为：

合同签订生效后，支付40%预付款，货物到场后，经采购方清点无误，支付 40%款项。安装调试完毕，验收合格后，支付合同总价款20%尾款。同时，中标人提供合同总价款5%的履约保证金，三年质保期满后无息返还。

由于本合同价款100%来源于政府财政拨付，合同约定的付款时间以财政资金实际到位为前提，如因采购人财政资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项，中标人同意待采购人财政资金到位后，且满足前款约定的付款条件时，采购人按工作程序支付；中标人有义务按照采购人要求在采购人指定银行开立“共管账户”,确保项目款项安全、合规支付。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：　合同签订后  日内（请以投标文件为准）

交货地点：　北京信息科技大学沙河新校区指定地点

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买方：北京信息科技大学 (印章)          卖方：            公司 (印章)

2024年    月    日                    2024年    月    日（此处空着，当面填写）

授权代表(签字)：                      授权代表(签字)：

地址：北京市海淀区小营东路12号       地址：

邮政编码：    100192                  邮政编码：

电话： 010-82426861                   电话：

开户银行：北京银行学知支行            开户银行：

账号：0109 0375 7001 2011 1040 824       账号：

纳税人识别号：121100006908051713

合同一般条款

### 1    定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的设备，包括技术说明、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与成交人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要实施和安装调试的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

1.9    上述术语的具体内容须与投标文件一致。

### 2    技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其报价文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3    知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4    交货方式

4.1   交货方式为现场安装、调试，一切费用均由卖方负责。

### 5    付款条件

按合同约定。

### 6    技术资料

6.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后，卖方应按买方要求随时提供技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

### 7    质量保证

7.1   卖方须保证货物是按照采购文件要求开发的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.2   卖方须保证所提供的货物经正确安装能够正常调试运转。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

7.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在故障，包括潜在的故障或使用不符合要求等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后4小时内应针对故障做出响应。

7.4   如果卖方在收到通知后4小时内没有响应，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

7.5   除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自系统开发完成通过最终验收起不少于  （请补充）  个月。质保期须与投标文件一致。

### 8    检验和验收

8.1   在交货前，中标人应对货物的系统功能及相关软件等进行详细而全面的测试，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

8.2   货物运抵现场后，买方应在根据系统开发情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

8.3   买方有在系统开发及安装调试过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

### 9    索赔

9.1   如果中标人提供的货物与合同不符，或在第7.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。

9.2   在根据合同第7条和第8条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列方式解决索赔事宜：

9.2.1   在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

9.3   如果在买方发出索赔通知后 3 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后3天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，买方将从合同尾款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 10    延迟交货

10.1   卖方应按照“技术需求”中买方规定的时间表交货和提供服务。

10.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

10.3   在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 11    违约赔偿

11.1   除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 12    不可抗力

12.1   如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

12.2   受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后3天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

12.3   不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在3日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 13    税费

13.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 14    合同争议的解决

14.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

14.2    仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

14.3    仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

### 15    违约解除合同

15.1    在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

15.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第12.1的规定可以解除合同的；

15.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

15.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

15.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

15.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

15.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

15.2    在买方根据上述第15.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 16    破产终止合同

16.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 17    转让和分包

17.1   除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.2   经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在报价文件中载明。

### 18    合同修改

18.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 19    通知

19.1   本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 20    计量单位

20.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 21    适用法律

21.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 22    合同生效和其它

22.1本合同应在双方签字后生效。

22.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货范围及分项价格表

- 技术参数表

- 交货时间及交货批次

- 服务承诺

22.3    本合同一式6份，具有同等法律效力。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指： 北京信息科技大学

1.6 卖方：本合同卖方系指：    （公司名称）

1.7 现场：本合同项下的货物安装调试地点位于：北京信息科技大学沙河新校区指定地点。

4、交货方式

4.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

5、付款条件：按合同约定。

6、合同生效后，卖方应按照买方要求随时提供将技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

7、质量保证及售后服务：

7.1、应提供不少于3年（部分产品要求不少于5年）免费质保服务，质保期内提供免费上门服务。在免费质保期内，所有服务不能另行收费，包括但不限于备件费、差旅费等。必须保证提供的货物是全新的未经使用的产品。提供货物齐全的资料，对设备的完整性和配套性负责，保证设备的正常使用，提供设备的使用说明等资料。在质保期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

各设备或软件质保情况见下表。

| 名称 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （请补充） |  |  |

7.2、由于甲方使用不当、未被授权的拆卸、意外事故所造成的设备损坏，不在保修范围之内。在保修期内如出现产品质量问题，乙方负责免费维修或更换。

7.3、保修期后，乙方提供有偿服务，适当收取零配件和服务费。乙方收取的零配件价款或服务费不得高于同类产品或服务的市场通行价格。

7.4、乙方在设备保修期内，每年定期上门做系统维护。

- 检验和验收：

货物运抵现场后，买方应根据具体情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

- 索赔：

如果在买方发出索赔通知后 3 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后3天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，买方将从合同尾款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

10、	不可抗力：

10.1	不可抗力通知送达时间：事故发生后3天内。

附：分项价格表（必须同投标文件内容一致）

投标人名称:       （公司名称）     （盖章）                                              　报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：技术参数表

投标人名称:       （公司名称）     （盖章）

（请附投标文件相关内容）

参考样表：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

附：质保、售后服务、培训等内容

（请附投标文件相关内容）

参考内容和格式：

- 质保和售后服务：

针对此次投标产品提供自买方验收合格之日起_____年免费质保，终身免费技术支持。提供7×24×365免费保修服务，设备出现故障后4小时内响应，6小时内到达现场，24小时内完成故障检测与排除。设备故障24小时内排除不了的，提供备机供贵方使用。所投产品过保后，提供终身免费维修，只收取相应的零件成本费用，免收人工费、上门费。（若有特殊承诺，以特殊承诺为准）

服务热线：

技术工程师__________(姓名）__________（联系方式）

  - 二、培训计划

设备安装、调试、验收完成后，我公司免费为校方提供设备操作培训，方便使用老师对设备灵活操作和实践教学，同时保持设备安全、可靠、长期稳定运行。

1.培训内容

2.培训对象

3.培训教材

4.培训时间、地点

1、时间：验收合格后7个工作日内；（若有特殊承诺，以特殊承诺为准）。

2、地点：学校指定交货地点或我公司培训课程开设地点。

5.培训模式

- 现场培训

课时、模式、内容等

- 不定期技术培训

课时、模式、内容等

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件（复印件或扫描件须加盖本单位公章）

### 1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

### 2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式（本项目不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

### 2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### 3-2其他特定资格要求（如有）

### 4 投标保证金凭证/交款单据电子件（复印件或扫描件加盖本单位公章）

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人及委托代理人有效期内的身份证正反面的电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等有效期内身份证明文件电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

注：

1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.总价为各单价之和

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式（本项目不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

### 8  拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

### 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1服务团队

项目负责人一览表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 职称证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在实施项目和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位 |  | 项目名称 |  | 项目金额（万元） |  |  |  | 起止时间 |  | 在实施或已完成 |  | 备注 |

备注：附项目负责人的身份证、学历证（如有）、职称证（如有）、执业证书（如有）、项目业绩证明等相关资料复印件并加盖投标人公章。

项目团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 本项目职责分工 | 参加工作时间及年限 | 获得相关职称证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附项目团队人员的身份证、学历证（如有）、职称证（如有）、执业证书（如有）等相关资料复印件并加盖投标人公章。

9-2公司业绩

近年类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 起止时间 | 用户单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应随此表附上相关的业绩证明：包括但不限于首页、项目主要内容页、签字页。
2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。

9-3其他

### 10  代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司

我公司为            （微型、小型、中型、大型）企业，我们在贵公司组织的							项目（招标文件编号：						）中若获中标，我们保证在领取中标/成交通知书前按采购文件的规定，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。收费标准依据本项目采购文件的规定。

特此承诺

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：								（承诺方盖章）

### 承诺日期：