2024年度环卫中心融雪剂采购项目

公开招标文件

项目名称：2024年度环卫中心融雪剂采购项目

项目编号：11010923210200006977-XM001

采 购 人：北京市门头沟区环境卫生服务中心

采购代理机构：北京招信天诚招标代理有限公司

# 目      录

目      录	2

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	30

第六章	 拟签订的合同文本	60

第七章   投标文件格式	65

- 第一章   投标邀请

项目基本情况

1.项目编号：11010923210200006977-XM001

2.项目名称：2024年度环卫中心融雪剂采购项目

3.项目预算金额：896万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅱ型固体融雪剂 | 60 | 500 | 1.性状：颗粒均匀，6mm~8mm粒径的占融雪剂总质量的90%(包括90%)以上; 2.固体溶解时间：≤720S; 3.气味: 无令人不快的气味; ……（详见招标文件第五章“采购需求”）。 |
|  | Ⅱ型固体融雪剂(低氯） | 140 | 500 | 1.性状：颗粒均匀，6mm~8mm粒径的占融雪剂总质量的90%(包括90%)以上; 2.固体溶解时间：≤720S; 3.气味: 无令人不快的气味; ……（详见招标文件第五章“采购需求”）。 |
| 2 | Ⅱ型固体融雪剂 | 60 | 500 | 1.性状：颗粒均匀，6mm~8mm粒径的占融雪剂总质量的90%(包括90%)以上; 2.固体溶解时间：≤720S; 3.气味: 无令人不快的气味; ……（详见招标文件第五章“采购需求”）。 |
|  | Ⅱ型固体融雪剂(低氯） | 140 | 500 | 1.性状：颗粒均匀，6mm~8mm粒径的占融雪剂总质量的90%(包括90%)以上; 2.固体溶解时间：≤720S; 3.气味: 无令人不快的气味; ……（详见招标文件第五章“采购需求”）。 |
| 3 | Ⅱ型液体融雪剂 | 48 | 400 | 1.性状：均一的流体，不得分层或有沉淀物质; 2.溶液色度、颜色: 色度≤30度，无色或浅色……（详见招标文件第五章“采购需求”）。 |
|  | Ⅱ型液体融雪剂(低氯） | 88 | 400 | 1.性状：均一的流体，不得分层或有沉淀物质; 2.溶液色度、颜色: 色度≤30度，无色或浅色……（详见招标文件第五章“采购需求”）。 |
| 4 | Ⅱ型液体融雪剂(有机无氯） | 180 | 300 | 1.性状：均一的流体，不得分层或有沉淀物质; 2.溶液色度、颜色: 色度≤30度，无色或浅色……（详见招标文件第五章“采购需求”）。 |
| 5 | Ⅱ型液体融雪剂(有机无氯） | 180 | 300 | 1.性状：均一的流体，不得分层或有沉淀物质; 2.溶液色度、颜色: 色度≤30度，无色或浅色……（详见招标文件第五章“采购需求”）。 |

注：本项目共分五包，为了保证供货质量，一个投标人最多只能成为一包的中标人。

5.合同履行期限：自签订合同之日起至2024年12月31日止。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：      /         。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：    /    。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：      /         。

获取招标文件

1.时间：2024年01月02日至2024年 01月08日，每天上午08:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年01月22日09点 30分（北京时间）。

地点：本项目采用远程电子开标方式，无需投标人到达开标现场开标。投标人使用CA认证证书登陆北京市政府采购电子交易平台参与电子开标，投标人自行对电子投标文件进行解密。

公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1)政府采购促进中小企业发展

2)政府采购支持监狱企业发展

3)政府采购支持残疾人福利性单位发展

4)扶持不发达地区和少数民族地区

5)节能产品强制采购

6)节能产品、环境标志产品优先采购

7)政府采购相关政策

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1	办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2	注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3	驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4	获取电子招标文件

供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5	编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标 文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6	提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7	电子开标

供应商在开标地点使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

注：本项目采用全流程电子化招标，为保证开标解密环节联系方式畅通，请投标人在投标截止时间前将项目联系人姓名和联系方式发送至邮箱zhaoxintiancheng@163.com。

①邮件题目为：项目名称+开标解密联系人

②邮件内容为：项目名称+项目编号+公司名称+开标解密联系人姓名+手机号码

投标人需准备纸质投标文件（1正本、2副本）递交至北京招信天诚招标代理有限公司。若纸质版投标文件与上传至北京市政府采购电子交易平台的电子投标文件不符，以上传的电子投标文件为准。

递交时间：2024年01月22日10点00分至11点30分。

4.本次公告在《中国政府采购网》、《北京市政府采购网》上发布。

对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市门头沟区环境卫生服务中心

地    址：北京市门头沟区永定镇冯村西里977总站旁环境卫生服务中心

联系方式：刘老师  010-69808504

2.采购代理机构信息

名    称：北京招信天诚招标代理有限公司

地    址：北京市门头沟区龙兴南二路5号院2号楼507室

联系方式：010-56332177-608

3.项目联系方式

项目联系人：于永博   冯文文

电      话：010-56332177-608

- 第二章   投标人须知

- 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | 关于核心产品本项目__包不适用。 ■本项目第四包、第五包为单一产品采购项目。 ■本项目第一包、第二包、第三包为非单一产品采购项目，第一包、第二包核心产品为：Ⅱ型固体融雪剂(低氯），第三包核心产品为：Ⅱ型液体融雪剂(低氯）。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 ■需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见第五章采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 ■需要 （3）样品递交要求：第一包、第二包应包括Ⅱ型固体融雪剂、Ⅱ型固体融雪剂(低氯）；第三包应包括Ⅱ型液体融雪剂、Ⅱ型液体融雪剂(低氯）；第四包、第五包应包括Ⅱ型液体融雪剂(有机无氯）各1kg 并分别包装，同时应在样品包装的明显位置注明: 项目名称、项目编号/包号、投标人名称，样品名称，重量，类型等信息。投标样品与投标文件一同递交。样品应单独提交，不得与他人共用； （4）未中标人样品退还：不予退还； （5）中标人样品保管、封存及退还：不予退还，封存并交由采购人作为验收依据。但相关样品不作为验收标准，仅供采购人对比参考； （6）其他要求（如有）：_/__。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; Ⅱ型固体融雪剂、Ⅱ型固体融雪剂(低氯）; 工业. 2; Ⅱ型固体融雪剂、Ⅱ型固体融雪剂(低氯）; 工业. 3; Ⅱ型液体融雪剂、Ⅱ型液体融雪剂(低氯）; 工业. 4; Ⅱ型液体融雪剂(有机无氯）; 工业. 5; Ⅱ型液体融雪剂(有机无氯）; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_/__。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 本项目不适用 开户名：北京招信天诚招标代理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司北京永定支行 帐 号：11050168500000000363 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形：本项目不适用 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京招信天诚招标代理有限公司； 联系电话：010-56332177-608； 通讯地址：北京市门头沟区龙兴南二路5号院2号楼507室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：招标代理服务费用参考有关规定及市场价格计取。 缴纳时间：领取中标通知书之前。 |

投标人须知

- 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

5.2.1.1	中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.2.1.2	供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）	在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）	在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3	在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4	以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1	安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；

5.2.3.2	依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3	为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4	通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5	提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6	前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在 职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法  签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代 理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制 采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

    - 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

- 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金（本项目不适用）

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

- 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

- 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费。

- 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
|  | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
|  | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
|  | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
|  | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
|  | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
|  | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
|  | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
|  | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
|  | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中 政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目 录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域 网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物 产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。 |
|  | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
|  | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
|  | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
|  | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：    /

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。（本项目不适用）

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：由评标委员会确定质量和服务最优的投标人作为参加评标的投标人。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）在评标标准中增设节能和环保产品评审因素。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：由评标委员会确定技术指标评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，技术指标评审得分相同的，由评标委员会确定投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，如仍不能确定，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

  - 本项目分包招标，为保证供货质量、供货进度，投标人或联合体可投多个包，但只限中1包，评审的顺序是先第一包再第二包以此类推。投标人两包及以上评审排名均为第一名时，第二包则顺延其排名之后的3名投标人为中标候选人，以此类推。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序 号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分60分 | 技术分 （21分） | 根据投标人的投标文件对招标文件中“采购需求”的技术条款响应程度。（1）全部满足招标文件的技术条款，得21。 （2）每有一项负偏离,扣减1分；扣分最高不超过21。 |  |
|  |  | 实施方案（14分） | 根据本项目投标人提供的实施方案进行综合评定(包括但不限于供货、配送、货物交接等) 1.方案内容全面、详细、合理，货物交接环节科学严谨，且针对供货过程中各潜在风险点有完善的操作建议和解决方案，得14分； 2.方案内容较全面、详细，货物交接环节严谨；针对供货过程中部分风险点有可行的操作建议和解决方案，得10分； 3.方案内容较全面，货物交接环节较为严谨；针对供货过程中部分风险点有操作建议和解决方案，得6分； 4.方案内容基本全面，基本满足采购需求，得3分； 5.方案内容有所欠缺，货物交接环节简略，得1分； 6.未提供实施方案，得0分。 |  |
|  |  | 培训方案（5分） | 根据本项目投标人提供的培训方案的周详性、详细性、可操作性对招标要求的满足程度进行评分。 1.培训方案考虑周详，内容描述详细，可操作性强，得5分； 2.培训方案基本合理，内容基本完整，具有一定可操作性，得3分； 3.培训方案内容单一，不具备可操作性，得1分； 4.未提供培训方案得0分。 |  |
|  |  | 应急方案 （5分） | 根据本项目投标人提供的极端天气环境下的应急方案行评分； 1.应急方案合理、全面、有针对性的得5分； 2.应急方案基本合理、全面，有针对性的得3分； 3.应急方案不合理、无针对性得1分； 4.未提供应急方案得0分。 |  |
|  |  | 售后服务方案 （10分） | 根据本项目投标人提供的售后服务方案、标准（包括但不限于质保期、响应时间、售后服务保障体系、服务承诺等）进行评分。 1.售后服务标准严格，承诺详尽且完善，保障措施合理，可操作性强且优势明显，得10分； 2.售后服务及承诺满足要求，保障措施基本齐全，可操作性强的得6分； 3.售后服务及承诺基本满足要求，保障措施基本齐全，得3分； 4.售后服务描述简单，保障措施描述简单，承诺内容不全面，得1分； 5.未提供售后服务方案，得0分。 |  |
|  |  | 验收方案（5分） | 根据本项目投标人提供的验收方案周详性、详细性、可操作性对招标要求的满足程度进行评分。 1.验收方案考虑周详，内容描述详细，可操作性强，得5分； 2.验收方案基本合理，内容基本完整，具有一定可操作性，得3分； 3.验收方案内容单一，不具备可操作性，得1分； 4.未提供验收方案得0分。 |  |
| 2 | 商务部分 8 分 | 业绩 （8分） | 评委根据投标人近三年(2021年01月01日至今)类似业绩，须提供合同关键页（包括名称页、货物明细清单、金额页和签字盖章页），每提供一个有效的合同得 2 分, 最多8 分。 |  |
| 3 | 投标报价 30 分 | 报价 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价， 其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计 算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100。 | 此处投标报价 指经过报价修 正，及因落实 政府采购政策 进行价格调整 后的报价，详 见第四章《评 标方法和评标 标准》2.4 及 2.5。 |
| 4 | 政策性得分2分 | 环境标志 产品 （1 分） | 如投标产品属于品目清单范围内的环境标志产品（必须提供国家确定的认证机构出具的且处于有效期内的认证证书复印件）加1分，否则不加分，本项最多得1分。 |  |
|  |  | 节能产品 （1分） | 如投标产品属于品目清单范围内的节能产品（必须提供国家确定的认证机构出具的且处于有效期内的认证证书）加1分，否则不加分，本项最多得1分。 |  |

- 第五章   采购需求

- 采购标的

第一包采购预算200万元：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 采购包预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅱ型固体融雪剂 | 吨 | 500 | 60 |
| 2 | ▲Ⅱ型固体融雪剂(低氯） | 吨 | 500 | 140 |

第二包采购预算200万元：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 采购包预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅱ型固体融雪剂 | 吨 | 500 | 60 |
| 2 | ▲Ⅱ型固体融雪剂(低氯） | 吨 | 500 | 140 |

第三包采购预算136万元：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 采购包预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅱ型液体融雪剂 | 吨 | 400 | 48 |
| 2 | ▲Ⅱ型液体融雪剂(低氯） | 吨 | 400 | 88 |

第四包采购预算180万元：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 采购包预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅱ型液体融雪剂(有机无氯） | 吨 | 300 | 180 |

第五包采购预算180万元：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 采购包预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅱ型液体融雪剂(有机无氯） | 吨 | 300 | 180 |

- 商务要求

1.交货期和地点

1.1交货期：根据采购人需求及时交货不得耽误采购人正常作业，接到送货要求通知后按质、按量送达指定场地（含装卸、码堆、售后及使用培训等）。

1.2交货地点：采购人指定地点。

2.付款条件（进度和方式）：货款根据双方核对后的实际量定期支付，中标人应在采购人付款前将双方确认的合规等额发票递交采购人，采购人根据中标人提供的发票，以转账的方式支付给中标人。若采购人付款如遇到上级主管单位批复或国库财政预算支付的限制，可以顺延付款期限，采购人不承担违约责任，但采购人应当将延迟付款理由通知到中标人，且在支付限制解除后立即完成对中标人的付款。中标人不得因此暂停、终止、拒绝、延迟义务的履行。

3. 包装和运输

（1）包装：须满足财政部《关于印发《商品包装政府采购需求标准》（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》（财库〔2020〕123号）。

（2）运输：投标人提供货物至采购人指定的项目现场所需要的包装，以防止货物在运转中损坏或质变。设备的每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。投标人需安排运输保险并承担运费、保费。

4.供货要求及质保期

1、单次供货能力应不少于300吨。

2、产品保质期不少于验收合格后12个月。

3、产品保质期内如出现质量问题，中标人应在采购人要求时限内予以免费更换，中标人怠于履行上述质保责任的，采购人可委托第三方承担相应责任，因此产生的费用由中标人自行承担。

4、投标人须满足门头沟区环卫中心日常作业及扫雪铲冰应急保障作业中供应量、配送地点、时限等要求；如投标人无法满足采购人相关要求，采购人有权利在本次融雪剂采购项目中标供应商中调剂采购量。

5、投标人应明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置7*24小时服务热线电话，保证对采购人的采购需求做出及时快速的响应。极端恶劣天气及突发情况，应急供货情况下送货时间不超过6小时。若无法按照约定应急供货时间送货，所造成的损失由中标人全部承担。

6、投标人须根据采购人要求对融雪剂的使用及配比等进行培训。

★7、采购人根据需要超出本次采购范围向中标人另行采购融雪剂时，中标人承诺供货单价不超过上述融雪剂单价。（需提供书面承诺书格式自拟）

★8、投标人所投融雪剂须与其提供的融雪剂样品质量一致。（需提供书面承诺书格式自拟）

★9、投标人须提供符合北京市融雪剂地方标准“DB11/T 161-2012”中的各项内容要求的检测报告。（DB11/T 161-2012标准后附）。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为北京市门头沟区环境卫生服务中心融雪剂采购项目选择供应商。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目的所有标的按照国家相关标准、行业标准、地方标准、或采购需求中货物技术要求的标准、规范执行。

2.货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

2.2为落实政府采购政策需满足的要求；

2.2.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目投标人所投产品由中小企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则做无效投标处理；投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。有关中小企业的认定标准，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件的规定执行。也可在工业和信息化部网站（https：//www.miit.gov.cn/）通过“中小企业规模类型自测小程序” 自助查询企业类型。

2.2.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.2.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果公告同时公示其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.2.4若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业政策。（本项目不适用）

2.2.5鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

2.2.6正版软件：依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号）执行。

2.2.7网络安全专用产品：依据《中华人民共和国网络安全法》、《网络关键设备和网络安全专用产品目录》执行。

2.2.8推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）：依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）执行。

2.2.9采购需求标准

2.2.9.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）：依据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）执行。

2.2.9.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）：依据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）执行。

2.2.10采购本国货物、工程和服务：依据《中华人民共和国政府采购法》执行，第十条规定情形的除外。

2.3投标人根据采购需求制定响应的方案及承诺内容包括但不限于：

（1）实施方案

（2）应急方案

（3）培训方案

（4）售后服务方案

（5）验收方案

- 验收标准

所供应的固体融雪剂、液体融雪剂应符合北京市地方标准《融雪剂》（DB11/T161-2012），并保证达到市级有关部门融雪剂检测指标要求。

注：

1、★号指标（如有）为必须满足指标，否则将视为非实质性响应招标文件要求。

2、#号指标（如有）为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。

3、投标人数量的认定：

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会确定技术指标评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，技术指标评审得分相同的，由评标委员会确定投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，如仍不能确定，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，根据第四章采购需求中标注“▲”符号的货物为核心产品；多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第（1）条规定处理。

附件：【DB11/T 161-2012融雪剂】

北	京	市	地	方	标	准

DB11/T 161—2012

代替 DB11/T161—2002

融雪剂

Snow-melting agent

2012 - 05 - 07 发布	2012 - 09 - 01 实施

北京市质量技术监督局	发 布

DB11/T 161—2012

前	言

本标准按照GB/T 1.1给出的规则起草。

本标准代替DB11/T161—2002《融雪剂》，与DB11/T161—2002相比主要技术变化如下：

——增加了术语和定义：融雪剂、使用浓度；

——增加了融雪剂的分类；

——修改了测定融雪剂各项技术指标时的溶液浓度；

——增加了固体播撒类融雪剂的粒径要求；

——修改了固体融雪剂溶解速度的表示方式；

——修改了水不溶物的测定方法；

——修改了固体融雪剂水分的测定方法；

——修改了相对融雪化冰能力的测定方法，增加了Ⅱ型融雪剂融雪化冰能力的参比溶液；

——修改了融雪剂碳钢腐蚀率的测定方法和表示方法；

——修改了路面摩擦衰减率的测定方法；

——删除了毒理试验，增加了融雪剂皮肤刺激性的测定；

——删除了植物耐盐试验，增加了植物种子相对受害率的测定；

——修改了pH值的测定方法；

——增加了亚硝酸盐氮含量的测定；

——增加了硝酸盐氮含量的测定；

——增加了氯化物(Cl-)含量的测定；

——修改了汞测定的测定方法；

——修改了镉测定的测定方法；

——修改了铬测定的测定方法；

——修改了铅测定的测定方法；

——修改了砷测定的测定方法；

——增加了标志的内容；

——增加了融雪剂的保质期。

本标准由北京市市政市容管理委员会提出并归口。本标准由北京市市政市容管理委员组织实施。

本标准由北京市环境卫生设计科学研究所负责解释。本标准起草单位：北京市环境卫生设计科学研究所。

本标准起草人：戴志锋、吴文伟、刘竞、苏昭辉、程伟、杨金相、李春芸、刘建平、余长康、张超、柴洁、张旭、田光。

DB11/T 161—2012

融雪剂

1、范围

本标准规定了融雪剂的分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存要求。本标准适用于普通道路、高速公路、停车场等使用的融雪剂类产品，桥面使用的融雪剂类产品可参

照执行。

2、规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 2430 航空燃料冰点测定法

GB/T 5750.5—2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐氮 麝香草酚分光光度法

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 6912 锅炉用水和冷却水分析方法 亚硝酸盐的测定

GB/T 6912.1 锅炉用水和冷却水分析方法 硝酸盐和亚硝酸盐的测定 第1部分 硝酸盐紫外光度法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9724 化学试剂 pH值测定通则

GB/T 11896 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法

GB/T 11903 水质色度的测定 铂钴比色法

GB/T 13025.3 制盐工业通用试验方法 水分的测定

GB/T 3025.4 制盐工业通用试验方法 水不溶物的测定

GB/T 18175 水处理剂缓蚀性能的测定 旋转挂片法

GB/T 1604 化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法

GB/T 23942 化学试剂 电感耦合等离子体原子发射光谱法通则

JTG E60—2008 公路路基路面现场测试规程 第10章 T0964—2008摆式仪测定路面抗滑值试验方法

HG/T 3696.2 无机化工产品 化学分析用杂质标准溶液的制备

HG/T 3696.3  无机化工产品 化学分析用制剂及制品的制备

SH/T 0090 发动机冷却液冰点测定方法

SL 327.1～4 水质砷、汞、硒、铅的测定 原子荧光光度法

DB11/T 161—2012

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

1.1

融雪剂 snow-melting agent

能使冰、雪融化的化工产品。

1.2

使用浓度 applied concentration

融雪剂实际使用时溶液的质量百分比浓度(w/%)。

- 分类

  - 施洒方式分类

按融雪剂施洒方式不同，融雪剂分为固体播撒类和液体喷洒类。固体播撒类须造粒，液体喷洒类包

括液体融雪剂和配制成溶液使用的固体颗粒融雪剂。

  - 氯化物(Cl-)含量分类

按融雪剂氯化物(Cl-)含量不同，融雪剂分为氯化物类和非氯化物类。

  - 使用浓度溶液的冰点分型

按融雪剂使用浓度时溶液的冰点不同，各类融雪剂又分为Ⅰ型和Ⅱ型。

- 技术要求

融雪剂的技术指标应符合表1的要求。

表1	融雪剂技术指标

| 序 号 | 项 目 | 指 标 |  | 试验方法 条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固体播撒类 | 液体喷洒类 |  |
| 1 | 性状 | 颗粒均匀，6mm～8mm粒径的占融雪剂总质量的90%(包括90%)以上 | 液体融雪剂：均一的流体，不得分层或有沉淀 物质； 配制成溶液使用的固体颗粒融雪剂：颗粒均匀，小于 10mm 粒径的占融雪剂总质量的90%(包括 90%)以上 | 6.2 |
| 2 | 气味 | 无令人不快的气味 | 无令人不快的气味 | 6.3 |
| 3 | 固体溶解时间，s | ≤720 | 配制成溶液使用的固体颗粒融雪剂：≤720 | 6.4 |
| 4 | 溶液色度、颜色 | 色度≤30 度，无色或浅色 | 色度≤30 度，无色或浅色 | 6.5 |
| 5 | 水不溶物，% | ≤5 | ≤5 | 6.6 |
| 6 | 固体水分，% | ≤5 | 配制成溶液使用的固体颗粒融雪剂：≤5 | 6.7 |

DB11/T 161—2012

表 1 融雪剂技术指标（续）

| 序 号 | 项 目 | 指 标 |  | 试验方法 条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固体播撒类 | 液体喷洒类 |  |
| 7 | 冰点，℃ | Ⅰ型：-15.0 ＜冰点≤ -10.0 |  | 6.8 |
|  |  | Ⅱ型：冰点≤ -15.0 |  |  |
| 8 | 相对融雪化冰能力 | Ⅰ型：≥氯化钠融雪化冰能力的 90% |  | 6.9 |
|  |  | Ⅱ型：≥二水氯化钙融雪化冰能力的 90% |  |  |
| 9 | 碳钢腐蚀率，mm/a | ≤0.11 |  | 6.10 |
| 10 | 路面摩擦衰减率，% | 湿基≤10 |  | 6.11 |
|  |  | 半湿基≤6 |  |  |
| 11 | 皮肤刺激性 | 无刺激性 |  | 6.12 |
| 12 | 植物种子相对受害率，% | ≤50 |  | 6.13 |
| 13 | pH | 6.5 ～ 9.0 |  | 6.14 |
| 14 | 亚硝酸盐氮*，w/% | ≤0.006 |  | 6.15 |
| 15 | 硝酸盐氮*，w/% | ≤0.05 |  | 6.16 |
| 16 | 氯化物(Cl-)*，w/% | 非氯化物类：≤0.3 |  | 6.17 |
|  |  | 氯化物类：＞0.3 |  |  |
| 17 | 汞(Hg) *，w/% | ≤0.0001 |  | 6.18 |
| 18 | 镉(Cd) *，w/% | ≤0.0005 |  | 6.19 |
| 19 | 铬(Cr) *，w/% | ≤0.0015 |  | 6.20 |
| 20 | 铅(Pb) *，w/% | ≤0.0025 |  | 6.21 |
| 21 | 砷(As) *，w/% | ≤0.0005 |  | 6.22 |
| 备注：*以固体融雪剂质量或液体融雪剂原液(未经稀释)质量计算百分含量。 |  |  |  |  |

- 试验方法

  - 一般要求

    - 试剂和水

本标准所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和 GB/T6682 中规定的三级水。试验中所用杂质标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按 HG/T 3696.2 和 HG/T 3696.3 制备。

    - 融雪剂试验溶液

应以使用浓度来配制试验溶液。使用浓度不确定时，Ⅰ型融雪剂以 18.0%(w/%)、Ⅱ型融雪剂以29.0%(w/%)来配制试验溶液。

  - 性状

    - 固体融雪剂

固体融雪剂的粒径用分样筛筛分检测。

    - 液体融雪剂

DB11/T 161—2012

液体融雪剂用目视法检验。

  - 气味

融雪剂产品直接嗅辨检验。

  - 固体溶解时间

    - 仪器和设备

仪器和设备至少应包括：

      - 精密电动搅拌器（搅拌叶半径 2.5cm）；

      - 计时器，精度 1s；

      - 天平，精度 0.01g；

      - 400mL 烧杯和量筒等。

    - 分析步骤

按以下步骤测定固体溶解时间：

      - 室温下，按照配制 226.0g 融雪剂试验溶液(设其质量百分比浓度为a% )来测定固体融雪剂溶解时间；

      - 先在 400mL 烧杯中加入 c 克( 按式 1 计算) 水，将搅拌叶置于烧杯中间，控制转速为100r/min±2r/min，然后一次性加入d 克(按式 2 计算)融雪剂，并立即计时。当固体融雪剂完全溶解时，即为融雪剂溶解时间，精确至秒；

c= 1 a% 226.0	(1)

d =a%  226.0	(2)

式中：

a%——融雪剂试验溶液的质量百分比浓度；

c ——加入烧杯中的水的质量，g；

d ——加入烧杯中的融雪剂的质量，g。

      - 取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果，保留整数。两次平行测定结果的绝对差值不大

于 3s。

  - 溶液色度和颜色

融雪剂试验溶液的颜色用视觉检验，色度按GB 11903的要求进行测定。

  - 水不溶物

融雪剂试验溶液的水不溶物按GB/T 13025.4的要求进行测定。

  - 固体水分

固体融雪剂水分按GB/T 13025.3的要求进行测定。

  - 冰点

    - 仪器和设备

仪器和设备至少应包括：

DB11/T 161—2012

      - 冰点测定仪（器）；

      - 温度计：量程-60℃～20℃，精度 0.1℃。

    - 分析步骤

按照以下步骤测定融雪剂试验溶液的冰点：

      - 移取 25.00mL 融雪剂试验溶液，按 GB/T 2430 或 SH/T 0090 的要求进行测定；

      - 当按 GB/T 2430 或 SH/T 0090 无法测定时，按以下步骤测定溶液粘化温度：按 GB/T 2430 或SH/T 0090 使冰点测定仪达到设定温度，移取 25.00mL 融雪剂试验溶液放入杜瓦瓶内的双壁试管中，将温度计的球部置于试液中心。开启试液搅拌器，使其达到最大振幅。仔细观察溶液状态，当搅拌器振幅开始降低时，记录温度，精确至 0.1℃，即为粘化温度；

      - 按 GB/T 2430 和 SH/T 0090 的要求测定冰点，结果有差异时，以 GB/T 2430 的测定结果为准；

      - 取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果，保留一位小数；两次平行测定结果的绝对差值不大于 0.2℃。

  - 相对融雪化冰能力

    - 仪器和设备

仪器和设备至少应包括：

- 低温恒温箱：量程-60℃～150℃，精度 0.5℃；

- 天平，精度 0.01g。

    - 试剂和溶液

试剂和溶液应包括：

      - 氯化钠溶液：18.0%( w/%)；

      - 二水氯化钙溶液：29.0%( w/%)；

      - 融雪剂试验溶液：符合 6.1.2 的要求。

    - 分析步骤

      - 冰块的制备

取两个50mL相同直径和高度的烧杯，加入15.00mL水，置于-10 ℃±1℃的低温恒温箱中冷冻3h，制备成冰块备用。

      - 测定

按照以下步骤测定融雪剂试验溶液的融雪化冰能力：

        - Ⅰ型融雪剂：分别移取25.00mL 融雪剂试验溶液和氯化钠溶液，于50mL 烧杯中，置于-10℃±1℃ 的低温恒温箱中，3h后备用。从低温恒温箱中取出带有冰块的烧杯，擦干外壁上的水和冰， 室温下迅速称量，精确至0.1g。将低温恒温箱中的融雪剂试验溶液取出，迅速倒入盛有冰块的烧杯中，然后放回-10℃±1℃的低温恒温箱中。0.5h 后取出该烧杯，立即倾倒其中液体， 室温下迅速称量烧杯和剩余冰块质量。氯化钠溶液的操作步骤同融雪剂试验溶液的操作步骤；

        - Ⅱ型融雪剂：分别移取 25.00mL 融雪剂试验溶液和二水氯化钙溶液，于 50mL 烧杯中，置于

-15℃±1℃的低温恒温箱中，3h 后备用。从低温恒温箱中取出带有冰块的烧杯，擦干外壁上的水和冰，室温下迅速称量，精确至 0.1g。将低温恒温箱中的融雪剂试验溶液取出，迅速倒入盛有冰块的烧杯中，然后放回-15℃±1℃的低温恒温箱中。0.5h 后取出该烧杯，立即倾倒

DB11/T 161—2012

其中液体，室温下迅速称量烧杯和剩余冰块质量。二水氯化钙溶液的操作步骤同融雪剂试验溶液的操作步骤。

    - 结果计算

按以下步骤计算融雪化冰能力：

      - 相对融雪化冰能力 W1，按式(3)计算：

式中：

m0 ——加入融雪剂试验溶液之前烧杯和冰块的质量，g；

m1 ——加入融雪剂试验溶液0.5h，倾倒完烧杯中液体后烧杯和剩余冰块的质量，g；

m0' ——加入氯化钠溶液(Ⅰ型融雪剂)或二水氯化钙溶液(Ⅱ型融雪剂)之前烧杯和冰块的质量，g； m1' ——加入氯化钠溶液(Ⅰ型融雪剂)或二水氯化钙溶液(Ⅱ型融雪剂) 0.5h，倾倒完烧杯中液体

后烧杯和剩余冰块的质量，g。

      - 取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果；两次平行测定结果的绝对差值不大于 5%。

  - 碳钢腐蚀率

    - 仪器和设备

仪器和设备至少应包括：

- 旋转挂片腐蚀试验仪；

- 分析天平，精度 0.0001g。

    - 试剂和溶液

融雪剂试验溶液：符合 6.1.2 的要求。

    - 测定条件

测定应符合以下要求：

- 标准腐蚀试片采用 20 号碳钢(GB/T 699)，表面积 28.0cm2；

- 溶液体积与试片面积比：24mL/cm2～26mL/cm2；

- 测定温度： 40℃±1℃；

- 试片线速度：0.35m/s±0.01m/s；

- 测定周期：48h；

- 测定溶液中不通空气。

    - 分析步骤

按GB/T 18175的要求进行测定。测定结果以年平均腐蚀深度表示，单位mm/a。取三片以上试片平行测定结果的算术平均值作为测定结果；单个平行测定结果与算术平均值的相对偏差不超过10%。

  - 路面摩擦衰减率

    - 仪器和设备

仪器和设备至少应包括：

- 摆式仪：按 JTG E60—2008 中 T0964－2008 摆式仪测定路面抗滑值的要求进行测定；

DB11/T 161—2012

- 鼓风干燥箱：量程 40℃～150℃，精度 1℃；

- 恒温恒湿箱：温度量程 15℃～50℃，温度精度 2℃，湿度量程 30%～95%RH，湿度精度 2%；

    - 沥青混凝土试块处理

采用玄武岩集料制作的300 mm×300 mm×70 mm SMA－13b标准沥青混凝土试块，表面清洗后，置于

45℃±2 ℃的鼓风干燥箱中，烘4 h后备用。每次试验后，试块应清洗、烘干再用。

    - 分析步骤

      - 融雪剂湿基路面摩擦衰减率

按照以下步骤测定融雪剂试验溶液湿基路面摩擦衰减率：

        - 湿基本底抗滑值（BPN）测定：室温下，将 25mL 水分数次缓慢均匀地洒在试块表面上，使其保持无径（溢）流的湿润状态，10min 后测定抗滑值。共测定五次，每次均需再洒少量水以保持试块被测点的湿润（可见一层薄水膜）。取五次重复测定的平均值作为湿基本底抗滑值，保留整数。重复测定的最大值与最小值之差应≤3 BPN；

        - 融雪剂湿基抗滑值测定：以上同一试块在 45℃±1℃的鼓风干燥箱中烘 4h 后取出，冷却 2h 后， 将 25mL 融雪剂试验溶液分数次缓慢均匀地洒在试块表面，使其保持无径（溢）流的湿润状态， 10min 后测定抗滑值。共测定五次，每次均需再洒少量融雪剂试验溶液以保持试块被测点的湿润（可见一层薄液膜）。取五次重复测定的平均值作为融雪剂湿基抗滑值，保留整数。重复测定结果的最大值与最小值之差应≤3BPN；

        - 融雪剂湿基路面摩擦衰减率 M 湿基，按式（4）计算：

M	＝（1 H 湿基,融雪剂 ）100％ 	(4)

式中：

湿基	H

湿基,本底

M湿基 ——融雪剂湿基路面摩擦衰减率，％； H湿基,融雪剂 ——融雪剂湿基抗滑值，BPN；

H湿基,本底 ——湿基本底抗滑值，BPN。

        - 取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果，保留整数。两次平行测定结果的绝对差值不大于 1%。

      - 融雪剂半湿基路面摩擦衰减率

按照以下步骤测定融雪剂试验溶液半湿基路面摩擦衰减率：

        - 半湿基本底抗滑值（BPN）测定：测定烘干试块的抗滑值（不用在试块表面洒水），共测定五

次，得到半湿基本底抗滑值，保留整数。重复测定的最大值与最小值之差应≤3 BPN；

        - 融雪剂半湿基抗滑值测定：在以上同一试块上，将 25mL 融雪剂试验溶液分数次缓慢均匀地洒在其表面上，使其保持无径（溢）流的湿润状态，然后将试块置于恒温恒湿箱中，控制 40%±2% 的湿度，在 45℃±2℃的恒温恒湿箱中烘 4h 后取出，室温下冷却 2h 后，测定抗滑值（不用在试块表面洒溶液），共测定五次。取五次重复测定的平均值作为融雪剂半湿基抗滑值，保留整数。重复测定结果的最大值与最小值之差应≤3BPN；

c) 半湿基路面摩擦衰减率 M 半湿基，按式（5）计算：

M	＝（1  H半湿基,融雪剂 ）100％

半湿基

H半湿基,本底

………………………………(5)

DB11/T 161—2012

式中：

M半湿基   —— 融雪剂半湿基路面摩擦衰减率，％； H半湿基,融雪剂——融雪剂半湿基抗滑值，BPN；

H半湿基,本底 ——半湿基本底抗滑值，BPN。

d)取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果，保留整数。两次平行测定结果的绝对差值不大于 1%。

  - 皮肤刺激性

融雪剂的皮肤刺激性按GB/T 21604的要求进行测定。

  - 植物种子相对受害率

    - 仪器和材料

仪器和材料至少应包括：

      - 恒温水浴锅：量程 5℃～99℃，精度 0.5℃；

- 恒温培养箱：量程 5℃～60℃，精度 0.1℃；

- 草地早熟禾（Poa pratensi s L.）种子，试验用品种名为 Total Eclipse；

- 经紫外线灯灭菌处理的发芽盒和定性滤纸、脱脂棉等。

    - 试剂和溶液

试剂和溶液应包括：

- 过氧化氢溶液：1+1；

- 融雪剂试验溶液：符合 6.1.2 的要求。

    - 分析步骤

按照以下步骤测定植物种子相对受害率：

- 选取颗粒均匀、饱满、大小一致的种子，将种子在过氧化氢溶液中浸泡 2min 后用水冲洗干净，

然后放入 40℃±1℃的恒温水中浸泡约 20min；

- 融雪剂溶液处理试验：将Ⅰ型融雪剂试验溶液按 1+39(精确至三位有效数字)稀释，Ⅱ型融雪剂试验溶液按 1+69(精确至三位有效数字)稀释。将 100 粒浸泡好的种子均匀平铺在垫有定性滤纸和脱脂棉的发芽盒内，用稀释后的融雪剂溶液湿润种子、定性滤纸和脱脂棉，但不应使种子被溶液浸泡。盖上发芽盒上盖，置于 24℃±1℃的恒温培养箱中培养，并保持种子及定性滤纸的湿润，干燥时及时适量加水。12d 后观察、记录种子发芽数量，以幼芽达到种子一半长度为发芽。每个融雪剂做四个重复试验；

- 用水按步骤 6.13.3.a 和 6.13.3.b 做对照试验。

    - 结果计算

按以下步骤计算植物种子相对受害率：

- 融雪剂溶液处理试验和对照试验的发芽率，按式（6）计算：

f  N 芽 100%	(6)

100

式中：

f——发芽率，％；

DB11/T 161—2012

N芽——发芽数；

100——每个重复试验培养种子数。

结果保留至整数。

- 平均发芽百分率，按式（7）计算：

4

 f

F  i1	100％	(7)

4

式中：

F——平均发芽百分率； 4——试验重复个数； i——试验重复序数。  结果保留至整数。

- 按表 2 检查重复试验之间发芽百分率的差异是否为随机误差。如果各重复发芽百分率的最大值同最小值的差距没有超过表 2 的允许范围，就用各重复发芽百分率的平均数作为该次测定的发芽率，否则应重新进行试验。

表2 发芽测定允许差距

| 平均发芽百分率，% | 最大允许差距，% | 平均发芽百分率，% | 最大允许差距，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 | 5 | 46～50 | 20 |
| 98 | 6 | 35～45 | 19 |
| 97 | 7 | 29～34 | 18 |
| 96 | 8 | 24～28 | 17 |
| 95 | 9 | 21～23 | 16 |
| 93～94 | 10 | 18～20 | 15 |
| 91～92 | 11 | 15～17 | 14 |
| 89～90 | 12 | 13～14 | 13 |
| 87～88 | 13 | 11～12 | 12 |
| 84～86 | 14 | 9～10 | 11 |
| 81～83 | 15 | 7～8 | 10 |
| 78～80 | 16 | 6 | 9 |
| 73～77 | 17 | 5 | 8 |
| 67～72 | 18 | 4 | 7 |
| 56～66 | 19 | 3 | 6 |
| 51～55 | 20 | 2 | 5 |

- 融雪剂溶液处理试验的种子相对受害率，按式（8）计算，结果保留整数：

S  F对照－F融雪剂 100％	(8)

F对照

式中：

S——种子相对受害率，％；

F对照——对照试验种子平均发芽率，％；

F融雪剂——融雪剂溶液处理试验种子平均发芽率，％。

DB11/T 161—2012

  - pH

    - 仪器

酸度计：精度为0.02 pH单位。

    - 分析步骤

取融雪剂试验溶液，按GB/T 9724的要求进行测定。取平行测定结果的算术平均值为测定结果；两次平行测定结果的绝对值差值不大于0.04 pH。

  - 亚硝酸盐氮含量

融雪剂亚硝酸盐氮含量按GB/T 6912中的紫外分光光度法(适用于无有机物干扰测定的融雪剂)或

GB/T 6912中的分子吸收分光光度法(适用于存在有机物干扰测定的融雪剂)的要求进行测定。

  - 硝酸盐氮含量

融雪剂硝酸盐氮含量按GB/T 6912.1(适用于无有机物干扰测定的融雪剂)或GB/T 5750.5—2006(适用于存在有机物干扰测定的融雪剂)的要求进行测定。

  - 氯化物(Cl-)含量

融雪剂氯化物(Cl-)含量按GB/T 11896的要求进行测定。

  - 汞含量

融雪剂汞含量按SL 327.2的要求进行测定。

  - 镉含量

融雪剂镉含量按GB/T 23942的要求进行测定。

  - 铬含量

融雪剂铬含量按GB/T 23942 的要求进行测定。

  - 铅含量

融雪剂铅含量按GB/T 23942的要求进行测定。

  - 砷含量

融雪剂砷含量按SL 327.1的要求进行测定。

- 检验规则

  - 批号

生产企业用相同原料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的同一类型的融雪剂为一批。

每批产量不超过60t。

  - 检验项目

    - 型式检验

DB11/T 161—2012

本标准表1中所有项目为型式检验项目，正常生产情况下每六个月进行一次型式检验；有下列情况

之一时应进行型式检验：

      - 新产品定型鉴定或老产品转型再生产时；

      - 原材料、关键设备或生产工艺有较大变动时；

      - 产品停产 24 个月后恢复再生产时；

      - 与上次型式检验有较大差别时；

      - 质量监督机构提出要求时。

    - 出厂检验

出厂检验项目包括表1中第1项～第8项、第13项和第16项，每一个出厂批号都要进行出厂检验。

  - 采样

按以下要求进行采样：

- 固体融雪剂产品按 GB/T 6679 的要求确定单元采样数。采样时，将采样器自包装袋的上方斜插入至料层深度的 3/4 处采样。将采得的样品混匀后，按四分法缩分至 2kg，分装于两个清洁干燥的具塞广口瓶或塑料袋中，密封；

- 液体融雪剂产品的采样按 GB/T 6680 的要求进行，分装于两个清洁干燥的具塞广口瓶中，密封；

- 采样瓶或袋上粘贴标签，并注明生产厂家、产品名称、类型、批号、采样日期和采样人。一份供检验用，另一份保存六个月备查。

  - 检验结果判定方法

采用GB/T 8170中规定的修约值比较法判定检验结果是否符合标准。

- 标志

融雪剂包装上应有牢固清晰的标志，内容包括：

- 名称：用“融雪剂”或其他不产生歧义的词汇；

- 主要成份（占总量 10%以上的成份）：用化学名称或附加分子式表示；

- 净含量；

- 固体播撒类或液体喷洒类；

- 氯化物类或非氯化物类；

- 使用浓度及对应的溶液冰点；

- 执行标准编号；

- 批号和生产日期；

- 保质期；

- GB/T 191 中要求的“怕晒”、“怕雨”标志；

- 生产企业名称、地址和联系方法；

- 安全警示：有刺激性，禁止食用，禁止皮肤直接接触；

- 其他：如规格、商标和特殊贮运方法等。

- 包装、运输、贮存和使用说明

  - 包装

DB11/T 161—2012

固体融雪剂产品可用内衬塑料薄膜的包装袋。液体融雪剂产品应根据用户要求协商确定包装容量和方式。

  - 运输

融雪剂产品在运输过程中应有遮盖物，防止日晒、雨淋、受潮。

  - 贮存

融雪剂产品应贮存于阴凉干燥处，防止日晒、雨淋、受潮。自生产之日起，保质期为24个月。逾期检验合格，仍可继续使用。

  - 使用说明

产品说明书应详细说明使用范围和合理、安全使用方法等。

- 第六章	  拟签订的合同文本

2024年度环卫中心融雪剂采购项目合同

合同编号：

项目名称：

货物名称：

甲方：北京市门头沟区环境卫生服务中心

乙方：

签署日期：

2024年度环卫中心融雪剂采购项目合同（第    包）

北京市门头沟区环境卫生服务中心通过公开招标方式，现确定            （乙方）为2024年度环卫中心融雪剂采购项目第    包供应商，甲乙双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	 本合同书

b.  中标通知书

c.	 协议

d.	 投标文件(含澄清文件)

e.	 招标文件(含招标文件补充通知)

2、货物和数量、质量

本合同货物：

数量：

质量：符合国家相关规定标准及甲方要求标准

3、合同总价

本合同总价为元人民币。

- 付款方式

（1）货款待相应预算批复后支付给乙方，结算金额以实际采购量为准。

（2）甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方提供符合甲方要求的等额增值税普通发票，否则甲方有权拒绝付款而不视为违约并不承担违约责任，乙方不得因此拒绝或拖延履行合同。

（3）若甲方付款如遇到上级主管单位批复或国库财政预算支付的限制，可以顺延付款期限，甲方不承担违约责任，但甲方应当将延迟付款理由通知到乙方，且在支付限制解除后立即完成对乙方的付款。乙方不得因此暂停、终止、拒绝、延迟义务的履行。

5、质保期：12个月

（1）质保期内，产品如存在质量问题的，乙方应在甲方要求的期限内予以免费更换；

（2）甲方将对乙方所提供的融雪剂产品不定期进行抽样检查，若检测不合格或低于投标时所提供的样品标准的，甲方告知乙方，支付乙方已使用并符合标准的融雪剂费用，甲方有权利终止采购合同。

（3）为确保特殊天气导致封路，融雪剂无法进入北京，乙方应在门头沟区周边有大于500吨融雪剂储存仓库，此部分融雪剂不纳入实际采购范围。后期按照实际采购量及中标单价进行结算。

6、本合同货物的交货期、交货地点、验收标准

交货期：自合同签订之日起甲方指定时间内完成供货。

交货地点：甲方指定地点。运输费用由乙方承担。

验收标准：经甲方组织的有关专家验收或甲乙双方协商其他验收方式。

7、违约责任：

1、乙方如不能按期交货，由乙方承担一切责任，并向甲方缴纳每天按合同总价1%的违约金（最高限额为10%）。如果乙方在合同执行中，乙方迟延交货10天及以上，或者乙方交付的货物不合格，且未在甲方要求的时间内进行更换或者更换后仍不合格时，甲方有权解除合同，乙方支付甲方10%的违约金，并且赔偿甲方一切损失。

2、乙方应对甲方提供的资料、甲方的信息及其他甲方未明示可以公开的信息（以下简称保密信息）保密，未经甲方同意，不得将上述保密信息透露或转让给第三方，也不得自行使用。本保密义务的期限为永久，不因本合同的终止或解除而终止。

因履行本合同产生争议的，由甲方所在地人民法院管辖。

- 合同的生效及其它：

1、本合同自甲乙双方签字并盖章后生效。合同生效后，甲乙双方都应严格履行合同，如出现问题应按照有关规定办理。任何一方在变更合同约定的联系人或联系方式的，应在变更前5日书面通知对方，否则另一方将书面函件送达到合同约定的联系人及联系方式即视为送达，由此导致的不利后果及损失由未按时履行通知义务的一方承担。

2、合同在执行过程中出现未尽事宜后，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决，签订补充协议。补充协议作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、	合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

4、合同最后一页请附中标通知书复印件。

5、本合同一式柒份，双方各执叁份，代理公司执壹份，具有同等法律效力。

甲　方：北京市门头沟区环境卫生服务中心	乙　方：

名　称：(印章)　　　      	            名　称：(印章)

年   月    日　　　　　　　               年　月　日

授权代表(签字)：	                        授权代表(签字)：

地　　址：北京市门头沟区永定镇冯村西里    地　　址：

邮政编码：102300		                    邮政编码：

电　　话：69843333		                电　　话：

开户银行：工行北京龙泉支行                开户银行：

帐    号：0200002029200114252	            帐    号：

合同最后一页请附中标通知书复印件。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书(实质性格式)

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）

日期：     年     月     日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1	中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1  《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2  对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3  对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

### 2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式（实质性格式）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的    	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就          （项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起       个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：          。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

投标人名称（加盖公章）

日期：     年     月     日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人     （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改            （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：      年      月      日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件双面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：    性别：    年龄：    职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期：      年      月      日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：                         项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年    月    日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：         项目名称：           报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商 规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年      月      日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：                        项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：

1. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年    月     日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：                      项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年    月    日

### 7 招标代理服务费承诺书

致：北京招信天诚招标代理有限公司

我们在贵公司组织的							                    项目招标中若获得中标资格（项目编号/包号：                						），我们保证按招标文件的规定，以电汇形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的招标代理服务费用。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年    月     日

### 8 业绩

项目编号/包号：                                    项目名称：

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 | 合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附合同电子件

### 9  政策功能（如所投产品属于节能产品/环境标志产品需提供）

项目编号/包号：                                    项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 品牌 | 制造商名称 | 节能产品/环境标志产品认证证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年    月    日

注：后附所投产品节能产品/环境标志产品认证证书电子件。

### 10  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料