ZXTC-FW2024-446

监测站委托监测服务

竞争性磋商文件

项目名称：监测站委托监测服务

项目编号：11010924210200007326-XM001

采 购 人：北京市门头沟区生态环境局

采购代理机构：北京招信天诚招标代理有限公司

# 目      录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	6

第三章   评审方法和评审标准	18

第四章   采购需求	32

第五章   合同草案条款	41

第六章   响应文件格式	50

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11010924210200007326-XM001

2.项目名称：监测站委托监测服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：209.43万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托采样 | 67.416 | 1 | 负责要求的区域内采样工作、降尘监测等……详见竞争性磋商文件第四《采购需求》 |
| 2 | 水质和土壤检测、污染源固废和废气监测 | 97.014 | 1 | 负责对要求的区域内的水质监测：包括饮用水源地-地表水、地下饮用水水源地-乡镇级、农田灌溉水质监测、医疗废水、加油站周边地下水、水环境重点排污单位等；对要求的区域内的污染源监测：包括乡镇集中式饮用水水源地土壤环境质量监测、工业粉尘等……详见竞争性磋商文件第四《采购需求》 |
| 3 | 镇街监测 | 45 | 1 | 负责对本区镇街噪声、油烟三项进监测等……详见竞争性磋商文件第四《采购需求》 |

本项目共分3包，为了确保服务质量，一个供应商最多只能成为1包的成交候选人。

6.合同履行期限：服务期一年。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /   。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /   。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： 1.供应商须依法取得检验检测机构资质认定证书（CMA），且在有效期内，并提供加盖公章的检验检测机构资质认定证书及方法附表的复印件。供应商所持资质能力应覆盖采购人需求，并依据现行有效的国家标准、行业标准等开展检测工作。2.供应商须通过北京市生态环境局发布的北京市社会化环境监测机构能力认定（以北京市生态环境局官方网站的公示最新“北京市社会化环境监测机构环境监测能力认定”为准，提供网页截图，并加盖公章）。3.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（处罚期限尚未届满的） 。

三、获取采购文件

1.时间：2024年 04 月 15 日至2024年 04 月 19  日，每天上午09:30至11:30，下午13：30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市门头沟区龙兴南二路5号院2号楼5层

3.方式：现场报名获取竞争性磋商文件电子版

3.1报名需检查携带资料：

(1)企业法人营业执照加盖供应商公章的复印件；

(2)法定代表人领取须携带法定代表人声明原件和身份证原件及复印件；被授权人领取须携带法定代表人授权书原件和法定代表人身份证复印件及被授权人身份证原件及复印件；（需包含项目名称、编号及相关内容）

注：未向招标代理机构现场报名的潜在供应商均无资格参加磋商。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年 04 月 25  日09点30分（北京时间）。

地点：北京市门头沟区龙兴南二路5号院2号楼5层。

五、开启

时间：2024年 04 月  25   日09点30分（北京时间）。

地点：北京市门头沟区龙兴南二路5号院2号楼5层。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1)政府采购促进中小企业发展

2)政府采购支持监狱企业发展

3)政府采购支持残疾人福利性单位发展

4)扶持不发达地区和少数民族地区

5)节能产品强制采购

6)节能产品、环境标志产品优先采购

7)政府采购相关政策

2.本次公告在《中国政府采购网》、《北京市政府采购网》上发布。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市门头沟区生态环境局

地    址：北京市门头沟区永安小区12号楼

联系方式：王老师  010-69851541

2.采购代理机构信息

名    称：北京招信天诚招标代理有限公司

地    址：北京市门头沟区龙兴南二路5号院2号楼5层

联系方式：010-56332177-609

3.项目联系方式

项目联系人：冯文文  李红燕

电      话：010-56332177-609

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___/__。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___/__。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 委托采样; 其他未列明行业. 2; 水质和土壤检测、污染源固废和废气监测; 其他未列明行业. 3; 镇街监测; 其他未列明行业. |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___/__。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 本项目不适用 开户名：北京招信天诚招标代理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司北京永定支行 帐 号：11050168500000000363 |
| 11.7.5 |  | 磋商保证金不予退还的其他情形：本项目不适用 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算_90_日历天。 |
| 14.1 | 响应文件的提交 | 1.提交响应文件：正本 1 份、副本 2 份、电子版 U盘2个（内含响应文件正本扫描件，格式为PDF一份、JPG一份；word版原始竞争性磋商响应文件一份。）； 2.供应商送达响应文件时须出示：被授权人送达时需出示：《法定代表人授权书》原件、被授权人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件；法定代表人送达需出示：《法定代表人声明》原件、本人身份证原件、复印件和营业执照复印件；复印件加盖供应商公章。同一供应商代表进入现场人员最多不得超过一人。 注：未按上述要求提交响应文件的，其磋商将被拒绝或作无效响应处理。 |
| 20.1 | 成交供应商的确认 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■本项目第一包、第三包不允许。 ■本项目第二包允许，具体要求：(1)(2)_。 （1）可以分包履行的具体内容：二噁英类、地表水和地下水等检测； （2）允许分包的金额或者比例：___/__； （3）其他要求：本包的非主体、非关键性工作（如二噁英类、地表水和地下水等检测）在得到采购人同意后允许分包，分包单位应具备开展相应检测活动的CMA资质能力，且不允许二次分包。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京招信天诚招标代理有限公司； 联系电话：010-56332177； 通讯地址：北京市门头沟区龙兴南二路5号院2号楼5层。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：招标代理服务费用参考有关规定及市场价格计取。 缴纳时间：领取成交通知书之前。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章《采购需求》。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

  - 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金（本项目不适用）

  - 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

  - 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

  - 磋商保证金有效期同响应有效期。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

    - 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

    - 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 组成磋商响应文件的各项文件均应遵守本条。

  - 本磋商文件中所要求加盖的供应商公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；不符合本条规定的磋商作无效响应处理。

  - 磋商响应文件规格幅面（A4）应与正文一致，使用宋体字，按照磋商文件第六章 磋商响应文件格式规定的顺序和格式，统一编目编码后装订。磋商响应文件按照环保节约原则，具备条件的文档建议可双面打印。

  - 磋商响应文件的正本、副本须用不退色的墨水填写或打印，封面注明“磋商响应文件正本、副本”字样。凡本磋商响应文件中提及的原件均应装订在正本中，副本可为正本的复印件。若副本和正本不符，以正本为准。

  - 对于磋商文件中提及的复印件要求，照片件、扫描件、影印件、截图件与其具有同等效力。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 提交磋商响应文件份数及出示的材料：供应商提交磋商响应文件份数及出示的材料应按照本磋商文件《供应商须知资料表》中规定提交，未按要求提交的，其磋商响应文件将被拒绝或作无效响应处理。

  - 磋商响应文件密封及标记。

磋商响应文件正本、副本分别装袋密封

（1）磋商响应文件正本密封袋：内装纸质磋商响应文件正本。封口处加盖供应商公章及法人章。封皮上写明：①磋商响应文件正本、②项目编号、③项目名称、④包号（如有分包的项目填写）、⑤供应商名称、⑥“在(开启日期和时间)之前不得启封”的字样。

（2）磋商响应文件副本密封袋：内装纸质磋商响应文件所有副本。封口处加盖供应商公章及法人章。封皮上写明：①磋商响应文件副本、②项目编号、③项目名称、④包号（如有分包的项目填写）、⑤供应商名称、⑥“在(开启日期和时间)之前不得启封”的字样。

  - 电子版磋商响应文件的密封及标记

（1）电子版磋商响应文件密封袋：内装载有电子版的磋商响应文件。封口处加盖供应商公章及法人章。封皮上写明：①电子版磋商响应文件、②项目编号、③项目名称、④包号（如有分包的项目填写）、⑤供应商名称、⑥“在(开启日期和时间)之前不得启封”的字样。

（2）未提交电子版磋商响应文件、未制作电子版磋商响应文件的，其磋商响应文件将被拒绝或作无效响应处理。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将响应文件按照磋商文件规定的时间、地点送达。在开启时间以后送达的响应文件，招标代理将予以拒绝。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可对磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为磋商响应文件的组成部分。磋商响应文件如有补充、修改，须由法定代表人或其授权的供应商代表在补充或修改处签字并加盖供应商公章，否则作无效响应处理。

  - 在投标截止时间前，供应商可对所提交的投标文件进行撤回。供应商撤回投标的要求应由法定代表人或其授权的供应商代表签字确认。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。、

  - 在投标截止时间后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

五   评审

- 响应文件开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 开启时，由供应商代表检查磋商响应文件的密封情况，确认密封完好由供应商代表签字确认。

  - 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

  - 供应商不足3家的，不予开启。

  - 本项目不公开报价。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网、中国政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商委托代理人进行质疑的,应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字:供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费。

# 第三章   评审方法和评审标准

一、资格审查程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的复印件加盖公章。 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格性检查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间为准； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如有，需提供 | 格式见《响应文 件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 检验检测机构资质认定证书（CMA） | 检验检测机构资质认定证书（CMA），且在有效期内，并提供加盖公章的检验检测机构资质认定证书及方法附表的复印件。供应商所持资质能力应覆盖采购人需求，并依据现行有效的国家标准、行业标准等开展检测工作。 | 见第一章《采购邀请》 |
| 3-2 | 北京市生态环境局发布的北京市社会化环境监测机构能力认定 | 北京市生态环境局发布的北京市社会化环境监测机构能力认定（以北京市生态环境局官方网站的公示最新“北京市社会化环境监测机构环境监测能力认定”为准，提供网页截图，并加盖公章） | 见第一章《采购邀请》 |
| 3 | 电子版响应文件 | 按照竞争性磋商文件的规定提交电子版投标文件。 |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按磋商文件要求提供授权委托书； | 否 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； | 否 |
| 3 | 响应报价 | 最后报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； | 否 |
| 4 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的磋商有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； | 否 |
| 5 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供且签署、盖章的；； | 否 |
| 6 | 报价合理性 | 报价合理，未出现明显低于其他通过符合性审查的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的报价，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； | 否 |
| 7 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； | 否 |
| 8 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； | 否 |
| 9 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | 否 |
| 10 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。 | 否 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人(若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人)或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

    - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

    - 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

    - 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人(若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人)或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最后报价的算术修正及政策调整

  - 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予__10__%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予__4__%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。

- 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

  - 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：___/___。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/____。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/____。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前__3__名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 本项目分包采购，为保证供货质量、供货进度，供应商或联合体可投多个包，但只限中1包，评审的顺序是先第一包再第二包。供应商或联合体两包评审排名均为第一名时，第二包则顺延其排名之后的3名投标人为成交候选供应商，以此类推。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

## 第一包：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （20分） | 类似项目业绩 （10分） | 提供近三年（2021年04月01日至今）类似业绩，须提供合同关键页（包括名称页、服务内容页、金额页和签字盖章页），每提供一个有效的合同得2分，最多10分。 |  |
|  |  | 人员配备 （10分） | 根据供应商提供对本项目拟投入的人员配备情况（包括但不限于拟投入人员数量、所任职务职责、专业能力、从业经验等）进行综合评定。 人员配备数量充足、分工合理、职责明确得10分； 人员配备数量较充足、分工较合理、职责较明确得6分； 人员配备基本充足、分工基本合理、职责基本明确得3分； 人员配备有所欠缺，职务职责不明确得1分； 未提供人员配备方案得0分。 |  |
| 2 | 技术部分 （70分） | 采样工作、降尘监测方案 （10分） | 根据供应商提供的工作方案以及该方案对采购需求的响应程度（采样工作的日常管理、采样工作的保密措施、采样过程控制等）进行综合评定。 方案内容完善，监测工作合理、针对性强得10分； 方案内容较完善，监测工作较合理、针对性较强得6分； 方案内容基本完善，监测工作基本合理、有一定的针对性得3分； 方案内容有所欠缺、针对性有所不足得1分； 未提供工作方案得0分。 |  |
|  |  | 项目的重点难点分析 （5分） | 项目的重点难点分析透彻、思路清晰、应对方案具有针对性得5分； 项目的重点难点基本分析透彻、思路基本清晰、应对方案有一定的针对性得3分； 项目的重点难点分析不够透彻、应对方案针对性有所欠缺得1分； 未提供项目的重点难点分析得0分。 |  |
|  |  | 采样器材质、采样瓶材质及清洗方案 （10分） | 采样器、采样瓶材质满足采购需求、方案内容完善、针对性强得10分； 采样器、采样瓶材质能满足采购需求、方案内容较完善、针对性较强得6分； 采样器、采样瓶材质基本满足采购需求、方案内容基本完善、有一定的针对性得3分； 采样器材质、采样瓶材质及清洗方案有所欠缺、方案不全面得1分； 未提供采样器材质、采样瓶材质及清洗方案得 0 分。 |  |
|  |  | 样品保存、运送方案 （10分） | 样品保存及运送方案科学合理、内容完善针对性强得10分； 样品保存及运送方案较合理、内容较完善、针对性较强得6分； 样品保存及运送方案基本合理、内容基本完善、有一定的针对性得3分； 样品保存及运送方案有所欠缺、方案内容不全面得1分； 未提供样品保存、运送方案及检测方案得 0 分。 |  |
|  |  | 项目工作进度计划及保障措施 （5分） | 项目工作进度计划制定具体合理、保障措施完善得 5分； 项目工作进度计划制定基本合理、保障措施基本完善得 3分； 项目工作进度计划制定有所欠缺、保障措施不够完善得 1分； 未提供项目工作进度计划及保障措施得0分。 |  |
|  |  | 设施、设备投入情况 （10分） | 根据供应商提供的设施、设备投入情况（包括但不限于拟投入专业设备、仪器、工作设施等）进行综合评定。 拟投入的设施、设备数量充足、针对性强，完全满足项目需求得10分； 拟投入的设施、设备数量较充足、针对性较强，能满足项目需求得6分； 拟投入的设施、设备数量基本充足，基本满足项目需求得3分； 拟投入的设施、设备数量单一，针对性有所不足得1分； 未提供设施、设备投入情况得0分。 |  |
|  |  | 服务保障措施 （10分） | 根据供应商提供的服务保障措施（包括但不限于对服务目标、服务内容的保障措施，并提供服务承诺等）进行综合评定。 服务保障措施充分、内容完整、可行性及针对性强、服务承诺内容全面得10分； 服务保障措施较充分、内容较完整、可行性及针对性较强、服务承诺内容较全面得6分； 服务保障措施基本充分、内容基本完整、可行性及针对性一般、服务承诺内容基本全面得3分； 服务保障措施不充分、内容有所欠缺、可行性及针对性不足、服务承诺内容不全面得1分； 未提供服务保障得0分。 |  |
|  |  | 质量及安全保障措施 （10分） | 质量及安全保障措施完善、合理、可行性强得10分； 质量及安全保障措施较完善、较合理、可行性较强得6分； 质量及安全保障措施基本完善、基本合理、有一定的可行性得3分； 质量及安全保障措施不充分、针对性不足得1分； 未提供质量及安全保障措施得0分。 |  |
| 3 | 报价 | 10 | 满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值 | 此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

## 第二包：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （18分） | 类似项目业绩 （10分） | 提供近三年（2021年04月01日至今）类似业绩，须提供合同关键页（包括名称页、服务内容页、金额页和签字盖章页），每提供一个有效的合同得2分，最多10分。 |  |
|  |  | 人员配备 （8分） | 根据供应商提供对本项目拟投入的人员配备情况（包括但不限于拟投入人员数量、所任职务职责、专业能力、从业经验等）进行综合评定。 人员配备数量充足、分工合理、职责明确得8分； 人员配备基本充足、分工基本合理、职责基本明确得4分； 人员配备有所欠缺，职务职责不明确得1分； 未提供人员配备方案得0分。 |  |
| 2 | 技术部分 （72分） | 监测工作方案 （30分） | 根据供应商提供的水污染监测（地表水、地下水）工作方案进行综合评定。 工作方案内容完善、详实可行，针对性强得6分； 工作方案内容基本完善、基本详实可行，有一定的针对性得3分； 工作方案内容不够完善，针对性有所不足得1分; 未提供水污染监测方案，得0分。 |  |
|  |  |  | 根据供应商提供的对土壤检测（包括水源、污染企业周边、农村环境质量）工作方案进行评定。 工作方案内容完善、详实可行，针对性强得6分； 工作方案内容基本完善、基本详实可行，有一定的针对性得3分； 工作方案内容不够完善，针对性有所不足得1分; 未提供土壤检测方案，得0分。 |  |
|  |  |  | 根据供应商提供的对农村环境质量监测（包括农村灌溉水）工作方案进行评定。 工作方案内容完善、详实可行，针对性强得6分； 工作方案内容基本完善、基本详实可行，有一定的针对性得3分； 工作方案内容不够完善，针对性有所不足得1分; 未提供农村环境质量监测方案，得0分。 |  |
|  |  |  | 根据供应商提供的对污染源监测（包括废气、废水、固体废物等）工作方案进行评定。 工作方案内容完善、详实可行，针对性强得6分； 工作方案内容基本完善、基本详实可行，有一定的针对性得3分； 工作方案内容不够完善，针对性有所不足得1分; 未提供污染源监测方案，得0分。 |  |
|  |  |  | 根据供应商提供的样品的保存、运送及检测方案进行评定。 样品的保存及运送方案科学合理、检测方案完善针对性强得6分； 样品的保存及运送方案基本合理、检测方案基本完善、有一定的针对性得3分； 样品的保存及运送方案有所欠缺、检测方案不全面得1分； 未提供样品保存、运送方案及检测方案得 0 分。 |  |
|  |  | 项目的重点难点分析 （5分） | 项目的重点难点分析透彻、思路清晰、应对方案具有针对性得5分； 项目的重点难点基本分析透彻、思路基本清晰、应对方案有一定的针对性得3分； 项目的重点难点分析不够透彻、应对方案针对性有所欠缺得1分； 未提供项目的重点难点分析得0分。 |  |
|  |  | 项目工作进度计划及保障措施 （6分） | 项目工作进度计划制定具体合理、保障措施完善得6 分； 项目工作进度计划制定基本合理、保障措施基本完善得 3分； 项目工作进度计划制定有所欠缺、保障措施不够完善得 1分； 未提供项目工作进度计划及保障措施得0分。 |  |
|  |  | 设施、设备投入情况 （6分） | 根据供应商提供的设施、设备投入情况（包括但不限于拟投入专业设备、仪器、工作设施等）进行综合评定。 拟投入的设施、设备数量充足、针对性强，完全满足项目需求得6分； 拟投入的设施、设备数量基本充足、有一定的针对性，能满足项目需求得3分； 拟投入的设施、设备数量单一，针对性有所不足，基本满足项目需求得1分； 未提供设施、设备投入情况得0分。 |  |
|  |  | 服务保障措施 （10分） | 根据供应商提供的服务保障措施（包括但不限于对服务目标、服务内容的保障措施，并提供服务承诺等）进行综合评定。 服务保障措施充分、内容完整、可行性及针对性强、服务承诺内容全面得10分； 服务保障措施较充分、内容较完整、可行性及针对性较强、服务承诺内容较全面得6分； 服务保障措施基本充分、内容基本完整、可行性及针对性一般、服务承诺内容基本全面得3分； 服务保障措施不充分、内容有所欠缺、可行性及针对性有所不足、服务承诺内容不全面得1分； 未提供服务保障得0分。 |  |
|  |  | 质量及安全保障措施 （10分） | 质量及安全保障措施完善、合理、可行性强得10分； 质量及安全保障措施较完善、较合理、可行性较强得6分； 质量及安全保障措施基本完善、基本合理、有一定的可行性得3分； 质量及安全保障措施不充分、针对性有所不足得1分； 未提供质量及安全保障措施得0分。 |  |
|  |  | 保密措施 （5分） | 供应商需根据项目特点提供相应的保密措施，确保项目执行中所获知信息保密工作，提供保密承诺等。 保密措施全面、内容完整得5分； 保密措施较全面、内容较完整得3分； 保密措施一般，内容基本完整得1分； 未提供保密措施的0分。 |  |
| 3 | 报价 | 10 | 满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值 | 此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

## 第三包：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （20分） | 类似项目业绩 （10分） | 提供近三年（2021年04月01日至今）类似业绩，须提供合同关键页（包括名称页、服务内容页、金额页和签字盖章页），每提供一个有效的合同得2分，最多10分。 |  |
|  |  | 人员配备 （10分） | 根据供应商提供对本项目拟投入的人员配备情况（包括但不限于拟投入人员数量、所任职务职责、专业能力、从业经验等）进行综合评定。 人员配备数量充足、分工合理、职责明确得10分； 人员配备数量较充足、分工较合理、职责较明确得6分； 人员配备基本充足、分工基本合理、职责基本明确得3分； 人员配备有所欠缺，职务职责不明确得1分； 未提供人员配备方案得0分。 |  |
| 2 | 技术部分 （70分） | 监测工作方案 （14分） | 根据供应商提供的餐饮油烟废气监测方案进行综合评定。 方案内容完善、监测工作合理、针对性强得7分； 方案内容基本完善、监测工作基本合理、有一定的针对性得4分； 方案内容有所欠缺、针对性有所不足得1分； 未提供餐饮油烟废气监测方案得0分。 |  |
|  |  |  | 根据供应商提供的噪声声源监测方案进行综合评定。 方案内容完善、监测工作合理、针对性强得7分； 方案内容基本完善、监测工作基本合理、有一定的针对性得4分； 方案内容有所欠缺、针对性有所不足得1分； 未提供噪声声源监测方案得0分。 |  |
|  |  | 项目的重点难点分析 （6分） | 项目的重点难点分析透彻、思路清晰、应对方案具有针对性得6分； 项目的重点难点基本分析透彻、思路基本清晰、应对方案有一定的针对性得3分； 项目的重点难点分析不够透彻、应对方案针对性有所欠缺得1分； 未提供项目的重点难点分析得0分。 |  |
|  |  | 样品保存、运送及检测方案 （10分） | 样品保存及运送方案科学合理、检测方案完善针对性强得10分； 样品保存及运送方案较合理、检测方案较完善针对性较强得6分； 样品保存及运送方案基本合理、检测方案基本完善、有一定的针对性得3分； 样品保存及运送方案有所欠缺、检测方案不全面得1分； 未提供样品保存、运送方案及检测方案得 0 分。 |  |
|  |  | 项目工作进度计划及保障措施 （6分） | 项目工作进度计划制定具体合理、保障措施完善得 6分； 项目工作进度计划制定基本合理、保障措施基本完善得 3分； 项目工作进度计划制定有所欠缺、保障措施不够完善得 1分； 未提供项目工作进度计划及保障措施得0分。 |  |
|  |  | 设施、设备投入情况 （8分） | 根据供应商提供的设施、设备投入情况（包括但不限于拟投入专业设备、仪器、工作设施等）进行综合评定。 拟投入的设施、设备数量充足、针对性强，完全满足项目需求得8分； 拟投入的设施、设备数量基本充足、有一定的针对性、基本满足项目需求得4分； 拟投入的设施、设备数量单一，针对性有所不足得1分； 未提供设施、设备投入情况得0分。 |  |
|  |  | 服务保障措施 （10分） | 根据供应商提供的服务保障措施（包括但不限于对服务目标、服务内容的保障措施，并提供服务承诺等）进行综合评定。 服务保障措施充分、内容完整、可行性及针对性强、服务承诺内容全面得10分； 服务保障措施较充分、内容较完整、可行性及针对性较强、服务承诺内容较全面得6分； 服务保障措施基本充分、内容基本完整、可行性及针对性一般、服务承诺内容基本全面得3分； 服务保障措施不充分、内容有所欠缺、可行性及针对性有所不足、服务承诺内容不全面得1分； 未提供服务保障得0分。 |  |
|  |  | 质量及安全保障措施 （10分） | 质量及安全保障措施完善、合理、可行性强得10分； 质量及安全保障措施较完善、较合理、可行性较强得6分； 质量及安全保障措施基本完善、基本合理、有一定的可行性得3分； 质量及安全保障措施不充分、针对性有所不足得1分； 未提供质量及安全保障措施得0分。 |  |
|  |  | 保密措施 （6分） | 供应商需根据项目特点提供相应的保密措施，确保项目执行中所获知信息保密工作，提供保密承诺等。 保密措施全面、内容完整得6分； 保密措施较全面、内容较完整得3分； 保密措施一般，内容基本完整得1分； 未提供保密措施的0分。 |  |
| 3 | 报价 | 10 | 满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值 | 此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第四章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

第一包：

负责要求的区域内采样工作、降尘监测等。

第二包：

负责对要求的区域内的水质监测：包括饮用水源地-地表水、地下饮用水水源地-乡镇级、农田灌溉水质监测、医疗废水、加油站周边地下水、水环境重点排污单位等；对要求的区域内的污染源监测：包括乡镇集中式饮用水水源地土壤环境质量监测。

第三包：

负责对本区镇街噪声、油烟三项进监测和采样及加急监测任务。

2.项目概述

监测站委托监测费用项目是根据《北京市生态环境局办公室关于印发<北京市2023年生态环境监测方案>的通知》、门头沟区区级环境监测任务的要求、管理科室下达的监测任务以及镇街接诉即办的要求，监测项目种类和监测频次不断增加，目前监测人员有限，公务用车仅1辆，在完成现有工作的基础上，不足以支撑接诉即办等灵活度较高的检测任务，且目前尚不具备全要素的监测能力，需委托有资质的三方公司开展检测服务。

- 商务要求

1.  服务期限：服务期一年。

服务地点：采购人指定地点。

2.  付款条件（进度和方式）：

第一包、第二包：签订合同一个月后向成交供应商支付项目首付款, 即合同总价的 40%；年中进行阶段性工作汇报，通过汇报合格后支付项目中期款，即合同总价的 40%；成交供应商按照约定完成合同全部服务内容，经采购人验收合格后，2025年以财政实际拨款财政资金到位后向成交供应商支付合同尾款，即合同总金额的20%。

第三包：签订合同一个月后向成交供应商支付项目首付款, 即合同总价的 40%；年中进行阶段性工作汇报，通过汇报合格后支付项目中期款，即合同总价的 30 %；成交供应商按照约定完成合同全部服务内容，经采购人验收合格后，2025年以财政实际拨款财政资金到位后向成交供应商支付合同尾款，即合同总金额的30%。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

通过该项目的实施，使门头沟区生态环境监测站具备监测能力，掌握门头沟区生态环境数据，全面改善门头沟区生态环境质量提供技术支撑，为加强我区降尘监测数据分析，完成全年降尘量考核指标及门头沟区各镇街环境执法和接诉即办提供数据支撑。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

成交人在执行项目服务中应执行国家相关标准、行业标准、地方标准和采购人规定的相关标准、规范

2. 服务内容及要求

2.1采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

## 第一包：

一、服务内容

1.按采购人要求按时、按质、按量采样工作；

2.负责要求区域内的降尘监测工作；

3.采样人员必须身体健康，熟练掌握现场监测技术（含采样和现场测定项目），经培训合格并持证上岗，能够熟练掌握辅助工具的使用。

4.采样车辆需具备一定的储存空间，行李厢容积不少于500L，需配备救生衣、安全绳、雨靴、一次性手套、水样冷藏箱、冰钻（冬季时用）等水样采集辅助工具。

5.需具备专业的采样器，采样器应有足够强度且使用灵活、方便、可靠，与水样接触部分应采用惰性材料，如不锈钢、聚乙烯、有机玻璃等制成，特定的采样器材，需按照采购人规定的材质及容量进行使用。

6.保存剂存储瓶都必须贴有标签，标签应注明保存剂名称、浓度、配置人、配置日期等信息，样品保存剂添加过程中，应使用专用滴管或一次性滴管，不可混用，避免交叉污染。

7.需提供采样记录，采样记录应包括采样单位名称、采样人、采样点名称、样品编号、采样日期及时间、分析项目、样品数量、样品保存方法、采样时的气候条件、采样点周围环境卫生状况以及水质的表观情况（颜色、有无异味、无水及断流情况等）等。

8.采样时均需拍摄能够清晰反映采样断面详细信息的照片5张 ，现场采样人员操作照片（1张），采样现场大视野照片（含采样断面上下游20米内场景，断面上游1张，断面下游1张），以及样品采集后贴有标签的样品瓶照片（1张，应包含现场平行样及全程序空白样），照片需显示拍照日期。

9.采样时应避免剧烈搅动水体，任何时候都要避免搅动底质。如发现水体受底质影响发生浑浊时，应停止采样，待影响消除后再进行，当水体中浸没或漂浮有枯枝、树叶、垃圾等杂质时，应注意防止漂浮杂质进入采样容器，否则应重新采样。

10.每点采样前首先用待采水样冲洗采样器2～3次（同一断面多点采样时，每点采样前均需用待采点水样冲洗采样器2～3次）。采集的水样集中装在洗涤干净的大容器中，水样静置后，用聚四氟管（采集现场平行样时需两根同时）插入水面下用吸耳球移取水样，至聚四氟管完全被润洗一遍，将聚四氟管另一端放入样品瓶内，用水样洗涤样品瓶及瓶塞2～3次后，水样接至瓶肩处，以满足分析前样品充分摇匀需要，注意聚四氟管不要接触瓶内水样。

11.水样采集后，应现场加入保存剂，并摇动数次使保存剂在水样中均匀分散。

12.样品运输前应检查现场记录上的所有水样是否全部装箱，检查样品标签的完整性。检查现场采样记录信息完整性。

13.水样放置于冷藏箱中低温0～4℃避光保存。

14.样品运输中应采取有效的减震措施，防止样品损坏或受玷污。

15.样品移交实验室时，交接双方应一一核对样品，办理交接手续。

16.供应商须服从采样安排，采样时遇到任何问题必须及时向采购人反映，保存好相关记录备查；

17.项目实施中涉及到的相关保密数据、资料、文档等按照相应相关保密规定执行，不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品，及将数据对外发布和提供；

18.供应商必须落实安全生产措施，自行解决安全作业问题。在进行水样采集工作；时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，供应商负责事故处理及一切费用，概与采购人无关

19.供应商在合同期内，因各种原因在水样采集过程中，造成第三方的人身和财产损失，由供应商独自承担其法律和经济责任，与采购人无关；造成采购人的经济损失，由供应商承担，采购人保留追究其法律责任的权利。

20.每个点位采样人员不少于2个持证人员。

二、服务标准

| 监测点位 |  | 监测频次 | 数量 | 监测项目 | 任务来源 | 全年数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨镇街断面 | 京师实验中学 | 每月2次（1—8日为上半月采样；16-21日为下半月采样） | 35 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、化学需氧量。 | 污管科：1-17 监测站：25-36 共同点位：18-24 | 840 |
|  | 永定楼桥头（黑河沟） |  |  |  |  |  |
|  | 上高铺 |  |  |  |  |  |
|  | 丰沙线38号东 |  |  |  |  |  |
|  | 向阳口桥 |  |  |  |  |  |
|  | 斋堂水库出库 |  |  |  |  |  |
|  | 珠窝水库 |  |  |  |  |  |
|  | 法城村口，采石场口 |  |  |  |  |  |
|  | 防洪桥 |  |  |  |  |  |
|  | 盘龙山庄大桥 |  |  |  |  |  |
|  | 莲石湖（公园） |  |  |  |  |  |
|  | 侯庄子桥南1000米 |  |  |  |  |  |
|  | 三家店水库 |  |  |  |  |  |
|  | 矿建街桥 |  |  |  |  |  |
|  | 嬉水湾 |  |  |  |  |  |
|  | 中粮桥 |  |  |  |  |  |
|  | 下苇甸桥 |  |  |  |  |  |
|  | 四九二部队 |  |  |  |  |  |
|  | 大峪中学（侯庄子村） |  |  |  |  |  |
|  | 坡头南街 |  |  |  |  |  |
|  | 长城公园北门 |  |  |  |  |  |
|  | 二号桥 |  |  |  |  |  |
|  | 羊圈头村 |  |  |  |  |  |
|  | 砖厂 |  |  |  |  |  |
|  | 松树岭隧道 |  |  |  |  |  |
|  | 大地矿 |  |  |  |  |  |
|  | 圈门 |  |  |  |  |  |
|  | 西峰寺沟 |  |  |  |  |  |
|  | 冯村沟 |  |  |  |  |  |
|  | 中门寺沟 |  |  |  |  |  |
|  | 王平村沟+王平西街 |  |  |  |  |  |
|  | 永定河山峡段+雁翅吊桥 |  |  |  |  |  |
|  | 清水河（永）青白口村西北 |  |  |  |  |  |
|  | 永定河山峡段沿河城 |  |  |  |  |  |
|  | 永定楼桥头 |  |  |  |  |  |
| 村级断面 | 卧龙岗村 | 每月1次 | 每月采30个点位 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、化学需氧量。 | 污管科 | 360 |
|  | 上岸村 |  |  |  |  |  |
|  | 栗园庄村 |  |  |  |  |  |
|  | 何各庄村 |  |  |  |  |  |
|  | 冯村 |  |  |  |  |  |
|  | 桥户营村 |  |  |  |  |  |
|  | 永安小区 |  |  |  |  |  |
|  | 德露苑社区 |  |  |  |  |  |
|  | 坡头南街社区 |  |  |  |  |  |
|  | 圈门社区268号院+龙门新区A6区 |  |  |  |  |  |
|  | 向阳社区+增产路社区（1） |  |  |  |  |  |
|  | 向阳社区+增产路社区（2） |  |  |  |  |  |
|  | 桥东街社区+绿岛家园社区 |  |  |  |  |  |
|  | 三家店村 |  |  |  |  |  |
|  | 龙泉务村 |  |  |  |  |  |
|  | 军庄村 |  |  |  |  |  |
|  | 陈家庄村 |  |  |  |  |  |
|  | 水峪嘴村+陇驾庄村 |  |  |  |  |  |
|  | 丁家滩村 |  |  |  |  |  |
|  | 下苇甸村 |  |  |  |  |  |
|  | 东石古岩村 |  |  |  |  |  |
|  | 西石古岩村 |  |  |  |  |  |
|  | 色树坟村 |  |  |  |  |  |
|  | 南涧村（镇政府大桥） |  |  |  |  |  |
|  | 安家庄村 |  |  |  |  |  |
|  | 落坡岭村（水库） |  |  |  |  |  |
|  | 河南台村+雁翅村 |  |  |  |  |  |
|  | 河南台村 |  |  |  |  |  |
|  | 下马岭村 |  |  |  |  |  |
|  | 太子墓村（1） |  |  |  |  |  |
|  | 太子墓村（2） |  |  |  |  |  |
|  | 付家台村 |  |  |  |  |  |
|  | 珠窝村（1） |  |  |  |  |  |
|  | 珠窝村（2） |  |  |  |  |  |
|  | 青白口村 |  |  |  |  |  |
|  | 军饷村 |  |  |  |  |  |
|  | 东胡林村 |  |  |  |  |  |
|  | 西胡林村 |  |  |  |  |  |
|  | 沿河城村 |  |  |  |  |  |
|  | 向阳口村（1） |  |  |  |  |  |
|  | 向阳口村（2） |  |  |  |  |  |
|  | 东斋堂村 |  |  |  |  |  |
|  | 西斋堂村 |  |  |  |  |  |
|  | 下清水村 |  |  |  |  |  |
|  | 塔河村 |  |  |  |  |  |
| 降尘 | 对全区九镇四街和国控比对点位开展降尘采样 | 每月监测1次，全年共12次 | 26 | 降尘 | 督察与监测科 | 312 |

## 第二包：

一、服务内容

1.水污染监测（地表水、地下水）；

2.土壤监测（包括水源、污染企业周边、农村环境质量）；

3.农村环境质量监测（包括农村灌溉水）；

4.污染源监测（包括废气、废水、固体废物等）；

5.工业粉尘监测（颗粒物（有组织）、沥青烟）

6.按要求进行采样工作；

7.监测机构应具有与所申请监测项目相适应的管理人员和专业技术人员，技术能力和人员数量应能满足本项目的需要。

8.对于数据异常的项目要及时复核复检，并保留复核复检记录。

9.根据要求完成监测任务后，及时将数据分析报告、监测报告送至北京市门头沟区生态环境局主管部门。

二、服务标准

| 监测性质 |  | 监测点位 | 监测频次 | 数量 | 监测项目 | 数据报送 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质和土壤检测 | 饮用水源地-地表水 | 三家店（市级水源地） | 1次 | 1 | GB 3838-2002的109项 | 监测当月15日前；全项次月25日前 |
|  | 地下饮用水水源地-乡镇级 | 门头沟区永定镇石厂村-WR-104（国考） | 枯水期、丰水期各监测1次 | 1 | 丰水期监测项目：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的93项指标，以及钙、镁、钾、碳酸根、碳酸氢根5种离子，同时监测水位数据； 枯水期监测项目：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）规定的37项常规指标（除总α、总β外），监测钙、镁、钾、碳酸根、碳酸氢根5种离子，同时监测水位数据。（需要洗井） |  |
|  |  | 门头沟区石龙工业开发区-中游（市考） |  |  |  |  |
|  |  | 门头沟区石龙工业开发区-下游（市考） |  |  |  |  |
|  |  | 地下水研究性监测（永定河补水） | 2个点位，每个点位全年3次 | 6 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、碘化物、砷、铅、钙、镁、钾、碳酸根、碳酸氢根 现场监测：水位、水温、氧化还原电位、溶解氧、pH、电导率、浑浊度（需要洗井） |  |
|  | 农田灌溉水质监测 | 较大的农田灌溉区具备地下水井 | 全年一次 | 20 | 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1的基本控制项目16项 | 11月10日前（采样记录表和点位景观照片（电子版）） |
|  | 加油站周边地下水 | 具备地下水观测井的加油站 | 抽5家 全年一次 | 5 | pH值、DO、氧化还原电位、电导率、色、嗅和味、浑浊度、萘、苯、 甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚、总石油烃（TPH总）、C6-C9、C10-C40、铅、二氯乙烷 | 10月底前 |
|  | 医疗废水 | 门头沟区医院、京煤集团总医院 | 全年1次 | 2 | 常规污染物+特征污染物（pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总余氯、粪大肠菌群、流量、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、动植物油、沙门氏菌、志贺氏菌） |  |
|  | 水环境重点排污单位 | 北京碧水源环境科技有限公司 军庄镇污水处理厂 | 全年1次 | 2 | 进出水口水质：pH值、COD、氨氮、色度、BOD、SS、动植物油类、石油类、LAS、TN、TP、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、粪大肠菌群、烷基汞，同时记录废水流量；确定进出口唯一编码 | 监测当月25日前 |
|  |  |  |  | 1 | 污泥：总镉、总汞、总铅、总砷、总镍、总锌、总铜、总铬 | 监测次月15日前 |
|  | 土壤重点污染监管单位 | 斋堂生活垃圾填埋场 | 每年一次，一家5个点 | 15 | 监测25%家（农用地监测-理化指标：pH、有机质含量、阳离子交换量；无机污染物：镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍 ；有机污染物：六六六、滴滴涕、多环芳烃。 建设用地监测-无机污染物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍；挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯（合量）、邻二甲苯。 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘） | 9月30日前 |
|  |  | 北京首钢生物质能源科技有限公司 |  |  |  |  |
|  |  | 北京市门头沟区垃圾无害化处理中心（焦家坡） |  |  |  |  |
|  | 乡镇集中式饮用水水源地土壤环境质量监测 | 斋堂水库(乡镇级地表水源地)；王平供水厂（2021年已测） | 全年一次（监测1家） | 5 | 理化指标：pH、有机质含量、阳离子交换量；无机污染物：镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍；有机污染物：六六六、滴滴涕、多环芳烃（萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并［a］蒽、䓛、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、苯并［a］芘、二苯并［a，h］蒽、苯并［g,h,i］苝、茚并［1，2，3-cd］芘） | 9月30日前 |
|  | 农村土壤环境质量 | 农村 | 全年一次，5个点位 | 5 | 土壤环境质量：4-8月采样 监测点位不少于5个 理化指标：pH、有机质含量、阳离子交换量。 无机指标：镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍的全量。 有机指标：六六六（α-BHC、β-BHC、γ-BHC、δ-BHC）、滴滴涕（p,p’-DDE、o,p’-DDT、p,p’-DDD、p,p’-DDT） | 9月30日前 |
| 污染源固废和废气监测 | 固体废物重点监管单位 | 斋堂生活垃圾填埋场、北京市门头沟区垃圾无害化处理中心（焦家坡） | 全年两次 | 8 | 渗滤液：pH值、色度、COD、BOD、SS、TN、氨氮、TP、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、粪大肠菌群 | 监测当月25日前 |
|  |  |  |  |  | 地下水观测井：pH值、氨氮、总硬度、溶解性总固体、CODMn、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群(需要洗井） |  |
|  |  |  |  | 16 | 厂界大气：氨、硫化氢、臭气浓度 |  |
|  |  | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 每月一次（其中二噁英和热灼减率一次） | 4 | 二噁英 |  |
|  |  |  |  | 48 | 焚烧炉烟气：颗粒物，一氧化碳，氮氧化物，二氧化硫，氯化氢，汞及其化合物，镉、铊及其化合物，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 |  |
|  |  |  |  | 4 | 主要技术性能指标：焚烧炉渣热灼减率 |  |
|  | 城镇污水处理厂 | 臭气 | 全年6家次 | 6 | 有组织、无组织，氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度、甲烷、非甲烷总烃、甲硫醇 |  |
|  | 锅炉 | 常年运行锅炉监测任务量 | 全年20家次 | 20 | 氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 |  |
|  |  | 采暖季运行锅炉监测任务量 | 全年47家次 | 47 | 氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 |  |
|  | 工业粉尘、工业炉窑执法 | 工业粉尘企业（含混凝土、沥青混合料行业）监测任务量 | 全年6次 | 6 | 颗粒物（有组织）、沥青烟 |  |
|  |  | 涉工业和汽修厂企业监测任务量 | 全年50次 | 50 | 颗粒物 |  |
|  |  |  |  | 50 | 苯系物 |  |
|  |  |  |  | 50 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 琉璃厂 | 琉璃渠 | 全年1次 | 1 | 常规污染物+特征污染物（颗粒物、林格曼黑度、镉及其化合物、氯化物、镍及其化合物、氟化物、二氧化硫、氮氧化物、铅及其化合物） |  |

## 第三包：

一、服务内容

1.检查及居民投诉的餐饮油烟废气监测；

2.检查及居民投诉的噪声声源监测；

3.按要求进行采样工作；

4.根据要求完成检测任务后，及时将数据分析报告、检测报告送至北京市门头沟区生态环境局主管部门。

二、服务标准

| 监测性质 | 监测点位 |  | 监测频次 | 数量 | 监测项目 | 数据报送 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇街监测 | 镇街应急监测 | 油烟三项 | 全年130家次 | 130 | 油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃 | 按要求报数 |
|  |  | 噪声 | 全年40家次 | 40 | 噪声 | 按要求报数 |

2.2为落实政府采购政策需满足的要求；

2.2.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商为小微企业提供服务的，其报价将按扣除后的价格参与评审，具体扣除比例见磋商文件“第三章评标方法和评标标准”。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。有关中小企业的认定标准，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件的规定执行。也可在工业和信息化部网站（https：//www.miit.gov.cn/）通过“中小企业规模类型自测小程序” 自助查询企业类型。

2.2.2监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.2.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具磋商文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果公告同时公示其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.2.4若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业政策。

2.2.5鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

2.2.6正版软件：依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号）执行。

2.2.7网络安全专用产品：依据《中华人民共和国网络安全法》、《网络关键设备和网络安全专用产品目录》执行。

2.2.8推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）：依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）执行。

2.2.9采购需求标准

2.2.9.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）：依据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）执行。

2.2.9.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）：依据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）执行。

2.2.10采购本国货物、工程和服务：依据《中华人民共和国政府采购法》执行，第十条规定情形的除外。

2.3采购标的的其他服务等要求；

需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案内容包括但不限于：

（1）提供对本项目拟投入的人员配备情况包括但不限于拟投入人员数量、所任职务职责、专业能力、从业经验等。

（2）提供的工作方案以及该方案对采购需求的响应程度。

（3）提供对本项目的重点难点分析。

（4）提供对本项目的样品保存、运送方案。

（5）提供对项目工作进度计划及保障措施。

（6）提供的设施、设备投入情况包括但不限于拟投入专业设备、仪器、工作设施等

（7）提供的服务保障措施包括但不限于对服务目标、服务内容的保障措施，并提供服务承诺等。

（8）提供质量及安全保障措施。

# 第五章   合同草案条款

服务合同

合同编号：

项目名称：

服务内容：

接受方（甲方）：  北京市门头沟区生态环境局

服务方（乙方）：

# 第一部分：合同文件

本合同由北京市门头沟区生态环境局（以下简称“甲方”）和                              （以下简称“乙方”）按下述条款和条件签署。

鉴于甲方为获得以下技术\运维服务，即                                项目（服务内容见合同附件1）经               （招标采购单位）以　       　号询价通知书在国内进行询价采购，询价小组评定 　       （乙方）为成交供应商，提供上述技术\运维服务，成交总金额为人民币         元整（¥           元）（以下简称“合同价”）。

本合同在此声明如下：

1．本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2．下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

（1）合同条款及合同条款资料表

（2）合同条款附件

附件1：服务内容明细及对应价款

附件2：成交通知书

上述附件内容与响应文件不符的，视为双方对合同的变更，最终以该附件为准。附件与合同具有同等法律效应。当附件与合同描述有冲突时，相关规定以附件的描述为准。

（3）响应文件

（4）竞争性磋商文件

3. 本合同不是专门面向中小企业的采购合同

双方根据相关法律签署本协议。

# 第二部分：合同条款

委托人（甲方）：北京市门头沟区生态环境局

法定代表人：

注册地址：

被委托人（乙方）：

法定代表人：

注册地址：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就服务内容经协商一致，签订本合同。

- 委托事项及内容

乙方为甲方所委托的                                      服务项目提供如下服务：详细内容以附件为准。

- 委托要求

乙方接受甲方委托所完成的工作成果应遵循客观、科学、公平、公正原则，符合国家和相关部门、评估专家对该类项目内容和深度规定的要求及甲方的技术、质量要求，为甲方决策、评估提供政策、技术、经济、科学的依据。

- 委托事项完成期限

本合同委托事项的服务期限为    ，自    年  月  日起至    年  月  日止。

- 委托事项履行地点

本合同项下的委托项目服务履行地点为 甲方指定的地点 。

- 委托报酬及支付方式

第一包、第二包：

一、合同价款总额为人民币           （大写），¥          （小写），其中包括了乙方为履行本合同的成本费、利润、税金、乙方应缴纳的政策性规费等全部费用。除此以外，甲方无需再向乙方支付任何费用。

二、付款方式：

1. 签订合同一个月内向乙方支付项目首付款, 即合同总价的 40%  ；共计人民币      （大写），¥     （小写）。

2. 年中/完成指定的工作任务(视合同具体执行情况而定)并进行阶段性工作汇报，汇报合格后支付项目中期款，即合同总价的  40%  ；共计人民币           （大写），¥       （小写）；

3.乙方按照约定完成合同全部服务内容，经甲方验收合格后，2025年以财政实际拨款财政资金到位后向成交乙方支付合同尾款，即合同总金额的 20 % ；共计人民币           （大写），¥       （小写）；

第三包：

一、合同价款总额为人民币           （大写），¥          （小写），其中包括了乙方为履行本合同的成本费、利润、税金、乙方应缴纳的政策性规费等全部费用。除此以外，甲方无需再向乙方支付任何费用。

二、付款方式：

1. 签订合同一个月内向乙方支付项目首付款, 即合同总价的 40%  ；共计人民币      （大写），¥     （小写）。

2. 年中/完成指定的工作任务(视合同具体执行情况而定)并进行阶段性工作汇报，汇报合格后支付项目中期款，即合同总价的  30%  ；共计人民币           （大写），¥       （小写）；

3.乙方按照约定完成合同全部服务内容，经甲方验收合格后，2025年以财政实际拨款财政资金到位后向成交乙方支付合同尾款，即合同总金额的 30 % ；共计人民币           （大写），¥       （小写）；

三、甲乙双方发票及账号信息：

1. 甲方信息，用于开具发票及收取履约保证金

纳税人识别号：

开户银行：

银行代码：

账    号：

2. 乙方信息，用于收取合同款

开户银行：

银行代码：

账    号：

- 甲方权利义务

一、接受乙方提交的符合本合同约定条件的工作成果及相关文件；

二、审定乙方提交的委托项目工作方案和配套工作计划；

三、检查监督乙方完成委托项目工作的进度；

四、以专家评审或自行评估作为验收的方式，对乙方提交的委托项目工作成果的内容和质量进行评审和验收；

五、乙方自接到甲方提供的所委托项目的技术资料和数据之日起 15 日内，不开始工作的，甲方有权单方决定取消对该项目的委托；

六、为保证乙方工作顺利进行，甲方须及时向乙方提供完成委托事项所必须的技术资料和工作条件；

七、负责按照合同约定收集、整理与委托事项有关的项目背景资料及相关技术资料和数据并提供给乙方；

八、负责委托项目所涉及的、与甲方有关的外部联系和协调工作。

- 乙方权利义务

一、有权接受甲方按照合同约定支付的委托报酬；

二、乙方发现甲方提供的技术资料、数据有明显错误和缺陷的，有权于收到上述资料后 10 日内书面通知甲方进行补充、修改。如逾期未提出异议的，则视为认可甲方提交的资料、数据；

三、乙方在其资格证书许可的范围内，依本合同的约定向甲方提供专业的服务，并在规定的委托项目工作时间期限内完成委托项目的工作；

四、乙方应高效和经济地按相关机构承认的技术和惯例，以及服务标准提供服务；

五、乙方应遵守国家法律、法规和行业行为准则为甲方完成委托项目的工作；乙方提交的工作成果必须达到合同约定的要求，并对其完成的委托项目工作成果的真实性和准确性全面负责；

六、乙方应认真按照合同要求完成委托项目工作，随时接受甲方的检查监督，并为检查监督提供便利条件；

七、甲方对乙方提交的委托项目工作成果提出质疑或要求乙方答复时，乙方须在收到甲方的质疑后 3 日内给予书面解释或答复；

八、除双方另有约定外，为本项目进行调查研究、分析论证、试验测定、到外地进行调研、收集资料以及质量评审和验收所发生的费用，由乙方自行承担；乙方自行负担因履行本合同产生的各项税负；

九、未经甲方的书面许可，乙方不得以任何形式将其在本合同项下的权利义务转让给任何第三方；

十、乙方在履行合同期间使用的由甲方提供或支付费用的设备设施，属于甲方的财产，乙方在完成委托项目并向甲方提交工作成果时，应将设备设施归还给甲方。

- 项目管理小组及技术人员要求

一、双方各指派一名代表作为本项目联系人，项目联系人职责范围包括本项目实施过程中的所有事务。

甲方联系人：                     联系电话：

乙方联系人：                     联系电话：

二、项目技术人员资格

乙方须根据项目要求安排具备相应资质的专业技术人员，并确保项目实施队伍的稳定（乙方项目实施团队主要人员名单见响应文件）。项目技术人员应与响应文件的要求相符，项目实施过程中，乙方如因正当理由需要调整项目技术人员的，应当提前5日通知甲方，获得甲方书面同意后方可进行。

- 委托项目工作成果的评价、验收

一、乙方向甲方提交完整的委托项目工作成果后，应在甲方指定的地点接受甲方对其工作成果进行质量评审，双方认可该评审结果为验收结果。

二、乙方项目负责人应对工作情况做出必要说明，并可以对质量评审结论申述意见。

三、如乙方提交的工作成果未通过质量评审的，乙方应在甲方规定的期限内进行修改并承担修改费用，并重新申请进行评审验收；如乙方未在甲方规定的期限内完成修改工作或经修改后仍未能通过质量评审的，乙方应承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

四、乙方提交的委托项目工作成果通过质量评审的，经双方授权代表签字确认后，作为委托项目工作成果验收合格的依据。

- 保密义务

一、乙方对其在履行合同过程中所知悉的甲方项目技术秘密和商业秘密承担保密义务。

二、乙方保证对甲方所提供的保密信息予以妥善保存，仅使用于与完成委托项目工作有关的用途或目的；在缺少相关保密条款约定时，应至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。一经甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示在收到甲方的书面通知后 3 日内将收到的含有保密信息的所有文件或其他资料归还甲方。

三、非经甲方特别授权，甲方向乙方提供的任何保密信息并不代表授予乙方该保密信息包含的任何专利权、商标权、著作权、商业秘密或其它类型的知识产权。

四、本合同项下约定的保密期限为长期。

- 知识产权

一、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的成果，归 甲 方所有；合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术\运维工作成果所完成的新的成果，归甲方所有。

二、乙方保证委托项目成果是其独立实施完成，不会受到任何第三方基于侵犯其专利权、商标权、著作权、商业秘密等的指控和诉讼。如果甲方收到上述指控和诉讼，乙方应当配合甲方积极应诉，并承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于诉讼仲裁费、律师费、法院或仲裁机构最终裁定的侵权赔偿费用及甲方承担其他侵权责任所造成的经济损失等。

- 违约责任

一、甲方有下列情形之一的，应承担违约责任：

1. 若因甲方原因导致政府的采购合同变更、解除或终止的，则甲方应当赔偿供应商受到的损失。

2. 若甲方未能依照合同约定按时支付相应合同款项或退还履约保证金，则甲方应当向供应商赔偿逾期支付款项的利息损失。

二、乙方有下列情形之一的，应承担违约责任：

1. 乙方未按合同及相关附件约定的日期、方案、人员、内容等条款履行合同的，每违约1次或1日，应向甲方支付合同总价款1 %的违约金；如本合同期限内违约行为累计超过3次或累计违约超过10日的，甲方可单方解除合同并要求乙方退还全部已付合同费用（包括履约保证金）。

2. 如乙方违反合同第十条约定，应当采取有效措施防止该保密信息的泄密范围进一步扩大，同时乙方应向甲方支付违约金人民币壹拾万元整并赔偿由此给甲方造成的全部直接损失、间接损失以及因理赔或诉讼所发生的一切费用，包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、评估费等。

- 争议的解决

因履行合同所发生的一切争议，双方应向甲方所在地人民法院起诉。

- 廉政承诺

合同双方承诺共同加强廉洁自律、反对商业贿赂。

- 乙方应完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

- 其他

一、合同自双方盖章之日起生效。

二、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

三、本合同一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执  壹  份，招标代理备案  壹  份。

甲方：北京市门头沟区生态环境局               乙方：

（盖章）                                  （盖章）

法定代表人或                                 法定代表人或

授权代表(签字)：                             或授权代表(签字)：

签订日期：     年     月    日                签订日期：     年     月    日

## 附件1

服务内容明细及对应价款

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 附件2

合同最后一页请附成交通知书复印件。

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称：

## 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书（实质性格式）

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2	落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1	拟分包情况说明及分包意向协议（如有，需提供）

说明：

如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时，

（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；

（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效：

A.	本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；

B.	供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。

（3）不属于上述情形时，无须提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》。

### 拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为	的	项目（填写采购项目名称）中	   包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺 一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再 次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：		 日期：	年	月	日

注：

- 当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

- 当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

- 如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

### 分包意向协议（实质性格式）

甲方（供应商））：

乙方（拟分包单位））：

甲方承诺，一旦在	（采购项目名称）（项目编号/包号为：	）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：	。

2.分包金额：	，该金额占该采购包合同金额的比例为	%。乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）））：		乙方（盖章））：

日期：	年	月	日

注：

- 当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形无须提供；

- 供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。

## 3  本项目的特定资格要求

## 4  响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起______个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________

电话_________________________      电子函件_________________________

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 5  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______________

委托代理人（签字或签章））：______________

日期：____年____月____日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件复印件

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代理人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件复印件。

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______

日期：____年____月____日

## 6  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号/包号：___________     项目名称：___________

| 序号 | 供应商名称 | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日

## 7  分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 8  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：

“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________

日期：____年____月____日

## 9  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 10  中小企业证明文件（实质性格式）

- 说明：

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

- 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：      _

日 期：      _

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      _单位的      _项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：      _

日  期：      _

## 11  招标代理服务费承诺书（实质性格式）

致：北京招信天诚招标代理有限公司

我们在贵公司组织的							                    项目招标中若获得中标资格（磋商文件编号：                						），我们保证按磋商文件的规定，以电汇形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的招标代理服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：              							 传真：

邮编：

承诺日期：

## 12  业绩

项目编号/包号：                                    项目名称：

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 | 合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附合同复印件

## 13  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

## 14  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价（元） |  | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.如果不提供最后报价一览表将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

4.应按照“最后报价表”的格式编制打印空白表格若干张，盖章后随身携带，并在澄清、补充说明、承诺、最后报价时使用。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________

日期：____年____月____日

## 15  最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

最后分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格，可另页描述。

3.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

4.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

5.应按照“最后分项报价表”的格式编制打印空白表格若干张，盖章后随身携带，并在澄清、补充说明、承诺、最后报价时使用

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：____年____月____日