招  标  文  件

招标编号：11011523210200009773-XM001

项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目

北京市大兴区政府采购中心

二○二三年十一月

目  录

第一章  投标邀请....................................................2

第二章  投标人须知资料表............................................6

第三章  投标人须知..................................................8

第四章  采购需求...................................................22

第五章  评审内容..................................................117

第六章  合同特殊条款..............................................130

第七章  合同一般条款..............................................133

第八章  合同书....................................................136

第九章  附件......................................................142

第一章  投标邀请

北京市大兴区政府采购中心(以下简称采购中心)受北京市大兴区瀛海镇人民政府的委托，对瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目进行国内公开招标。现邀请符合本招标文件规定条件的合格投标人前来投标。本项目为电子化与线下结合项目。

- 项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目

- 项目编号：11011523210200009773-XM001

3.  进口产品规定：依据财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）的规定，本项目不允许进口产品参加投标。

4.  采购项目预算金额：人民币474.608万元

5.  面向企业类型：本项目专门面向中小/小微企业

6.  采购需求:

| 名称 | 包控制金额（元） | 核心产品 |
| --- | --- | --- |
| 第一包 | 2055020 | 办公椅 |
| 第二包 | 1340840 | 办公椅 |
| 第三包 | 1350220 | 办公椅 |

- 采购项目需要落实的政府采购政策：

节能产品强制采购

节能产品、环境标志产品优先采购

政府采购促进中小企业发展

政府采购支持监狱企业发展

政府采购促进残疾人就业

政府采购信用担保

进口产品管理

8. 投标人的资格条件：

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》的规定：

- ①具有独立承担民事责任的能力；

- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- ⑥法律、行政法规规定的其他条件。

- （2）投标人不得为被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的主体。

- （3）本项目不接受联合体投标。

（4）本项目专门面向中小/小微企业

- 招标文件下载时间：2023年12月1日上午9:30至12月7日下午17:00

- 因本项目为电子化与线下结合项目，如有参加意向的供应商需注意以下事项：

地点：北京市政府采购电子交易平台

方式：线上获取招标文件

获取招标文件平台：投标人应在北京市政府采购电子交易平台选择参与本项目并下载招标文件。投标人如在规定的获取招标文件时间内，未按上述方式在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的，其投标无效。

供应商需在北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）注册登录后，选择参与本项目并下载电子招标文件。供应商无需在此平台上传电子投标文件。

北京市政府采购电子交易平台注册、登录事项如下：

（1）办理数字证书：办理流程详见北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)中的数字证书办理平台

（2）市场主体（供应商）注册入库：供应商办理数字证书后，需在北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)中选择供应商入口，进行供应商注册、完善企业信息，并提交审核，待平台审核通过后即完成北京市政府采购电子交易平台注册。

（3）招标文件获取方式：供应商市场主体(供应商）注册入库后，需在规定的获取招标文件时间内，持本单位数字证书登录北京市政府采购电子交易平台选择参与本项目并免费下载电子招标文件。

数字证书服务热线：010-58515511

技术支持服务热线：010-86483801

10. 投标：

投标时间：2023年12月28日上午9:00至9:30（北京时间）

投标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层。

投标截止时间：2023年12月28日上午9:30（北京时间）。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

方式：纸质版递交文件

投标现场需提供的资料：

投标人需在2023年12月28日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：①投标人资格册（正本一份、副本一份）、商务技术册（正本一份、副本五份）；②《开标一览表》纸质版1份。③法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，投标人采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指投标人将投标文件相关资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。

11. 开标：

开标时间：2023年12月28日上午9:30（北京时间）

开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层。

12. 评分方法和标准：综合评分法

13. 联系信息：

采购中心联系信息：

采购中心名称：北京市大兴区政府采购中心

地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层

邮编：102600

联系人：高老师

联系方式：010-69231333-208

采购人联系信息：

采购人名称：北京市大兴区瀛海镇人民政府

联系人：王老师

联系方式：010-69278211

地址：北京市大兴区104国道中段38号

第二章  投标人须知资料表

本表与投标人须知矛盾的，应以本表为准。本项目为电子化与线下结合项目。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | - 采购人名称：北京市大兴区瀛海镇人民政府 采购中心全称：北京市大兴区政府采购中心 |
| 2 | 采购项目预算金额：人民币 474.608万元 |
| 3 | 对招标文件澄清或修改的日期：投标文件递交截止时间 15日前。 |
| 4 | 投标语言：中文 |
| 投标报价货币 |  |
| 5 | 投标货币：人民币 |
| 投标书的编制和递交 |  |
| 6 | 投标有效期：180个日历日（从开标日起计算）。 |
| 7 | 本项目为电子化与线下结合项目。投标文件份数及递交要求：投标人资格册（正本一份、副本一份）、商务技术册（正本一份、副本五份）、单独密封的纸质版投标一览表一份。（所提供资料不退） |
| 8 | 投标文件递交地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层。 |
| 9 | 投标截止时间：2023年12月28日上午9:30（北京时间） |
| 10 | 开标时间：2023年12月28日上午9:30（北京时间） 开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层。 |
| 11 | 评标方法：综合评分法（详见第五章 评审内容） 最低投标价不是中标唯一条件。 |
| 12 | 投标人法定代表人或其授权代表应携带身份证明原件至开标现场，以备查验。 |
|  | 其他 |
| 13 | 不接受可选择或可调整的投标方案和报价 |
| 14 | 不允许转包、分包 |
| 15 | 不允许联合体投标 |
| 16 | 本项目不接受进口设备 |
| 17 | 本项目专门面向中小/小微企业 |

第三章  投标人须知

一  说明

1.  采购人、采购中心及投标人

1.1 采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目采购人为：北京市大兴区瀛海镇人民政府。

采购中心是指受采购人委托，在招标公告或投标邀请中所述的具体组织本次招标活动的采购机构，本项目采购中心为：北京市大兴区政府采购中心。

1.2 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，法律法规另有规定的除外。

1.2.2 符合第一章投标邀请中“投标人的资格条件”中规定的要求。

1.2.3 投标人应在北京市政府采购电子交易平台选择参与本项目并下载招标文件。投标人如在规定的获取招标文件时间内，未按上述方式在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的，其投标无效。

1.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加投标。

1.4 投标人的信用信息记录：

1.4.1 投标截止时间前一个工作日 16:00（北京时间）前，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的主体不得参加本次投标。

1.4.2 采购人有权复核并将查询结果网页截图与其他评标记录一并保存。

1.5 采购中心对本招标文件的各项条款具有解释权。

2.  资金来源

2.1招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

3.  投标费用

3.1 投标人应承担所有参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

3.2 投标人应在北京市政府采购电子交易平台选择参与本项目并下载招标，采购中心不收取服务费。

二  招标文件

4.  招标文件构成

4.1 要求提供的货物及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共九章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评审内容

第六章 合同特殊条款

第七章 合同一般条款

第八章 合同书（格式）

第九章 附件

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.  投标人的疑问

5.1 投标人对招标文件有疑问应以书面形式向采购人、采购中心提出。对招标文件中采购需求、评审标准、合同等由采购人提供的内容，中标或者成交结果等有疑问的，由采购人负责答复；对采购执行程序有疑问的，由采购中心负责答复。采购人、采购中心对书面疑问将以书面形式答复。

6.  招标文件的澄清或者修改

6.1 在投标截止时间前，采购人可主动或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购中心回函确认，不回函的将视为已获知，投标人自担风险。

三  投标文件的编制

7.  投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

7.1 招标文件中规定分包的，投标人可就其中的一个包或几个包进行投标，但不得将一个包中的内容拆开投标。

7.2 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购中心有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

7.3 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.  投标文件构成

8.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件分为投标人资格册、投标文件商务技术册，详见招标文件“第九章 附件”。

8.2 为便于评审及规范统一，建议投标文件规格为A4幅面。投标文件按照招标文件“第九章 附件”格式规定的顺序和格式，统一编目编码后装订。投标文件按照环保节约原则，建议双面打印、复印（投标文件封皮和目录、资格册提供的资格证明文件原件、商务技术册提供的第三方盖章的原件材料除外）。

8.3投标人资格册和投标文件商务技术册的正本、副本须用不褪色的墨水填写或打印，注明“资格证明文件正本、副本”“商务技术册正本、副本”字样。凡本招标文件中提及的原件均应装订在正本中，副本可为正本的复印件。若副本和正本不符，以正本为准。

8.4 对于招标文件中提及的复印件要求，照片件、扫描件、影印件、截图件与其具有同等效力。

8.5 除第九章附件外，投标文件商务技术册还应包括本须知第9条的所有文件。

9.  证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2 货物从采购人或最终用户单位开始使用至招标文件规定的质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

9.3 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。

10. 投标报价

10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。投标人的报价不得超过采购项目预算金额，否则将被作为无效投标处理。

10.2 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.3 投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1 投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

10.3.3 其他发生的与本项目相关需计入投标成本的费用。

10.4 为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，但均应就总价作出明确报价。

10.5 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作为无效投标处理。

10.6 每种货物只能有一个投标报价，投标人对本项目或分包只允许有一个报价。任何选择性报价（或多个方案）的投标，将被作为无效投标处理。

10.7 为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人不得以低于企业自身经营成本报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

10.8 投标人须按照本招标文件第四部分采购需求中采购清单列明的项目进行报价，不得增项或减项，不得修改各项目对应的采购数量，否则作无效投标处理。

10.9 最低报价不能作为中标的保证。

11. 投标有效期

11.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知资料表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2 采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝采购人的这种要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的份数及签署

12.1 投标人应按照“第二章 投标人须知资料表”规定的份数提交投标文件正本、副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本与副本不符，以正本为准。

12.2 投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.5 本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等 非行政公章；签字是指签字或名章。不符合本条规定的投标作无效投标处理。组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

四  投标文件的递交

13. 投标文件的密封和标记

13.1 投标时，投标人应将投标人资格册（包含正副本）、商务技术册（包含正副本）分别单独密封。投标人单独密封的“投标一览表”应为原件，同时，投标文件正本中也应附有此表原件。

13.2 所有封装封面上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包号（如有分包的项目填写）和“（开标日期、时间）之前不得启封”的字样。

3）写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

4）在密封封口处加盖投标人公章。

13.3如果投标文件未按上述要求密封、盖章的，采购人、采购中心应当拒收。

14. 投标截止时间

14.1 投标人应在招标公告或投标邀请中规定的截止日期和时间前，将投标文件递交至采购中心，递交地点应是招标公告或投标邀请中规定的地址。

14.2 采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止时间。在此情况下，采购人、采购中心和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

14.3 逾期送达的投标文件，采购人、采购中心应当拒收。

15. 投标文件的修改与撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购中心。

15.2 投标人补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。投标人撤回投标的通知，必须由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，授权代表应当同时出具法定代表人授权书，并明确“撤回投标”的授权。

15.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

15.4 从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标。

五  开标与评标

16. 开标

16.1 采购中心将按招标公告或投标邀请的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标由采购中心主持，邀请所有投标人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

16.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购中心工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容，以及投标人在投标截止时间前提交的书面补充、修改等说明材料的全部内容。若宣读的内容与密封提交的材料内容不一致的，投标人应在开标现场说明。拒不说明，作无效投标处理。

16.3 采购中心将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17. 评标委员会

17.1 本项目根据有关法律法规、本招标文件的规定及项目特点组建评标委员会。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，成员人数为 5人以上单数，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

17.3 评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

17.4 评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购中心有权向相关监督管理部门通报。

18. 投标人资格性审查和投标文件符合性审查

18.1 资格性审查和符合性审查。

⑴ 资格性审查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

⑵ 符合性审查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，从技术文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部商务、技术等实质性要求作出响应。

18.2 投标人未通过资格性审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

18.3 资格审查和符合性审查标准详见第五章评审内容。

19. 投标文件的澄清和修正

19.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

19.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.3 投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：开标时，投标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标一览表中总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；如同时出现上述错误，按照排序在先的方法进行更正。评审中，投标文件与单独密封递交的投标一览表内容不一致的，以单独密封递交的投标一览表内容为准。修正后的报价按照 19.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.4 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20. 投标偏离与非实质性响应

20.1 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2 在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

20.3 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

21. 投标无效

21.1 投标人(投标文件)存在下列情况之一的，投标无效：

（1）不具备招标文件中规定资格要求的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（4）投标报价未按照招标文件要求报价，缺项、漏项导致无法履行合同的；

（5）不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

（6）含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）属于招标文件中规定的作无效投标处理情形的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

21.3 其他投标无效情形：

（1） 不符合招标文件“第四章采购需求”中有关强制采购节能产品规定的；

（2）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（3）为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加投标的；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购投标的，相关投标均无效；

（5）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（6）任何包含价格调整要求的投标；

（7）投标有效期不满足要求的投标；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（9）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的。

22. 投标文件的综合比较与评价

22.1 根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。

22.2 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.3 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标备选人。

非单一产品采购项目，核心产品已在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本条第一款规定处理。

如按本条第一款要求计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质响应的供应商不足三家，按本部分第30条第一款处理。

22.4 评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身。

23. 评标过程及保密原则

23.1 开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.2 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.3 在评标期间，投标人试图影响采购人、采购中心和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六  确定中标

24. 中标候选人的确定原则及标准

评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序。除第26条规定外，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低向高顺序排列。总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

25. 确定中标人

25.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

25.2 最低投标价不是中标唯一条件。

26. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

26.1 为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

26.2 因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

27. 中标通知书

27.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购中心以书面形式向中标人发出中标通知书。根据政府采购法实施条例的要求，中标公告中须公示主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等。

27.2 投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

27.3 中标通知书是合同的组成部分。

28. 签订合同

28.1 中标人应当自中标通知书发出之日起 30日内，按照招标文件和投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。

28.2 招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.4 政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规及北京市政府采购等有关规定。

29. 履约保证金（如适用）

29.1 中标人应当按照招标文件中的规定金额和时间，向采购人提交履约保证金。

29.2 如果中标人没有按照招标文件规定提交履约保证金，采购人有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可另选下一个中标候选人，或重新招标。

30. 废标情况

30.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

七   质疑

31. 质疑

31.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

31.2 供应商对采购需求、采购过程、中标或者成交结果等提出质疑的，由采购人受理并负责答复；对采购执行程序提出质疑的，由采购中心受理并负责答复。

31.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.4 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

31.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

31.6 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者签章，并加盖供应商公章。

31.7 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者签章，并加盖供应商公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书原件。

31.8 供应商提出质疑的须按招标文件规定格式由法定代表人或其授权代表当面提交质疑函原件和法定代表人授权委托书原件（如非法定代表人提交质疑函时提供），并出示法定代表人或其授权代表的身份证原件。

31.9 供应商不得进行虚假、恶意的质疑，不得扰乱政府采购正常的工作秩序。

31.10 不符合上述31.2-31.9条规定的质疑函不予受理。

31.11 供应商如果捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，或在质疑过程中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，将报请有关部门查处。如情况属实，将列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等处罚，情节严重的，吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

质疑函格式：

政府采购项目质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

联系电话：

授权代表：

手机：

传真：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购文件获取日期：

质疑事项分类：

□采购文件

□采购过程

□中标、成交结果

□采购执行程序

□上述四项之外的其他事项

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

法定代表人签字或签章：

授权代表签字：

公章：

提交日期：

- 采购需求

# 项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目

# 预算金额：总预算金额4746080元，分3包

# （第一包2055020元、第二包1340840元、第三包1350220元）

- 采购清单（第一包（单位：万元）205.502，第二包（单位：万元）134.084，第三包（单位：万元）135.022）

| 序号 | 货物或服务名称 | 单位 | 数量 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（一包） | 会议桌 | 件 | 1 |  |
| 2 | 沙发 | 件 | 15 |  |
| 3 | 茶几 | 件 | 7 |  |
| 4 | 茶水柜 | 件 | 1 |  |
| 5 | 主席桌 | 件 | 3 |  |
| 6 | 培训桌 | 件 | 48 |  |
| 8 | 培训椅 | 件 | 96 |  |
| 9 | 会议桌 | 件 | 1 |  |
| 10 | 办公椅 | 件 | 45 |  |
| 11 | 会议桌 | 件 | 4 |  |
| 12 | 办公椅 | 件 | 184 | 核心产品 |
| 13 | 沙发 | 件 | 15 |  |
| 14 | 茶几 | 件 | 7 |  |
| 15 | 茶水柜 | 件 | 1 |  |
| 16 | 主席桌 | 件 | 3 |  |
| 18 | 培训桌 | 件 | 48 |  |
| 19 | 培训椅 | 件 | 96 |  |
| 20 | 会议桌 | 件 | 2 |  |
| 21 | 会议椅 | 把 | 14 |  |
| 23 | 主席桌 | 件 | 6 |  |
| 24 | 沙发 | 件 | 7 |  |
| 25 | 茶几 | 件 | 4 |  |
| 26 | 会议桌 | 件 | 1 |  |
| 27 | 会议椅 | 件 | 14 |  |
| 28 | 洽谈桌 | 件 | 2 |  |
| 29 | 会议桌 | 件 | 1 |  |
| 30 | 会议椅 | 件 | 22 |  |
| 31 | 洽谈桌 | 件 | 2 |  |
| 32 | 沙发 | 件 | 6 |  |
| 33 | 茶几 | 件 | 4 |  |
| 34 | 主席桌 | 件 | 7 |  |
| 35 | 主席椅 | 把 | 14 |  |
| 36 | 培训桌 | 件 | 99 |  |
| 37 | 培训椅 | 把 | 198 |  |
| 38 | 沙发 | 件 | 9 |  |
| 39 | 茶几 | 件 | 6 |  |
| 40 | 沙发 | 件 | 8 |  |
| 41 | 茶几 | 件 | 5 |  |
| 42 | 沙发 | 件 | 11 |  |
| 43 | 茶几 | 件 | 8 |  |
| 44 | 主席桌 | 件 | 7 |  |
| 45 | 主席椅 | 把 | 14 |  |
| 46 | 培训桌 | 件 | 18 |  |
| 47 | 礼堂椅 | 把 | 300 |  |
| 48 | 沙发 | 件 | 4 |  |
| 49 | 茶几 | 件 | 2 |  |
| 50 | 音乐桌 | 件 | 157 |  |
| 51 | 音乐椅 | 件 | 157 |  |
| 52 | 会议桌 | 件 | 1 |  |
| 53 | 沙发 | 件 | 10 |  |
| 54 | 茶几 | 把 | 7 |  |
| 55（二包） | 办公桌 | 175 | 套 |  |
| 56 | 办公椅 | 177 | 把 | 核心产品 |
| 57 | 文件柜 | 141 | 件 |  |
| 58 | 课桌 | 282 | 件 |  |
| 59 | 课椅 | 282 | 把 |  |
| 60 | 餐桌 | 1 | 套 |  |
| 61 | 餐椅 | 15 | 把 |  |
| 62 | 沙发 | 2 | 套 |  |
| 63 | 长茶几 | 1 | 件 |  |
| 64 | 方茶几 | 1 | 件 |  |
| 65 | 餐桌 | 1 | 套 |  |
| 66 | 餐椅 | 15 | 把 |  |
| 67 | 沙发 | 1 | 套 |  |
| 68 | 长茶几 | 1 | 件 |  |
| 69 | 方茶几 | 2 | 件 |  |
| 70（三包） | 引导服务台 | 1 | 件 |  |
| 71 | 前台椅 | 2 | 把 |  |
| 72 | 等侯椅 | 12 | 套 |  |
| 73 | 填表桌 | 1 | 件 |  |
| 74 | 填表椅 | 8 | 把 |  |
| 75 | 爱心服务区桌椅 | 3 | 套 |  |
| 76 | 前台办公桌 | 9 | 件 |  |
| 77 | 前台办公椅 | 9 | 把 |  |
| 78 | 吧台凳 | 15 | 把 |  |
| 79 | 文件柜 | 9 |  |  |
| 80 | 矛盾调处室办公桌 | 2 | 件 |  |
| 81 | 办公椅 | 6 | 把 |  |
| 82 | 矛盾调处室储物柜 | 2 | 件 |  |
| 83 | 更衣室更衣柜 | 10 | 件 |  |
| 84 | 更衣室长条凳 | 2 | 件 |  |
| 85 | 婴儿料理台 | 1 | 件 |  |
| 86 | 单人沙发 | 2 | 件 |  |
| 87 | 茶几 | 1 | 件 |  |
| 88 | 更衣柜 | 5 | 件 |  |
| 89 | 大办公室办公桌 | 6 | 套 |  |
| 90 | 办公椅 | 6 | 把 |  |
| 91 | 文件柜 | 6 | 件 |  |
| 92 | 沙发 | 2 | 件 |  |
| 93 | 长茶几 | 2 | 件 |  |
| 94 | 中心主任公室办公桌 | 1 | 件 |  |
| 95 | 办公椅 | 3 | 把 | 核心产品 |
| 96 | 文件柜 | 2 | 件 |  |
| 97 | 办公桌 | 10 | 套 |  |
| 98 | 办公椅 | 10 | 把 |  |
| 99 | 文件柜 | 8 | 件 |  |
| 100 | 主任办公室沙发 | 1 | 套 |  |
| 101 | 长茶几 | 1 | 件 |  |
| 102 | 二楼库房货架（4层） | 1 | 件 |  |
| 103 | 教科文体办公室公室主任办公桌 | 2 | 件 |  |
| 104 | 办公椅 | 2 | 把 |  |
| 105 | 文件柜 | 2 | 件 |  |
| 106 | 办公桌 | 12 | 件 |  |
| 107 | 办公椅 | 12 | 把 |  |
| 108 | 沙发 | 1 | 件 |  |
| 109 | 文件柜 | 20 | 件 |  |
| 110 | 沙发 | 1 | 件 |  |
| 111 | 文件柜 | 2 | 件 |  |
| 112 | 茶几 | 1 | 件 |  |
| 113 | 办公桌 | 2 | 件 |  |
| 114 | 办公椅 | 2 | 把 |  |
| 115 | 办公桌 | 4 | 件 |  |
| 116 | 办公椅 | 4 | 把 |  |
| 117 | 沙发 | 1 | 套 |  |
| 118 | 文件柜 | 8 | 件 |  |
| 119 | 茶几 | 1 | 件 |  |
| 120 | 办公桌 | 4 | 件 |  |
| 121 | 办公椅 | 4 | 把 |  |
| 122 | 沙发 | 3 | 件 |  |
| 123 | 文件柜 | 8 | 件 |  |
| 124 | 茶几 | 1 | 件 |  |
| 125 | 办公桌 | 1 | 件 |  |
| 126 | 办公椅 | 1 | 把 |  |
| 127 | 档案柜 | 34 | 件 |  |
| 128 | 办公桌 | 8 | 件 |  |
| 129 | 长条桌 | 2 | 件 |  |
| 130 | 办公椅 | 8 | 把 |  |
| 131 | 文件柜 | 10 | 件 |  |
| 132 | 沙发 | 1 | 件 |  |
| 133 | 文件柜 | 2 | 件 |  |
| 134 | 茶几 | 1 | 件 |  |
| 135 | 办公桌 | 2 | 件 |  |
| 136 | 办公椅 | 2 | 把 |  |
| 137 | 二楼库房货架（4层） | 10 | 件 |  |
| 138 | 餐桌 | 64 | 套 |  |
| 139 | 餐椅 | 200 | 把 |  |
| 140 | 办公桌 | 1 | 件 |  |
| 141 | 办公椅 | 1 | 件 |  |
| 142 | 培训桌 | 2 | 件 |  |
| 143 | 培训椅 | 12 | 把 |  |
| 144 | 大厅单人沙发 | 6 | 件 |  |
| 145 | 茶几 | 4 | 件 |  |
| 146 | 前台 | 2 | 件 |  |
| 147 | 前台椅 | 4 | 把 |  |
| 148 | 洽谈桌 | 1 | 件 |  |
| 149 | 洽谈椅 | 6 | 件 |  |
| 150 | 阅览桌 | 6 | 件 |  |
| 151 | 阅览椅 | 36 | 把 |  |
| 152 | 书柜 | 105 | 件 |  |
| 153 | 书画桌 | 19 | 件 |  |
| 154 | 书画椅 | 19 | 件 |  |
| 155 | 文件柜 | 28 | 件 |  |
| 156 | 办公桌 | 3 | 件 |  |
| 157 | 办公椅 | 27 | 把 |  |
| 158 | 洽谈桌 | 3 | 套 |  |
| 159 | 洽谈椅 | 12 | 件 |  |
| 160 | 上下床 | 12 | 件 |  |
| 161 | 更衣柜 | 6 | 件 |  |
| 162 | 办公桌 | 3 | 件 |  |
| 163 | 办公椅 | 3 | 把 |  |
| 164 | 沙发 | 10 | 件 |  |
| 165 | 茶几 | 2 | 件 |  |
| 166 | 办公桌 | 1 | 件 |  |
| 167 | 单人床 | 2 | 件 |  |
| 168 | 床头柜 | 1 | 件 |  |
| 169 | 沙发 | 6 | 件 |  |
| 170 | 茶几 | 4 | 件 |  |
| 171 | 更衣柜 | 18 | 件 |  |
| 172 | 条凳 | 8 | 件 |  |
| 173 | 班台 | 1 | 件 |  |
| 174 | 班椅 | 1 | 把 |  |
| 175 | 班前椅 | 2 | 把 |  |
| 176 | 文件柜 | 3 | 件 |  |
| 177 | 沙发 | 1 | 套 |  |
| 178 | 长茶几 | 1 | 件 |  |
| 179 | 方茶几 | 1 | 件 |  |

- 二、项目背景或简况

- 瀛海镇公共服务中心位于北京市大兴区，瀛海镇公共服务中心建设项目，现工程已经全部完工，计划在本年实现投入使用。中心负责本镇“窗口类”服务的事务性、辅助性工作。承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众的综合便民服务工作,协调推动村(社区)便民服务相关工作。负责办理退役军人相关服务事项。负责上级交办的其他事项。为进一步提高政府服务效率和满足人员需要，现对会议空间家具、办公空间家具和其他空间家具进行采购。本项目已装修完毕并完工，现招标家具类产品。

- 三、技术参数要求（技术指标包括性能、规格、材质等，但不能指定品牌）、服务要求

- 符合设计要求、严格落实各项指标参数。

| 序号（一包） | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层 |  |  |  |  |  |
| 一 | 小会议室1 |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 7000*2200*760 | 件 | 1 | 基材：#优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：#优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 二 | 贵宾接待室 |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 定制 | 件 | 15 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：#优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 2 | 茶几 | 600*400*450 | 件 | 7 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 3 | 茶水柜 | 900*450*900 | 件 | 1 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 三 | 中会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 主席桌 | 1300*600*750 | 件 | 3 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 培训桌 | 1200*450*750 | 件 | 48 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 3 | 培训椅 | 定制 | 件 | 96 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：#胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 扶手：优质实木扶手。椅腿：实木卯榫结构制成，坚固耐用、实木四腿。 |
| 四 | 小会议室2 |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 7000*2200*760 | 件 | 1 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 件 | 45 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 扶手：优质实木扶手。椅腿：实木卯榫结构制成，坚固耐用、实木四腿。 |
| 三层 |  |  |  |  |  |
| 一 | 小会议室（4间） |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 7000*2200*760 | 件 | 4 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 件 | 184 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 扶手：优质实木扶手。椅腿：实木卯榫结构制成，坚固耐用、实木四腿。 |
| 二 | 贵宾接待室 |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 定制 | 件 | 15 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 2 | 茶几 | 600*400*450 | 件 | 7 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 3 | 茶水柜 | 900*450*900 | 件 | 1 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 三 | 中会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 主席桌 | 1400*600*750 | 件 | 3 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：#优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 培训桌 | 1200*420*750 | 件 | 48 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 3 | 培训椅 | 常规 | 件 | 96 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 扶手：优质实木扶手。椅腿：实木卯榫结构制成，坚固耐用、实木四腿。 |
| 四 | 小洽谈室（2间） |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 5000*2000*760 | 件 | 2 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 会议椅 | 常规 | 把 | 14 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 扶手：优质实木扶手。椅腿：实木卯榫结构制成，坚固耐用、实木四腿。 |
| 五 | 大会议室/多功能培训厅 |  |  |  |  |
| 1 | 主席桌 | 1400*700*760 | 件 | 6 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 六 | 会议准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 定制 | 件 | 7 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 2 | 茶几 | 500*500*450 | 件 | 4 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 七 | 党员之家 |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 4800*1400*760 | 件 | 1 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 会议椅 | 常规 | 件 | 14 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 椅架：弓形架：壁厚1.8mm钢管压弯而成，表层电镀处理。 |
| 3 | 洽谈桌 | 直径800*760 | 件 | 2 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 八 | 人大之家 |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 6300*1800*760 | 件 | 1 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 会议椅 | 常规 | 件 | 22 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 扶手：优质实木扶手。椅腿：实木卯榫结构制成，坚固耐用、实木四腿。 |
| 3 | 洽谈桌 | 直径800*760 | 件 | 2 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 九 | 会议准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 定制 | 件 | 6 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 2 | 茶几 | 500*500*450 | 件 | 4 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 十 | 大会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 主席桌 | 1400*600*760 | 件 | 7 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 主席椅 | 常规 | 把 | 14 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 扶手：优质实木扶手。椅腿：实木卯榫结构制成，坚固耐用、实木四腿。 |
| 3 | 培训桌 | 1200*420*750 | 件 | 99 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 4 | 培训椅 | 常规 | 把 | 198 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 扶手：优质实木扶手。椅腿：实木卯榫结构制成，坚固耐用、实木四腿。 |
| 十一 | 会议休息室 |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 定制 | 件 | 9 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 2 | 茶几 | 500*500*450 | 件 | 6 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 二标段 |  |  |  |  |  |
| 一层 |  |  |  |  |  |
| 一 | 接待室 |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 定制 | 件 | 8 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 2 | 茶几 | 500*500*450 | 件 | 5 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 二 | VIP休息室 |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 定制 | 件 | 11 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 2 | 茶几 | 500*500*450 | 件 | 8 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 三 | 报告厅 |  |  |  |  |
| 1 | 主席桌 | 1400*600*760 | 件 | 7 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 主席椅 | 常规 | 把 | 14 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：#优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 扶手：优质实木扶手。椅腿：实木卯榫结构制成，坚固耐用、实木四腿。 |
| 3 | 培训桌 | 1200*400*760 | 件 | 18 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 4 | 礼堂椅 | 常规 | 把 | 300 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 椅架采用优质异形钢管，壁厚≥2.0,喷塑处理。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。椅座、背采用优质注塑成形外壳,厚度≥3.0，有加强筋，配吸音孔。 榉木实木扶手，优质水性油漆。 椅座靠重力自动回位。 |
| 四 | 会议等候休息 |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 定制 | 件 | 4 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 2 | 茶几 | 500*500*450 | 件 | 2 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 五 | 音乐教室 |  |  |  |  |
| 1 | 音乐桌 | 1000*450*760 | 件 | 157 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 音乐椅 | 常规 | 件 | 157 | 框架：实木椅架，榫卯框架木料四面刨光。木材含水率 8～10%，椅腿木材斜纹程度≤20%,受力木制构件不带节子。结构稳固、着地平稳。 结构：椅座、背内的木框及椅架全部采用直角榫卯结构（不使用五金连接件或圆榫结构）。椅子四底脚安装橡胶脚垫，螺钉固定。结合部位无松动。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 |
| 四层 |  |  |  |  |  |
| 一 | 会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 5000*2000*760 | 件 | 1 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |
| 二 | 接待室 |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 定制 | 件 | 10 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 2 | 茶几 | 600*600*450 | 把 | 7 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。 |

| 序号（二包） | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌 | 1200*1200*1200 | 套 | 175 | 1、基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，桌面板材厚度≥25mm，其他部位板材厚度≥18mm。三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性。刨花板符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》相关标准要求 ，其中含水率5-8%、握螺钉力（板面≥900N、板边≥600N）。 2、封边：高品质PVC，厚度2mm，不易断裂，热溶胶工艺。 3、粘合剂：环保胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出； 4、五金：优质五金件。滑轨符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》相关标准要求，耐久性80000次无损坏，耐腐蚀无锈点。 5、40款屏风采用铝合金框架，静电喷涂工艺，结构牢而稳固。桌面上部屏风采用钢化磨砂玻璃，中部三聚氰胺饰面刨花板包布，桌面以下部分0.8MM厚双层优质冷轧钢板，粉末静电喷塑处理，配金属调节脚。铝型材符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准要求，金属电镀层，抗盐雾，无锈点。 6、配置:木质活动推柜、推柜脚部配置五个脚轮，其中一个为防倾倒带刹车功能，木质主机托、塑料键盘架。 7、功能配置：屏风带走线功能及预留走线孔位。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 把 | 177 | 1、靠背：采用pp材料一次成型框架内包覆三防尼龙网布面料。尼龙网布符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，PH值≥6，耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦≥4级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 2、面料：采用优质高回弹网布布料，环保健康，透气性好，防静电，有阻燃性。 3、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形泡棉，座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率＜6%。 4、衬板：E0级优质环保胶合板，厚度≥12mm，阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。胶合板符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》相关标准要求。 5、气压棒：采用优质气压棒，气压承受力。符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、JB/T 8064.2-1996《可锁定气弹簧技术条件》相关标准要求，耐腐蚀性能，无腐蚀缺陷。 6、五星脚：尼龙金五星脚，最大承受力达140kg 7、椅轮：采用静音万向轮，尼龙66纤维材料；可承受100kg重量，可自由转动、滚动。 8、机构：优质多功能底盘，具有多段锁定顷仰机构，靠背顷仰软硬度可根据不同的使用者需求自行调节。 9、功能：扶手为PU材料柔软舒适，要求达到人体功效学椅子的要求； |
| 3 | 文件柜 | 900*450*2000 | 件 | 141 | 1、基材：优质环保E0级三聚氰胺饰面刨花板,柜体板材厚度≥25mm，柜门板材厚度≥18mm，三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性。刨花板符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》相关标准要求 ，其中含水率5-8%、握螺钉力（板面≥900N、板边≥600N）。 2、封边：高品质PVC，厚度2mm，不易断裂，热溶胶工艺。 3、粘合剂：环保胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出； 4、五金：优质五金件。铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗较链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》相关标准要求，耐久性80000次无损坏，耐腐蚀无锈点。 5、结构：对开门结构，上部玻璃门内置两层活动搁板，下部木门内置一层活动搁板。 |
| 4 | 课桌 | 750*400*760 | 件 | 282 | 1、桌架（桌腿）：选用优质桦木全实木制作，木材含水率8%-11%。木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，椅面无明显色差。 2、桌面基材：采用E0级环保优质中密度纤维板，桌面板材厚度≥25mm，中密度纤维板符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》相关标准要求，静曲强度≥36.3Mpa、弹性模量≥3530Mpa、内结合强度≥0.59 Mpa、吸水厚度膨胀率≤8.3%、密度0.7-0.8g/cm3、含水率6-8%、总挥发性有机物(TVOC)的释放率(72h)：≤0.01mg/㎡•h；挥发性有机化合物72h：苯未检出、二甲苯未检出； 3、面材：选用优质桦木木皮，厚度不少于0.6mm、宽度不小于200mm实木皮贴面，木皮宽度相等，色泽均匀，符合国家标准。木材含水率为8-11%。板件两面贴木皮，确保板材双面张力一致、不变形。 4、油漆：优质环保油漆，漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量量均须达到国家标准。 5、粘合剂：环保胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出； 6、五金：选用优质五金配件。 7、工艺：人造板件全部双饰面、隐蔽部位全部封边处理。 |
| 5 | 课椅 | 常规 | 把 | 282 | 1、材料：选用优质桦木全实木制作。椅面厚度≥22mm，木材含水率8%-11%。木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，椅面无明显色差。 2、工艺：传统榫卯结构。 3、油漆：优质环保油漆，漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量量均须达到国家标准。 4、粘合剂：环保胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出； 5、风格：符合人体工程学设计。 |
| 6 | 餐桌 | 直径2000*760 | 套 | 1 | 1、基材：采用E0级环保优质中密度纤维板，板材厚度≥18mm，中密度纤维板符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》相关标准要求，静曲强度≥36.3Mpa、弹性模量≥3530Mpa、内结合强度≥0.59 Mpa、吸水厚度膨胀率≤8.3%、密度0.7-0.8g/cm3、含水率6-8%、总挥发性有机物(TVOC)的释放率(72h)：≤0.01mg/㎡•h；挥发性有机化合物72h：苯未检出、二甲苯未检出； 2、面材：选用优质胡桃木木皮，厚度不少于0.6mm、宽度不小于200mm实木皮贴面，木皮宽度相等，色泽均匀，符合国家标准。木材含水率为8-11%。板件两面贴木皮，确保板材双面张力一致、不变形。 3、油漆：优质环保油漆，漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量量均须达到国家标准。 4、粘合剂：环保胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出； 5、五金：选用优质五金配件。三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》，金属镀层，抗盐雾，无锈点。 6、工艺：人造板件全部双饰面、隐蔽部位全部封边处理。 |
| 7 | 餐椅 | 常规 | 把 | 15 | - 椅架：优质硬木实木椅架，木材含水率8%-12%，木材无竖接； - 2、覆面：采用优质阻燃面料，阻燃面料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 5455-2014《纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》相关标准要求，可分解芳香胺染料未检出。 3、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形泡棉，座密度≥35Kg/m³、 背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率＜6%。 4、衬板：E0级优质环保胶合板，厚度≥12mm，阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。胶合板符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》相关标准要求。 5、胶粘剂：环保胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出； 6、涂饰：优质环保油漆，漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量量均须达到国家标准。 |
| 8 | 沙发 | 1+3 | 套 | 2 | 1、框架：优质硬杂木实木框架，木材含水率8%-12%。 2、覆面：采用优质阻燃面料，阻燃面料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 5455-2014《纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》相关标准要求，可分解芳香胺染料未检出。 3、泡棉：内衬优质环保高回弹泡棉，座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率＜6%。 4、胶粘剂：环保胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出。 5、工艺结构：优质实木沙发腿、软包扶手、座靠舒适、符合人体工学；高强度S形弹簧，高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布、弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，面料平整饱满、松紧均匀、无褶皱、嵌线圆滑挺直、圆角均匀对称；配静音防划尼龙脚垫。 |
| 9 | 长茶几 | 1200*600*450 | 件 | 1 | 1、基材：采用E0级环保优质中密度纤维板，板材厚度≥18mm，中密度纤维板符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》相关标准要求，静曲强度≥36.3Mpa、弹性模量≥3530Mpa、内结合强度≥0.59 Mpa、吸水厚度膨胀率≤8.3%、密度0.7-0.8g/cm3、含水率6-8%、总挥发性有机物(TVOC)的释放率(72h)：≤0.01mg/㎡•h；挥发性有机化合物72h：苯未检出、二甲苯未检出； 3、油漆：优质环保油漆，漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量量均须达到国家标准。 4、粘合剂：环保胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出； 5、五金：选用优质五金配件。三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》，金属镀层，抗盐雾，无锈点。 6、工艺：人造板件全部双饰面、隐蔽部位全部封边处理。 |
| 10 | 方茶几 | 600*600*450 | 件 | 1 | 1、基材：采用E0级环保优质中密度纤维板，板材厚度≥18mm，中密度纤维板符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》相关标准要求，静曲强度≥36.3Mpa、弹性模量≥3530Mpa、内结合强度≥0.59 Mpa、吸水厚度膨胀率≤8.3%、密度0.7-0.8g/cm3、含水率6-8%、总挥发性有机物(TVOC)的释放率(72h)：≤0.01mg/㎡•h；挥发性有机化合物72h：苯未检出、二甲苯未检出； 3、油漆：优质环保油漆，漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量量均须达到国家标准。 4、粘合剂：环保胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出； 5、五金：选用优质五金配件。三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》，金属镀层，抗盐雾，无锈点。 6、工艺：人造板件全部双饰面、隐蔽部位全部封边处理。 |
| 11 | 餐桌 | 直径3000*760 | 套 | 1 | 1、基材：采用E0级环保优质中密度纤维板，板材厚度≥18mm，中密度纤维板符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》相关标准要求，静曲强度≥36.3Mpa、弹性模量≥3530Mpa、内结合强度≥0.59 Mpa、吸水厚度膨胀率≤8.3%、密度0.7-0.8g/cm3、含水率6-8%、总挥发性有机物(TVOC)的释放率(72h)：≤0.01mg/㎡•h；挥发性有机化合物72h：苯未检出、二甲苯未检出； 2、面材：选用优质胡桃木木皮，厚度不少于0.6mm、宽度不小于200mm实木皮贴面，木皮宽度相等，色泽均匀，符合国家标准。木材含水率为8-11%。板件两面贴木皮，确保板材双面张力一致、不变形。 3、油漆：优质环保油漆，漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量量均须达到国家标准。 4、粘合剂：环保胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出； 5、五金：选用优质五金配件。三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》金属镀层，抗盐雾，无锈点。 6、工艺：人造板件全部双饰面、隐蔽部位全部封边处理。 |
| 12 | 餐椅 | 常规 | 把 | 15 | - 椅架：优质硬木实木椅架，木材含水率8%-12%，木材无竖接； - 2、覆面：采用优质阻燃面料，阻燃面料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 5455-2014《纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》相关标准要求，可分解芳香胺染料未检出。 3、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形泡棉，座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率＜6%。 4、衬板：E0级优质环保胶合板，厚度≥12mm，阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。胶合板符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》相关标准要求。 5、胶粘剂：环保胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出； 6、涂饰：优质环保油漆，漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量量均须达到国家标准。 |
| 13 | 沙发 | 1+1+3 | 套 | 1 | 1、框架：优质硬杂木实木框架，木材含水率8%-12%。 2、覆面：采用优质阻燃面料，阻燃面料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 5455-2014《纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》相关标准要求，可分解芳香胺染料未检出。 3、泡棉：内衬优质环保高回弹泡棉，座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率＜6%。 4、胶粘剂：环保胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出。 5、工艺结构：优质实木沙发腿、软包扶手、座靠舒适、符合人体工学；高强度S形弹簧，高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布、弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，面料平整饱满、松紧均匀、无褶皱、嵌线圆滑挺直、圆角均匀对称；配静音防划尼龙脚垫。 |
| 14 | 长茶几 | 1200*600*450 | 件 | 1 | 1、基材：采用E0级环保优质中密度纤维板，板材厚度≥18mm，中密度纤维板符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》相关标准要求，静曲强度≥36.3Mpa、弹性模量≥3530Mpa、内结合强度≥0.59 Mpa、吸水厚度膨胀率≤8.3%、密度0.7-0.8g/cm3、含水率6-8%、总挥发性有机物(TVOC)的释放率(72h)：≤0.01mg/㎡•h；挥发性有机化合物72h：苯未检出、二甲苯未检出； 3、油漆：优质环保油漆，漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量量均须达到国家标准。 4、粘合剂：环保胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出； 5、五金：选用优质五金配件。三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》金属镀层，抗盐雾，无锈点。 6、工艺：人造板件全部双饰面、隐蔽部位全部封边处理。 |
| 15 | 方茶几 | 600*600*450 | 件 | 2 | 1、基材：采用E0级环保优质中密度纤维板，板材厚度≥18mm，中密度纤维板符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》相关标准要求，静曲强度≥36.3Mpa、弹性模量≥3530Mpa、内结合强度≥0.59 Mpa、吸水厚度膨胀率≤8.3%、密度0.7-0.8g/cm3、含水率6-8%、总挥发性有机物(TVOC)的释放率(72h)：≤0.01mg/㎡•h；挥发性有机化合物72h：苯未检出、二甲苯未检出； 3、油漆：优质环保油漆，漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量量均须达到国家标准。 4、粘合剂：环保胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出； 5、五金：选用优质五金配件。三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》金属镀层，抗盐雾，无锈点。 6、工艺：人造板件全部双饰面、隐蔽部位全部封边处理。 |

| 序号（三包） | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |  |
| 一 | 办事大厅等候区 |  |  |  |  |
| 1 | 引导服务台 | 2600*800*1100 | 件 | 1 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。外框为大理石。 |
| 2 | 前台椅 | 常规 | 把 | 2 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 气压棒：优质品牌气压棒，符合JB/T 8064.2-1996、GB/T29525-2013，密封性能应达到气弹簧锁定在任意位置，不少于70h常温储存后，活塞杆不产生位移.常温循环8万次，衰减小于10%。 五星脚：优质铝合金五星脚架，尼龙纤维合成静音脚轮。 机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，配自负重3档锁定底盘，带座板滑动功能。 |
| 3 | 等侯椅 | 四人位 | 套 | 12 | 基材：优质国产一级冷轧钢管，钢制框架，厚度1.5mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。 表面涂饰：静电喷涂粉末，符合HG/T 2006-2006，硬度（擦伤）≥5H，附着力达到1级，重金属（可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅）均未检出。 五金：优质五金。 椅座饰面：参考选用优质环保西皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 横管：外管采用铝合金模拉成型，内管为无缝钢管 |
| 4 | 填表桌 | 2400*800*760 | 件 | 1 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 5 | 填表椅 | 常规 | 把 | 8 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 气压棒：优质品牌气压棒，符合JB/T 8064.2-1996、GB/T29525-2013，密封性能应达到气弹簧锁定在任意位置，不少于70h常温储存后，活塞杆不产生位移.常温循环8万次，衰减小于10%。 五星脚：优质铝合金五星脚架，尼龙纤维合成静音脚轮。 机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，配自负重3档锁定底盘，带座板滑动功能。 |
| 6 | 爱心服务区桌椅 | 直径800*760 | 套 | 3 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 二 | 办事大厅工作区 |  |  |  |  |
| 1 | 前台办公桌 | 1500*700*760 | 件 | 9 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 前台办公椅 | 常规 | 把 | 9 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 椅架：弓形架：壁厚1.8mm钢管压弯而成，表层电镀处理。 |
| 3 | 吧台凳 | 常规 | 把 | 15 | 框架：西南桦木或同档次实木椅架，榫卯框架木料四面刨光。木材含水率 8～10%，椅腿木材斜纹程度≤20%,受力木制构件不带节子。结构稳固、着地平稳。 结构：椅座、背内的木框及椅架全部采用直角榫卯结构（不使用五金连接件或圆榫结构）。椅子四底脚安装橡胶脚垫，螺钉固定。结合部位无松动。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 |
| 4 | 文件柜 | 900*450*900 |  | 9 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 5 | 矛盾调处室办公桌 | 1500*700*760 | 件 | 2 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 6 | 办公椅 | 常规 | 把 | 6 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 椅架：弓形架：壁厚1.8mm钢管压弯而成，表层电镀处理。 |
| 7 | 矛盾调处室储物柜 | 900*450*2000 | 件 | 2 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 8 | 更衣室更衣柜 | 600*600*1850 | 件 | 10 | 基材：优质国产一级冷轧钢板，壁厚祼板≥0.8mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。 表面涂饰：参考选用静电喷涂粉末，符合HG/T 2006-2006，硬度（擦伤）≥5H，附着力达到1级，重金属（可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅）均未检出。 五金：优质五金。 |
| 9 | 更衣室长条凳 | 1800*500*450 | 件 | 2 | 基材：优质国产一级冷轧钢板，钢制框架，厚度1.5mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。 表面涂饰：静电喷涂粉末，符合HG/T 2006-2006，硬度（擦伤）≥5H，附着力达到1级，重金属（可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅）均未检出。 五金：优质五金。工程塑料凳面，配优质尼龙防退套脚。 |
| 三 | 母婴室 |  |  |  |  |
| 1 | 婴儿料理台 | 720*530*880 | 件 | 1 | 框架：西南桦木或同档次实木椅架，榫卯框架木料四面刨光。木材含水率 8～10%，椅腿木材斜纹程度≤20%,受力木制构件不带节子。结构稳固、着地平稳。 结构：椅座、背内的木框及椅架全部采用直角榫卯结构（不使用五金连接件或圆榫结构）。椅子四底脚安装橡胶脚垫，螺钉固定。结合部位无松动。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 |
| 2 | 单人沙发 | 单人位 | 件 | 2 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背，。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 3 | 茶几 | 500*500*450 | 件 | 1 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 4 | 更衣柜 | 600*600*1850 | 件 | 5 | 基材：优质国产一级冷轧钢板，壁厚祼板≥0.8mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。 表面涂饰：参考选用静电喷涂粉末，符合HG/T 2006-2006，硬度（擦伤）≥5H，附着力达到1级，重金属（可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅）均未检出。 五金：优质五金。 |
| 四 | 全程办 |  |  |  |  |
| 1 | 大办公室 办公桌 | 1200*1200*1200 | 套 | 6 | 屏风：采用厚屏≥40mm，钢制龙骨架立柱壁厚≥1.5mm，可拆卸。屏风表面参考选用优质国产一级冷轧钢板，壁厚祼板≥0.8mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。收边采用插接结构，方便拆装，设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面、桌下走线需求。 结构：底部配可调节脚；厚屏桌上及桌下带双走线槽，强弱电可分离，按需求开线盒孔（86孔、集成面板孔等）；强弱电面板开孔数量可按照甲方要求随意增加。 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 把 | 6 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 气压棒：优质品牌气压棒，符合JB/T 8064.2-1996、GB/T29525-2013，密封性能应达到气弹簧锁定在任意位置，不少于70h常温储存后，活塞杆不产生位移.常温循环8万次，衰减小于10%。 五星脚：优质铝合金五星脚架，尼龙纤维合成静音脚轮。 机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，配自负重3档锁定底盘，带座板滑动功能。 |
| 3 | 文件柜 | 900*450*2000 | 件 | 6 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 4 | 沙发 | 三人位 | 件 | 2 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 5 | 长茶几 | 1200*600*450 | 件 | 2 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 6 | 中心主任公室 办公桌 | 2000*1000*760 | 件 | 1 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 7 | 办公椅 | 常规 | 把 | 3 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 气压棒：参考选用优质品牌气压棒，符合JB/T 8064.2-1996、GB/T29525-2013，密封性能应达到气弹簧锁定在任意位置，不少于70h常温储存后，活塞杆不产生位移.常温循环8万次，衰减小于10%。 五星脚：优质铝合金五星脚架，尼龙纤维合成静音脚轮。 机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，配自负重3档锁定底盘，带座板滑动功能。 |
| 8 | 文件柜 | 900*450*2000 | 件 | 2 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 五 | 教科文体办 | （一楼办公室及二楼主任办公室） |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1200*1200*1200 | 套 | 10 | 屏风：采用厚屏≥40mm，钢制龙骨架立柱壁厚≥1.5mm，可拆卸。屏风表面优质国产一级冷轧钢板，壁厚祼板≥0.8mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。收边采用插接结构，方便拆装，设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面、桌下走线需求。 结构：底部配可调节脚；厚屏桌上及桌下带双走线槽，强弱电可分离，按需求开线盒孔（86孔、集成面板孔等）；强弱电面板开孔数量可按照甲方要求随意增加。 基材：#浸渍纸饰面刨花板：须符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、GB/T 39600-2021标准的要求，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥3355MPa，内结合强度≥0.60MPa，表面胶合强度≥1.02MPa，含水率：5.0%-13.0%，密度：0.60g/cm³-0.90g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤5.3%，板面握螺钉力≥1453N，板边握螺钉力≥1417N，表面耐冷热循环：无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量分级≤ENF级，甲醛释放量≤未检出。#PVC树脂封边条：须符合GB/T 2411-2008、GB/T 16422.2-2014、GB/T 1865-2009、GB/T 11547-2008、GB/T 12000-2017、GB/T 26125-2011、QB/T 4463-2013标准的要求，检测项目至少包含：邵氏硬度；有害物质分析：Pb、Hg、Cr、Cd、Br；交变湿热；氙灯老化不小于170小时，耐酒精性；耐洗涤剂性）。 #聚氨酯型树脂胶粘剂：检测标准包括GB/T18583-2008、GB/T 26572-2011标准，检测项目至少包含：游离甲醛：未检出；苯；甲苯+二甲苯；总挥发性有机物；铅、镉、汞、六价铬：未检出。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 把 | 10 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：#实木多层板：须符合GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、HJ571-2010、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准的要求，含水率：8%-16%，甲醛释放量≤0.016mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.064mg/㎡h，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出。 五星脚：优质铝合金五星脚架，尼龙纤维合成静音脚轮。 机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，配自负重3档锁定底盘，带座板滑动功能。 |
| 3 | 文件柜 | 900*450*2000 | 件 | 8 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 4 | 主任办公室沙发 | 三人位 | 套 | 1 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 5 | 长茶几 | 1200*600*450 | 件 | 1 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 6 | 二楼库房货架（4层） | 1000*450*2000 | 件 | 1 | 基材：优质国产一级冷轧钢板，壁厚祼板≥1.0mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。 表面涂饰：参考选用同等档次静电喷涂粉末，符合HG/T 2006-2006，硬度（擦伤）≥5H，附着力达到1级，重金属（可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅）均未检出。 五金：优质五金。 |
| 7 | 教科文体办公室公室主任办公桌 | 2000*1000*760 | 件 | 2 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、#中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、#水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、#木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 8 | 办公椅 | 常规 | 把 | 2 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 椅架：弓形架：壁厚1.8mm钢管压弯而成，表层电镀处理。 |
| 9 | 文件柜 | 900*450*2000 | 件 | 2 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 六、社保 |  |  |  |  |  |
| 一层 | 办公桌 | 1200*1200*1200 | 件 | 12 | 屏风：采用厚屏≥40mm，钢制龙骨架立柱壁厚≥1.5mm，可拆卸。屏风表面优质国产一级冷轧钢板，壁厚祼板≥0.8mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。收边采用插接结构，方便拆装，设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面、桌下走线需求。 结构：底部配可调节脚；厚屏桌上及桌下带双走线槽，强弱电可分离，按需求开线盒孔（86孔、集成面板孔等）；强弱电面板开孔数量可按照甲方要求随意增加。 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
|  | 办公椅 | 常规 | 把 | 12 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 气压棒：优质品牌气压棒，符合JB/T 8064.2-1996、GB/T29525-2013，密封性能应达到气弹簧锁定在任意位置，不少于70h常温储存后，活塞杆不产生位移.常温循环8万次，衰减小于10%。 五星脚：优质铝合金五星脚架，尼龙纤维合成静音脚轮。 机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，配自负重3档锁定底盘，带座板滑动功能。 |
|  | 沙发 | 三人位 | 件 | 1 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
|  | 文件柜 | 900*450*2000 | 件 | 20 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 二层社保主任办 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 三人位 | 件 | 1 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 2 | 文件柜 | 900*450*2000 | 件 | 2 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 3 | 茶几 | 1200*600*450 | 件 | 1 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 4 | 办公桌 | 1200*1200*1200 | 件 | 2 | 屏风：采用厚屏≥40mm，钢制龙骨架立柱壁厚≥1.5mm，可拆卸。屏风表面优质国产一级冷轧钢板，壁厚祼板≥0.8mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。收边采用插接结构，方便拆装，设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面、桌下走线需求。 结构：底部配可调节脚；厚屏桌上及桌下带双走线槽，强弱电可分离，按需求开线盒孔（86孔、集成面板孔等）；强弱电面板开孔数量可按照甲方要求随意增加。 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 5 | 办公椅 | 常规 | 把 | 2 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 气压棒：优质品牌气压棒，符合JB/T 8064.2-1996、GB/T29525-2013，密封性能应达到气弹簧锁定在任意位置，不少于70h常温储存后，活塞杆不产生位移.常温循环8万次，衰减小于10%。 五星脚：优质铝合金五星脚架，尼龙纤维合成静音脚轮。 机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，配自负重3档锁定底盘，带座板滑动功能。 |
| 二层社保办公室1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1200*1200*1200 | 件 | 4 | 屏风：采用厚屏≥40mm，钢制龙骨架立柱壁厚≥1.5mm，可拆卸。屏风表面优质国产一级冷轧钢板，壁厚祼板≥0.8mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。收边采用插接结构，方便拆装，设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面、桌下走线需求。 结构：底部配可调节脚；厚屏桌上及桌下带双走线槽，强弱电可分离，按需求开线盒孔（86孔、集成面板孔等）；强弱电面板开孔数量可按照甲方要求随意增加。 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 把 | 4 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 气压棒：优质品牌气压棒，符合JB/T 8064.2-1996、GB/T29525-2013，密封性能应达到气弹簧锁定在任意位置，不少于70h常温储存后，活塞杆不产生位移.常温循环8万次，衰减小于10%。 五星脚：优质铝合金五星脚架，尼龙纤维合成静音脚轮。 机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，配自负重3档锁定底盘，带座板滑动功能。 |
| 3 | 沙发 | 三人位 | 套 | 1 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 4 | 文件柜 | 900*450*2000 | 件 | 8 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 5 | 茶几 | 1200*600*450 | 件 | 1 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 二层社保办公室2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1200*1200*1200 | 件 | 4 | 屏风：采用厚屏≥40mm，钢制龙骨架立柱壁厚≥1.5mm，可拆卸。屏风表面优质国产一级冷轧钢板，壁厚祼板≥0.8mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。收边采用插接结构，方便拆装，设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面、桌下走线需求。 结构：底部配可调节脚；厚屏桌上及桌下带双走线槽，强弱电可分离，按需求开线盒孔（86孔、集成面板孔等）；强弱电面板开孔数量可按照甲方要求随意增加。 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 把 | 4 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 气压棒：优质品牌气压棒，符合JB/T 8064.2-1996、GB/T29525-2013，密封性能应达到气弹簧锁定在任意位置，不少于70h常温储存后，活塞杆不产生位移.常温循环8万次，衰减小于10%。 五星脚：优质铝合金五星脚架，尼龙纤维合成静音脚轮。 机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，配自负重3档锁定底盘，带座板滑动功能。 |
| 3 | 沙发 | 三人位 | 件 | 3 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 4 | 文件柜 | 900*450*2000 | 件 | 8 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 5 | 茶几 | 1200*600*450 | 件 | 1 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 二层社保档案室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 2300*650*760 | 件 | 1 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 把 | 1 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 气压棒：优质品牌气压棒，符合JB/T 8064.2-1996、GB/T29525-2013，密封性能应达到气弹簧锁定在任意位置，不少于70h常温储存后，活塞杆不产生位移.常温循环8万次，衰减小于10%。 五星脚：优质铝合金五星脚架，尼龙纤维合成静音脚轮。 机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，配自负重3档锁定底盘，带座板滑动功能。 |
| 3 | 档案柜 | 900*450*2000 | 件 | 34 | 基材：优质国产一级冷轧钢板，壁厚祼板≥0.8mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。 表面涂饰：静电喷涂粉末，符合HG/T 2006-2006，硬度（擦伤）≥5H，附着力达到1级，重金属（可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅）均未检出。 五金：优质五金。 |
| 七 | 民政 |  |  |  |  |
| 一层 | 办公桌 | 1200*1200*1200 | 件 | 8 | 屏风：采用厚屏≥40mm，钢制龙骨架立柱壁厚≥1.5mm，可拆卸。屏风表面优质国产一级冷轧钢板，壁厚祼板≥0.8mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。收边采用插接结构，方便拆装，设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面、桌下走线需求。 结构：底部配可调节脚；厚屏桌上及桌下带双走线槽，强弱电可分离，按需求开线盒孔（86孔、集成面板孔等）；强弱电面板开孔数量可按照甲方要求随意增加。 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
|  | 长条桌 | 1200*600*760 | 件 | 2 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
|  | 办公椅 | 常规 |  | 8 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 气压棒： 优质品牌气压棒，符合JB/T 8064.2-1996、GB/T29525-2013，密封性能应达到气弹簧锁定在任意位置，不少于70h常温储存后，活塞杆不产生位移.常温循环8万次，衰减小于10%。 五星脚：优质铝合金五星脚架，尼龙纤维合成静音脚轮。 机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，配自负重3档锁定底盘，带座板滑动功能。 |
|  | 文件柜 | 900*450*2000 |  | 10 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 二层民政主任办 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 三人位 | 件 | 1 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 皮沙发：包含主要尺寸及外形对称度，产品用料、加工，外观性能，理化性能，力学性能，安全性能。 |
| 2 | 文件柜 | 900*450*2000 | 件 | 2 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 文件柜：符合GB18584-2001，GB/T 3324-2017，GB/T35607-2017检测标准，检测内容包含外观，甲醛释放量≤0.5mg/L,甲醛释放量≤0.02mg/m³, 表面理化性符合 ，力学性能符合。 |
| 3 | 茶几 | 1200*600*450 | 件 | 1 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 4 | 办公桌 | 1200*1200*1200 | 件 | 2 | 屏风：采用厚屏≥40mm，钢制龙骨架立柱壁厚≥1.5mm，可拆卸。屏风表面优质国产一级冷轧钢板，壁厚祼板≥0.8mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。收边采用插接结构，方便拆装，设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面、桌下走线需求。 结构：底部配可调节脚；厚屏桌上及桌下带双走线槽，强弱电可分离，按需求开线盒孔（86孔、集成面板孔等）；强弱电面板开孔数量可按照甲方要求随意增加。 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 5 | 办公椅 | 常规 | 把 | 2 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：参考选用胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 气压棒：优质品牌气压棒，符合JB/T 8064.2-1996、GB/T29525-2013，密封性能应达到气弹簧锁定在任意位置，不少于70h常温储存后，活塞杆不产生位移.常温循环8万次，衰减小于10%。 五星脚：优质铝合金五星脚架，尼龙纤维合成静音脚轮。 机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，配自负重3档锁定底盘，带座板滑动功能。办公椅：检测依据GB/T 35607-2017，QB/T 2280-2016，包含力学性能，外观，甲醛释放量≤0.02mg/m³。 |
| 二层民政小库房 |  |  |  |  |  |
|  | 二楼库房货架（4层） | 1000*450*2000 | 件 | 10 | 基材：优质国产一级冷轧钢板，壁厚祼板≥1.0mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。 表面涂饰：参考选用静电喷涂粉末，符合HG/T 2006-2006，硬度（擦伤）≥5H，附着力达到1级，重金属（可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅）均未检出。 五金：优质五金。 |
| 十一 | 餐厅 |  |  |  |  |
| 1 | 餐桌 | 1100*600*760 | 套 | 64 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 餐椅 | 常规 | 把 | 200 | 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 椅架：钢制椅架，壁厚1.8mm钢管压弯而成，表层电镀处理。 |
| 三层 |  |  |  |  |  |
| 七 | 接待过厅 |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1600*600*760 | 件 | 1 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 件 | 1 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 气压棒：优质品牌气压棒，符合JB/T 8064.2-1996、GB/T29525-2013，密封性能应达到气弹簧锁定在任意位置，不少于70h常温储存后，活塞杆不产生位移.常温循环8万次，衰减小于10%。 五星脚：优质铝合金五星脚架，尼龙纤维合成静音脚轮。 机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，配自负重3档锁定底盘，带座板滑动功能。 |
| 二标段 |  |  |  |  |  |
| 一层 |  |  |  |  |  |
| 二 | 洽谈室（2间） |  |  |  |  |
| 1 | 培训桌 | 2100*900*760 | 件 | 2 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 培训椅 | 常规 | 把 | 12 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 椅架：弓形架：壁厚1.8mm钢管压弯而成，表层电镀处理。 |
| 八 | 前台接待区（2间） |  |  |  |  |
| 1 | 大厅单人沙发 | 单人位 | 件 | 6 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 2 | 茶几 | 600*600*450 | 件 | 4 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 3 | 前台 | 2600*800*1100 | 件 | 2 | 基材：优质中密度纤维板，检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 面材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，符合GB 18584-2001、QB/T 1951.1-2010标准。 水性漆：优质油漆，水性底漆：符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 五金：优质连接件。外框为大理石。 |
| 4 | 前台椅 | 常规 | 把 | 4 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 气压棒：优质品牌气压棒，符合JB/T 8064.2-1996、GB/T29525-2013，密封性能应达到气弹簧锁定在任意位置，不少于70h常温储存后，活塞杆不产生位移.常温循环8万次，衰减小于10%。 五星脚：优质铝合金五星脚架，尼龙纤维合成静音脚轮。 机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，配自负重3档锁定底盘，带座板滑动功能。 |
| 二层 |  |  |  |  |  |
| 二 | 洽谈室 |  |  |  |  |
| 1 | 洽谈桌 | 2000*800*760 | 件 | 1 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 洽谈椅 | 常规 | 件 | 6 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 椅架：弓形架：壁厚1.8mm钢管压弯而成，表层电镀处理。 |
| 三 | 图书馆 |  |  |  |  |
| 1 | 阅览桌 | 2000*800*760 | 件 | 6 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 阅览椅 | 常规 | 把 | 36 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 椅架：壁厚1.8mm钢管压弯而成，表层电镀处理。 |
| 3 | 书柜 | 600*300*2000 | 件 | 105 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 三 | 书画室 |  |  |  |  |
| 1 | 书画桌 | 2000*800*760 | 件 | 19 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 书画椅 | 常规 | 件 | 19 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 椅架：壁厚1.8mm钢管压弯而成，表层电镀处理。 |
| 三层 |  |  |  |  |  |
| 二 | 多媒体机房（2间） |  |  |  |  |
| 3 | 文件柜 | 900*450*2000 | 件 | 28 | 基材：优质国产一级冷轧钢板，壁厚祼板≥0.8mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。 表面涂饰：参考选用静电喷涂粉末，符合HG/T 2006-2006，硬度（擦伤）≥5H，附着力达到1级，重金属（可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅）均未检出。 五金：优质五金。 |
| 六 | 教工之家 |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 2000*800*760 | 件 | 3 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 把 | 27 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 椅架：壁厚1.8mm钢管压弯而成，表层电镀处理。 |
| 4 | 洽谈桌 | 直径800*760 | 套 | 3 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 5 | 洽谈椅 | 常规 | 件 | 12 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 椅架：厚度18。钢制圆盘脚，表层电镀处理。 |
| 十四 | 宿舍 |  |  |  |  |
| 1 | 上下床 | 1000*2000*2000 | 件 | 12 | 床腿4根，优质国产一级冷轧钢管，40*40方钢管，壁厚≥1.5。 床枉（上床、下床各二长边、二短边）30*60矩形钢管，壁厚1.5。 床带五根，25*25方钢管，壁厚≥1.2。 床梯，25*25方钢管，壁厚1.2，带防滑钢制脚踏板，表面冲压防滑纹。表面涂饰：参考选用静电喷涂粉末，符合HG/T 2006-2006，硬度（擦伤）≥5H，附着力达到1级，重金属（可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅）均未检出。 五金：优质五金。 |
| 2 | 更衣柜 | 900*450*1850 | 件 | 6 | 基材：优质国产一级冷轧钢板，壁厚祼板≥0.8mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。 表面涂饰：静电喷涂粉末，符合HG/T 2006-2006，硬度（擦伤）≥5H，附着力达到1级，重金属（可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅）均未检出。 五金：优质五金。 |
| 3 | 办公桌 | 1000*600*750 | 件 | 3 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 4 | 办公椅 | 常规 | 把 | 3 | 饰面：面料，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，染色牢度-耐水色牢度、染色牢度-耐酸汗渍色牢度、染色牢度-耐碱汗渍色牢度、染色牢度-耐干摩擦色牢度均达到4级或以上。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 气压棒：优质品牌气压棒，符合JB/T 8064.2-1996、GB/T29525-2013，密封性能应达到气弹簧锁定在任意位置，不少于70h常温储存后，活塞杆不产生位移.常温循环8万次，衰减小于10%。 五星脚：优质铝合金五星脚架，尼龙纤维合成静音脚轮。 机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，配自负重3档锁定底盘，带座板滑动功能。 |
| 二层 |  |  |  |  |  |
| 一 | 办公室（5间） |  |  |  |  |
| 4 | 沙发 | 单人位 | 件 | 10 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 5 | 茶几 | 600*600*450 | 件 | 2 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 十 | 档案室 |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 2300*650*760 | 件 | 1 | 屏风：采用厚屏≥40mm，钢制龙骨架立柱壁厚≥1.5mm，可拆卸。屏风表面参考选用优质国产一级冷轧钢板，壁厚祼板≥0.8mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。收边采用插接结构，方便拆装，设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面、桌下走线需求。 结构：底部配可调节脚；厚屏桌上及桌下带双走线槽，强弱电可分离，按需求开线盒孔（86孔、集成面板孔等）；强弱电面板开孔数量可按照甲方要求随意增加。 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 七 | 值班室 |  |  |  |  |
| 3 | 单人床 | 1000*2000 | 件 | 2 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 4 | 床头柜 | 450*500*500 | 件 | 1 | 基材：E1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.016mg/m³。 工艺：优质PVC封边，符合QB/T4463-2013耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度（灰色样卡）>3级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、均未检出。所有外部PVC封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚。 五金：优质连接件。 |
| 一 | 办公室（3间） |  |  |  |  |
| 3 | 沙发 | 单人位 | 件 | 6 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 4 | 茶几 | 500*500*450 | 件 | 4 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 五 | 更衣室 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 600*600*1850 | 件 | 18 | 基材：优质国产一级冷轧钢板，壁厚祼板≥0.8mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。 表面涂饰：参考选用静电喷涂粉末，符合HG/T 2006-2006，硬度（擦伤）≥5H，附着力达到1级，重金属（可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅）均未检出。 五金：优质五金。 |
| 2 | 条凳 | 1800*500*450 | 件 | 8 | 基材：优质国产一级冷轧钢板，钢制框架，厚度1.5mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017标准，乙酸盐雾试验连续喷雾时间18h，检测结果等级达到10级。 表面涂饰：静电喷涂粉末，符合HG/T 2006-2006，硬度（擦伤）≥5H，附着力达到1级，重金属（可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅）均未检出。 五金：优质五金。 工程塑料凳面，配优质尼龙防退套脚。 |
| 四 | 领导办公室 |  |  |  |  |
| 1 | 班台 | 2000*1000*760 | 件 | 1 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 2 | 班椅 | 常规 | 把 | 1 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 气压棒：优质品牌气压棒，符合JB/T 8064.2-1996、GB/T29525-2013，密封性能应达到气弹簧锁定在任意位置，不少于70h常温储存后，活塞杆不产生位移.常温循环8万次，衰减小于10%。 五星脚：优质铝合金五星脚架，尼龙纤维合成静音脚轮。 机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，配自负重3档锁定底盘，带座板滑动功能。 |
| 3 | 班前椅 | 常规 | 把 | 2 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 椅板：参考选用胶合板，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 椅架：弓形架：壁厚1.8mm钢管压弯而成，表层电镀处理。 |
| 4 | 文件柜 | 900*450*2000 | 件 | 3 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 5 | 沙发 | 1+1+3 | 套 | 1 | 饰面：优质环保牛皮覆面,牛皮厚度≥1.3mm,符合GB/T16799-2018、QB/T2709-2005标准，摩擦色牢度（干擦）500次≥4级，撕裂力≥20N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉未检出。选用多层强力拉筋包背。 泡绵：优质环保泡绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016，其中65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 内部：采用硬杂木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声。 |
| 6 | 长茶几 | 1200*600*450 | 件 | 1 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |
| 7 | 方茶几 | 600*600*450 | 件 | 1 | 1、木皮：须符合GB 18580-2017、GB/T 13010-2020标准的要求，刨切单板含水率：8%-11%，甲醛释放量≤未检出。 2、中密度纤维板：须符合GB/T35601-2017、GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准的要求，砂光板面质量要求检测合格（至少包含：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕），规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求检测合格（至少包含：长度与宽度偏差：长度偏差为+0.4mm/m，宽度偏差为+0.8mm/m；厚度偏差检测合格；厚度偏差检测合格；板内密度偏差检测合格；垂直度≤1.0mm/m；密度≥0.78g/cm³；含水率≥8.0%），静曲强度≥40.7MPa，弹性模量≥4890MPa，内胶合强度≥1.24MPa，吸水厚度膨胀率≤4.6%，表面胶合强度≥1.61MPa，板面握螺钉力≥1400N，板边握螺钉力≥1100N，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量≤未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，抗菌性能抑菌率检测合格：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.68%，大肠杆菌抑菌率≥99.62%，耐霉菌（黑曲霉、黄曲霉）性能等级检测为0级（不生长，显微镜放大50倍观察），硬质家具的燃烧性能等级（B1级）检测合格：热释放速率峰值≤175.7kw，5min内总热释放量≤25.9MJ，最大烟密度≤50.9%。 3、水性漆：须符合GB/T 23986-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 23991-2009、GB18581-2020标准的要求，甲醛含量≤未检出，VOC含量＜10g/L，苯系物总和含量≤未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤未检出，总铅含量≤未检出，可溶性重金属（镉、铬、汞）含量≤未检出。 4、木皮封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度≤1.0mm/m，截面翘曲度≤0.2%，含水率10%-12%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 五金：优质连接件。 |

- 售后服务及培训要求

1、投标人应承诺对家具自验收合格之日起三包期三年，全部家具质保期不少于六年。即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退；三包期内投标人应负责免费更换易损件、五金件，负责产品的日常维护保养。

2、投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到2小时内电话响应。

3、投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到8小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行免费保修服务。

4、投标人应明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置24小时服务热线电话。

5、投标人承诺提供定期巡检服务和三包期满后按优惠价格提供易损件。

6、投标人应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

7、投标人应明确做出免费运输、免费安装服务承诺。

8、投标人应明确承诺为采购人提供免费设计家具样式、制订详细需求等服务。

以上8条，投标人应按顺序单列标题或专页做出承诺保证。

- 交货时间及地点

交货时间：签订合同后30个日历日，运输并安装完毕。

交货地址：北京市大兴区公服中心瀛安街45号院

- 验收服务要求

1.在交货前，乙方应对产品的质量、规格、性能、数量、材质、颜色和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明产品符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2.产品运抵现场后，甲方应在10日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

3.甲方有在产品制造过程中派员监造的权利,乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

4、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

5、制造厂对所供产品进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

6、供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

- 7、本项目所有家具原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。

8、采购人将对家具生产情况进行监督检查，有权在中标人生产、安装、验收等阶段委托国家权威检测机构对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由中标人承担。不符合招标文件、投标文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部家具做返厂处理，所发生费用由中标人承担并赔偿采购人的所有损失。

9、供需双方按照封存的样品或双方确认的方案，根据合同及附件规定的技术参数进行验收。中标人在家具运至现场安装之前，中标人须多准备一套家具，采购人将从大批产品中随机抽样，邀请省级以上质量检测机构进行现场破坏性抽样，对材质技术参数等进行检测，中标人须承担相应检测费。必要时还将进行空气检测，检测费用由中标人承担。若检测不合格，中标人应在15天内进行整改，以达到规定的规格、质量、性能和环保要求，期间中标人承担一切损失和费用，同时应相应延长质量保证期。若整改仍不合格，采购人可予以退货，中标人承担一切损失和费用，并承担采购人遭受的一切直接损失。

按本招标文件的要求、投标文件承诺、合同作为验收中标产品的依据。

- 付款方式：

- 按照瀛海镇财务管理办法规定及合同要求逐步支付费用。

- 其他相关要求

- 无

- 九、特殊资质条款

- 无

第五章  评审内容

一、投标人资格性审查

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证书或三证合一（加盖单位公章的复印件） |
| 2 | 法定代表人声明或法定代表人授权书（法人签字或签章并加盖单位公章） |
| 3 | 法定代表人和被授权人的身份证（正反面复印件，须加盖投标人公章） |
| 4 | 投标人的资信证明：会计师事务所出具的2022年度财务审计报告（加盖单位公章的复印件）或银行出具的资信证明（原件或该原件的复印件，复印件加盖单位公章）或政府采购投标担保函（加盖单位公章的复印件） |
| 5 | 社会保障资金缴纳记录：提供近半年内连续两个月社会保障资金缴纳记录（包括社保和医保）（加盖单位公章的复印件） |
| 6 | 依法缴纳税收的良好记录：提供近半年内连续两个月缴纳税收记录（加盖单位公章的复印件） |
| 7 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（加盖单位公章） |
| 8 | 中小企业声明函：本项目专门面向中小/小微企业。即提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。（加盖单位公章） |

注：审查内容具体要求及格式详见第九章附件。

二、投标文件符合性审查

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 |
| 2 | 报价未超过招标文件中规定的预算金额 |
| 3 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件 |
| 4 | 不存在“投标人须知”第 21.1、21.2、21.3条款中规定的投标无效情形 |
| 5 | 不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

三、本次招标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评分因素所占权重见下表《评分标准细则》，满分100分。

说明：

（1）评标价格：

小型和微型企业参加投标，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定并提交“中小企业声明函”，则对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审；

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》参加投标的监狱企业，视为小型、微型企业享受价格扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审。

符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的残疾人福利性单位并提交“残疾人福利性单位声明函”，视为小型、微型企业享受价格扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

其他情况下，投标人的投标报价即为评标价格。

（2）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

- 最低报价不作为中标保证。

（4）计分方法：将各评标委员对同一投标单位的得分合计后取平均值，即为该投标单位的最终得分（保留两位小数）。

评分标准细则

（第一包）评分标准细则

（一）价格分（客观分）

| 序号 | 项目 | 评审项 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (30分) | 价格 | 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。注:对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与评审 | 30 |

（二）技术分（主观分）

| 序号 | 项目 | 评审项 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术(41分) | 技术分 (5分) | 评委根据投标人的投标文件打分: (1)全部满足招标文件技术要求打5分。 (2)一般性技术指标每有一项负偏离扣减0.5分,标记为“#”的指标需提供证明材料每有一项负偏离扣减1分；扣分最高不超过5分，扣完即止。 | 5 |
|  |  | 产品结构、工艺、视图、产品效果(7分) | 产品配置、产品效果，根据投标人提供的投标产品三视图及设计方案、设计技术说明、产品彩图或效果图进行评审： 投标产品设计满足招标文件要求，设计合理（外形、功能尺寸、结构及人体工学）、设计理念先进、视图完整、方案合理可行、先进外形和效果美观，符合使用特点，得7分； 投标产品设计基本满足招标文件要求，设计相对合理（外形、功能尺寸、结构及人体工学）、设计理念较先进、三视图较完整、方案较合理可行性较好，外形和效果较美观，基本符合使用特点，得3分； 投标产品设计与满足招标文件要求有差距，设计一般合理性较差（外形、功能尺寸、结构及人体工学）、设计理念先进性较差、三视图不完整、方案合理可行性较差，外形和效果较差、不符合使用特点，得2分； 投标产品设计与招标文件要求有差距，设计合理性差（外形、功能尺寸、结构及人体工学）、设计理念先进性差、三视图不完整、方案可行性差，外形和效果差、不符合使用特点，得0分。 | 7 |
|  |  | 项目进度计划 (6分) | 项目进度计划(即从合同签订之日起至完成全部交付): 计划合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰；各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学，完全符合且能够保障本项目交货期:6分； 计划较为合理可控基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确；各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理，基本符合并能够保障本项目交货期:3分； 计划较为简略，各阶段时间节点模糊；进度保障措施和各阶段人员分工安排没有针对性，不确定是否符合本项目交货期:1分； 计划粗略，各阶段时间节点模糊或缺乏明确时间节点，进度保障措施和各阶段人员分工有所欠缺或不符合实际情况，无法满足本项目交货期:0分。 | 6 |
|  |  | 供货方案 (8分) | 对供应商的供货措施及配送方案(包括送货时间、货物交接等)进行综合评价: 充分结合项目特征，提出具有针对性的具体配送方案。送货时间客观合理，能够完全保障项目供货要求，货物交接环节科学严谨；且针对供货过程中各潜在风险点有可行的操作建议和解决方案:8分； 能够结合项目特征，提出有一定针对性的具体配送方案。送货时间基本客观合理，能够基本保障项目供货要求，货物交接环节较为严谨；针对供货过程中部分风险点有可行的操作建议和解决方案:5分； 能够结合项目基本特征，提出有一定针对性的配送方案。送货时间基本客观，能够保障项目基本供货要求，货物交接环节基本全面；针对少量风险点有操作建议和解决方案:3分； 不能结合项目特征，仅提出范本式的配送方案。无法确认送货时间是否满足采购人基本要求，货物交接环节粗略:0分。 | 8 |
|  |  | 售后服务 (15分) | 售后服务方案的针对性、完整性及可行性(包括响应时间、服务负责人等情况): 能够结合使用特征，提出全面详细的售后方案，针对性强，可行性高；响应时间客观且及时，负责人明确且具备丰富类似工作经验:15分； 能够基本结合使用特征，提出较为全面的售后方案，有一定针对性，可行性较高；响应时间基本客观合理，负责人明确且具备类似工作经验:10分； 能够结合部分使用特征，提出有一定针对性的售后方案，具备可行性；响应时间基本客观合理，负责人明确:5分； 不能基本结合使用特征且方案有重大遗漏，可行性差；响应时间合理性较差或较长；或负责人不明确:0分。 | 15 |

（三）商务分（客观分）

| 序号 | 项目 | 评审项 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 商务 部分 (28分) | 生产及检测能力(7分) | 投标人自有的主要生产设备：全自动数控板材开料锯、全自动封边机、全自动数控排钻机、全自动水性漆涂装生产线、中央吸尘系统、CNC数控加工中心、自动包装线。提供实景照片、设备购置合同及设备发票。 提供齐全得7分，每缺1项扣1分扣完为止。（提供设备现场实景图片、设备自主购置合同自主购买发票原件扫描件）。 | 7 |
|  |  | 成品检测报告（7分） | 提供办公桌、会议桌、茶几、办公椅、班椅、沙发、礼堂椅，由省部级（含）以上质量检验部门出具的带有CNAS或CMA认证标识成品检验报告，缺少一项扣1分，扣完为止。 | 7 |
|  |  | 原材料检测报告(9分) | 投标人提供项目所用的中密度纤维板，在2022年3月以来至本项目发布日前省级或省级以上检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的原材料合格检测报告且需要符合以下检验要求： 检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 以上项目全部符合检测品项要求得3分，检测品项有一项不满足不得分。 | 3 |
|  |  |  | 投标人提供项目所用的环保水性油漆，在2022年3月以来至本项目发布日前省级或省级以上检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的原材料合格检测报告且需要符合以下检验要求： 符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 以上项目全部符合检测品项要求得3分，检测品项有一项不满足不得分。 | 3 |
|  |  |  | 投标人提供项目所用的胶合板，在2022年3月以来至本项目发布日前省级或省级以上检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的原材料合格检测报告且需要符合以下检验要求： 符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 以上项目全部符合检测品项要求得3分，检测品项有一项不满足不得分。 | 3 |
|  |  | 类似项目业绩 (5分) | 评委根据投标人提供2020年11月以来类似项目家具案例(本次采购相关货物类，以实际合同为依据，实际合同均需附货物清单和合同复印件盖章签字关键页)，每提供一个有效业绩得1分，最多得5分。 | 5 |
| 4 | 节能环保 (1分) | 环境标志产品 (0.5分) | 投标人所投货物具有中国环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分) | 0.5 |
|  |  | 节能标志产品(0.5分) | 投标人所投货物具有中国节能环保产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)(强制节能环保产品除外) 注:如采购货物为强制采购的节能环保产品，则投标人所投产品需具有中国节能环保产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内(提供复印件并加盖投标人公章)，未提供视为无效投标。 | 0.5 |

注：中标供应商需提供与评审有关资料原件备查。如发现虚假资料，将按相关规定对供应商进行处理。

（第二包）评分标准细则

- 价格分（客观分）

| 序号 | 项目 | 评审项 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (30分) | 价格 | 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。注:对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与评审 | 30 |

- 服务分（主观分）

| 序号 | 项目 | 评审项 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术部分 (35分) | 产品结构、工艺、视图、产品效果（9分） | 产品配置、产品效果，根据投标人提供的投标产品三视图及设计方案、设计技术说明、产品彩图或效果图进行评审： 投标产品设计满足招标文件要求，设计合理（外形、功能尺寸、结构及人体工学）、设计理念先进、视图完整、方案合理可行、先进外形和效果美观，符合使用特点，得9分； 投标产品设计基本满足招标文件要求，设计相对合理（外形、功能尺寸、结构及人体工学）、设计理念较先进、三视图较完整、方案较合理可行性较好，外形和效果较美观，基本符合使用特点，得6分； 投标产品设计与满足招标文件要求有差距，设计一般合理性较差（外形、功能尺寸、结构及人体工学）、设计理念先进性较差、三视图不完整、方案合理可行性较差，外形和效果较差、不符合使用特点，得3分； 投标产品设计与招标文件要求有差距，设计合理性差（外形、功能尺寸、结构及人体工学）、设计理念先进性差、三视图不完整、方案可行性差，外形和效果差、不符合使用特点，得0分。 | 9 |
|  |  | 整体效果图、平面布置图（9分） | 整体效果图、平面布置图，根据技术要求： 所有要求的图纸齐全完整不缺项、设计合理、符合实际需求、美观大方、功能齐全、整体配套，得9分。 所有要求的图纸较为齐全完整、设计较好、基本符合实际需求、较为美观大方、功能基本齐全、整体配套较好，得4分。 所有要求的图纸不齐全完整、设计较差、不符合实际需求、功能不齐全、整体配套较差，得0分。 | 9 |
|  |  | 产品的整体质量与性能（7分） | 质量体系、技术性能好，选材优良，品质优越，完全符合项目需求 7分 质量体系、技术性能较好，选材较好、品质较好，基本符合项目需求 3分 质量体系、选材一般、品质一般、技术性能较差，不符合项目需求 0分 | 7 |
|  |  | 交货进度计划和保证措施（7分） | 项目服务保障方案应包括运输、安装与维护方案、项目进度计划和管控方案、应急预案、质量保证、环境保护及其他可持续性措施等具有： 方案内容全面、详细，合理可行、针对性强，得7分； 方案内容较全面、合理性可行性较强、针对性较强，得5分； 方案内容有欠缺、合理性可行性较差、针对性较差，得3分； 未提供，得0分。 | 7 |
|  |  | 服务水平（3分） | 1、承诺投标货物免费保修期限5年及以上得 1 分 2、有售后服务能力、人员配置专业性强、服务保障与响应时间及时、服务项目完整且针对性强得 2分 有售后服务能力、人员配置专业性一般、服务保障与响应时间一般、服务项目一般得0分 | 3 |

- 商务评分（客观分）

| 序号 | 项目 | 评审项 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 商务部分（35分） | 管理体系认证（3分） | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）：（含木质家具、软体家具、钢木制家具、综合类家具的设计研发、生产和销售（含售后服务））、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）：（含木质家具、软体家具、钢木制家具、综合类家具的设计研发、生产和销售（含售后服务））、职业健康安全管理体系（OHSAS18001 或GB/T28001或ISO45001）认证证书扫描件：（含木质家具、软体家具、钢木制家具、综合类家具的设计研发、生产和销售（含售后服务）），每项得1分，最高3分。应当年审而未年审的，该认证不得分 | 3 |
|  |  | 人员配置技术水平（3分） | 投标人拥有工程师（家具行业）及以上人员得3分，本项最高得3分； 须提供与投标人具备社保缴纳关系的有效证明材料和相关证书方可得分（原件备查） | 3 |
|  |  | 主要原辅材料及配件检验报告（8分） | 提供（省部级（含）以上质量检验部门出具的在有效期内的）主要原辅材料及配件检验报告且检验结果合格且符合产品技术要求：胶合板、中密度纤维板、刨花板、三聚氰胺饰面刨花板、铰链、滑轨、泡棉、阻燃面料、尼龙网布、铝型材、油漆、三合一连接件、气压棒；报告需满足技术条款中的执行标准及检测数据要求。 本项最高8分，每少一项扣1分； | 8 |
|  |  | 检验报告（2分） | 提供（省部级（含）以上质量检验部门出具的在有效期内的）胶合板、中密度纤维板、刨花板、三聚氰胺饰面刨花板依据GB18580-2017 标准检验的抽检报告： 甲醛释放量≤0.020mg/m³ 2 分； 甲醛释放量>0.020mg/m³且≤0.050mg/m³ 1分； 甲醛释放量>0.050mg/m³且≤0.124mg/m³ 0.5 分； 甲醛释放量>0.124mg/m³ 0 分； | 2 |
|  |  | 投标人生产设备水平（8分） | 木材干燥窑、激光封边机、激光雕刻机、双端封、六面钻孔中心、高频组框机、数控榫头机、智能木工钻铣加工中心、电子感应砂光机、UV涂装生产线或水性漆涂装设备、板材分拣机器人控制系统、分拣包装线设备；（需提供生产运营的设备图片及发票扫描件）本项最高8分，每少一项扣1分； | 8 |
|  |  | 环保有关认证（3分） | 所投产品的中国环境标志产品认证证书须包括（实木类、人造板类、钢木类、软体类、金属类、综合木质类）3分 上述材料均需提供扫描件 | 3 |
|  |  | 绿色产品认证（3分） | 投标人具有有效的中国绿色产品认证证书扫描件 （须包括实木类、板木类、软体类、金属类）3分 | 3 |
|  |  | 类似项目业绩（5分） | 提供2020年11月以来项目业绩，每具有1个类似业绩得1分，满分5分。 注：须提供合同复印件，合同复印件包括但不限于：合同首页、采购内容页、合同金额页、签字盖章页。以签约时间为准。 | 5 |

注：中标供应商需提供与评审有关资料原件备查。如发现虚假资料，将按相关规定对供应商进行处理。

（第三包）评分标准细则

（一）价格分（客观分）

| 序号 | 项目 | 评审项 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (30分) | 价格 | 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。注:对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与评审 | 30 |

（二）技术分（主观分）

| 序号 | 项目 | 评审项 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术 (41分) | 技术分 (5分) | 评委根据投标人的投标文件打分: (1)全部满足招标文件技术要求打5分。 (2)一般性技术指标每有一项负偏离扣减0.5分,标记为“#”的指标需提供证明材料每有一项负偏离扣减1分；扣分最高不超过5分，扣完即止。 | 5 |
|  |  | 产品 结构、工艺、视图 、产品效果(7分) | 产品配置、产品效果，根据投标人提供的投标产品三视图及设计方案、设计技术说明、产品彩图或效果图进行评审： 投标产品设计满足招标文件要求，设计合理（外形、功能尺寸、结构及人体工学）、设计理念先进、视图完整、方案合理可行、先进外形和效果美观，符合使用特点，得7分； 投标产品设计基本满足招标文件要求，设计相对合理（外形、功能尺寸、结构及人体工学）、设计理念较先进、三视图较完整、方案较合理可行性较好，外形和效果较美观，基本符合使用特点，得3分； 投标产品设计与满足招标文件要求有差距，设计一般合理性较差（外形、功能尺寸、结构及人体工学）、设计理念先进性较差、三视图不完整、方案合理可行性较差，外形和效果较差、不符合使用特点，得2分； 投标产品设计与招标文件要求有差距，设计合理性差（外形、功能尺寸、结构及人体工学）、设计理念先进性差、三视图不完整、方案可行性差，外形和效果差、不符合使用特点，得0分。 | 7 |
|  |  | 项目进度计划 (6分) | 项目进度计划(即从合同签订之日起至完成全部交付): 计划合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰；各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学，完全符合且能够保障本项目交货期:6分； 计划较为合理可控基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确；各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理，基本符合并能够保障本项目交货期:3分； 计划较为简略，各阶段时间节点模糊；进度保障措施和各阶段人员分工安排没有针对性，不确定是否符合本项目交货期:1分； 计划粗略，各阶段时间节点模糊或缺乏明确时间节点，进度保障措施和各阶段人员分工有所欠缺或不符合实际情况，无法满足本项目交货期:0分。 | 6 |
|  |  | 供货方案 (8分) | 对供应商的供货措施及配送方案(包括送货时间、货物交接等)进行综合评价: 充分结合项目特征，提出具有针对性的具体配送方案。送货时间客观合理，能够完全保障项目供货要求，货物交接环节科学严谨；且针对供货过程中各潜在风险点有可行的操作建议和解决方案:8分； 能够结合项目特征，提出有一定针对性的具体配送方案。送货时间基本客观合理，能够基本保障项目供货要求，货物交接环节较为严谨；针对供货过程中部分风险点有可行的操作建议和解决方案:5分； 能够结合项目基本特征，提出有一定针对性的配送方案。送货时间基本客观，能够保障项目基本供货要求，货物交接环节基本全面；针对少量风险点有操作建议和解决方案:3分； 不能结合项目特征，仅提出范本式的配送方案。无法确认送货时间是否满足采购人基本要求，货物交接环节粗略:0分。 | 8 |
|  |  | 售后服务 (15分) | 售后服务方案的针对性、完整性及可行性(包括响应时间、服务负责人等情况): 能够结合使用特征，提出全面详细的售后方案，针对性强，可行性高；响应时间客观且及时，负责人明确且具备丰富类似工作经验:15分； 能够基本结合使用特征，提出较为全面的售后方案，有一定针对性，可行性较高；响应时间基本客观合理，负责人明确且具备类似工作经验:10分； 能够结合部分使用特征，提出有一定针对性的售后方案，具备可行性；响应时间基本客观合理，负责人明确:5分； 不能基本结合使用特征且方案有重大遗漏，可行性差；响应时间合理性较差或较长；或负责人不明确:0分。 | 15 |

（三）商务分（客观分）

| 序号 | 项目 | 评审项 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 商务部分 (28分) | 生产及检测能力(7分) | 1、投标人自有的主要生产设备：全自动数控板材开料锯、全自动水性漆涂装生产线、中央吸尘系统、粉末喷涂线、数控转塔冲床、激光切割机、CNC多轴榫槽机、横截木工圆锯机、双端卧式榫槽机、双式可调木工钻床。提供实景照片、设备购置合同及设备发票。 2、投标人自有的主要检测设备：椅子旋转磨耗寿命试验机、抽屉滑轨耐久试验机、柜门铰链耐久试验机、材料划痕试验机、电脑式单柱桌上型拉力试验机、紫外老化试验箱、大型跌落试验机、边压强度试验机、冷热冲击试验箱、全自动破裂强度试验机。 提供齐全得7分，每缺1项扣1分扣完为止。（提供设备现场实景图片、设备自主购置合同自主购买发票原件扫描件）。 | 7 |
|  |  | 成品检测报告(16分) | 投标人提供2022年1月以来至本项目发布日前省级或省级以上检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的成品合格检测报告且需要符合以下检验要求： 1、钢制文件柜：检测依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》，检测内容包含：主要尺寸及偏差，形状和位置公差，外观性能要求，安全性能要求，理化性能要求，品质属性。 2、办公桌：包含主要尺寸和外形极限偏差，形状和位置公差，外观要求，理化性能要求，力学性能要求，有害物质限量（甲醛释放量≤0.2mg/L）。 3、组合资料柜(抽检）：包含甲醛释放量、抗霉菌性能、抗霉菌耐久性能、阻燃1级。 4、餐桌(抽检）：包含多环芳烃、甲醛释放量、阻燃1级、耐霉菌性能和防霉性能。 5、茶几：检测依据GB18584-2001，GB/T3324-2017，包含主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、材料要求、外观要求，力学要求，表面理化性能、安全要求等共7项，其中甲醛释放量未检出，可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，标注满足要求，使用说明满足要求。 6、班台：包含主要尺寸和外形极限偏差，形状和位置公差，外观要求，理化性能要求，力学性能要求，有害物质限量（甲醛释放量≤0.1mg/L）。 7、桌架：符合GB/T 3325-2017标准要求，理化性能金属电镀层经18h抗盐雾试验后均无锈点。 8、茶水柜：QB/T 4371-2012-抗菌性能、、GB：金黄色葡萄球菌，抑菌率≥99.5%；GB/T 1741-2020-耐霉菌性：黑曲霉 耐霉菌性等级（防霉等级）0级； 9、公寓组合床((抽检）包含：耐霉菌性能和防霉性能、抗菌性能、阻燃1级。 提供齐全得16分，每缺1项或不满足扣2分扣完为止。 | 16 |
|  |  | 类似项目业绩(5分) | 评委根据投标人提供2020年11月以来类似项目家具案例(本次采购相关货物类，以实际合同为依据，实际合同均需附货物清单和合同复印件盖章签字关键页)，每提供一个有效业绩得1分，最多得5分。 | 5 |
| 4 | 节能环保 (1分) | 环境标志产品(0.5分) | 投标人所投货物具有中国环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分) | 0.5 |
|  |  | 节能标志产品(0.5分) | 投标人所投货物具有中国节能环保产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)(强制节能环保产品除外) 注:如采购货物为强制采购的节能环保产品，则投标人所投产品需具有中国节能环保产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内(提供复印件并加盖投标人公章)，未提供视为无效投标。 | 0.5 |

注：中标供应商需提供与评审有关资料原件备查。如发现虚假资料，将按相关规定对供应商进行处理。

- 第六章  合同特殊条款

1.技术规格

1.1乙方提供的货物的技术规格、功能结构等应与其投标文件中的相关内容及技术资料等相关内容一致。

1.2当所供货物、价格、服务等与标书不一致时,乙方应提出书面申请,经甲方批准后方可执行。

1.3乙方承诺投标文件中有关技术资料的正偏离参数具有向下指标的兼容性。

2.权利保证

2.1乙方应保证为达到家具安装修后效果，对其提供的货物在进行安装调试后正式使用。

2.2乙方应保证对其提供的货物拥有合法的所有权。若乙方所交货物包含任何知识产权，乙方应保证不侵犯任何第三方的知识产权。对乙方所交货物引起的任何所有权、知识产权纠纷，乙方负全责并以自己的费用解决，同时乙方要赔偿甲方因此而遭受的经济损失（包括但不限于法院诉讼的费用、律师费、损害赔偿费、罚款等）。

2.3乙方保证在货物上不存在其他任何第三人的担保物权。

2.4乙方保证货物不侵犯任何第三人的姓名权、名称权、肖像权、荣誉权等人身权。

2.5如前款所述的诉讼或其他法律程序禁止甲方使用货物，乙方应赔偿甲方因此而受到的损失。对于甲方购买的货物，乙方应当：

（1）自付费用向销售人取得使用货物的许可。

（2）自负风险及费用将货物运回并退回甲方已支付的货款。

3.供货时间及包装要求

3.1每件包装箱内应附一份详细装箱单、使用说明书、质量合格证等相关资料。

4.支付

4.1合同价款支付以政府财政资金到位为准。

4.2合同生效后，乙方则应按照双方签订的合同规定交货。乙方按规定的时间将全部货物送达甲方指定的地点，货物运抵后乙方进行安装、调试、集成、配套改造工作，完成后无质量问题方可报甲方验收。经甲方验收合格后，甲方进行内审，并在履行完内部资金审批程序后向乙方支付最终审定金额的100%。

4.3因甲方系财政预算单位，如财政或上级有关部门未及时拨付本项目款项，甲方应付款项将于资金拨付后向乙方支付；造成的延期支付合同款项或付款方式改变，不视为甲方逾期支付，甲方不承担违约责任。但是，乙方不得拒绝或延期履行合同义务；否则，应按本合同的有关约定承担责任。

4.4甲方向乙方支付任一笔合同款项前，乙方应按照甲方要求开具相应增值税普通发票，否则，甲方有权顺延付款时间且不承担任何违约责任。

5.技术资料

5.1交货时，乙方应将货物的完整技术资料、保修单和售后服务承诺书等材料交给甲方指定单位，技术资料、保修单和售后服务承诺书应该与投标文件相一致。以上材料构成乙方是否正确履行合同的依据之一。

5.2甲方因使用、维修需要，有翻译成其它文字和复印的权利。

6.保修和售后服务

6.1乙方负责货物的免费送货、免费安装、免费调试及配套工作。

6.2全部乙方提供的货物（包括易损件）质量保修期为 1.5 年。

6.3质量保证期内货物（包括易损件）出现故障，乙方应按投标文件中承诺的响应时间内免费上门服务并免费更换损坏的部件。

6.4质量保证期后，乙方上门维修调试不收取费用，更换配件等只收取成本费。

6.5如果乙方在收到报修通知后在投标文件承诺的时间内没有维修或弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但风险和费用将由乙方承担。

6.6货物售出后乙方应用多种方式定期进行回访。

6.7乙方应兑现投标文件中“质量保证和售后服务承诺书”中承诺的其它各项售后服务。

7.索赔

7.1如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种方式解决索赔事宜：

7.1.1甲方要求退货，乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

7.1.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低货物的价格。

7.1.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的损失。同时，乙方应按合同条款第10条规定，相应延长修补或更换部分的质量保证期。

7.2如果在甲方发出索赔通知后十个日历天内,乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受；如乙方未能在甲方提出索赔通知后十个日历天内或甲方同意的更长时间内，按照合同条款第13.3条规定的任何的一种方法解决索赔事宜。

8.合同解除和终止

8.1合同解除：

8.1.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，出现下列情况，方可向乙方发出书面通知，提出解除合同，并要求退货、返款:

8.1.2乙方未能在规定的期限或甲方同意延长的期限内交货。

8.1.3乙方使用假冒、伪劣产品，或达不到合同规定的质量、性能。

8.1.4乙方其它严重违反合同规定的行为。

8.2提前终止合同：

如果乙方在合同履行期间破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方即时终止合同，并保留甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

9.违约责任

9.1因乙方原因（包括乙方提供的货物未达到验收标准）使货物未按规定运抵甲方指定地点，每延迟一个日历天，乙方应按逾期所涉金额的5‰向甲方支付违约金。若乙方延迟超过二十个日历天，甲方有权解除合同，并要求乙方退还全部所收费用，赔偿经济损失。

9.2乙方所提供的货物质量不符合本合同约定标准时，乙方应负责及时更换、维修，否则甲方有权拒绝付款，并追究乙方违约责任，以及因此带来的各项经济损失。

9.3因产品缺陷而产生的退换货或赔偿损失的直接费用，如检验费、退换货往返运费、保险费、仓储费及装卸费等，均由乙方承担。

9.4因产品质量缺陷造成第三方损害而要求甲方赔偿的，甲方有权随时向乙方追索费用。

9.5如乙方出现严重违反合同条款并给甲方带来损失时，甲方可将违约行为向人民法院提起诉讼，由人民法院对违反合同行为做出处理。

10.转让

10.1未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

第七章  合同一般条款

1.合同文件及附件

下列文件是本合同的组成部分

1.1本合同书

1.2中标通知书

1.3补充协议

1.4投标文件				(含澄清文件)

1.5招标文件				(含招标文件补充通知)

1.6补充澄清确认文件

2.定义

本合同中的下列术语应解释为：

2.1“合同”系指甲乙双方签署的,合同格式中载明双方所达成的协议,包括构成合同的所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2.2“合同价”系指根据合同规定,在乙方正确、完全履行合同义务后，甲方应付的价格。

2.3“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的所有硬件设备、安装调试、技术资料及其它材料。

2.4“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如送货、安装、调试、维修、提供技术援助和其它配套工作或类似的义务。

2.5“施工”系指乙方负责为满足货物安装、调试的需要对甲方场地进行装修改造。

3.采购货物、数量及总价

货物名称、规格型号、生产厂家、单价、数量及合计金额

交货地点及数量

合同总金额：人民币元（大写：）

4.供货时间及包装要求

4.1供货时间自合同签订之日起不超过个   日历天。乙方应将本批全部货物运抵甲方指定的使用单位并完成安装调试、配套工作投入使用。

4.2乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。

5.装运条件

5.1乙方负责安排运输工具,运输过程中涉及的全部费用均由乙方承担。

5.2乙方将全部货物运抵使用单位指定地点并完成安装调试、配套工作后，乙方完成交付。乙方应保证货物安装过程中的安全措施及对安装人员的保险、规范施工。

6.施工要求

6.1乙方应具备装修施工资质。

6.2乙方应严格按照合同约定进行施工，不得改变装修图纸、不得破坏甲方非合同内的办公区域，否则由此造成的经济损失由乙方承担。

6.3乙方雇佣的施工人员如在施工过程中发生人身意外，由此造成的民事赔偿均由乙方承担。

7.质量保证

7.1乙方应保证货物是全新、未使用的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能等要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装调试、正常使用和在使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

7.2本合同涉及货物的质量保证以招标文件为准。

7.3本合同涉及货物的质量保证期以投标书中“保修和售后服务承诺书”为准。

7.4若乙方违反上述担保，货物将被禁止使用，乙方应自负风险和费用并将货物收回，退还甲方已支付的货款。

8.检验

8.1在交货前乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。

8.2全部货物运抵甲方指定的使用单位并经乙方安装调试正常使用后，进行验收，由甲方或甲方聘请的专家进行最终验收。如验收不合格，甲方有权要求乙方在规定时间内按照要求整改，如在规定时间乙方未完成整改并最终验收合格，甲方有权退货或终止合同，乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

9.索赔

9.1在质量保证期内，如果货物存在规格、性能等方面与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的部件等，甲方以书面形式通知乙方，提出索赔。

9.2当甲方与乙方对货物的质量性能和技术指标等存在的问题认知不一致时,可向甲方所在地的商检局或产品检验所申请对货物的质量、技术规格等进行检验，并出具检验证书。检验费用由责任方负担。

10.网上公布投标报价

10.1乙方无条件同意甲方在网上公布其投标报价。

11.争议解决方式

11.1甲乙双方通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。

11.2如调解不成，双方可以到甲方指定人民法院提请诉讼。

11.3诉讼的费用应由败诉方负担。

11.4在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

12.不可抗力

12.1由于自然灾害、社会因素、政府行为及其他经双方同意的原因，导致本合同不能全部或部分履行，甲乙双方互不承担违约责任，善后事宜由双方协商。

12.2受事故影响的一方应在事故发生后三个工作日内以书面形式通知另一方，并在事故发生后十四个日历天内将有关部门出具的证明文件提交给另一方。

13.税费

13.1中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

13.2中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

14.质量抽检

14.1甲方有权对乙方所供货物进行随机抽检，检测部门由甲方指定，乙方对此应予以配合。甲方抽检时将随机取样送至其权威机构进行检测，如果已要求提供评标样品，随机抽检将与上述封存的评标样品对照；对于没有要求提供评标样品的，随机抽检结果将与国家、行业、地方标准以及招标文件、投标文件中的标准进行对照，检测所发生的费用由乙方承担。若随机抽检结果不合格，则认定该批次所供货物不合格，乙方承担由此造成的全部责任和损失。

15.适用法律

15.1本合同应按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

16.合同生效及其它

16.1合同在甲乙双方签字盖章后开始生效。

16.2甲乙双方承诺主动配合接受结果查究。

16.3本合同一式陆份，以中文书就，甲方执三份，乙方执三份。

16.4如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该补充协议作为本合同的一个组成部分。

16.5以上所提供合同为合同范本，采购方与中标方在签订合同时，可双方协商  其补充条款或协议。

- 第八章  合同书

政 府 采 购 合 同

项目名称：

品采购项目

项目编号：

项目批复文号：

甲　　方：

乙　　方：

签订日期：

鉴于乙方在招标编号为       的     项目公开招标中被确定为中标人。双方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称合同）。

1.合同文件及附件

下列文件是本合同的组成部分

1.1本合同书

1.2中标通知书

1.3补充协议

1.4投标文件				(含澄清文件)

1.5招标文件				(含招标文件补充通知)

1.6补充澄清确认文件

2.定义

本合同中的下列术语应解释为：

2.1“合同”系指甲乙双方签署的,合同格式中载明双方所达成的协议,包括构成合同的所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2.2“合同价”系指根据合同规定,在乙方正确、完全履行合同义务后，甲方应付的价格。

2.3“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的所有硬件设备、安装调试、技术资料及其它材料。

2.4“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如送货、安装、调试、维修、提供技术援助和其它配套工作或类似的义务。

2.5“施工”系指乙方负责为满足货物安装、调试的需要对甲方场地进行装修改造。

3.采购货物、数量及总价

货物名称、规格型号、生产厂家、单价、数量及合计金额

交货地点及数量

合同总金额：人民币元（大写：）

4.技术规格

4.1乙方提供的货物的技术规格、功能结构等应与其投标文件中的相关内容及技术资料等相关内容一致。

4.2当所供货物、价格、服务等与标书不一致时, 乙方应提出书面申请,经甲方批准后方可执行。

4.3乙方承诺投标文件中有关技术资料的正偏离参数具有向下指标的兼容性。

5.权利保证

5.1乙方应保证为达到档案室整体物联的控制效果，对其提供的货物在进行安装调试及正式使用时，不通过互联网进行连接并操作。

5.2乙方应保证对其提供的货物拥有合法的所有权。若乙方所交货物包含任何知识产权，乙方应保证不侵犯任何第三方的知识产权。对乙方所交货物引起的任何所有权、知识产权纠纷，乙方负全责并以自己的费用解决，同时乙方要赔偿甲方因此而遭受的经济损失（包括但不限于法院诉讼的费用、律师费、损害赔偿费、罚款等）。

5.3乙方保证在货物上不存在其他任何第三人的担保物权。

5.4乙方保证货物不侵犯任何第三人的姓名权、名称权、肖像权、荣誉权等人身权。

5.5如前款所述的诉讼或其他法律程序禁止甲方使用货物，乙方应赔偿甲方因此而受到的损失。对于甲方购买的货物，乙方应当：

（1）自付费用向销售人取得使用货物的许可。

（2）自负风险及费用将货物运回并退回甲方已支付的货款。

6.供货时间及包装要求

6.1供货时间自合同签订之日起不超过个   日历天。乙方应将本批全部货物运抵甲方指定的使用单位并完成安装调试、配套工作投入使用。

6.2乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。

6.3每件包装箱内应附一份详细装箱单、使用说明书、质量合格证等相关资料。

7.装运条件

7.1乙方负责安排运输工具,运输过程中涉及的全部费用均由乙方承担。

7.2乙方将全部货物运抵使用单位指定地点并完成安装调试、配套工作后，乙方完成交付。乙方应保证货物安装过程中的安全措施及对安装人员的保险、规范施工。

8.施工要求

8.1乙方应具备装修施工资质。

8.2乙方应严格按照合同约定进行施工，不得改变装修图纸、不得破坏甲方非合同内的办公区域，否则由此造成的经济损失由乙方承担。

8.3乙方雇佣的施工人员如在施工过程中发生人身意外，由此造成的民事赔偿均由乙方承担。

9.支付

9.1合同价款支付以政府财政资金到位为准。

9.2合同生效后，乙方则应按照双方签订的合同规定交货。乙方按规定的时间将全部货物送达甲方指定的地点，货物运抵后乙方进行安装、调试、集成、配套改造工作，完成后无质量问题方可报甲方验收。经甲方验收合格后，甲方进行内审，并在履行完内部资金审批程序后向乙方支付最终审定金额的100%。

9.3因甲方系财政预算单位，如财政或上级有关部门未及时拨付本项目款项，甲方应付款项将于资金拨付后向乙方支付；造成的延期支付合同款项或付款方式改变，不视为甲方逾期支付，甲方不承担违约责任。但是，乙方不得拒绝或延期履行合同义务；否则，应按本合同的有关约定承担责任。

9.4甲方向乙方支付任一笔合同款项前，乙方应按照甲方要求开具相应增值税普通发票，否则，甲方有权顺延付款时间且不承担任何违约责任。

10.技术资料

10.1 交货时，乙方应将货物的完整技术资料、保修单和售后服务承诺书等材料交给甲方指定单位，技术资料、保修单和售后服务承诺书应该与投标文件相一致。以上材料构成乙方是否正确履行合同的依据之一。

10.2 甲方因使用、维修需要，有翻译成其它文字和复印的权利。

11.质量保证

11.1乙方应保证货物是全新、未使用的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能等要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装调试、正常使用和在使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

11.2本合同涉及货物的质量保证以招标文件为准。

11.3本合同涉及货物的质量保证期以投标书中“保修和售后服务承诺书”为准。

11.4若乙方违反上述担保，货物将被禁止使用，乙方应自负风险和费用并将货物收回，退还甲方已支付的货款。

12.保修和售后服务

12.1 乙方负责货物的免费送货、免费安装、免费调试及配套工作。

12.2 全部乙方提供的货物（包括易损件）质量保修期为 1.5 年。

12.3质量保证期内货物（包括易损件）出现故障，乙方应按投标文件中承诺的响应时间内免费上门服务并免费更换损坏的部件。

12.4质量保证期后，乙方上门维修调试不收取费用，更换配件等只收取成本费。

12.5如果乙方在收到报修通知后在投标文件承诺的时间内没有维修或弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但风险和费用将由乙方承担。

12.6货物售出后乙方应用多种方式定期进行回访。

12.7乙方应兑现投标文件中“质量保证和售后服务承诺书”中承诺的其它各项售后服务。

13.检验

13.1在交货前乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。

13.2全部货物运抵甲方指定的使用单位并经乙方安装调试正常使用后，进行验收，由甲方或甲方聘请的专家进行最终验收。如验收不合格，甲方有权要求乙方在规定时间内按照要求整改，如在规定时间乙方未完成整改并最终验收合格，甲方有权退货或终止合同，乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

14.索赔

14.1在质量保证期内，如果货物存在规格、性能等方面与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的部件等，甲方以书面形式通知乙方，提出索赔。

14.2 当甲方与乙方对货物的质量性能和技术指标等存在的问题认知不一致时,可向甲方所在地的商检局或产品检验所申请对货物的质量、技术规格等进行检验，并出具检验证书。检验费用由责任方负担。

14.3如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种方式解决索赔事宜：

14.3.1甲方要求退货，乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

14.3.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低货物的价格。

14.3.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的损失。同时，乙方应按合同条款第10条规定，相应延长修补或更换部分的质量保证期。

14.4 如果在甲方发出索赔通知后十个日历天内,乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受；如乙方未能在甲方提出索赔通知后十个日历天内或甲方同意的更长时间内，按照合同条款第13.3条规定的任何的一种方法解决索赔事宜。

15.网上公布投标报价

15.1乙方无条件同意甲方在网上公布其投标报价。

16.争议解决方式

16.1甲乙双方通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。

16.2如调解不成，双方可以到甲方指定人民法院提请诉讼。

16.3诉讼的费用应由败诉方负担。

16.4在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

17.不可抗力

17.1由于自然灾害、社会因素、政府行为及其他经双方同意的原因，导致本合同不能全部或部分履行，甲乙双方互不承担违约责任，善后事宜由双方协商。

17.2受事故影响的一方应在事故发生后三个工作日内以书面形式通知另一方，并在事故发生后十四个日历天内将有关部门出具的证明文件提交给另一方。

18.税费

18.1中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

18.2中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

19.合同解除和终止

19.1 合同解除：

19.1.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，出现下列情况，方可向乙方发出书面通知，提出解除合同，并要求退货、返款:

19.1.2乙方未能在规定的期限或甲方同意延长的期限内交货。

19.1.3乙方使用假冒、伪劣产品，或达不到合同规定的质量、性能。

19.1.4乙方其它严重违反合同规定的行为。

19.2 提前终止合同：

如果乙方在合同履行期间破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方即时终止合同，并保留甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

20.违约责任

20.1因乙方原因（包括乙方提供的货物未达到验收标准）使货物未按规定运抵甲方指定地点，每延迟一个日历天，乙方应按逾期所涉金额的5‰向甲方支付违约金。若乙方延迟超过二十个日历天，甲方有权解除合同，并要求乙方全部退还所收费用，赔偿经济损失。

20.2 乙方所提供的货物质量不符合本合同约定标准时，乙方应负责及时更换、维修，否则甲方有权拒绝付款，并追究乙方违约责任，以及因此带来的各项经济损失。

20.3 因产品缺陷而产生的退换货或赔偿损失的直接费用，如检验费、退换货往返运费、保险费、仓储费及装卸费等，均由乙方承担。

20.4 因产品质量缺陷造成第三方损害而要求甲方赔偿的，甲方有权随时向乙方追索费用。

20.5 如乙方出现严重违反合同条款并给甲方带来损失时，甲方可将违约行为向人民法院提起诉讼，由人民法院对违反合同行为做出处理。

21.转让

21.1未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

22.质量抽检

22.1甲方有权对乙方所供货物进行随机抽检，检测部门由甲方指定，乙方对此应予以配合。甲方抽检时将随机取样送至其权威机构进行检测，如果已要求提供评标样品，随机抽检将与上述封存的评标样品对照；对于没有要求提供评标样品的，随机抽检结果将与国家、行业、地方标准以及招标文件、投标文件中的标准进行对照，检测所发生的费用由乙方承担。若随机抽检结果不合格，则认定该批次所供货物不合格，乙方承担由此造成的全部责任和损失。

23.适用法律

23.1本合同应按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

24.合同生效及其它

24.1合同在甲乙双方签字盖章后开始生效。

24.2甲乙双方承诺主动配合接受结果查究。

24.3本合同一式陆份，以中文书就，甲方执三份，乙方执三份。

24.4 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该补充协议作为本合同的一个组成部分。

24.5以上所提供合同为合同范本，采购方与中标方在签订合同时，可双方协商  其补充条款或协议。

(以下无正文)

甲     方：（盖章）          乙     方： （盖章）

法定代表人                  法定代表人

或授权代表签字：            或授权代表签字：

年  月  日                  年  月  日

第九章  附件

一、投标人资格册

目录（应答索引表）

| 序号 | 项目 |  | 投标人应答 内容 | 页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证书或三证合一 |  | 有或没有 |  |  |
| 2 | 法定代表人声明或法定代表人授权书 |  | 有或没有 |  |  |
| 3 | 法定代表人和被授权人的身份证 |  | 有或没有 |  |  |
| 4 | 审 计 报 告 | 报告正文 | 有或没有 |  |  |
|  |  | 资产负债表 | 有或没有 |  |  |
|  |  | 利润表 | 有或没有 |  |  |
|  |  | 现金流量表 | 有或没有 |  |  |
| 5 | 会计师事务所出具的2022年度财务审计报告或银行出具的资信证明或政府采购投标担保函 |  | 有或没有 |  |  |
| 6 | 社会保障资金缴纳记录：提供近半年内连续两个月社会保障资金缴纳记录（包括社保和医保） |  | 有或没有 |  |  |
| 7 | 依法缴纳税收的良好记录：提供近半年内连续两个月缴纳税收记录 |  | 有或没有 |  |  |
| 8 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 |  | 有或没有 |  |  |
| 9 | 中小企业声明 |  | 有或没有 |  |  |

附件1

营业执照

税务（国税、地税）登记证

组织机构代码证

或三证合一

（加盖单位公章的复印件）

附件2

法定代表人声明或法定代表人授权书

（法人签字或签章并加盖单位公章）

法定代表人提交投标文件时须填写法定代表人声明：

法定代表人声明

本人（姓名：___________）（身份证号：___________）系（单位名称：___________）的法定代表人，现就（项目名称：___________）（采购编号：___________）的采购，代表本单位处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字或签章_____________________________

投标人公章_________________________________

非法定代表人提交投标文件时须填写法定代表人授权书：

法定代表人授权书

注册于（国家或地区的名称：___________）的（单位名称：___________）的在下面签字的（法定代表人姓名：___________）（身份证号：___________）代表本单位授权（单位名称：___________）的（被授权人的姓名：___________）（身份证号：___________）为本单位的合法代理人，就（项目名称：___________）（采购编号：___________）的采购，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于______年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或签章_____________________________

被授权人签字_______________________________

投标人公章_________________________________

附：

被授权人姓名：

职        务：

电        话：

附件3

法定代表人和被授权人的身份证

（正反面复印件，须加盖投标人公章）

法定代表人提交投标文件时，仅提供法定代表人的身份证复印件

附件4

会计师事务所出具的2022年度财务审计报告（加盖单位公章的复印件）

或银行出具的资信证明（原件或该原件的复印件，复印件加盖单位公章）

或政府采购投标担保函（加盖单位公章的复印件）

投标人提供本单位2022年度经会计师事务所审计并出具的财务审计报告复印件（含审计报告正文、资产负债表、利润表及现金流量表）。如投标人无法提供2022年度财务审计报告，则须提供银行出具的资信证明或担保机构出具的政府采购投标担保函。

说明：

①银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的投标人可提交验资证明）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

②银行开具的资信证明或验资证明中明确规定复印无效的，须提交原件；如无明确规定复印无效的，可以提供复印件，采购人保留审核原件的权利；

③银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

④银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

⑤如投标人无法提供审计报告或银行资信证明的，可按招标文件附件格式出具政府采购投标担保函。

政府采购投标担保函（样本）

编号：

（采购人或采购中心）：

鉴于　　　　　　　（以下简称“投标人”）拟参加编号为　　　　　　的　　　　　项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目《招标文件》，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购中心签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当扣除保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币　　　元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起　　　　个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 　　　　　　法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：         （公章）

年    月   日

专业担保机构名单及联系方式：

1、中国投资担保有限公司

联系人：边志伟

联系电话：88822573

2、首创投资担保有限责任公司

联系人：杨阳 陈浩然

联系电话：58528750  58528760

3、北京兴展融达融资担保有限公司

联系人：薛迪

联系电话：18511189881

附件5

社会保障资金缴纳记录：提供近半年内连续两个月社会保障资金缴纳记录

（包括社保和医保）

（加盖单位公章的复印件）

注：1、供应商应提供近半年内连续两个月的社会保障资金缴纳入帐凭证复印件。

2、每个月社会保障资金缴纳入帐凭证应含：社保和医保费。

3、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供证明其依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。

附件6

依法缴纳税收的良好记录：提供近半年内连续两个月缴纳税收记录

（加盖单位公章的复印件）

注：1、供应商应提供近半年内连续两个月的纳税凭据复印件。

2、无缴税记录须提供零申报材料。

3、依法免税的投标人，应提供证明其依法免税的相应证明文件。

附件7

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（加盖单位公章）

北京市大兴区政府采购中心：

我单位作出如下承诺：

㈠在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满。

㈡经查询“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人全称：                          (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

附件8

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；

承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；

承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业   收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                                                        日  期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

监狱企业证明材料

（监狱企业参加的提供，否则，可不提供）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）》、《北京市财政局北京市司法局关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（京财采购[2014]2506号）的规定提交有关部门出具的证明材料并加盖投标人公章。

残疾人福利性单位证明材料

（残疾人福利性单位参加的提供，否则，可不提供）

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》提交的声明函。投标人应当对声明的真实性负责，如提供的“残疾人福利性单位声明函”与事实不符，采购人有权依法追究投标人的责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔 2017〕  141  号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    ______单位的  ______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程    /提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 二、投标文件商务技术册

第一包

目录（应答索引表）

| 序号 | 项目 | 投标人应答 内容 | 页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 有或没有 |  |  |
| 2 | 投标人基本情况表 | 有或没有 |  |  |
| 3 | 不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商”的声明 | 有或没有 |  |  |
| 4 | 不存在与参加本次政府采购活动的其他供应商具有法定代表人为同一人或者直接控股、管理关系等情况的声明 | 有或没有 |  |  |
| 5 | 投标一览表 | 有或没有 |  |  |
| 6 | 投标分项报价表 | 有或没有 |  |  |
| 7 | 货物说明及技术偏离表 | 有或没有 |  |  |
| 8 | 产品结构、工艺、视图、产品效果 | 有或没有 |  |  |
| 9 | 项目进度计划 | 有或没有 |  |  |
| 10 | 供货方案 | 有或没有 |  |  |
| 11 | 生产及检测能力 | 有或没有 |  |  |
| 12 | 售后服务 | 有或没有 |  |  |
| 13 | 成品检测报告 | 有或没有 |  |  |
| 14 | 原材料检测报告 | 有或没有 |  |  |
| 15 | 类似项目业绩 | 有或没有 |  |  |
| 16 | 环境标志产品 | 有或没有 |  |  |
| 17 | 节能标志产品 | 有或没有 |  |  |
| 18 | 其他相关资质及证书 | 有或没有 |  |  |
| 19 | 投标人认为必要的辅助资料（如有） | 有或没有 |  |  |

附件1

投标函

北京市大兴区政府采购中心：

（单位名称：_________________）参加贵方组织的（项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目）（招标编号：11011523210200009773-XM001）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

一、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起180天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。我方同意并遵守本招标文件“投标人须知”中关于延长投标有效期的规定。

二、我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》及相关政府采购法律法规和招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件

7.招标文件中规定的其他资格条件。

三、我方已详细阅读全部《招标文件》及全部参考资料和有关附件。我方已经完全理解了《招标文件》中的各项内容和投标人的各项权利义务的真实含义，并承诺在发生争议时不会以对《招标文件》存在误解、不明白的条款为由，对贵中心行使任何法律上的抗辩权。

四、提供投标须知规定的全部投标材料，包括投标文件正本、副本、投标一览表，分别单独密封。

1.投标一览表一份

2.投标人资格册正本一份，副本一份

3.商务技术册正本一份、副本五份

五、按招标文件要求提供和交付的货物及服务的投标报价详见投标文件。

六、保证忠实地执行双方所签订的协议和合同，并承担协议和合同规定的责任和义务。

承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中显著处予以明确特别说明。

七、保证提供的投标文件均按招标文件规定的格式填写。

八、保证遵守招标文件的规定。

九、我方同意最低价不作为中标保证的规定。

十、我方愿意如实提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。

十一、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的相关更正补充（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

十二、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被有关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与其他供应商或评标委员会恶意串通的；

4.向评标委员会行贿或提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

十三、我方承诺：我方在本项目投标中的陈述和本投标文件的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目投标中做虚假陈述或者在投标文件中提供虚假资料，本投标文件无效，并自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真_________________________

投标人法定代表人或授权代表手机号_________________________

电子邮件_____________________

投标人全称：                          (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

附件2

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 |  | 主管机关 |  |  |  |
| 组建时间 |  | 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 开户银行 |  | 账 号 |  | 财务负责人 |  |
| 固定资产 |  | 自有资金 |  | 电 话 |  |
| 流动资金 |  | 注册资金 |  | 营业执照编号 |  |
| 资产总额 |  |  |  |  |  |
| 财务 状况 | 年份 | 主营收入 (万元) | 收入总额 (万元) | 利润总额 (万元) | 净利润 (万元) |
|  | 2021年 |  |  |  |  |
|  | 2022年 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业员工 情况 (人数) | 总人数 (从业人员) |  | 管理人员 |  |  |
|  | 高级职称 人员 |  | 中初级职称人员 |  |  |
| 企业 组织机构 | 可附图 |  |  |  |  |
| 下属 部门情况 | 可附表 |  |  |  |  |

投标人全称：                          (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

附件3

不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商”的声明（格式）

声明

声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的代表人代表本公司郑重声明：

我公司不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商”。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人全称:                            (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

附件4

不存在与参加本次政府采购活动的其他供应商具有法定代表人为同一人或者直接控股、管理关系等情况的声明（格式）

声明

声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的代表人代表本公司郑重声明：

我公司不存在与参加本次政府采购活动的其他供应商具有法定代表人为同一人或者直接控股、管理关系等情况的声明”。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人全称:                            (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

附件5

投标一览表

招标编号：11011523210200009773-XM001

项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目

| 名称 | 本包合计（单位：元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 包 | 大写 ； 小写 ； |  |  |

投标人全称：                           （公章）

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章):

注: 1.为方便唱标，投标人应另外将一份 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。投标人名称处必须写出单位全称并加盖单位红章，合计处写出金额大小写。

2.投标一览表中存在未加盖投标人公章、法定代表人或投标人授权代表未签字或签章、未注明投标报价、复印件等情况，作无效投标处理。

3.投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：开标时，投标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标一览表中总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；如同时出现上述错误，按照排序在先的方法进行更正。

附件6

投标分项报价表（供应商视情况自行编写）

招标编号：11011523210200009773-XM001                                 项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目

报价单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运输、保险和伴随货物交运的有关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 检验、安装、测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 零备件及专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：                           （公章） 法定代表人或投标人授权代表(签字或签章):

注：1.投标分项报价应尽细(报价内容包括但不限于以上内容)，所报价格为含税价格，采购人不再负担报价以外的费用；2.将所有对应项费用全部列出，合计应与投标一览表总计一致。

附件7

货物说明及技术偏离表

（供应商视情况自行编写）

招标编号：11011523210200009773-XM001

项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目

| 序 号 | 货物或服务名称 | 型号和规格 | 数 量 | 招标文件技术参数 | 投标技术参数 | 偏离情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人须如实填写其投标产品的参数和偏离程度，如发现提供不实情况的，造成的一切后果由投标人承担。

投标人全称：                           （公章）

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章):

附件8

产品结构、工艺、视图、产品效果

（供应商视情况自行编写，包括但不限于投标产品三视图及设计方案、设计技术说明、产品彩图或效果图）

附件9

项目进度计划

（供应商视情况自行编写）

附件10

供货方案

（供应商视情况自行编写，包括但不限于供货措施及配送方案(包括送货时间、货物交接等)）

附件11

生产及检测能力

（供应商视情况自行编写）

包括但不限于：

全自动数控板材开料锯、全自动封边机、全自动数控排钻机、全自动水性漆涂装生产线、中央吸尘系统、CNC数控加工中心、自动包装线。提供实景照片、设备自主购置合同及设备发票原件扫描件。

附件12

售后服务

（供应商视情况自行编写，包括但不限于响应时间、服务负责人等情况）

附件13

成品检测报告

（供应商视情况自行编写，包括但不限于办公桌、会议桌、茶几、办公椅、班椅、沙发、礼堂椅的，由省部级（含）以上质量检验部门出具的带有CNAS或CMA认证标识成品检验报告）

附件14

原材料检测报告

（供应商视情况自行编写）

包括但不限于：

1、提供项目所用的中密度纤维板，在2022年3月以来至本项目发布日前省级或省级以上检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的原材料合格检测报告且需要符合以下检验要求：

检验依据GB/T11718-2021、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准，密度≥ 0.65g/cm³，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥1800Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。

2、提供项目所用的环保水性油漆，在2022年3月以来至本项目发布日前省级或省级以上检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的原材料合格检测报告且需要符合以下检验要求：

符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤4g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯含乙苯）未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。

3、提供项目所用的胶合板，在2022年3月以来至本项目发布日前省级或省级以上检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的原材料合格检测报告且需要符合以下检验要求：

符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015  HJ 571-2010 GB/T39600-2021标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。

附件15

类似项目业绩

（供应商2020年11月至今类似项目证明，加盖单位公章的复印件）

每个业绩资料应以合同签订日期为准,提供合同关键页（包括但不限于甲方签订的合同首页、服务期限、服务内容所在页及签署盖章页），并加盖供应商公章。

| 项目名称 | 地点 | 项目内容 | 合同金额 | 目前 状态 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：应附相应的合同，所报资料不清楚、涂改、遮挡或不全的将视为无效。

投标人全称：(公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

附件16

环境标志产品

（供应商视情况自行编写，包括但不限于提供中国环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内）

招标编号：11011523210200009773-XM001

项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 品牌 | 制造商名称 | 环境标志产品认证证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：附所投优先采购环境标志产品认证证书复印件。

投标人全称：                           （公章）

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章):

附件17

节能标志产品

（供应商视情况自行编写，包括但不限于提供国家确定的认证机构出具的、有效期内的节能产品和环境标志产品认证证书，复印件加盖公章。）

（供应商视情况自行编写）

招标编号：11011523210200009773-XM001

项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 品牌 | 制造商名称 | 节能产品认证证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：附所投优先采购节能产品认证证书复印件。

投标人全称:		           (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章):

强制采购节能产品情况

招标编号：11011523210200009773-XM001

项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 品牌 | 制造商名称 | 节能产品认证证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：附所投强制采购节能产品认证证书复印件。

投标人全称：                           （公章）

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章):

附件18

其他相关资质及证书

（加盖单位公章的复印件）

供应商根据自身实际情况提供，包括但不限于以下内容：

1、用户反馈意见

2、信誉证书（如行政主管部门颁发的有关企业诚信的证明材料、银行信用等级证明材料）

3、招标文件要求的其他材料

4、投标人认为应当提供的其他文件资料

附件19

投标人认为必要的辅助资料（如有）

第二包

目录（应答索引表）

| 序号 | 项目 | 投标人应答 内容 | 页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 有或没有 |  |  |
| 2 | 投标人基本情况表 | 有或没有 |  |  |
| 3 | 不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商”的声明 | 有或没有 |  |  |
| 4 | 不存在与参加本次政府采购活动的其他供应商具有法定代表人为同一人或者直接控股、管理关系等情况的声明 | 有或没有 |  |  |
| 5 | 投标一览表 | 有或没有 |  |  |
| 6 | 投标分项报价表 | 有或没有 |  |  |
| 7 | 产品结构、工艺、视图、产品效果 | 有或没有 |  |  |
| 8 | 整体效果图、平面布置图 | 有或没有 |  |  |
| 9 | 产品的整体质量与性能 | 有或没有 |  |  |
| 10 | 投标人生产设备水平 | 有或没有 |  |  |
| 11 | 人员配置技术水平 | 有或没有 |  |  |
| 12 | 主要原辅材料及配件检验报告 | 有或没有 |  |  |
| 13 | 检验报告 | 有或没有 |  |  |
| 14 | 交货进度计划和保证措施 | 有或没有 |  |  |
| 15 | 服务水平 | 有或没有 |  |  |
| 16 | 管理体系认证 | 有或没有 |  |  |
| 17 | 环保有关认证 | 有或没有 |  |  |
| 18 | 绿色产品认证 | 有或没有 |  |  |
| 19 | 类似项目业绩 | 有或没有 |  |  |
| 20 | 其他相关资质及证书 | 有或没有 |  |  |
| 21 | 投标人认为必要的辅助资料（如有） | 有或没有 |  |  |

附件1

投标函

北京市大兴区政府采购中心：

（单位名称：_________________）参加贵方组织的（项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目）（招标编号：11011523210200009773-XM001）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

一、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起180天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。我方同意并遵守本招标文件“投标人须知”中关于延长投标有效期的规定。

二、我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》及相关政府采购法律法规和招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件

7.招标文件中规定的其他资格条件。

三、我方已详细阅读全部《招标文件》及全部参考资料和有关附件。我方已经完全理解了《招标文件》中的各项内容和投标人的各项权利义务的真实含义，并承诺在发生争议时不会以对《招标文件》存在误解、不明白的条款为由，对贵中心行使任何法律上的抗辩权。

四、提供投标须知规定的全部投标材料，包括投标文件正本、副本、投标一览表，分别单独密封。

1.投标一览表一份

2.投标人资格册正本一份，副本一份

3.商务技术册正本一份、副本五份

五、按招标文件要求提供和交付的货物及服务的投标报价详见投标文件。

六、保证忠实地执行双方所签订的协议和合同，并承担协议和合同规定的责任和义务。

承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中显著处予以明确特别说明。

七、保证提供的投标文件均按招标文件规定的格式填写。

八、保证遵守招标文件的规定。

九、我方同意最低价不作为中标保证的规定。

十、我方愿意如实提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。

十一、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的相关更正补充（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

十二、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被有关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与其他供应商或评标委员会恶意串通的；

4.向评标委员会行贿或提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

十三、我方承诺：我方在本项目投标中的陈述和本投标文件的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目投标中做虚假陈述或者在投标文件中提供虚假资料，本投标文件无效，并自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真_________________________

投标人法定代表人或授权代表手机号_________________________

电子邮件_____________________

投标人全称：                          (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

附件2

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 |  | 主管机关 |  |  |  |
| 组建时间 |  | 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 开户银行 |  | 账 号 |  | 财务负责人 |  |
| 固定资产 |  | 自有资金 |  | 电 话 |  |
| 流动资金 |  | 注册资金 |  | 营业执照编号 |  |
| 资产总额 |  |  |  |  |  |
| 财务 状况 | 年份 | 主营收入 (万元) | 收入总额 (万元) | 利润总额 (万元) | 净利润 (万元) |
|  | 2021年 |  |  |  |  |
|  | 2022年 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业员工 情况 (人数) | 总人数 (从业人员) |  | 管理人员 |  |  |
|  | 高级职称 人员 |  | 中初级职称人员 |  |  |
| 企业 组织机构 | 可附图 |  |  |  |  |
| 下属 部门情况 | 可附表 |  |  |  |  |

投标人全称：                          (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

附件3

不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商”的声明（格式）

声明

声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的代表人代表本公司郑重声明：

我公司不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商”。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人全称:                            (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

附件4

不存在与参加本次政府采购活动的其他供应商具有法定代表人为同一人或者直接控股、管理关系等情况的声明（格式）

声明

声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的代表人代表本公司郑重声明：

我公司不存在与参加本次政府采购活动的其他供应商具有法定代表人为同一人或者直接控股、管理关系等情况的声明”。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人全称:                            (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

附件5

投标一览表

招标编号：11011523210200009773-XM001

项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目

| 名称 | 本包合计（单位：元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 包 | 大写 ； 小写 ； |  |  |

投标人全称：                           （公章）

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章):

注: 1.为方便唱标，投标人应另外将一份 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。投标人名称处必须写出单位全称并加盖单位红章，合计处写出金额大小写。

2.投标一览表中存在未加盖投标人公章、法定代表人或投标人授权代表未签字或签章、未注明投标报价、复印件等情况，作无效投标处理。

3.投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：开标时，投标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标一览表中总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；如同时出现上述错误，按照排序在先的方法进行更正。

附件6

投标分项报价表（供应商视情况自行编写）

招标编号：11011523210200009773-XM001                                 项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目

报价单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运输、保险和伴随货物交运的有关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 检验、安装、测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 零备件及专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：                           （公章） 法定代表人或投标人授权代表(签字或签章):

注：1.投标分项报价应尽细(报价内容包括但不限于以上内容)，所报价格为含税价格，采购人不再负担报价以外的费用；2.将所有对应项费用全部列出，合计应与投标一览表总计一致。

附件7

产品结构、工艺、视图、产品效果

（供应商视情况自行编写，包括但不限于投标产品三视图及设计方案、设计技术说明、产品彩图或效果图）

附件8

整体效果图、平面布置图

（供应商视情况自行编写）

附件9

产品的整体质量与性能

（供应商视情况自行编写）

附件10

投标人生产设备水平

（供应商视情况自行编写）

包括但不限于：

木材干燥窑、激光封边机、激光雕刻机、双端封、六面钻孔中心、高频组框机、数控榫头机、智能木工钻铣加工中心、电子感应砂光机、UV涂装生产线或水性漆涂装设备、板材分拣机器人控制系统、分拣包装线设备，生产运营的设备图片及发票扫描件。

附件11

人员配置技术水平

（供应商视情况自行编写，包括但不限于与投标人具备社保缴纳关系的有效证明材料和相关证书）

附件12

主要原辅材料及配件检验报告

（供应商视情况自行编写）

包括但不限于：

（省部级（含）以上质量检验部门出具的在有效期内的）主要原辅材料及配件检验报告且检验结果合格且符合产品技术要求：胶合板、中密度纤维板、刨花板、三聚氰胺饰面刨花板、铰链、滑轨、泡棉、阻燃面料、尼龙网布、铝型材、油漆、三合一连接件、气压棒；报告需满足技术条款中的执行标准及检测数据要求。

附件13

检验报告

（供应商视情况自行编写,包括但不限于（省部级（含）以上质量检验部门出具的在有效期内的）胶合板、中密度纤维板、刨花板、三聚氰胺饰面刨花板依据GB18580-2017 标准检验的抽检报告）

附件14

交货进度计划和保证措施

（供应商视情况自行编写，投标人需提供运输、安装与维护方案、项目进度计划和管控方案、应急预案、质量保证、环境保护及其他可持续性措施等）

附件15

服务水平

（供应商视情况自行编写）

附件16

管理体系认证

（供应商视情况自行编写）

包括但不限于：有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）：（含木质家具、软体家具、钢木制家具、综合类家具的设计研发、生产和销售（含售后服务））、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）：（含木质家具、软体家具、钢木制家具、综合类家具的设计研发、生产和销售（含售后服务））、职业健康安全管理体系（OHSAS18001 或GB/T28001或ISO45001）认证证书扫描件：（含木质家具、软体家具、钢木制家具、综合类家具的设计研发、生产和销售（含售后服务））

附件17

环保有关认证

（供应商视情况自行编写，包括但不限于所投产品的中国环境标志产品认证证书（须包括实木类、人造板类、钢木类、软体类、金属类、综合木质类）扫描件

附件18

绿色产品认证

（供应商视情况自行编写，包括但不限于有效的中国绿色产品认证证书扫描件 （须包括实木类、板木类、软体类、金属类））

附件19

类似项目业绩

（供应商2020年1月至今类似项目证明，加盖单位公章的复印件）

每个业绩资料应以合同签订日期为准,提供合同关键页（包括但不限于甲方签订的合同首页、服务期限、服务内容所在页及签署盖章页），并加盖供应商公章。

| 项目名称 | 地点 | 项目内容 | 合同金额 | 目前 状态 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：应附相应的合同，所报资料不清楚、涂改、遮挡或不全的将视为无效。

投标人全称：(公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

附件20

其他相关资质及证书

（加盖单位公章的复印件）

供应商根据自身实际情况提供，包括但不限于以下内容：

1、用户反馈意见

2、信誉证书（如行政主管部门颁发的有关企业诚信的证明材料、银行信用等级证明材料）

3、招标文件要求的其他材料

4、投标人认为应当提供的其他文件资料

附件21

投标人认为必要的辅助资料（如有）

第三包

目录（应答索引表）

| 序号 | 项目 | 投标人应答 内容 | 页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 有或没有 |  |  |
| 2 | 投标人基本情况表 | 有或没有 |  |  |
| 3 | 不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商”的声明 | 有或没有 |  |  |
| 4 | 不存在与参加本次政府采购活动的其他供应商具有法定代表人为同一人或者直接控股、管理关系等情况的声明 | 有或没有 |  |  |
| 5 | 投标一览表 | 有或没有 |  |  |
| 6 | 投标分项报价表 | 有或没有 |  |  |
| 7 | 货物说明及技术偏离表 | 有或没有 |  |  |
| 8 | 产品结构、工艺、视图、产品效果 | 有或没有 |  |  |
| 9 | 项目进度计划 | 有或没有 |  |  |
| 10 | 供货方案 | 有或没有 |  |  |
| 11 | 生产及检测能力 | 有或没有 |  |  |
| 12 | 售后服务 | 有或没有 |  |  |
| 13 | 成品检测报告 | 有或没有 |  |  |
| 14 | 类似项目业绩 | 有或没有 |  |  |
| 15 | 环境标志产品 | 有或没有 |  |  |
| 16 | 节能标志产品 | 有或没有 |  |  |
| 17 | 其他相关资质及证书 | 有或没有 |  |  |
| 18 | 投标人认为必要的辅助资料（如有） | 有或没有 |  |  |

附件1

投标函

北京市大兴区政府采购中心：

（单位名称：_________________）参加贵方组织的（项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目）（招标编号：11011523210200009773-XM001）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

一、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起180天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。我方同意并遵守本招标文件“投标人须知”中关于延长投标有效期的规定。

二、我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》及相关政府采购法律法规和招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件

7.招标文件中规定的其他资格条件。

三、我方已详细阅读全部《招标文件》及全部参考资料和有关附件。我方已经完全理解了《招标文件》中的各项内容和投标人的各项权利义务的真实含义，并承诺在发生争议时不会以对《招标文件》存在误解、不明白的条款为由，对贵中心行使任何法律上的抗辩权。

四、提供投标须知规定的全部投标材料，包括投标文件正本、副本、投标一览表，分别单独密封。

1.投标一览表一份

2.投标人资格册正本一份，副本一份

3.商务技术册正本一份、副本五份

五、按招标文件要求提供和交付的货物及服务的投标报价详见投标文件。

六、保证忠实地执行双方所签订的协议和合同，并承担协议和合同规定的责任和义务。

承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中显著处予以明确特别说明。

七、保证提供的投标文件均按招标文件规定的格式填写。

八、保证遵守招标文件的规定。

九、我方同意最低价不作为中标保证的规定。

十、我方愿意如实提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。

十一、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的相关更正补充（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

十二、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被有关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与其他供应商或评标委员会恶意串通的；

4.向评标委员会行贿或提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

十三、我方承诺：我方在本项目投标中的陈述和本投标文件的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目投标中做虚假陈述或者在投标文件中提供虚假资料，本投标文件无效，并自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真_________________________

投标人法定代表人或授权代表手机号_________________________

电子邮件_____________________

投标人全称：                          (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

附件2

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 |  | 主管机关 |  |  |  |
| 组建时间 |  | 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 开户银行 |  | 账 号 |  | 财务负责人 |  |
| 固定资产 |  | 自有资金 |  | 电 话 |  |
| 流动资金 |  | 注册资金 |  | 营业执照编号 |  |
| 资产总额 |  |  |  |  |  |
| 财务 状况 | 年份 | 主营收入 (万元) | 收入总额 (万元) | 利润总额 (万元) | 净利润 (万元) |
|  | 2021年 |  |  |  |  |
|  | 2022年 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业员工 情况 (人数) | 总人数 (从业人员) |  | 管理人员 |  |  |
|  | 高级职称 人员 |  | 中初级职称人员 |  |  |
| 企业 组织机构 | 可附图 |  |  |  |  |
| 下属 部门情况 | 可附表 |  |  |  |  |

投标人全称：                          (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

附件3

不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商”的声明（格式）

声明

声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的代表人代表本公司郑重声明：

我公司不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商”。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人全称:                            (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

附件4

不存在与参加本次政府采购活动的其他供应商具有法定代表人为同一人或者直接控股、管理关系等情况的声明（格式）

声明

声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的代表人代表本公司郑重声明：

我公司不存在与参加本次政府采购活动的其他供应商具有法定代表人为同一人或者直接控股、管理关系等情况的声明”。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人全称:                            (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

附件5

投标一览表

招标编号：11011523210200009773-XM001

项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目

| 名称 | 本包合计（单位：元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 包 | 大写 ； 小写 ； |  |  |

投标人全称：                           （公章）

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章):

注: 1.为方便唱标，投标人应另外将一份 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。投标人名称处必须写出单位全称并加盖单位红章，合计处写出金额大小写。

2.投标一览表中存在未加盖投标人公章、法定代表人或投标人授权代表未签字或签章、未注明投标报价、复印件等情况，作无效投标处理。

3.投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：开标时，投标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标一览表中总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；如同时出现上述错误，按照排序在先的方法进行更正。

附件6

投标分项报价表（供应商视情况自行编写）

招标编号：11011523210200009773-XM001                                    项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目

报价单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运输、保险和伴随货物交运的有关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 检验、安装、测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 零备件及专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：                           （公章） 法定代表人或投标人授权代表(签字或签章):

注：1.投标分项报价应尽细(报价内容包括但不限于以上内容)，所报价格为含税价格，采购人不再负担报价以外的费用；2.将所有对应项费用全部列出，合计应与投标一览表总计一致。

附件7

货物说明及技术偏离表

（供应商视情况自行编写）

招标编号：11011523210200009773-XM001

项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目

| 序 号 | 货物或服务名称 | 型号和规格 | 数 量 | 招标文件技术参数 | 投标技术参数 | 偏离情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人须如实填写其投标产品的参数和偏离程度，如发现提供不实情况的，造成的一切后果由投标人承担。

投标人全称：                           （公章）

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章):

附件8

产品结构、工艺、视图、产品效果

（供应商视情况自行编写，包括但不限于投标产品三视图及设计方案、设计技术说明、产品彩图或效果图）

附件9

项目进度计划

（供应商视情况自行编写）

附件10

供货方案

（供应商视情况自行编写，包括但不限于供货措施及配送方案(包括送货时间、货物交接等)）

附件11

生产及检测能力

（供应商视情况自行编写）

包括但不限于：

全自动数控板材开料锯、全自动水性漆涂装生产线、中央吸尘系统、粉末喷涂线、数控转塔冲床、激光切割机、CNC多轴榫槽机、横截木工圆锯机、双端卧式榫槽机、双式可调木工钻床。提供实景照片、设备购置合同及设备发票原件扫描件。

附件12

售后服务

（供应商视情况自行编写，包括但不限于响应时间、服务负责人等情况）

附件13

成品检测报告

（供应商视情况自行编写）

包括但不限于2022年1月以来至本项目发布日前省级或省级以上检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的成品合格检测报告且需要符合以下检验要求：

1、钢制文件柜：检测依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》，检测内容包含：主要尺寸及偏差，形状和位置公差，外观性能要求，安全性能要求，理化性能要求，品质属性。

2、办公桌：包含主要尺寸和外形极限偏差，形状和位置公差，外观要求，理化性能要求，力学性能要求，有害物质限量（甲醛释放量≤0.2mg/L）。

3、组合资料柜(抽检）：包含甲醛释放量、抗霉菌性能、抗霉菌耐久性能、阻燃1级。

4、餐桌(抽检）：包含多环芳烃、甲醛释放量、阻燃1级、耐霉菌性能和防霉性能。

5、茶几：检测依据GB18584-2001，GB/T3324-2017，包含主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、材料要求、外观要求，力学要求，表面理化性能、安全要求等共7项，其中甲醛释放量未检出，可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，标注满足要求，使用说明满足要求。

6、班台：包含主要尺寸和外形极限偏差，形状和位置公差，外观要求，理化性能要求，力学性能要求，有害物质限量（甲醛释放量≤0.1mg/L）。

7、桌架：符合GB/T 3325-2017标准要求，理化性能金属电镀层经18h抗盐雾试验后均无锈点。

8、茶水柜：QB/T 4371-2012-抗菌性能、、GB：金黄色葡萄球菌，抑菌率≥99.5%；GB/T 1741-2020-耐霉菌性：黑曲霉 耐霉菌性等级（防霉等级）0级；

9、公寓组合床((抽检）包含：耐霉菌性能和防霉性能、抗菌性能、阻燃1级。

附件14

类似项目业绩

（供应商2020年11月至今类似项目证明，加盖单位公章的复印件）

每个业绩资料应以合同签订日期为准,提供合同关键页（包括但不限于甲方签订的合同首页、服务期限、服务内容所在页及签署盖章页），并加盖供应商公章。

| 项目名称 | 地点 | 项目内容 | 合同金额 | 目前 状态 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：应附相应的合同，所报资料不清楚、涂改、遮挡或不全的将视为无效。

投标人全称：(公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

附件15

环境标志产品

（供应商视情况自行编写，包括但不限于提供中国环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内）

招标编号：11011523210200009773-XM001

项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 品牌 | 制造商名称 | 环境标志产品认证证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：附所投优先采购环境标志产品认证证书复印件。

投标人全称：                           （公章）

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章):

附件16

节能标志产品

（供应商视情况自行编写，包括但不限于提供国家确定的认证机构出具的、有效期内的节能产品和环境标志产品认证证书，复印件加盖公章。）

（供应商视情况自行编写）

招标编号：11011523210200009773-XM001

项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 品牌 | 制造商名称 | 节能产品认证证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：附所投优先采购节能产品认证证书复印件。

投标人全称:		           (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章):

强制采购节能产品情况

招标编号：11011523210200009773-XM001

项目名称：瀛海镇政府公共服务中心家具采购项目

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 品牌 | 制造商名称 | 节能产品认证证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：附所投强制采购节能产品认证证书复印件。

投标人全称：                           （公章）

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章):

附件17

其他相关资质及证书

（加盖单位公章的复印件）

供应商根据自身实际情况提供，包括但不限于以下内容：

1、用户反馈意见

2、信誉证书（如行政主管部门颁发的有关企业诚信的证明材料、银行信用等级证明材料）

3、招标文件要求的其他材料

4、投标人认为应当提供的其他文件资料

附件18

投标人认为必要的辅助资料（如有）

. 完  .